ANEXA

la  H.C.J Arges nr. ___________/_________________

NORME TEHNICE

privind condițiile de proiectare și amplasare a construcțiilor, instalațiilor și a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

CAPITOLUL I

Generalități

1.1. Prezentele norme tehnice au fost elaborate în conformitate cu art.46 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1.2. Prevederile prezentelor norme tehnice se aplică drumurilor de interes local, astfel cum sunt definite în art.5 lit.c din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1.3. În înțelesul prezentelor norme tehnice, zona drumului cuprinde: ampriza, zona de siguranță și zona de protecție. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite în anexa nr.1 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare

1.4. În înțelesul prezentelor norme tehnice, prin lucrări în zona drumurilor de interes local se înțelege acele lucrări de construcții, instalații sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor de interes local, precum și acele lucrări care, deși sunt situate în afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condițiile de exploatare sau siguranța circulației pe aceste drumuri. Aceste lucrări se pot realiza numai cu acordul prealabil de acces la drumul de interes local, emis de administratorul drumului.

1.5. Cheltuielile aferente drumului, generate de amplasarea unor obiective ce implică modificări ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistență a unui drum în sarcina proprieterului/administratorului obiectivului.

1.6. Orice obiectiv de natura celor de mai sus, care nu aparține drumului de interes local, trebuie amplasată în afara amprizei și zonei de siguranță a drumului

1.7. În mod excepțional, administratorul drumului poate accepta amplasarea unor instalații în ampriză și zona de siguranță dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- nu exista spațiu pentru amplasarea instalațiilor în afara amprizei și a zonei de siguranță a drumului, situație cauzată de limitele de proprietate sau de existența altor instalații, fapt materializat printr-o notă de constatare, încheiată de către reprezentanții administratorului drumului, proprietarului/administratorului obiectivului și proiectului lucrării;

- proprietarul/administratorul instalațiilor trebuie să suporte cheltuielile de refacere a amprizei și a zonei de siguranță a drumului, ca urmare a realizării/amplasării instalației, precum și a cheltuielilor aferente degradărilor apărute la drum ulterior, cauzate de realizarea/amplasarea instalației;

- orice degradare va apărea în zona drumului, pe sectorul afectat de amplasarea instalațiilor, atât în perioada executării lucrărilor, cât și pe întreaga perioada de existență a instalațiilor în zona drumului, va fi remediată imediat, pe cheltuiala sa, de către beneficiarul lucrării, cu respectarea condițiilor de calitatea impuse prin reglementările în vigoare.

1.8. Acceptul administratorului drumului local se concretizează prin emiterea acordului administratorului drumurilor locale pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice de interes local.

CAPITOLUL II

Definiții

2.1. În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

- acord al administratorului drumului – actul de autoritate al administaratorului drumurilor comunale, sătești și de exploatare pe baza căruia este permisă, în principiu, accesul în zona drumului public. Acesta se emite atât pentru execuția lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă cât și pentru realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a căilor de acces, a oricăror construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații.

- ampriza drumului – suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru bicicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă;

- drum de interes local – drum de utilitate publică destinat circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generate de transport, ale economiei și ale populației, aflat în administrarea Consiliului Local al Comunei Bughea de Sus.

- zona de siguranță – suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă parte a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau alte scopuri legate de întrținerea și exploatarea drumului, siguranței circulației ori protecției proprietăților vecine situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului și altele asemenea.

- zonele de protecție – suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a zonei de siguranță necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului.

- beneficiar al zonei drumului – este orice persoană fizică sau juridică, care realizează sau amplasează în zona drumurilor publice de interes local, căi de acces, panouri publicitare sau orice construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații în orice scop.

CAPITOLUL III

Condiții privind emiterea acordului administratorului drumului

3.1. Beneficiarul lucrării sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului de interes local, are obligația de a obține Acordul administratorului drumului de la Consiliul Local al Comunei Bughea de Sus prin compartimentul de urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

3.2. Acordul administratorului drumului se emite de către Comuna prin compartimentul de urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului. conform modelului cadru prevăzut în Anexa nr.1 la aceste norme tehnice. În funcție de condițiile tehnice specifice, de la caz la caz, modelul cadru poate suferi modificări asupra conținutului acestuia, în raport de complexitatea obiectivelor ce vor fi amplasate în zona drumurilor.

3.3. etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii Acordului administratorului drumului sunt următoarele:

- Solicitantul va depune o cerere – Anexa nr.1, însoțită de documentația necesară la Registratura Comunei Bughea de Sus în doua exemplare;

- Analizarea de către compartimentul de specialitate al Comunei Bughea de Sus – respectiv Compartimentul de urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Emiterea acordului administratorului drumului în termen de 30 de zile de la depunerea documentației de către solicitant sau comunicarea refuzului de emitere a Acordului administratorului drumului, după caz;

- Acordul administratorului drumului/Refuzul de emitere a Acordului administratorului drumului va fi semnat de Primarul localității și de către întocmitor, respectiv persoana din cadrul Compartimentului  de urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului conform Anexei nr.2 la aceste norme tehnice;

Documentația depusă pentru obținerea Acordului administratorului drumului va conține următoarele piese scrise și desenate:

- Cerere tip – conform modelului – cadru prevăzut în Anexa nr.1 la aceste norme tehnice;

- Plan de încadrare în zonă pe care să fie marcată zona afectată, la o scară convenabila (1:2000 / 1:5000)

- Aviz amplasament utilități – apă și canalizare, de la societatea deținătoare de rețele

- Memoriu de prezentare a lucrării din care să rezulte: amplasamentul lucrării în cadrul zonei drumului local, distanțe față de axul drumului public local, descrierea sumară a lucrării, a suprafeței afectată de lucrări, a modului de refacere a zonei afectate, modul de semnalizare a lucrărilor, durata de execuție a lucrărilor etc.

- Plan de situație întocmit la o scară convenabilă astfel încât să poate fi identificată corect suprafața domeniului public și privat afectată (1:100; 1:200; 1:500)

- Acordul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș – Serviciul Rutier, în condițiile reglementate de art.52 din Ordonanța Guvernului nr.34/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acolo unde este cazul.

- Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate), însoțită de copie xerox act de identitate reprezentant/administrator societate

- Copie xerox a chitanței prin care se atestă încasarea taxei conform HCL Bughea de Sus copie a ordinului de plată:

3.4. Beneficiarul lucrărilor și obiectivelor realizate în zona drumului de interes local are obligația de a obține Acordul administratorului drumului public. Acordul administratorului drumului public se emite pentru o anumită funcție/destinație a obiectivului așa cum se prezintă în memoriul tehnic. Schimbarea funcției/destinație obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului, pentru noua situație.

CAPITOLUL IV

Condițiile tehnice privind Acordul administratorului public Local

Amplasarea unor obiective în zona drumurilor publice de interes local se face cu respectarea următoarelor condiții:

4.1. Privitor la amplasarea în zona drumului public de interes local a unor canale, benzi, transportatoare, funiculare, conducte și alte asemenea

- Amplasarea în paralel cu drumul a unor canale închise sau deschise, conducte pentru lichide sau gaze și alte asemenea, se va face în afara zonei de siguranță a drumului. Canalele închise care colecteză atât apele uzate cât și cele pluviale din ampriză, pot fi amplasate în limitele amprizei. Acolo unde, din motive obiective, nu se poate respecta condițiile de mai sus, beneficiarul va solicita puctual, pe baza memoriului justificativ, soluții stricte, în vedrea realizării obiectivelor de investiții precizate mai sus;

- Subtraversările drumurilor de către conducte se face, de regulă, prin forare orizontală, conductele fiind protejate prin tuburi, cu asigurarea debuseului eventualelor lichide pierdute  în caz de avarie spre un cămin situat în afara zonei de siguranță, în partea de aval a tubului de protecție, respectiv o conductă de aerisire pentru gaze. În caz excepțional, din cauza prezenței a numeroase instalații subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuția forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin șanț deschis sub supravegherea administratorului drumului, execuția realizându-se succesiv, pe câte o jumătate din lățimea părții carosabile;

- Tuburile de protecție a conductelor care transportă lichide se instalează la o adâncime de minim 1,5m, măsurată între nivelul drumului în ax și generatoarea superioară a tubului de protecție. Pentru celelelte situații, adâncimea poate fi redusă până la 1,20m, sub cota drumului în ax, respectiv 0,50m sub cota fundului șanțului;

- Se recomandă evitarea supratraversării drumurilor cu canale, benzi transportatoare și conducte.

4.2. Privitor la amplasarea în zona drumurilor de interes local a unor cabluri de energie electrică sau de telecomunicații

- Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri și a stâlpilor de susținere se face în afara zonei de siguranță a drumului. În situații excepționale, dacă nu afectează stabilitatea structurii de rezistență a drumului , se poate admite intrarea în zona de siguranță. Acolo unde, din motive obiective, nu se poate respecta condiția de mai sus, beneficiarul va solicita punctual, pe baza memoriului justificativ, soluții stricte, în vederea realizării obiectivelor de investiții precizate mai sus;

- Traversarea subterana sau aeriană a drumului de către cabluri electrice se face în puctul în care drumul este în aliniament, intersecția realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90 de grade, dar nu mai mic de 60 de grade;

- Subtraversările drumurilor de către cablurile electrice sau de telecomunicații se fac prin forare orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecție între cămine de tragere situate în afara zonei de siguranță. În cazuri excepționale, dacă din cauza prezenței a numeroase instalații subterane în zona subtraversării, există pericolul ca la execuția forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin șanț deschis;

- Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face în canale tehnice special prevăzute la execuția acestor lucrări de artă. În tuburile de protecție și în canalele tehnice se vor asigura cabluri din oțel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicații, în caz de avarie sau în alte situații care impun înlocuirea acestora;

- Instalarea stâlpilor de susținere a cablurilor instalate aerian se face la o distanță suficientă de drum, astfel încât, în situațiile lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulație, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranță, fără a fi necesară mutarea lor. Traversările aeriene ale cablurilor electrice trebuie să asigure o înălțime liberă trecere de minim 0,60m, desupra punctului cel mai înalt al platformei drumului, în cazul cablurilor electrice, înălțimea majorându-se cu spațiul împotriva electrocutării.

4.3. Privitor la amplasarea în zona drumurilor de interes local a panourilor publicitare

- Prin publicitate pe drum se înțelege orice mijloc de afișaj care se adresează utilizatorului drumului, indiferent de locul de instalare și indiferent de caracterul lor : comercial, politic, electoral, religios sau de altă natură;

- Se interzice instalarea pe poduri de panouri publicitare, pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții independete autoportante în traversarea drumului în interiorul curbelor, precum și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicații până la o distanță de 100m înaintea panourilor de presemnalizare a intesecțiilor din afara localităților;

- În afara localitățolor, panourile publicitare se amplasează la distanțe de minim 7,0m față de marginea îmbrăcămimții drumului (partea carosabilă+bandă de consolidare a acostamentului) și la distanțe de minimum 100 metri unul față de celălalte:

- În localități, panourile publicitare se amplasează astfel:

- la distanță de minimum 4,0 m față de marginea îmbrăcăminții rutiere – în cazul în care nu există trotuar;

- la o distanță de minimum 1,0m față de limita dinspre drum a spațiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulația pietonilor;

- la o distanță de minimum 25m unul față de celălalt.

- Dimensiunile panourilor publicitare instalate în cadrul zonei de protecție sunt:

- maximum 8.0 x 4.0m – în afara localităților;

- maximum 4.0 x 3.0 – în localități.

- Panourile publicitare care depășesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai în afara zonei de protecție a drumului;

- Se interzice utilizarea materialelor reflectorizante la execuția panourilor publicitare

- Înscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere de minimum 200mm. Pentru identificare, la partea inferioară, dispre drum a panoului publicitar se vor înscrie, cu litere de minimum 25mm, denumirea titularului și numărul acordului/autorizației emise de administratorul drumului. Beneficiarul răspunde de rezistența și stabilitatea acestor panouri.

- Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță mai mică de 150m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intesecție, în afara localității.

4.4. Privitor la amplasarea oricăror construcții, instalații, amenajări, etc.

- La amplasarea oricăror construcții, instalații, amenajări, etc. Se vor avea în vedere orice alte norme legale incidente în domeniu, în vigoare la data solicitării acordului administratorului drumului public;

- Amplasarea unor obiective trebuie să respecte planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului;

- Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se face cu asigurarea unor spații de parcare în afara părții carosabile pentru un număr suficient de vehicule, astfel încât să se evite stânjenirea circulației prin staționarea acestora pe partea carosabilă a drumului;

- Se interzice amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriză și zonele de siguranță, precum și pe suprafețe de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții;

- Se interzice obturarea vizibilității indicatoarelor rutiere prin amploarea construcțiilor, instalațiilor, panourilor publicitare, plantațiilor rutiere și a oricăror obstacole;

- Se interzice deversarea apelor uzate în șanțurile drumurilor sau pe zona de siguranța a acestuia. Evacuarea apelor uzate se face în instalațiile de canalizare sau fose septice vidanjabile. În cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate după caz îndepărtarea acestora de pe drum. La amenajarea accesului trebuie asigurată scurgerea apelor pluviale în lungul drumului sau, după caz, îndepărtarea acestora de pe drum.

4.5.Privitor la conditii generale de lucru si refacere a zonelor afectate.

Art.1. Avizul de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare se tine la locul unde se executa lucrarea si se va prezenta agentilor care vor verifica aceste lucrari.

Art. 2. Materialul care va fi utilizat pentru umputuri va fi depozitat in asa fel incat sa nu ingreuneze circulatia pietonilor sau a autovehiculelor si scurgerea apelor pluviale.

Art. 3. Conductele vor fi acoperite cu respectarea conditiilor impuse atat prin proiect cat si prin avizul de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, restul de umplutura, in functie de adancimea gropii, se va executa din ballast in straturi de 15-20 de cm, compactate succesiv cu placa vibrocompactoare.

Art.4. Materialul rezultat din sapaturi nu se va folosi pentru umpluturi, acesta va fi incarcat direct in mijloace de transport si transportat la un deposit ecologic de deseuri, depozitarea acestuia in zona aferente lucrarilor fiind interzisa.

Art. 5. La tranversare de strazi, pentru umpluturi se va utiliza numai ballast. Traversarile se vor executa in doua etape, asigurandu-se buna desfasurare a circulatiei.

Art. 6. Spatiile verzi se vor reface in integime, cu iarba sau gard viu dupa caz, pamantul va fi bine compactat. Bolovanii rezultati din sapatura se vor transporta la un deposit ecologic de deseuri.

Art. 7. Bordurile afectate vor fi refacute in mod corespunzator prin monatarea acestora la loc sau montarea unor bordure noi daca cele vechi au fost deteriorate.

Art. 8. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refacute.

Art. 9. In zona lucrarilor se vor pastra in starea initiala semnele geodezice, in caz contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucarrii.

Art.10. Titularul avizului raspunde de refacerea eventualelor retele subterane care pot fi deterioarate in timpul executiei, corelat cu avizele de coexistenta.

Art.11. La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor initiala.

Art.12. Este interzisa inceperea lucrarilor fara a fi montate indicatoare de dirijare a circulatiei conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de executie a lucrarilor de interventii.

Art. 1.13 Muncitorii care executa lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiti privind NTSM si PSI prin grija executantului, acesta fiind resposabil in cazul oricaror evenimente privind executia lucrarii.

Art. 14. La terminarea lucrarilor, zona se reda circulatiei la starea initiala, dupa ce a fost curatata si spalata cu utilaj specializat, daca este cazul.

Art.15. Refacerea stratului de asfalt se va face prin frezarea acestuia in forme geometrice regulate, urmand ca turnarea startului nou de asfalt sa se faca pe toata suprafata rezultata.

4.6.Receptia lucrarilor privind aducerea terenului afectat de lucrari la starea initiala.

- Beneficiarul lucrarilor are obligatia sa asigure receptia lucrarilor privind aducerea terenului afectat de lucrari la starea initiala atunci cand toate lucrarile sunt terminate dar nu mai tarziu de data stabilita in avizul de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, respectiv sa convoace cu 24 de ore inainte de data de finalizare a lucrarilor dar nu mai tarziu de data  specificata in aviz, comisia de receptie a lucrarilor privind aducerea terenului la starea initiala.

- Comisia de receptie pentru lucrarile aferente retelor tehnico-edilitare este formata din: beneficiarul avizului eliberat, reprezentantul primariei comunei Bughea de sus.

- Procesul verbal de receptive privind aducerea terenului la starea initial ava fi insotit de:

Actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrari, respective gradae de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse in opera; Poze care atesta refacerea si modul de refacere;Planul de situatie si profilul transversal cu traseul retelelor/racordurilor/bransamentelor executate atat in format scris cat si pe support magnetic.

- Procesul verbal de receptive privind aducerea terenului la starea initial ava fi depus la Compartimentul de Urbanism spre avizare din partea primarului in termen de 3 zile de la data receptiei.

4.7.     GARANTII

- Perioada de garantie a lucrarilor executate aferent interventiei pe domeniul public al comunei Bughea de Sus este de 5 ani de la data receptiei lucrarilor privind aducerea terenului afectat de lucrari la starea initiala.

- Beneficiarul avizului are obligatia de a lua toate masurile de remediere a zonelor afectate de lucrari in aceasta perioada.

4.8.   SANCTIUNI

- Executarea de lucrari pe domeniul public al comunei Bughe de Sus fara aviz de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare eliberat de Primaria comunei Bughea de Sus sau cu nerespectarea conditiilor stabilite prin avizul de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, constituie contraventie si se sanctioneaza conform legii asfel:

a) nerespectarea Acordului emis de Primaria comunei Bughea de Sus de catre detinatorul Autorizatiei de construire privind traseul lucrarilor subterane, la sol si aeriene in zona domeniului public respective a strazilor, parcarilor, aleilor, tratuarelor, spatiilor verzi se sanctioneaza cu amenda de 1500lei la 2500 lei pentru personae juridice si de la 800 lei la 1600lei pentru persoanele fizice.

b)nerespectarea conditiilor cuprinse in Avizul de executie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare si a cotelor din documentatie in zona strazilor, parcarilor, aleilor, trotuarelor, spatiilor verzi se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2500lei pentru persoanele juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoanele fizice.

c)neanuntarea la Primaria comunei Bughea de Sus a interventiilor in urma avariilor sau deranjamentelor aparutela retelele tehnico-edilitare se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2500lei pentru persoanele juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoanele fizice.

d)nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a puctelor de lucru ce afecteaza trotuarele si/sau parte carosabila a drumurilor care poate duce la producerea de accidente de circulatie se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2500lei pentru persoanele juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoanele fizice.

e) interventiile si executarea de sapaturi in zona strazilor, parcarlor, aleilor, trotuarelor, spatiilor verzi fara aviz de excutie a lucrarilor aferente retelelor tehnico-edilitare, se sanctioneaza cu amenda de la 1500 lei la 2500lei pentru persoanele juridice si de la 800 lei la 1600 lei pentru persoanele fizice.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

5.1. Administratorul drumului, stabilește prin hotărâre a Consiliului Local al comunei Bughea de Sus tarifele pentru emiterea Acordului administratorului drumului public local;

5.2. În lipsa acordului administratorului drumului public local, beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrări. În caz contrar, administratorul drumului notifică beneficiarul lucrării/obiectivului să desființeze sau intrarea în legalitate pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data notificării și să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice;

5.3. În cazul nerespectării termenului prevăzut la punctulanterior, administratorul drumului poate desființa lucrările sau popate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitatea cu reglementările în vigoare;

5.4. Deținătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, construcțiilor, căilor de acces, utilităților de orice fel sau instalațiilor acceptate prin Acordul administratorului drumului public local, sunt obligați ca în termen de 60 de zile de la primirea inștiințării să execute, pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în carea acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației:

5.5. Administratorul drumului public local este obligat să notifice deținătorii de construcții, panouri publicitare, căi de acces, utilități sau instalații autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum și termenul în care a aceștia sunt obligați să le desființeze, să le mute sau să le modifice;

5.6. Pentru utilizarea zonei drumului local va fi încheiat, odată cu eliberarea acordului administratorului drumului local, între beneficiar și administratorul drumului un contract de utilizarea și acces în zona drumurilor publice locale;

5.7. Prezentele norme specifice se vor completa de drept cu dispozițiile legislației în vigoare;

5.8. După obținerea avizului de la Consiliul Județean, aceste norme tehnice vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Bughea de Sus.

Presedinte de sedinta