ANEXĂ

la H.C.J Argeș nr. _______/_____________

Pentru aprobarea Normelor specifice privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare , a oricăror construcții sau activități comerciale ,căi de acces,amenajări sau instalații în orice scop

Anexă la Proiectul de hotărâre nr____________

NORME TEHNICE

privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

1.1. Prezentele norme stabilesc modul de organizare, autorizare și amplasare a unor obiective în zona drumurilor de interes local aflate pe raza U.A.T Vlădești, judetul Arges.

1.2. Prezentele norme sunt elaborate in conformitate cu dispozițiile:

a. O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;

b.O.U.G. 57/2019 privind administrația publică locală, republicată cu modificarile și completarile ulterioare ce  completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie.

c. Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu  modificarile și completarile ulterioare

d. Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile și completarile ulterioare.

e. Ordin nr.50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor îm localitățile rurale;.

f. Ordinul nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.

g. H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

h. Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare

i. Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

j. OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

k. Legii nr. 123/2012 – legea energiei electrice și a gazelor naturale;

l. Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare

m. Legea 10/1995 privind Calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare

n. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald

o. REGLEMENTAREA TEHNICĂ din 15 februarie 2005, normative pentru întreţinerea şi repararea străzilor, indicativ NE033-04(revizuire C270-1991)

p. STAS 10144/1-90- Străzi- Profiluri transversale-Prescripţii de proiectare

q. STAS 10144/3-91-Străzi-Elemente geometrice-Prescripţii de proiectare

r. STAS 10473/1-87-Straturi din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu ciment

s. STAS 6400-84-Straturi de bază şi de fundaţie

t. SR 7970-Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB1; AB2)

u. R 174-1; SR 174-2 – Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald

v. Ordinul nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului

CAPITOLUL II

Definiții

2. În sensul prezentelor norme, termenii de mai jos vor avea următorul înțeles:

a. drum de interes local – drum de utilitate publică destinat circulației rutiere și pietonale, în scopul satisfacerii cerințelor generate de transport, ale economiei și ale populației, aflat în administrarea Consiliului Local al Comunei Vlădești

b. ampriza drumului – suprafața de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: parte carosabilă, trotuare, piste pentru bicicliști, acostamente, șanțuri, rigole, taluzuri, șanțuri de gardă, ziduri de sprijin și alte lucrări de artă;

c. zona de siguranță – suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă parte a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere, plantației rutiere sau alte scopuri legate de întrținerea și exploatarea drumului, siguranței circulației ori protecției proprietăților vecine situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranță fac parte și suprafețele de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și intersecții, precum și suprafețele ocupate de lucrări de consolidare a terenului drumului și altele asemenea.

d. zonele de protecție – suprafețele de teren situate de o parte și de cealaltă a zonei de siguranță necesare protecției și dezvoltării viitoare a drumului.

e. beneficiar al zonei drumului – este orice persoană fizică sau juridică, care realizează sau amplasează în zona drumurilor publice de interes local, căi de acces, panouri publicitare sau orice construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații în orice scop.

f. acord al administratorului drumului – actul de autoritate al administaratorului drumurilor comunale, sătești și de exploatare pe baza căruia este permisă, în principiu, accesul în zona drumului public. Acesta se emite atât pentru execuția lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă cât și pentru realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a căilor de acces, a oricăror construcții sau activități comerciale, amenajări sau instalații.

CAPITOLUL III

Condiții privind emiterea acordului administratorului drumului

3.1. Beneficiarul lucrarii sau obiectivelor realizate ori amplasate in zona drumului de interes local are obligatia de a obține Acordul al U.A.T/primăria comunei Vlădești, judetul Arges prin compartimentul de resort – urbanism, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

3.2. Acordul se emite de catre U.A.T/primăria comunei Vlădești, judetul Arges prin compartimentul de resort – urbanism ,din cadrul aparatului de specialitate al pimarului, conform modelului cadru prevazut in Anexa nr.3 la prezentelor norme. In funcție de condițiile tehnice specifice, modelul cadru poate suferi modificări asupra conținutului acestuia.

3.3..Schimbarea funcfiei/destinației obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect, - U.A.T/primăria comunei Vlădești, judetul Arges prin compartimentul de resort – urbanism ,din cadrul aparatului de specialitate al pimarului , pentru noua destinație

3.4. Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii Acordului administratorului drumului sunt următoarele:

- Solicitantul va depune o cerere – Anexa nr.1, însoțită de documentația necesară la Registratura Comunei Vlădești, în doua exemplare;

- Analizarea de către compartimentul de specialitate al Comunei Vlădești, respectiv de către persoana responsabilă cu activitatea de urbanism;

- Emiterea acordului administratorului drumului în termen de 30 de zile de la depunerea documentației de către solicitant sau comunicarea refuzului de emitere a Acordului administratorului drumului, după caz;

- Acordul administratorului drumului/Refuzul de emitere a Acordului administratorului drumului va fi semnat de Primarul localității și de către întocmitor, respectiv persoana responsabilă cu activitatea de urbanism, conform Anexei nr.3 la aceste norme tehnice.

- Comunicarea Acordului prealabil /a Refuzului de emitere a acordului prealabil solicitantului de catre personalul aferent compartimentului de resort-urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Documentația depusă pentru obținerea Acordului administratorului drumului va conține următoarele piese scrise și desenate:

- Cerere tip – conform modelului – cadru prevăzut în Anexa nr.1 la aceste norme tehnice;

- Plan de încadrare în zonă pe care să fie marcată zona afectată, la o scară convenabila (1:2000 / 1:5000);

- Aviz amplasament utilități – apă și canalizare, de la societatea deținătoare de rețele;

- Memoriu de prezentare a lucrării din care să rezulte: amplasamentul lucrării în cadrul zonei drumului local, distanțe față de axul drumului public local, descrierea sumară a lucrării, a suprafeței afectată de lucrări, a modului de refacere a zonei afectate, modul de semnalizare a lucrărilor, durata de execuție a lucrărilor etc.;

- Plan de situație întocmit la o scară convenabilă astfel încât să poate fi identificată corect suprafața domeniului public și privat afectată (1:100; 1:200; 1:500);

- Acordul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș – Serviciul Rutier, în condițiile reglementate de art.52 din Ordonanța Guvernului nr./1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, acolo unde este cazul;

- Copie xerox a actului de identitate (în cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de înregistrare fiscală (în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate), însoțită de copie xerox act de identitate reprezentant/administrator societate;

- Copie xerox a chitanței prin care se atestă încasarea taxei pentru emiterea acordului, respectiv copie a ordinului de plată.

3.5. Acordul administratorului drumului public se emite pentru o anumită funcție/destinație a obiectivului așa cum se prezintă în memoriul tehnic. Schimbarea funcției/destinație obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului, pentru noua situație.

3.6 Schimbarea funcfiei/destinației obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului,conform prevederilor legale ,care reglementează acest aspect, - U.A.T/primăria comunei Vlădești, judetul Arges prin compartimentul de resort – urbanism ,din cadrul aparatului de specialitate al pimarului , pentru noua destinație

CAPITOLUL IV

Condițiile tehnice privind Acordul administratorului public Local

4.1  Amplasarea unor obiective în zona drumurilor publice de interes local se face cu respectarea următoarelor condiții:

a  Beneficiarul lucrarilor și obiectivelor realizate ori amplasate in zona drumului de interes local are obligafia de a obține Autorizația de amplasare și / sau acces in zona drumului public.

b .Autorizația de amplasare și/sau acces in zona drumului public se emite de catre U.A.T comuna Vlădești,județul Arges, prin compartimentul de resort – urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului , conform modelului cadru prevazut in anexa nr.4 la prezentele Norme. In funcție de condițiile tehnice specifice, modelul cadru poate suferi modificari asupra conținutului.

c. .Autorizația de amplasare și sau acces in zona drumului public se emite pentru o anumita funcție/destinație a obiectivului așa cum se prezinta in memoriul tehnic.

d. .Schimbarea funcției/destinaiei obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului U.A.T comuna Vlădești, judetul Arges, prin compartimentul de resort – urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului , pentru noua situație.

e. .Beneficiarul lucrarilor este obligat sa obțina autorizația de construire, potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii executarii lucrarilor de construcfii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, dupa obținerea autorizației de amplasare și/sau acces in zona drumurilor locale.

f.. Autorizația de amplasare și/sau acces in zona drumului public este valabila pe toata durata existenței lucrarii sau construcfiei, cu respectarea prevederilor legale.

g. .Pentru panourile publicitare, autorizația se emite pentru o durata de un an și poate fi prelungita la expirarea acestei perioade.

4.2 Pentru construcjii și drumuri adiacente (depozite, hale, stații carburanti, fabrici, vulcanizari, spalatorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spații comerciale, magazine, parcaje, locuințe, anexe gospodarești, modermizari drumuri adiacente):

a. Cerere tip - conform modelului- cadm prevazut in Anexa nr.2 la prezentele Norme.

b..Copie xerox a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat de organele competente pentm lucrarile solicitate in cerere.

c..Proces verbal de constatare pe teren, incheiat de catre compartimentul de resort din resort-urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

d..Memoriu tehnic de prezentare a lucrarii solicitate pentm avizare, din care sa rezulte:

-poziția kilometrica și metrica a amplasamentului in cadrul drumului local;

-descrierea sumara a lucrarilor/activitatăților ce urmeaza a se desfașura cu implicații asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri de autovehicule);

-descrierea amenajarii accesului la zona drumului local, care se va realiza cu o racordare simpla (în cazul obiectivelor amplasate intre tablele indicatoare din localitate) și daca este cazul benzi de accelerare/decelerare (m cazul obiectivelor amplasate in afara localitații) - lungimea deschiderii accesului la drumul local.

-Modul de asigurare a scurgerii apei pluviale și celor uzate in lungul zonei drumului local.

-Modul de amenajare a semnalizarii rutiere aferente obiectivului, cu mentionarea

-indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite.

-Condițiile impuse pentru prezentare in memoriul tehnic pot suferi unele modificari in funcție de specificul/destinația obiectivelor ce urmeaza a fi amplasate.

e. Copie xerox a actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de inregistrare fiscal (in cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate).

f. Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000; 1:5000).

g. Plan de situație scara 1:5000, care sa cuprinda:

-traseul existent al drumului local și poziția kilometrica la care se dorește amplasarea obiectivului;

-amenajarea accesului la drumul local, cu racordarea simpla și, daca este cazul benzi de accelerare/decelerare, specificandu-se distanfa limitei de proprietate fața de axul drumului local;

-amplasamentul constmcțiilor (acelor existente și a celor propuse) și al imprejmuirii, cu distanța acestora fața de axul dmmului local;

-modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și a celor uzate in lungul drumului local.

-semnalizarea rutieră propusa.

-Condițiile impuse pentru prezentare in planul de situație pot suferi unele modificari in funcție de specificul /destinația obiectivelor ce urmeaza a fi amplasate;

-Secțiuni transversale in dreptul accesului și al constmcțiilor cu specificarea distanfei fața de axul drumului local și fața de imprejmuire;

-Detalii de sistem rutier pentru acces;

h..Acordul Inspectoratului de Poliție al Județului Arges - Serviciul Rutier, pentru situațiile reglementate de art.52 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificaificările și completarile ulterioare;

i..Copie xerox a chitanței prin care se atesta incasarea taxei în cuantum de. lei

conform hotararii Consiliului Local sau copie a Ordinului de plata. Datele ce se vor completa sunt:Beneficiar U.A.T ,comuna Vlădești, judetul Arges., contravaloare - taxa amplasare/acces zonă drum local.

4.3..Pentru Instalații (conducte de (țiței, gaze, apa, canalizare, cabluri telefonice, electrice, TV, fibra optica)

a. Cerere tip - conform modelului cadru - prevazut in Anexa nr.2 la prezentele Norme;

b. Copie Xerox a Certificatului de urbanism,valabil,eliberat de organele competente pentru lucrarile solicitate in cerere;

c. Memoriu de prezentare a lucrarii, din care sa rezulte:

d. pozițiile kilometrice si metrice(pe drumul local) ale inceputului si sfarșitului traseului cablului/conductei, ale subtraversarilor/traversarilor drumului local;

e. amplasamentul instalafiei m cadrul zonei drumului local distanțe fața de drumul local;

f. descrierea sumara a modului de amplasare a instalapei (cu referiri la modul de execufie a șanțului m care va fi amplasata instalația, de amplasare a stalpilor, de depozitare în timpul lucrarilor a pamantului rezultat din sapatura, a utilajelor a materialelor și a uneltelor, de execuție a subtraversarii/traversarii drumului local, asigurarea circulației pietonilor in timpul lucrarilor;

g. modul de refacere a zonei afectate;

h. modul de semnalizare a lucrarilor;

i. urata de execufie a lucrărilor.

j. Copie xerox a actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de inregistrare fiscal (in cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);

k. Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila ( 1:2000/l :5000);

l. pozițiile kilometrice și metrice pe drumul local ale inceputului și sfarșitului traseului instalației și a traversarilor/subtarversarilor.

m. Sectiuni transversale:

n. în	dreptul	subtraversarilor	/traversarilor	(cu	specificarea adancimii/inalțimii de amplasare a acestora fața de cota in ax a drumului local);

o. pentru zonele caracteristice la amplasarea in paralel cu drumul local (cu specificarea distantei de amplasare fata de axul drumului local .

p. Aviz tehnic de racordare la utilitaji de la societafile definatoare de refele (electricitate, distributie, gaz, etc.)

r. Copie xerox a chitanfei prin care atesta încasarea taxei in cuantum de	lei, conform

s. Hotararii Consiliului Local Vlădești sau copie a ordinului de plata.

4.4. Privitor la amplasarea în zona drumului public de interes local a unor canale, benzi, transportatoare, funiculare, conducte și alte asemenea

a. Amplasarea în paralel cu drumul a unor canale închise sau deschise, conducte pentru lichide sau gaze și alte asemenea, se va face în afara zonei de siguranță a drumului. Canalele închise care colecteză atât apele uzate cât și cele pluviale din ampriză, pot fi amplasate în limitele amprizei. Acolo unde, din motive obiective, nu se poate respecta condițiile de mai sus, beneficiarul va solicita puctual, pe baza memoriului justificativ, soluții stricte, în vederea realizării obiectivelor de investiții precizate mai sus;

b. Subtraversările drumurilor de către conducte se face, de regulă, prin forare orizontală, conductele fiind protejate prin tuburi, cu asigurarea debuseului eventualelor lichide pierdute  în caz de avarie spre un cămin situat în afara zonei de siguranță, în partea de aval a tubului de protecție, respectiv o conductă de aerisire pentru gaze. În caz excepțional, din cauza prezenței a numeroase instalații subterane în zona traversării, există pericolul ca la execuția forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin șanț deschis sub supravegherea administratorului drumului, execuția realizându-se succesiv, pe câte o jumătate din lățimea părții carosabile;

c. Tuburile de protecție a conductelor care transportă lichide se instalează la o adâncime de minim 1,5m, măsurată între nivelul drumului în ax și generatoarea superioară a tubului de protecție. Pentru celelelte situații, adâncimea poate fi redusă până la 1,20m, sub cota drumului în ax, respectiv 0,50m sub cota fundului șanțului;

d. Se recomandă evitarea supratraversării drumurilor cu canale, benzi transportatoare și conducte.

4.5. Privitor la amplasarea în zona drumurilor de interes local a unor cabluri de energie electrică sau de telecomunicații

a. Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri și a stâlpilor de susținere se face în afara zonei de siguranță a drumului. În situații excepționale, dacă nu afectează stabilitatea structurii de rezistență a drumului , se poate admite intrarea în zona de siguranță. Acolo unde, din motive obiective, nu se poate respecta condiția de mai sus, beneficiarul va solicita punctual, pe baza memoriului justificativ, soluții stricte, în vederea realizării obiectivelor de investiții precizate mai sus;

b. Traversarea subterana sau aeriană a drumului de către cabluri electrice se face în puctul în care drumul este în aliniament, intersecția realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90 de grade, dar nu mai mic de 60 de grade;

c. Subtraversările drumurilor de către cablurile electrice sau de telecomunicații se fac prin forare orizontală, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecție între cămine de tragere situate în afara zonei de siguranță. În cazuri excepționale, dacă din cauza prezenței a numeroase instalații subterane în zona subtraversării, există pericolul ca la execuția forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin șanț deschis;

d. Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face în canale tehnice special prevăzute la execuția acestor lucrări de artă. În tuburile de protecție și în canalele tehnice se vor asigura cabluri din oțel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicații, în caz de avarie sau în alte situații care impun înlocuirea acestora;

e. Instalarea stâlpilor de susținere a cablurilor instalate aerian se face la o distanță suficientă de drum, astfel încât, în situațiile lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulație, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranță, fără a fi necesară mutarea lor. Traversările aeriene ale cablurilor electrice trebuie să asigure o înălțime liberă trecere de minim 0,60m, desupra punctului cel mai înalt al platformei drumului, în cazul cablurilor electrice, înălțimea majorându-se cu spațiul împotriva electrocutării.

4.6. Privitor la amplasarea în zona drumurilor de interes local a panourilor publicitare

a. Prin publicitate pe drum se înțelege orice mijloc de afișaj care se adresează utilizatorului drumului, indiferent de locul de instalare și indiferent de caracterul lor : comercial, politic, electoral, religios sau de altă natură;

b. Se interzice instalarea pe poduri de panouri publicitare, pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau în soluții independente autoportante în traversarea drumului în interiorul curbelor, precum și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicații până la o distanță de 100 m înaintea panourilor de presemnalizare a intesecțiilor din afara localităților;

c. În afara localităților, panourile publicitare se amplasează la distanțe de minim 7,0 m față de marginea îmbrăcămimții drumului (partea carosabilă+bandă de consolidare a acostamentului) și la distanțe de minimum 100 metri unul față de celălalte:

d. În localități, panourile publicitare se amplasează astfel:

- la distanță de minimum 4,0 m față de marginea îmbrăcăminții rutiere – în cazul în care nu există trotuar;

- la o distanță de minimum 1,0 m față de limita dinspre carosabil a spațiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulația pietonilor;

- la o distanță de cel puțin 25 m unul față de celălalt, în cazul panourilor de mici dimensiuni, respective cu suprafața maximî de 2,20 mp;

-la o distanță de de cel puțin 50 m unul față de celălalt, în cazul panourilor de maridimensiuni, respective cu suprafața maximî de 12,00 mp;

e. Dimensiunile panourilor publicitare instalate în cadrul zonei de protecție sunt:

- maximum 8.0 x 4.0 m – în afara localităților;

- maximum 4.0 x 3.0 m– în localități.

f. Panourile publicitare care depășesc dimensiunile de mai sus pot fi instalate numai în afara zonei de protecție a drumului;

g. Se interzice utilizarea materialelor reflectorizante la execuția panourilor publicitare;

h. Înscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere de minimum 200 mm. Pentru identificare, la partea inferioară, dispre drum a panoului publicitar se vor înscrie, cu litere de minimum 25 mm, denumirea titularului și numărul acordului/autorizației emise de administratorul drumului. Beneficiarul răspunde de rezistența și stabilitatea acestor panouri.

i. Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță mai mică de 150 m, calculată de la intrarea, respectiv ieșirea din intesecție, în afara localității.

4.7. Privitor la amplasarea oricăror construcții, instalații, amenajări, etc.

a. La amplasarea oricăror construcții, instalații, amenajări, etc. se vor avea în vedere orice alte norme legale incidente în domeniu, în vigoare la data solicitării acordului administratorului drumului public;

b. Amplasarea unor obiective trebuie să respecte planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului;

c. Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se face cu asigurarea unor spații de parcare în afara părții carosabile pentru un număr suficient de vehicule, astfel încât să se evite stânjenirea circulației prin staționarea acestora pe partea carosabilă a drumului;

d. Se interzice amplasarea construcțiilor și panourilor publicitare în curbe și în intersecțiile la nivel ale căilor de comunicație, în ampriză și zonele de siguranță, precum și pe suprafețe de teren destinate asigurării vizibilității în curbe și în intersecții;

e. Se interzice obturarea vizibilității indicatoarelor rutiere prin amploarea construcțiilor, instalațiilor, panourilor publicitare, plantațiilor rutiere și a oricăror obstacole;

f. Se interzice deversarea apelor uzate în șanțurile drumurilor sau pe zona de siguranța a acestuia. Evacuarea apelor uzate se face în instalațiile de canalizare sau fose septice vidanjabile. În cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate după caz îndepărtarea acestora de pe drum. La amenajarea accesului trebuie asigurată scurgerea apelor pluviale în lungul drumului sau, după caz, îndepărtarea acestora de pe drum.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

5.1. Administratorul drumului, stabilește anual prin hotărâre a consiliului local  tarifele pentru emiterea Acordului administratorului drumului public local.

5.2. În lipsa acordului administratorului drumului public local, beneficiarul nu are dreptul să realizeze lucrări. În caz contrar, administratorul drumului notifică beneficiarul lucrării/obiectivului să desființeze sau intrarea în legalitate pe cheltuiala sa lucrările în termen de 5 zile de la data notificării și să restabilească continuitatea elementelor geometrice în zona drumului deschis circulației publice;

5.3. În cazul nerespectării termenului prevăzut la punctul anterior, administratorul drumului poate desființa lucrările sau popate închide căile de acces pe cheltuiala sa, urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitatea cu reglementările în vigoare.

5.4. Deținătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, ai construcțiilor, ai căilor de acces, ai utilităților de orice fel sau ai instalațiilor acceptate prin Acordul administratorului drumului public local, sunt obligați ca în termen de 60 de zile de la primirea înștiințării să execute, pe cheltuiala lor și fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în carea acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreținerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației.

5.5. Administratorul drumului public local este obligat să notifice deținătorii de construcții, panouri publicitare, căi de acces, utilități sau instalații autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum și termenul în care a aceștia sunt obligați să le desființeze, să le mute sau să le modifice, după cum urmează:

-cu cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor a căror execuție impune desființarea, mutarea sau modificarea, pentru construcții autorizate cu caracter definitiv;

-cu cel puțin o lună înainte de începerea lucrărilor la drum, în cazul construcțiilor acceptate cu character provizoriu.

5.6. Pentru utilizarea zonei drumului local va fi încheiat, odată cu eliberarea acordului administratorului drumului local, între beneficiar și administratorul drumului un contract de utilizare și acces în zona drumurilor publice locale.

5.7. Prezentele norme specifice se vor completa de drept cu dispozițiile legislației în vigoare.

5.8. După obținerea avizului de la Consiliul Județean Argeș, aceste norme tehnice vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Vlădești

Întocmit, Responsabil urbanism STOICA IULIAN