SERVICIUL MONITORIZARE LUCRĂRI PUBLICE ȘI GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Telefon/fax: 0248/223.193					     smlpgc.cjarges@gmail.com

Se aprobă,

Avizat,

SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,

Ionel VOICA

PREŞEDINTE,

Ion MÎNZÎNĂ

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea

D.A.L.I. (Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii),

Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul

,,Modernizare DJ 703 B Moraresti (DN 7 – km 148+980) –Salistea – Vedea – Lim. Jud. Olt (km 34+714)  – Marghia – Padureti – Costesti – Serbanesti – Silistea – Cateasca – Leordeni (DN 7 – km 91+230), km 77+826 – 83+126, L = 5,3 km,   comuna Cateasca,  jud. Arges’’

Situatia existenta

Sectorul de drum DJ 703 B cuprins intre km 77+826 – 83+126 cu lungimea de 5,3 km km prezinta structura rutiera  sub forma unei imbracaminti asfaltice in grosime de 5-10 cm, grosime identificata ca urmare a prelevarii de carote, fiind subdimensionata pentru valorile actuale de trafic.

Imbracamintea asfaltica este imbatranita, cu gropi, faiantari, fagase, suprafete exudate, valuriri, tasari, denivelari.. Se observa o stare puternica de degradare a imbracamintii asfaltice, cu un volum mare de goluri.

Sub imbracamintea asfaltica exista o zestre din balast  de circa 10-15 cm.

Santurile  sunt din pamant, majoritatea colmatate fara sa asigure o evacuare controlata de-a lungul drumului. Podetele sunt in mare parte colmatate si nu au amenajata sectiunea de evacuare a apelor colectate, iar altele necesita inlocuire fiind intr-o stare avansata de degradare.

Starea actuala a structurii rutiere existente a drumului influenteaza negativ activitatea economica, agricola, circulatia vehiculelor si autovehiculelor desfasurandu-se anevoios, mai ales in perioadele secetoase datorita prafului, dar si in perioadele cu precipitatii datorita baltirii apelor pe platform drumului.

Descrierea lucrarilor de baza

In stabilirea solutiei tehnice s-a tinut cont de analizarea situatiei in teren, studii de teren si expertiza tehnica.

Solutia adoptata este in concordanta cu conditiile hidrologice, topografice si geotehnice ale amplasamentului.

Sistemul rutier

Structura rutiera propusa – consolidarea drumului cu sistem rutier elastic dupa frezarea asfaltului existent si scarificarea si profilarea zestrei existente:

- 4 cm strat de uzura beton asfaltic BA 16

- 6 cm strat de legatura beton asfaltic BAD 22,4

- 15 cm strat superior de fundatie din piatra sparta 0-63 mm

- 25 cm strat inferior de fundatie din balast 0-63 mm

- 15 cm zestre din pietruire existenta

Drumurile laterale  - 25 buc amenajate cu aceiasi structura rutiera a drumului principal pe o  lungime de 20 m si latime de 4 m.

Acostamente – balast/consolidate cu beton de ciment pe sectorul de santuri pereate.

Accese la proprietati – 188 buc podete tubular D = 600 mm, L = 6 m

Scurgerea apelor

Podete  -    D = 600 mm, L = 7,5 m – 24 buc

    - D = 600 mm, L = 15 m – 3 buc

    - D = 800 mm, L = 7,5 m – 3 buc

Santuri pereate – 5458 m

Santuri de pamant – 775 m

Siguranta circulatiei

Marcaje rutiere – 17,1 km

Indicatoare rutiere – 27 buc

Borne kilometrice – 6 buc

Borne hectometrice – 52 buc

In profil transversal drumul va avea urmatoarele caracteristici:

- categoria de importanta C normala

- clasa tehnica IV cu doua benzi de circulatie

- partea carosabila 6,0 m

- acostamente 2 x 0,5 m

- lungime reala – 5191 m

Principalii indicatori tehnico – economici aferenti investitiei:

Valoarea totala a investitiei:  16.925.529,06 lei cu TVA din care

Constructii montaj :               15.017.958,27lei cu TVA

Durata de realizare – 14 luni (P+E)

Fata de cele prezentate, consideram ca proiectul de hotarare privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 703 B Moraresti (DN 7 – km 148+980) –Salistea – Vedea – Lim. Jud. Olt (km 34+714)  – Marghia – Padureti – Costesti – Serbanesti – Silistea – Cateasca – Leordeni (DN 7 – km 91+230), km 77+826 – 83+126, L = 5,3 km,   comuna Cateasca,  jud. Arges’’, este fundamentat din punct de  vedere al reglementarilor specific aplicabile, sens in care va supunem spre dezbatere si adoptare proiectul de hotarare alaturat, in temeiul art. 173 (3) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019, art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 9 si 10 din H.G. 907/2016 si art. 182 alin. (1) coroborat cu art. 196, alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Alisa CIOBANU

SEF SERVICIU,

Catalin SOVAR

Întocmit:

Dragos Dinca