Anexa

La HCL CALINESTI nr. __

din _______________

NORME SPECIFICE

privind realizarea sau amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare, a oricăror construcții sau activități comerciale, căi de acces, amenajări sau instalații în orice scop

CAPITOLUL I.  DISPOZIȚII GENERALE

Art.1     (1) Prevederile prezentelor norme stabilesc modul de organizare, autorizare și amplasare a unor obiective în zona drumurilor de interes local aflate pe raza U.A.T. CALINESTI , județul Argeș.

(2) Prezentele norme specifice sunt elaborate in conformitate cu art.46, alin(2), lit.c) din Ordonanta de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)  Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentelor norme, următoarele categorii de investiții care se realizeaza in zona drumului:

a)    căile de acces realizate la locuinte, case de vacanta, anexe, garaje sau terenuri libere de constructii;

b)   bransamentele si racordurile executate in zona drumului local la infrastructura tehnico-edilitara existenta in zona ;

c)    categorii de investiții ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data intrării în vigoare a prezentelor norme;

d)  categoriile de investiții pentru care au fost inițiate procedurile de achiziție publică pentru proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, până la data intrarii în vigoare  a prezentelor norme, prin transmiterea spre publicare a anunțului de participare/emiterea invitației de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de intervenții au fost recepționate de investitor /beneficiar, ori au fost depuse spre aprobare/avizare.

e)    categorii de investiții pentru care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.

(4) În înţelesul prezentelor norme, zona drumului cuprinde: ampriza, zona de siguranţă şi zona de protecţie. Limitele zonelor drumurilor sunt stabilite în anexa nr. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Prin lucrări în zona drumurilor de interes local se înţelege acele lucrări de construcţii, instalaţii sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor de interes local, pe poduri, pasaje, viaducte şi în tuneluri rutiere, precum şi acele lucrări care, deşi sunt situate în afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare sau siguranţa circulaţiei pe aceste drumuri. Aceste lucrări se pot realiza numai cu acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drumul de interes local, emise de administratorul drumului.

(6) Orice obiectiv de natura celor de mai sus, care nu aparţine drumului de interes

local, trebuie amplasat în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului.

(7) În mod excepţional, administratorul drumului poate accepta amplasarea unor instalaţii în ampriza şi zona de siguranţă dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) nu există spaţiu pentru amplasarea instalaţiilor în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, situaţie cauzată de limitele de proprietate sau de existenţa altor instalaţii;

b) proprietarul/administratorul instalaţiilor trebuie să suporte cheltuielile de refacere a amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului, ca urmare a realizării/amplasării instalaţiei, precum şi a cheltuielilor aferente degradărilor apărute la drum ulterior, cauzate de realizarea/amplasarea instalaţiei;

c) orice degradare va apărea în zona drumului, pe sectorul afectat de amplasarea instalaţiilor, atât în perioada executării lucrărilor, cât şi pe întreaga perioadă de existenţă a instalaţiilor în zona drumului, va fi remediată imediat, pe cheltuiala sa, de către beneficiarul lucrării, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările în vigoare.

(8) Acceptul administratorului drumului local comportă două faze:

-  acordul prealabil - care se obţine la faza de proiectare;

- autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes local - care se obţine înainte de începerea lucrărilor în zona drumului, fiind singurul document emis de administratorul drumului, în baza căruia se poate emite autorizaţia de construire.

CAPITOLUL II. DEFINIȚII

Art.2     In sensul prezentelor norme, termenii de mai jos vor avea urmatorul ințeles:

- Drum de interes local – drum de utilitate publica destinat circulaței rutiere și pietonale, in scopul satisfacerii cerințelor generale de transport ale economiei, ale populației și de aparare a țarii, aflat în administrarea orașului ;

- Acord prealabil - actul de autoritate al administratorului drumurilor locale pe baza caruia este permisa, în principiu, amplasarea și/sau accesul in zona drumului public. Acesta nu ține loc de Autorizație de amplasare și/sau acces la drumul local și este utilizat de beneficiar pentru înocmirea documentației tehnice necesare obținerii autorizației de amplasare și/sau acces in zona drumului public și a autorizației de construire.

- Autorizare de amplasare și/sau acces in zona drumului public - actul final de autoritate al administratorului drumurilor locale pe baza caruia este permisa amplasarea și/sau accesul în zona drumului public, valabil pe toata durata valabilitații autorizației de construire.

- Ampriza drumului - suprafafa de teren ocupata de elementele constructive ale drumului : parte carosabila, trotuare, piste pentru biciclisti, acostamente, santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprijin si alte lucrari de arta.

- Zona de siguranta - suprafețele de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate in vecinatatea drumului ; din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a terenului drumului si altele asemenea.

- Zonele de protectie - suprafefele de teren situate de o parte  si de cealalta a zonei de siguranță necesare protecției și dezvoltarii viitoare a drumului.

CAPITOLUL III. CONDIȚII PRIVIND EMITEREA ACORDULUI PREALABIL

Art.3     (1) Beneficiarul lucrarii sau obiectivelor realizate ori amplasate in zona drumului de interes local are obligatia de a obține, in faza de proiectare, Acordul prealabil al U.A.T CALINESTI .

(2) Acordul prealabil se emite de catre U.A.T CALINESTI prin compartimentul de resort –din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform modelului cadru prevazut in Anexa nr.3 la prezentele norme.  In funcție de condițiile tehnice specifice, modelul cadru poate suferi modificări asupra conținutului acestuia.

(3) Acordul prealabil se emite pentru o anumită funcție/destinație a obiectivului așa cum se prezinta in memoriul tehnic.

(4) Schimbarea funcției/destinației obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului care reglementează acest aspect- U.A.T CALINESTI prin compartimentul de resort – din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  conform prevederilor legale, pentru noua destinație.

(5) Acordul prealabil este valabil pe toata perioada de valabilitate a certificatului de urbanism care a stat la baza emiterii acestuia.

Art.4     Etapele ce urmeaza a fi parcurse în scopul emiterii Acordului prealabil sunt urmatoarele:

a) Depunerea de catre solicitant la Registratura Primariei COMUNEI CALINESTI  a unui dosar care va contine urmatoarele documente (intr-un exemplar):

•     Cerere tip -conform modelului - cadru prevazut in Anexa 1 la prezentele Norme

•     Copie a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat pentru lucrarile solicitate în cerere;

- Copie a actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau a certificatului de inregistrare fiscal (in cazul persoanelor juridice sau a persoanelor flzice autorizate);

- Memoriu tehnic de prezentare a lucrarii solicitate pentru avizare, din care sa rezulte:

- poziția kilometrica și metrica a amplasamentului in cadrul drumului local; « Descrierea sumara a lucrarilor/activitaților ce urmează a se desfașura, cu implicații asupra traficului rutier (Traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri de autovehicule);

- descrierea amenajarii accesului la drumul local, care se va realiza cu racordare simpla (în cazul obiectivelor amplasate intre tablele indicatoare de localitate) și daca este cazul benzi de accelerare/decelerare (in cazul obiectivelor amplasate in afara localitaților) - lungimea deschiderii accesului la drumul local;

- modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și a celor uzate in lungul drumului local;

- modul de amenajare a semnalizarii rutiere aferente obiectivului, cu menționarea indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite; Condițiile impuse pentru prezentare in memoriul tehnic pot suferi unele modificari in funcție de specificul/destinația obiectivelor ce urmeaza a fi amplasate;

- Plan de incadrare in zona la o scara convenabila (1:2000 /1:5000);

- Plan de situație scara 1:500, care sa cuprinda: - traseul existent al drumului local și poziția kilometrica la care se dorește amplasarea obiectivului ;- amenajarea accesului la drumul local, cu racordarea simpla și daca este cazul benzi de accelerare/decelerare, specificandu-se distanta limitei de proprietate fata de axul drumului local; -modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și apelor uzate în lungul drumului local; -semnalizarea rutiera propusa. Conditiile impuse pentru prezentare in planul de situație pot suferi unele modificari in funcție de specificul/destinația obiectivelor ce urmeaza a fi amplasate.

- Dovada privind achitarea taxei pentru emiterea acordului prealabil de amplasare si/sau acces in zona drumului.

- Imputernicire /delegație din partea beneficiarului pentru depunerea și semnarea /ridicarea documentelor.

b) Analizarea de catre compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, a documentației tehnice depuse de catre solicitant.

c) Emiterea de catre acesta a Acordului prealabil, in termen de 15 de zile lucratoare de la depunerea si inregistrarea documentației de catre solicitant sau comunicarea Refuzului de emitere a Acordului, dupa caz;

d) Acordul prealabil va fi semnat de catre Primarul COMUNEI CALINESTI și intocmit de către persoanele din cadrul aparatului de specialitate al primarului - Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

e) Comunicarea Acordului prealabil solicitantului se asigura de catre personalul aferent aparatului de specialitate al primarului - Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

CAPITOLUL IV. CONDIȚII PRIVIND EMITEREA AUTORIZAȚIEI DE AMPLASARE ȘI/SAU ACCES ÎN ZONA DRUMULUI LOCAL

Art.5    (1) Beneficiarul lucrarilor și obiectivelor realizate ori amplasate in zona drumului de interes local are obligația de a obține Autorizația de amplasare și / sau acces in zona drumului public.

(2) Autorizația de amplasare și/sau acces in zona drumului public se emite de catre U.A.T CALINESTI , prin compartimentul de resort –din cadrul aparatului de specialitate al primarului, conform modelului cadru prevazut in anexa nr.4 la prezentele Norme. In funcție de condițiile tehnice specifice, modelul cadru poate suferi modificari asupra conținutului.

(3) Autorizatia de amplasare si/sau acces in zona drumului public se obtine inainte de emiterea autorizatiei de construire si inceperea lucrarilor;

(4) Autorizația de amplasare și /sau acces in zona drumului public se emite pentru o anumita funcție/destinație a obiectivului așa cum se prezinta in memoriul tehnic. Schimbarea funcției/destinatiei obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului –U.A.T. CALINESTI , prin compartimentul de resort – Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului - din cadrul aparatului de specialitate al primarului , pentru noua situație.

(5) Beneficiarul lucrarilor este obligat sa obțina autorizația de construire, potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii executarii lucrarilor de construcții, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, dupa obținerea autorizației de amplasare și/sau acces in zona drumurilor locale.

(6) Autorizația de amplasare și/sau acces in zona drumului public este valabila pe toata durata existenței lucrarii sau construcției, cu respectarea prevederilor legale.

Art.6     (1) Etapele ce urmeaza a fi parcurse in scopul emiterii autorizatiei de amplasare și/sau acces in zona drumurilor publice sunt urmatoarele:

- Depunerea de catre solicitant la Registratura Primăriei COMUNEI CALINESTI , a unui dosar care va conține urmatoarele inscrisuri (documentele, pe format de hartie, se depun intr-un exemplar) :

l. Pentru construcții și drumuri adiacente (depozite, hale, stații carburanti, fabrici, vulcanizari, spalatorii auto, hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spații comerciale, magazine, parcaje, modermizari drumuri adiacente):

-      Cerere tip - conform modelului- cadru prevazut in Anexa nr.2 la prezentele Norme.

-      Copie a Certificatului de urbanism, valabil, eliberat pentru lucrarile solicitate in cerere.

-      Copie a actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de inregistrare fiscal (in cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate).

-   Memoriu tehnic de prezentare a lucrarii solicitate pentru avizare, din care sa rezulte: - poziția kilometrica și metrica sau identificarea amplasamentului in cadrul drumului local; - descrierea sumara a lucrarilor/activitatăților ce urmeaza a se desfașura cu implicații asupra traficului rutier (traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri de autovehicule); - Descrierea amenajarii accesului la zona drumului local, care se va realiza cu o racordare simpla (în cazul obiectivelor amplasate intre tablele indicatoare din localitate) și daca este cazul benzi de accelerare/decelerare în cazul obiectivelor amplasate in afara localitații); - lungimea deschiderii accesului la drumul local; -Modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și a celor uzate in lungul zonei drumului local; -Modul de amenajare a semnalizarii rutiere aferente obiectivului, cu mentionarea  indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite. Condițiile impuse pentru prezentare in memoriul tehnic pot suferi unele modificari in funcție de specificul/destinația obiectivelor ce urmeaza a fi amplasate.

- Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila (1:2000; 1:5000).

- Plan de situație scara 1:500, care sa cuprinda: - traseul existent al drumului local și poziția kilometrica la care se dorește amplasarea obiectivului; -amenajarea accesului la drumul local, cu racordarea simpla și, daca este cazul benzi de accelerare/decelerare, specificandu-se distanța limitei de proprietate fața de axul drumului local; -amplasamentul construcțiilor (a celor existente și a celor propuse) și al imprejmuirii, cu distanța acestora fața de axul drumului local; -modul de asigurare a scurgerii apelor pluviale și a celor uzate in lungul drumului local-semnalizarea rutieră propusa.  Condițiile impuse pentru prezentare in planul de situație pot suferi unele modificari in funcție de specificul /destinația obiectivelor ce urmeaza a fi amplasate; -Plan de scurgere a apelor la scara 1:500; -Secțiuni transversale in dreptul accesului și al construcțiilor cu specificarea distanfei fața de axul drumului local și fața de imprejmuire; -Detalii de sistem rutier pentru acces;

-Acordul Inspectoratului de Poliție al Județului Argeș - Serviciul Rutier, pentru situațiile reglementate de art.52 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările și completarile ulterioare ( dupa caz);

- Copie dupa Avizele tehnice de racordare la utilitați de la societațile deținatoare de rețele din zona respectiva.

- Dovada privind achitarea taxei pentru emiterea autorizatiei de amplasare si/sau acces in zona drumului.

II. Pentru Instalații (conducte de : țiței, gaze, apa, canalizare, cabluri telefonice, electrice, TV, fibra optica)

• Cerere tip - conform modelului cadru - prevazut in Anexa nr.2 la prezentele Norme;

• Copie a Certificatului de urbanism, valabil, pentru lucrarile solicitate in cerere;

• Copie xerox a actului de identitate (in cazul persoanelor fizice) sau copie a certificatului de inregistrare fiscal (in cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);

• Memoriu de prezentare a lucrarii, din care sa rezulte: - pozițiile kilometrice si metrice(pe drumul local) ale inceputului si sfarșitului traseului cablului/conductei, ale subtraversarilor/traversarilor drumului local; - amplasamentul instalației in cadrul zonei drumului local, distanțe fața de drumul local; -descrierea sumara a modului de amplasare a instalației (cu referiri la modul de execuție a șanțului in care va fi amplasata instalația, de amplasare a stalpilor, de depozitare în timpul lucrarilor a pamantului rezultat din sapatura, a utilajelor a materialelor și a uneltelor, de execuție a subtraversarii/traversarii drumului local, asigurarea circulației pietonilor in timpul lucrarilor; -modul de refacere a zonei afectate; -modul de semnalizare a lucrarilor;- durata de execuție a lucrărilor.

•  Plan de incadrare in zona, la o scara convenabila ( 1:2000/1 :5000);

• Plan de situație la scara 1:500, care sa cuprinda: - traseul instalației in zona drumului cu specificarea distanței fața de drumul local; - pozițiile kilometrice și metrice pe drumul local ale inceputului și sfarșitului traseului instalației și a traversarilor/subtraversarilor. • Sectiuni transversale:- în dreptul subtraversarilor /traversarilor (cu specificarea adancimii/inalțimii de amplasare a acestora fața de cota in ax a drumului local); -pentru zonele caracteristice la amplasarea in paralel cu drumul local (cu specificarea distantei de amplasare fata de axul drumului local ).

•  Copie dupa Avizele tehnice de racordare la utilitați de la societațile deținatoare de rețele din zona respectiva.

• Dovada privind achitarea taxei pentru emiterea autorizatiei de amplasare si/sau acces in zona drumului.

III. Pentru Panourile Publicitare:

• Cerere tip - conform modelului cadru prevazut in Anexa nr.2 la prezentele Norme;

• Memoriu tehnic referitor la amplasarea panoului publicitar (poziție kilometrică, intersecții etc.);

• După caz , Avizul Inspectoratului de Poliției al Județului  Argeș - Serviciul Rutier;

• Acceptul vecinilor (daca este cazul).

• Plan de încadrare în zona la scara 1:5000;

• Plan de situatie la scara 1:500;

• După caz, Profil transversal reprezentativ cu viza Inspectoratului de Poliție al județului Argeș- Serviciul Rutier;

• Macheta color a panoului publicitar;

• Poze cu amplasamentul panoului;

b) Analizarea de catre compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, a documentației tehnice depuse de catre solicitant.

c) Emiterea de catre acesta a autorizatiei de amplasare si/sau acces, in termen de 15 de zile lucratoare de la depunerea si inregistrarea documentației de catre solicitant sau comunicarea Refuzului de emitere a acesteia, dupa caz;

d) Autorizatia de amplasare si/sau acces in zona drumului local va fi semnata de catre Primarul COMUNEI CALINESTI  și intocmit de către persoanele din cadrul aparatului de specialitate al primarului - Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

e) Comunicarea autorizatiei solicitantului se asigura de catre personalul aferent aparatului de specialitate al primarului - Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

CAPITOLUL V. CONDIȚII PRIVIND ÎNTOCMIREA CONTRACTULUI DE UTILIZARE ȘI ACCES ÎN ZONA DRUMULUI LOCAL

Art.7    (1) Persoanele fizice si juridice care utilizeaza zona drumului public exclusiv pentru acces la proprietati nu sunt obligate la plata tarifelor pentru utilizare si acces in zona drumului.

(2) Incheierea unui contract de utilizare si acces in zona drumului local se impune doar pentru operatorii economici care nu realizeaza un serviciu public de interes national si local. Contractul se incheie odata cu eliberarea autorizatiei de amplasare si/sau acces in zona drumului, cu exceptia cazurilor in care utilizatorul este scutit de plata tarifelor pentru amplasarea si accesul in zona drumului.

(3) Administratorului drumului, U.A.T COMUNA CALINESTI  va stabili prin Hotarare a Consiliul Local, tarifele pentru utilizarea și accesul în zona drumului, precum și excepțile de la plata acestora.

CAPITOLUL VI. CONDIȚII DE AMPLASARE A UNOR OBIECTIVE ÎN ZONA DRUMULUI LOCAL

Art.8.    Conditii generale

(1) Amplasarea unor construcţii, instalaţii şi a mijloacelor de publicitate, amenajarea intersecţiilor, amenajarea căilor de acces, precum şi execuţia oricăror lucrări în zona drumului de interes local se realizează cu asigurarea desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier şi cu respectarea retragerilor impuse de administratorul drumului.

(2) La amplasarea acestor obiective trebuie sa se respecte planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului;

(3) La stabilirea amplasării trebuie să se asigure, acolo unde este posibil, spaţiile de dezvoltare viitoare a drumului, cu minimum lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum şi eventuale supralărgiri în curbe.

(4) Beneficiarii zonei drumului prin amplasamente sau căi de acces de orice fel, realizate înainte sau după intrarea în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes local, sunt obligaţi să efectueze demersurile în vederea obţinerii acestora, în conformitate cu notificarea administratorului drumului.

(5) Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului de interes local, precum şi responsabilitatea respectării acestora revin beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului de interes local.

(6) Pentru construcţiile existente în zona drumului amplasate fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă distanţele de amplasare precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite aprobare numai pentru amenajarea accesului/refugiului auto/parcării la drumul de interes local.

(7)  Mijloacele de publicitate existente în zona drumului, amplasate cu sau fără acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la zona drumului, la care nu se respectă condiţiile de amplasare precizate în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în prezenta hotărâre, se desfiinţează de către deţinători, în termenul stabilit conform notificării administratorului drumului. În caz contrar, desfiinţarea mijlocului de publicitate se poate face de administratorul drumului, pe cheltuiala sa, iar proprietarul/administratorul mijlocului de publicitate este obligat să plătească administratorului drumului toate cheltuielile generate de desfiinţarea mijlocului de publicitate.

ART.9    Conditii speciale:

a) Privitor la amplasarea unor cladiri sau a altor construcții supraterane în zona drumurilor de interes local :

1. Amplasarea unor obiective in zona drumului se face cu asigurarea desfașurarii fluente și in condiții de siguranța a traficului rutier;

2. La amplasarea acestor obiective trebuie sa se respecte planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului;

3. La stabilirea amplasarii trebuie sa se asigure spațiile de dezvoltare viitoare a drumului cu minimum lațimea unei benzi de circulație in aliniament și cu respectarea condițiilor de vizibilitate pe drum.

4. Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se realizează cu asigurarea unor spaţii de parcare, în incinta proprietăţii/în afara domeniului public, în conformitate cu PUG al Comunei Calinesti , precum şi cu alte acte şi reglementări în vigoare. Se interzice parcarea/staţionarea vehiculelor pe ampriza şi/sau pe zona de siguranţă a drumului.

5. In cadrul obiectivelor care deservesc publicul este obligatoriu asigurarea de grupuri sanitare la care publicul sa aiba acces. Sunt exceptate spațiile comerciale din intravilan.

6. Se interzice deversarea apelor uzate in sanțurile drumurilor sau pe zona de siguranța a acestuia. Evacuarea apelor uzate se face In instalațiile de canalizare sau fose septice vidanjabile. In cazul unor obiective la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate dupa caz indepartarea acestora de drum.

7. La amenajarea accesului trebuie asigurata scurgerea apelor pluviale in lungul drumului sau, dupa caz, indepartarea acestora de drum .

8. Lucrarile de semnalizare rutieră , datorate apariției accesului la obiectivul amplasat in zona, sunt in sarcina beneficiarului acestuia.

b) Privitor la amplasarea unor intersecții de drumuri in zona drumurilor de interes local:

1. Intersecțiile drumurilor intre ele se trateaza denivelat sau la acelasi nivel, in funcție de categoriile drumurilor care se intersecteaza și de traficul rutier.

2. Amenajarea intersecțiilor la același nivel intre doua drumuri poate fi acceptata numai pe baza unui calcul de capacitate a intersecției, luand in considerare traficul de perspectiva la a 30 a ora de varf. In cazul depașirii capacitații pentru o intersecție la nivel cu circulația reglementata prin indicatoare rutiere, se poate avea in vedere soluția semaforizarii intersecțiilor situate in localitați. In afara localitaților, in asemenea situații, se trece direct la soluția cu intersecție denivelata, precum și cu Normativul privind proiectarea intersecțiilor de strazi, urmarind asigurarea prioritații pentru traficul aferent drumului de categorie superioara.

3. Amenajarea la același nivel a intersecțiilor se face cu respectarea dispozițiilor din Normativul pentru amenajarea la același nivel a intersecțiilor drumurilor publice din afara localitaților precum și cu Normativul privind proiectarea intersecțiilor de strazi, urmarind asigurarea prioritații pentru traficul aferent drumului de categorie superioara.

4. Largirile, benzile de accelerare, decelerare, de viraj și de stocare și panele de racordare aferente amenajarii intersecței se realizeaza cu aceeași imbracaminte rutiera și cu un sistem rutier echivalent cu cel existent pe drumuri.

5. Accesele rutiere la drumul public se fac cu respectarea condițiilor menționate mai sus pentru intersecțiile de drumuri.

c) Privitor la amplasarea in zona drumului public de interes local a unor canale, benzi transportoare, funiculare, conducte și alte asemenea:

1. Amplasarea in paralel cu drumul a unor canale inchise sau deschise, conducte pentru lichide sau gaze si alte asemenea se va face in afara amprizei si a zonei de siguranta a drumului, in conditiile mentionate la lit.a) punctele 1,2,si 3. Canalele inchise care colecteaza atat apele uzate cat si cele pluviale din ampriza pot fi amplasate in limitele amprizei .

2. Acolo unde din motive obiective nu se poate respecta conditia de mai sus, beneficiarul va solicita punctual, pe baza memoriului justificativ, soluții stricte, în vederea realizarii obiectivelor de investiții precizate mai sus.

3. Conductele amplasate în ampriza şi/sau în zona de siguranţă a drumului se vor poza la adâncimea de minimum 1,50 m sub nivelul amprizei şi/sau a zonei de siguranţă şi vor fi protejate în tuburi de protecţie.

4. Structura rutieră, afectată de execuţia acestor lucrări, va fi refăcută prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în lucrări de drumuri, pe baza unei documentaţii tehnice, însuşită şi semnată de către verificatorul de proiect şi aprobată de administratorul drumului. Îmbrăcămintea rutieră se va reface pe toată lăţimea benzii de circulaţie afectată.

5. Beneficiarul are obligaţia de a asigura realizarea şi verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţie şi a calităţii acestora, prin responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

6. Pe toată durata existenţei obiectivului, orice degradare a structurii rutiere, apărută pe sectorul de drum afectat de amplasarea conductelor, va fi remediată imediat pe cheltuiala beneficiarului lucrării, cu respectarea condiţiilor de calitate impuse prin reglementările în vigoare.

7. Subtraversarile drumurilor de catre canale se trateaza similar cu podețele sau podurile de șosea, fiind asigurata posibilitatea de vizitare și intervenție pentru intreținere și reparații.

8. Subtraversarile drumurilor de catre conducte se face, de regula, prin forare orizontala, conductele fiind protejate prin tuburi de protectie sub ampriza drumului, cu asigurarea debuseului eventualelor lichide pierdute in caz de avarie spre un camin situat in afara zonei de siguranta, in partea din aval a tubului de protecție, respectiv o conducta de aerisire pentru gaze.

9. In cazuri exceptionale, daca datorita prezenței a numeroase instalații subterane in zona traversarii exista pericolul ca la execuția forarii orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin șant deschis sub supravegherea administratorului drumului. Execuția se poate face succesiv, pe cate o jumatate din lațimea parții carosabile.

10. Elementele drumului afectate de execuţia acestor lucrări vor fi refăcute prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare.

11. La canalele la care subtraversarea se face prin sifonare, trebuie asigurata posibilitatea golirii conductei subterane inainte de venirea anotimpului friguros, spre a evita degradarile datorate inghetului - dezghețului.

12. Tuburile de protecție a conductelor care transporta lichide se instaleaza la o adancime de minim 1,50 m, masurata intre nivelul drumului în ax și generatoarea superioara a tubului de protectie, respectiv de minimum 0,80 m sub cota drumului. Pentru celelalte situații, adancimea poate fi redusa pana la 1,20 m, sub cota drumului in ax, respectiv 0,50 m sub cota fundului șanțului.

13. Se recomanda evitarea supratraversarii drumurilor cu canale, benzi transportoare și conducte.

14. In cazul supratraversarilor se vor aplica masuri pentru evitarea caderii pe drum a materialelor transportate. In acest scop, sub instalația de transport se prevede o copertina pe care sa se colecteze materialele cazute sau care sa dirijeze pierderile de lichid in afara amprizei drumului. Copertinele trebuie sa asigure o inalțime de libera trecere pe drum de minimum 6 m.

15. Supratraversarile nu se fac la distanțe mai mici de 200 m de intersecții, deoarece în aceste zone trebuie rezervate spații pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru selectarea pe direcții a traficului în intersecții.

16. In mod excepțional, conductele se pot amplasa pe poduri, daca nu împiedica circulația vehiculelor și a pietonilor și daca din calcule rezulta ca încarcarea suplimentara nu afecteaza rezistența lucrarii de arta respectiva, cu avizul proiectantului lucrarii de arta.

17. In cazul in care conductele se instaleaza prin suspendare de suprastructura podului, poziția acestora trebuie astfel aleasa incat sa nu reduca debuseul podului, respective inaltimea de libera trecere a pasajelor denivelate.

d)Privitor la amplasarea in zona drumurilor de interes local a unor cabluri de energie electrica sau de telecomunicații:

1. Amplasarea in paralel cu drumul a unor cabluri și a stalpilor de susținere se face, in afara zonei de siguranța a drumului, in conditiile menționate la lit.a), punctele 1,2 și 3.

2. In situații excepționale, daca nu afecteaza stabilitatea structurii de rezistența a drumului, se poate admite instalarea in zona de siguranță.

3. Acolo unde din motive obiective nu se poate respecta condiția de la punctul 1, beneficiarul va solicita punctual, pe baza de memoriu justificativ, soluții stricte, in vederea realizarii obiectivelor de investiții precizate mai sus.

4. Traversarea subterana sau aeriana a drumului de catre cabluri electrice se face in punctul in care drumul este in aliniament, intersecția realizandu-se sub un unghi cat mai apropiat de 90 de grade, dar nu mai mic de 60 de grade.

5. Subtraversarile drumurilor de catre cablurile electrice sau de telecomunicații se fac prin forare orizontala, cablurile fiind protejate prin tuburi de protecție intre caminele de tragere situate in afara zonei de siguranță.

6. In cazuri excepționale, daca, datorita prezenței a numeroase instalatii subterane in zona subtraversarii, exista pericolul ca la execuția forării orizontale acestea sa fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin șanț deschis. Structura rutieră afectată de execuţia acestor lucrări va fi refăcută prin grija şi pe cheltuiala beneficiarului autorizaţiei de amplasare, de către o societate specializată în astfel de lucrări de drumuri, respectând reglementările în vigoare.

7. Daca este posibil, se recomanda ca subtraversarile drumurilor de catre cabluri sa se faca pe sub podurile, podețe, viaductele sau pasajele denivelate ale drumului.

8. Instalarea cablurilor pe suprastructurile podurilor, pasajelor sau ale viaductelor se face in canale tehnice special prevazute la executa tablierilor acestor lucrari de arta.

9. In tuburile de protectie și in canalele tehnice se vor asigura cabluri din oțel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicații, in caz de avarie sau in alte situații care impun inlocuirea acestora.

10. Instalarea stalpilor de susținere a cablurilor instalate aerian se face la o distanța suficienta de drum, astfel încat, in situațiile largirii drumului cu cate o banda pentru fiecare sens de circulație, stalpii sa ramana in afara zonei de siguranța, fara a fi necesara mutarea lor.

11.Traversarile aeriene ale cablurilor trebuie sa asigure o inalțime de libera trecere de minim 6.0 m, deasupra punctului cel mai inalt al platformei drumului. In cazul cablurilor electrice, inalțimea se majoreaza cu spațiul impotriva electrocutarii.

e) Privitor la amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a panourilor publicitare:

1. Amplasarea mijloacelor de publicitate in Comuna Calinesti  se face in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. -  pentru aprobarea Regulamentului Local de Publicitate privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate in comuna Calinesti .

2. Prin publicitate pe drum se ințelege orice mijloc de afișaj care se adreseaza utilizatorilor drumului, indiferent de locul de înălțime și indiferent de locul de instalare și indiferent de - caracterul lor: comercial, politic, electoral, religios sau de alta natura.

ART.10   Conditii de lucru si refacerea zonelor afectate

- Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat în asa fel încât să nu îngreuneze circulaţia pietonilor sau a autovehiculelor şi scurgerea apelor pluviale.

- La traversări de străzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversările se vor executa în două etape, asigurându-se buna desfăşurare a circulaţiei.

- Spaţiile verzi se vor reface în întregime, cu iarbă sau gard viu după caz, pământul va fi bine compactat. Bolovanii rezultaţi din săpătură se vor transporta la un Depozit Ecologic de deşeuri.

- Bordurile afectate vor fi refacute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

- Marcajele rutiere deteriorate vor fi refăcute.

- În zona lucrărilor se vor păstra în starea iniţială semnele geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucrării.

- Titularul autorizatiei răspunde de refacerea eventualelor reţele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuţiei, corelat cu avizele de coexistenţă.

-  La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor iniţială.

- Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulaţiei conform planului anexat la cererea de solicitare a avizului de execuţie a lucrărilor de intervenţii.

- Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibil de la cel puţin 150 m.

- Toate lucrările vor fi semnalizate conform legislaţiei şi normelor în vigoare, prin grija beneficiarului autorizatiei de construire.

- Muncitorii care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiţi privind N.T.S.M. si P.S.I. prin grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuţia lucrării.

- La terminarea lucrărilor, zona se redă circulaţiei la starea iniţială, după ce a fost curaţată şi spălată cu utilaj specializat, dacă este cazul.

- Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează: Carosabil cu strat de uzură din asfalt: - 10 cm beton asfaltic BA16 - 20 cm strat de beton C12/15 - strat fundatie din balast. Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: faţă de fiecare margine exterioară ale şantului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 0,50 m, în forme geometrice regulate, urmând ca turnarea stratului nou de asfalt să se facă pe toată suprafaţa rezultată.

Trotuarul cu strat de uzură din asfalt: se va reface stratul de uzura de 4 cm beton asfaltic BA8 pe intreaga suprafata a trotuarului. Umplutura santului se va umple cu balastru si se va compacta, apoi se va torna  - 15 cm strat de beton C12/15.

Art.11. Receptia lucrarilor privind aducerea terenului afectat de lucrari la starea initiala.

- Beneficiarul lucrărilor are obligaţia să asigure Recepţia lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea iniţială atunci când toate lucrările sunt terminate.

- Recepţia lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea iniţială se poate realiza odata cu receptia la terminarea lucrarilor.

- Procesul - verbal de recepţie privind aducerea terenului la starea iniţială va fi însoţit de :   - actele de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, respectiv grade de compactare, certificate de calitate pentru materialele puse în operă (aferente străzii, aleii, spaţiului verde, parcării, etc);  - poze care să ateste refacerea şi modul de refacere; - planul de situaţie şi profilul transversal cu traseul retelelor/racordurilor/branşamentelor executate atât în format scris cât şi pe suport magnetic.  Procesul verbal de recepţie privind aducerea terenului la starea iniţială va fi depus la Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului spre avizare din partea primarului orașului, în termen de 3 zile de la data recepţiei. Pentru lucrările pentru care, în termen de 3 zile nu a fost prezentată recepţia la compartimentul de resort spre avizare se va prezenta, prin grija persoanei responsabile cu emiterea avizului, informare scrisă privind stadiul executării lucrărilor, însoţită de poze edificatoare, documente înaintate prin Notă internă. Procesul verbal de recepţie privind aducerea la starea iniţială nu ţine loc de proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Perioada de garanţie a lucrărilor executate aferente intervenţiei pe domeniul public al comunei Calinesti este de 5 ani de la data recepţiei lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea iniţială.

- Beneficiarul avizului are obligaţia de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în această perioadă, remedierea oricarui viciu aparut pe domeniul public al orașului Topoloveni, respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE

Art.12  (1) Deținatorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, constructiilor, cailor de acces, utilitaților de orice fel sau instalațiilor acceptate prin acordul prealabil și autorizarea de amplasare și/sau acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului local, sunt obligați ca in termen de 60 de zile de la primirea înștiințării sa execute, pe cheltuiala lor și fara nicio despagubire din partea administratorului local, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, intretinerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației.

(2) Responsabilitatea respectarii obligațiilor precizate la alin. (1) revine beneficiarilor inscrisi in acordul prealabil și autorizația de amplasare și/sau acces in zona drumului.

(3) In cazul nerespectarii prevederilor alin (1), administratorul drumului local poate realiza lucrarile necesare pe cheltuiala sa, urmand sa faca demersurile legale pentru recuperarea cheltuielilor.

(4) In cazul devierii/relocarii/mutarii rețelelor electrice de inalta, medie și joasa tensiune, datorita lucrarilor de execuție în vederea realizarii de drumuri locale, administratorii drumurilor sunt scutiti de la obținerea dreptului de uz și servitute pentru deținatorii acestor rețele.

(5) Plata contravalorii lucrarilor pentru proiectarea, devierea, mutarea sau dezafectarea instalațiilor, utilitatilor, rețelelor electrice și/sau amenajarilor hidrotehnice, petroliere sau de îmbunatațiri funciare, aflate în zonele afectate de trasee de drumuri locale, se va realiza la valoarea de inventar reactualizata a bunurilor respective.

(6) Orice alte sume care depasesc contravaloarea lucrarilor, stabilite conform perevederilor de alin.(5), conținute în devizele de lucrari intocmite, vor fi suportate de catre deținatorii respectivelor instalații, utilitați, rețele sau amenajari, dupa caz.

(7) Pentru realizarea prevederilor de la alin. (4), deținatorii au obligația efectuarii lucrarilor intr-un termen stabilit de administratorul drumului, dar care nu poate fi mai mic de 30 de zile .

(4) In cazul nerespectarii termenului de 30 de zile, administratorul drumului local poate realiza lucrarile necesare pe cheltuiala sa, urmand sa faca demersuri pentru recuperarea cheltuielilor in conformitate cu reglementarile in vigoare.

(5) Administratorul drumului local este obligat sa notifice definatorii de construcții, panouri publicitare, cai de acces,utilități sau instalații autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum și termenul în care sunt obligați să le desființeze, să le mute sau să le modifice cu cel puțin 3 luni înainte de începerea lucrărilor , în cazul construcțiilor cu caracter provizoriu.

Art.13.   Orice alte prevederi necuprinse în prezentele Norme specifice în funcție de situația de fapt și prevederile legale în vigoare pot fi preluate /modificate și completate din actele normative /administrative care reglementează domeniul de activitate .

Art.14.    Conditiile din prezentele norme nu sunt limitative. Ele pot fi completate cu alte conditii specifice situatiei de pe teren, la initiativa administratorului drumului.

CAPITOLUL VIII . TAXE PENTRU UTILIZAREA ȘI ACCESUL ÎN ZONA DRUMULUI DE INTERES LOCAL

Art. 15.  Administratorului drumului de interes local, respectiv U.A.T Calinesti  va stabili anual prin Hotarare a Consiliul Local, cuantumul taxelor pentru emiterea acordului prealabil si a autorizatiei de amplasare si/sau acces in zona drumului, precum și excepțiile de la plata acestora.

Birou Urbanism si Amenajarea Teritoriului

Catalin Penescu

Anexa nr.1 la Norme

MODEL-CADRU CERERE ELIBERARE ACORD PREALABIL DE AMPLASARE SI/SAU ACCES IN ZONA DRUMULUI LOCAL

CATRE,

PRIMARUL COMUNEI CALINESTI

Persoana juridica/persoana fizica autorizata ........................................................................ cu sediul in localitatea ............................................. , str ..................................................,nr............, bl........, sc, ....., et......, ap....., jud/sector ………….…………………., telefon ............................, fax......................................., C.U.I................................................., nr.inregistrare in Registrul Comertului....................................... reprezentat legal prin dl/dna ...................................................., avand functia de .................................................................

Subsemnatul(a) .............................................................................., cu domiciliul  în localitatea .................................., str ............................................, nr ........, bl ......., sc ...., et........, ap......, CNP …………………………………….., jud/sector ......................., telefon................................, titular al B.I./C.I., seria............ , nr........................., eliberat la data de ..............................

Va solicit eliberarea Acordului Prealabil in vederea realizarii lucrarii:

.................................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................................,

in zona drumului local/strada ………………………………..………………., km………………., stanga/dreapta.

Depunem anexat Documentatia necesara eliberarii Acordului Prealabil, in……(………….…) ex.

Persoana de contact din partea beneficiarului ......................................................................, tel ……….……………………………,  email.......................................................................................................

Data                                                                                                          Semnatura și ștampila

Nota: Cererea se va completa integral, se va stampila (daca este cazul) de catre solicitant. Acesta va depune la Registratura Primariei CALINESTI , impreuna cu documentația solicitata,după caz, și dovada platii taxei în vederea eliberarii acordului prealabil.

Anexa nr.2 la Norme

MODEL-CADRU CERERE ELIBERARE ACORD PREALABIL DE AMPLASARE SI/SAU ACCES IN ZONA DRUMULUI LOCAL

CATRE,

PRIMARUL COMUNEI CALINESTI

Persoana juridica/persoana fizica autorizata .................................................................... cu sediul in localitatea ............................................. , str ..................................................,nr............, bl........, sc, ....., et......, ap....., jud/sector ………….…………………., telefon ............................, fax......................................., C.U.I................................................., nr.inregistrare in Registrul Comertului....................................... reprezentat legal prin dl/dna ...................................................., avand functia de .................................................................

Subsemnatul(a) .............................................................................., cu domiciliul  în localitatea .................................., str ............................................, nr ........, bl ......., sc ...., et........, ap......, CNP …………………………………….., jud/sector ......................., telefon................................, titular al B.I./C.I., seria............ , nr........................., eliberat la data de ..............................

Va solicit eliberarea Autorizatiei de amplasare si/sau acces in zona drumului local in vederea realizarii lucrarii :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

in zona drumului local/ strada ………………………………..………………., km………………., stanga/dreapta.

Depunem anexat Documentatia necesara eliberarii Autorizatiei de amplasare, in……(………) exemplare.

Persoana de contact din partea beneficiarului ......................................................................, tel ……….……………………………,  email.......................................................................................................

Data                                                                                                          Semnatura și ștampila

Nota:  Cererea se va completa integral, se va și se va ștampila (daca este cazul) de catre solicitant.  Aceasta se va depune la Registratura Primăriei Calinesti , județul Argeș împreuna cu documentația solicitata si după caz , dovada platii taxei in vederea eliberarii autorizatiei de amplasare si/sau acces in zona drumului public.

Anexa nr.3 la Norme MODEL-CADRU ACORD PREALABIL DE AMPLASARE SI/SAU ACCES IN ZONA DRUMULUI LOCAL

ROMANIA

JUDETUL ARGES

PRIMARIA COMUNEI CALINESTI

ACORD PREALABIL DE AMPLASARE SI/SAU ACCES IN ZONA DRUMULUI

Nr....................din…………………

Ca urmare a cererii adresate de ………………………………………………………………………………………..,  cu sediul/domiciliul in judetul ………………, localitatea………………….., satul/strada……………………., nr. …., bl……, sc……, et……,  ap……, inregistrata la nr ....................... din data de .......................... si a documentatiei depuse, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se elibereaza prezentul acord în vederea realizarii lucrarii: …………………………………………………………………………………………………………………………….. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. în zona drumului local/strada ……………………......................................., la km....................., oraș Topoloveni, județul Argeș, cu respectarea urmatoarelor conditii:

1. Execuția lucrarilor se va realiza cu respectarea prevederilor din autorizația de construire/actele normative/administrative ,care reglementează domeniul de activitate si in conformitate cu normativele in vigoare.

2. Nu se vor depozita materiale, pamant sau utilaje pe partea carosabila a drumului local.

3. Zonele afectate vor fi readuse la starea initiala prin grija si pe cheltuiala beneficiarului lucrarilor.

4. Se vor obtine avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr ...../...........................emis pentru aceasta lucrare.

5. Prezentul acord este valabil pentru faza de proiectare a lucrarii. Acordul prealabil nu tine loc de autorizație de amplasare si/sau acces in zona drumului local.

6.  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

Prezentul acord este valabil pe toata perioada valabilitatii Certificatului de urbanism nr……./…………….……..

Achitat taxa de ……………. Lei, conform………………..nr…………. din…………………………..

Acordul a fost intocmit in doua exemplare originale, din care unul se elibereaza beneficiarului lucrarilor.

PRIMAR

…………………………………………….

(numele, prenumele, semnatura)

L.S.

Intocmit,

……………………………..

(numele, prenumele, semnatura)

Anexa nr.4 la Norme

MODEL –CADRU AUTORIZATIE DE AMPLASARE SI/SAU ACCES IN ZONA DRUMULUI LOCAL

ROMANIA

JUDETUL ARGES

PRIMARIA COMUNEI CALINESTI

AUTORIZATIE DE AMPLASARE SI/SAU ACCES IN ZONA DRUMULUI

Nr....................din…………………

Ca urmare a cererii adresate de ………………………………………………………………………………………..,  cu sediul/domiciliul in judetul ………………, localitatea………………….., satul/strada……………………., nr. …., bl……, sc……, et……,  ap……, inregistrata la nr ....................... din data de .......................... si a documentatiei depuse, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, se elibereaza prezenta autorizatie în vederea realizarii lucrarii: …………………………………………………………………………………………………………….. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  în zona drumului local/strada …………………………................................., la km....................., oraș Topoloveni, județul Argeș,  cu respectarea urmatoarelor conditii:

A. Conditii generale

1. Beneficiarul lucrarilor este obligat sa solicite si sa obtina toate avizele necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire.

2. Beneficiarul lucrarilor va incepe executia acestora numai dupa obtinerea autorizatiei de construire.

3.  Executia lucrarilor in zona drumului public de interes local se va realiza cu asigurarea desfasurarii fluente si in conditii de siguranta a traficului rutier si semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru.

4. Pe toata durata executiei lucrarilor, inchiderea sau instituirea restrictiilor de circulatie se va face conform Normelor metodologice de aplicare a Ordinului nr.1112/2000 privind conditiile in care organele de administrare a dmmurilor publice pot institui restrictii sau inchide circulatia.

5. Beneficiarul lucrarilor este obligat sa solicite, prealabil sau in timpul executiei lucarilor acordul sau asistenta tehnica de la detinatorii de instalatii aeriene subterane, construcții de orice fel, precum si pentru plantatii existente în zona de executie a lucrarilor si care pot fi afectate, acesta fiind direct raspunzator pentru pagubele produse sau pentru executia lucrarilor fara aprobarile necesare.

6. De orice accident de munca sau circulatie intamplat in timpul si din cauza executiei lucrarilor raspund direct beneficiarul autorizatiei si executantul lucrarii.

7. De taierea plantatiei fara aprobari legale precum si degradarea drumurilor, instalatiilor si constructiilor de orice fel, situate in zona drumului in sectorul in care executa lucrarea raspund direct beneficiarul si executantul lucrarii.

8. Beneficiarul autorizatiei si executantul lucrarii raspund direct de respecatrea normelor de protectia mediului

9. In timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricaror materiale, utilaje, unelte, pamant,etc.

10. Aceasta autorizatie nu da dreptul beneficiarului sa ocupe abuziv terenuri care nu-i aparțin si care sunt necesare pentru realizarea obiectivului autorizat, beneficiarul avand obligatia de a obtine acceptul scris al proprietarului terenului.

11. Deținatorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, constructiilor, cailor de acces, utilitaților de orice fel sau instalațiilor acceptate prin acordul prealabil și autorizarea de amplasare și/sau acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului local, sunt obligați ca in termen de 60 de zile de la primirea înștiințării sa execute, pe cheltuiala lor și fara nicio despagubire din partea administratorului local, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condițiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, intretinerea sau exploatarea drumului public, precum și de asigurarea condițiilor pentru siguranța circulației.

12. Să transporte /depoziteze cantitate de moloz rezultată de pe amplasament în conformitate cu legislația specifică existentă în acest sens.

13.Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la anularea acesteia si la aplicarea de sanctiuni conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

B. Conditii speciale:

1. Se vor respecta prevederile din Acordul prealabil nr............/.....................emis pentru aceasta lucrare .

2. După caz, se vor respecta prevederile din avizul Politiei Rutiere nr ….…../……………………emis pentru aceasta lucrare .

3. Orice degradare adusa drumului, aparuta in timpul  sau dupa finalizarea lucrarilor, va fi remediata de catre o firma specializata, pe cheltuiala beneficiarului prezentei autorizatii.

4 . Zonele afectate vor fi readuse la starea initiala prin grija si pe cheltuiala beneficiarului lucrarilor.

5. In cazul nerespectarii conditiilor din prezenta autorizatiei, respectiv din actele normative/administrative care reglementează domeniul de activitate, beneficiarul va muta, pe cheltuiala sa toate lucrarile executate neconform.

6. Obiectivul va fi pus in exploatare dupa efectuarea receptiei lucrarilor si intocmirea unui proces-verbal de confirmare a execuției lucrarilor in conditiile prezentei autorizatii.

Prezenta autorizatie este valabila pe toata durata valabilitații autorizației de construire emisa in vederea realizarii acestor lucrari.

Achitat taxa de ……….. lei, conform ……………….., nr. …… din ……………………………….

Autorizația s-a intocmit in 2 exemplare, din care unul se trasmite beneficiarului lucrarii.

PRIMAR

…………………………………………….

(numele, prenumele, semnatura)

L.S.

Intocmit,

……………………………..

(numele, prenumele, semnatura)