Anexă  la HCJ nr. _____________/2022

Regulamentului de eliberare a acordului prealabil , a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor comunale, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului comunal , condiţiile privind amplasarea construcţiilor instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor , pe poduri , viaducte, precum şi tarifele de eliberare a acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş

Capitolul I –  Dispoziţii generale

Art.1. (1) Scopul Regulamentului prezentul Regulament stabileşte condiţiile pentru emiterea acordului prealabil, a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, a încheierii contractului  pentru utilizare şi acces în zona drumului public, precum şi condiţiile privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor de interes  local aflate în administrarea  UAT Comuna Valea Mare Pravat , judeţul Argeş.

(2) Prin lucrări în zona drumurilor comunale se înţeleg acele lucrări de construcţii instalaţii sau de altă natură, amplasate în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte, precum şi acele lucrări care, deşi sunt situate în afara acestor zone, pot afecta integritatea, stabilitatea, condiţiile de exploatare sau siguranţa circulaţiei pe aceste drumuri. Aceste  lucrări se pot realiza numai cu acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau de acces la drumul public, emise de administratorul drumului.

(3) Acceptul administratorului drumului public comportă două faze:

- acordul prealabil – care se obţine la faza de proiectare;

- autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului, fiind singurul document emis de administratorul drumului în baza căruia se poate emite autorizaţia de construcţie.

(4) Soluţiile de realizare a lucrărilor, stabilite prin acordul prealabil şi prin autorizaţia de amplasare şi/sau  de acces în zona drumului public , rămân obligatorii pe toată durat de valabilitate a documentelor  în  cauză  sau până la retragerea administrativă a acestora, precum şi până la modificarea soluţiilor privind emiterea unor noi documente.

(5) Obligaţia şi responsabilitatea privind solicitarea acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public, precum şi responsabilitatea  respectării acestora revin  beneficiarului lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public.

(6) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu dispoziţiile :

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor , republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Normele tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitate, a stâlpilor pentru instalaţii  şi a pomilor în localităţile urbane  şi rurale  aprobate prin Ordinul nr. 1294/2017;

-  Normele tehnice privind protecţia , construirea şi modernizarea  drumurilor aprobate  prin Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1296/2017 , cu modificările şi completările ulterioare.

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism,  republicat;

- Ordinul  nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale;

- Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare

_ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-  Legea nr. 227/2015 – Codul fiscal , cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr.10/1995 privind Calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare;

- Normativul C16 – 84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii STAS –ul SR 174-2 privind lucrările de drum „Îmbrăcămintei bituminoase cilindrate executate la cald”.

- Reglementarea Tehnică din 15.02.2005 normative pentru întreţinerea şi repararea străzilor indicativ NE033- 04 ( C270 – 199) ;

- STAS 10144/1-90 – Străzi – Profiluri de traversare – Prescripţii de proiectare;

- STAS 104144/3-91 – Străzi – Elemente geometrice - Prescripţii de proiectare;

- STAS 10473/1-87 – Străzi din agregate naturale sau pământ stabilizate cu ciment;

- STAS 6400-84 – Straturi de bază şi de fundaţie;

- SR 7970 – Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald ( AB 1; AB2) ;

- SR 174-1 ; SR 174-2 – Îmbrăcămintei bituminoase cilindrate la cald ;

- Ordinul nr.112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării  de lucrări în zona drumului public şi /sau pentru protejarea drumului.

- O.U.G. nr. 525/1996 pentru  circulaţia pe drumurile publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 36/1996 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bună stare a drumurilor publice;

- O:u:G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor , cu modificările şi completările ulterioare;

CAPITOLUL II

Definiţii

Art.2. În sensul prezentului Regulament , termenii de mai jos vor avea următorul înţeles:

- Drum de interes local – drum de utilitate publică destinat circulaţiei rutiere şi pietonale, în scopul satisfacerii cerinţelor generale de transport ale economiei, ale populaţiei şi de apărare a ţării , aflate în administrarea comunei.

- Acord prealabil -  actul de autoritate al administratorului drumurilor locale pe baza căruia este permisă, în principiu , amplasarea şi /sau accesul în zona domeniului public. Acesta nu ţine loc de Autorizaţie de amplasare şi/sau acces la drumul local şi este utilizat de beneficiar  pentru întocmirea documentaţiei tehnice necesare obţinerii autorizaţie de amplasare şi/sau acces în zona drumului public şi a autorizaţiei de construire.

- Acordul administratorului drumului – documentul emis de Primăria comunei Valea Mare Pravat prin compartimentul de resort ,  care solicită prin Certificatul de urbanism – în cazul construcţiilor noi sau solicitat de către beneficiar în conformitate cu art.11  din cuprinsul Legii nr.193/2019, în vederea autorizării lucrărilor de branşare şi racorduri care se vor executa la construcţiile deja existente , pe reţelele tehnico – edilitare amplasate pe proprietăţi aparţinând domeniului public al Comunei Valea Mare Pravat şi care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor , podurilor trotuarelor/aleile , etc., terenurilor de sport şi a spaţiilor verzi ; reţelele tehnico – edilitare – ansamblul sistemelor de utilităţi publice(  de apă, canalizare menajeră, termoficare, telefonie, gaz, iluminat public, electrice, comunicaţii date – voce, etc.) Domeniul public – totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ – teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinţă   sau interes public, declarate ca atare prin hotărârile Consiliului Local Valea Mare Pravat şi care nu au fost declarata prin lege bunuri de uz sau interes judeţean sau naţional.

- Autorizarea de amplasare şi/ sau acces în zona drumului public – actul final de autoritate al administratorului drumurilor locale pe baza căruia este permisă amplasarea  şi/sau accesul în zona drumului public, se obţine înainte de începere a lucrărilor în zona drumului public şi este valabil pe toată durata valabilităţii autorizaţiei de construcţie.

- Zona drumului public  cuprinde : ampriza , zona de siguranţă şi zona de protecţie. Limitele zonelor  drumurilor sunt stabilite în anexa nr. 1 la O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ampriza drumului : suprafaţa de teren ocupată de elementele constructive ale drumului: partea carosabilă, trotuare, piste pentru ciclişti, acostamente, şanţuri, rigole, talazuri, şanţuri de gardă, ziduri de sprijin şi alte lucrări de artă.

- Zonele de siguranţă -  suprafeţe de teren situate de o parte şi cealaltă a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizării rutiere , plantaţiei rutiere sau altor scopuri legate de întreţinerea şi exploatarea drumului, siguranţei circulaţiei ori protecţiei proprietăţilor  situate în vecinătatea drumului. Din zonele de siguranţă fac parte şi suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii, precum şi suprafeţele ocupate de lucrări de consolidare  a terenului drumului şi altele asemenea.

- Zonele de protecţie – suprafeţe de teren situate de o parte şi de alta a zonelor de siguranţă, necesare protecţiei şi dezvoltării viitoarelor drumuri.

CAPITOLUL III

Condiţii privind emiterea avizului prealabil

Art.3. (1) Beneficiarul lucrării sau obiectivelor realizate sau amplasate în zona drumului de interes local are obligaţia de a obţine Acordul prealabil al  UAT/ Primăria comunei Valea Mare Pravat, judeţul Argeş , prin compartimentul de resort – urbanism , din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

(2) Acordul prealabil se emite de către UAT/ Primăria Comunei Valea Mare Pravat prin Compartimentul : Tehnic , mediu, urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului , conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 al prezentului regulament . În funcţie de condiţiile tehnice specifice , modelul  cadru poate suferii modificări  asupra conţinutului acestuia.

(3) Acordul prealabil se emite pentru o anumită funcţie şi sau destinaţie a obiectivului. Schimbarea funcţiei/destinaţiei obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului, , conform prevederilor legale care reglementează acest aspect.

Art.4. Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii Acordului prealabil sunt următoarele:

a) Depunerea de către solicitant la registratura UAT Comuna Valea Mare Pravat  a unui dosar care va conţine următoarele înscrisuri ( documente pe format de hârtie, se depune într-un singur exemplar)

1. Cererea tip – conform modelului – cadru prevăzut în anexa nr.1 la prezentul  Regulament

2. Copie Certificat de urbanism , valabil, eliberat de organele competente pentru c lucrările solicitate în cerere;

3. Procesul – verbal de constatare pe teren, încheiat de reprezentantul U.A.T. /Primăria Valea Mare Pravat , prin compartimentul de resort împreună cu beneficiarul lucrării/proiectului lucrării;

3. Memoriul tehnic de prezentare  a lucrării solicitate pentru avizare, din care să rezulte:

- Poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului local ;

- Descrierea sumară a  lucrărilor/activităţilor ce urmează a fi desfăşurate, cu implicaţii asupra traficului rutier ( Traficul estimat generat de obiectiv, pe tipuri de autovehicule)

- Descrierea amenajării accesului la drumul local, care se va realiza cu racordare simplă ( în cazul obiectivelor amplasate intre tablele indicatoare  de localitate) şi dacă este cazul benzi de accelerare/decelerare ( în cazul obiectivelor amplasate în afara localităţilor) – lungimea deschiderii accesului la drum local;

- Modul de asigurare  a scurgerii apelor pluviale şi a celor uzate în lungul drumului local;

- Modul de  amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menţionarea indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite;

- Condiţiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferii unele modificări în funcţie de specificul/ destinaţia obiectivelor ce urmează să fie amplasate;

4. Copie xerox a  actului de identitate ( în cazul persoanelor fizice) sau certificatul de înregistrare fiscală ( în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate);

5. Plan de încadrare în zonă la o scară convenabilă ( 1:2000/1/5000);

6. Plan de situaţie scara 1:5000 care să cuprindă:

- traseul existent al drumului local şi poziţia kilometrică la care se doreşte amplasarea obiectivului;

- amenajarea accesului la drumul local , cu racordare simplă şi dacă este cazul benzi de accelerare /decelerare, specificându-se distanţa limitei de proprietate faţă de axul drumului local;

- Modul de asigurare  a scurgerii apelor pluviale şi a celor uzate în lungul drumului local;

- Modul de  amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menţionarea indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite;

- Condiţiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferii unele modificări în funcţie de specificul/ destinaţia obiectivelor ce urmează să fie amplasate;

7. Copie xerox a chitanţei prin care se atestă încasarea taxei de acord prealabil în cuantum de _____ lei , calculată în baza  hotărârii Consiliului Local Valea Mare Pravat în vigoare la data respectivă sau o copie  a ordinului de plată;

Datele se vor completa pe OP sunt:  Beneficiar UAT Comuna Valea Mare Pravat, CIF _____ , cod IBAN ……….  Deschis la trezoreria Câmpulung , contravaloare   - taxă acord prealabil   acces drum comunal ____ pentru lucrarea _______;

- împuternicire /delegaţie din partea beneficiarului  pentru depunerea şi semnarea /ridicare de documentelor.

b) Analiza de către compartimentul de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, a documentaţiei tehnice depuse de solicitant.

c) Eliberarea de către U.A.T.  Comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş prin compartimentul  de resort din cadrul aparatului de specialitate, a acordului prealabil, în termen de 30 de zile de la depunerea documentaţiei de către solicitant sau comunicarea Refuzului de emitere a Acordului, după caz.

d)Acordul/prealabil/al Refuzului de emitere a acordului prealabil va fi semnat de către primarul comunei şi întocmit de personalul aferent compartimentului de resort – urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

c) Comunicarea acordului prealabila Refuzului de emitere a acordului prealabil solicitantului de către personalul aferent compartimentului de resort – urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

e) Comunicarea Acordului prealabil/a Refuzului de emitere a acordului prealabil solicitantului de către personalul aferent compartimentului de resort – urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

CAPITOLUL IV

Art.5. (1) Beneficiarul lucrărilor şi obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumului public are obligaţia de a obţine Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public.

(2) Autorizarea de amplasare şi/sau acces în zona drumului public se emite de către UAT Comuna Lereşti, judeţul Argeş prin compartimentul de resort  - urbanism din cadrul aparatului de specialitate  al primarului, conform modelului cadru prevăzut în anexa nr.4 la prezentul Regulament.

În funcţie de condiţiile tehnice specifice , modelul cadru poate suferii modificări asupra conţinutului.

(3) Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public se emite pentru o anumită funcţie/destinaţie a obiectivului aşa cum se prezintă în memoriul tehnic.

(4) Schimbarea funcţiei /destinaţiei obiectivului se poate face doar cu acceptul administratorului drumului UAT Comuna Valea Mare Pravat, prin compartimentul de resort – urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru noua situaţie .

(5) Beneficiarul lucrărilor este obligat să obţină autorizaţia de construcţie, potrivit Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după obţinerea autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor publice locale.

(6) Autorizaţia de amplasare şi/sau în zona drumului public este valabil pe toată durata existenţei lucrărilor  sau construcţiei , cu respectarea prevederilor legale.

(7) Pentru panourile publicitare , autorizaţia se emite  pe durata unui an şi poate fi prelungită la expirarea acestei perioade.

(8) Solicitarea de prelungire a valabilităţii autorizaţiei de amplasare se va face cu minim 30 de zile înainte de expirarea perioade de valabilitate a acesteia.

(9) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei se face numai pentru mijloacele de publicitate la acre au fost respectate condiţiile prevăzute în autorizaţia de amplasare şi/sau de acces.

În caz de neprelungire a autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces, mijloacele de publicitate vor fi desfiinţate de către deţinători, pe cheltuiala acestora, în termen de 5 zile de la data primirii notificării transmise de administratorul drumului.

(10) Pe parcursul executării lucrărilor( în cazul instalaţiilor subterane) şi înainte de punerea în funcţiune a obiectivului, beneficiarul lucrării are obligaţia de a solicita în scris administratorul drumului şi, dup caz, poliţiei rutiere verificarea în teren  a modului de execuţie a lucrărilor, a respectării condiţiilor impuse prin autorizaţia de amplasare şi/sau de acces şi a documentaţiei tehnice care a stat la baza autorizării.

În cazul  nerespectării acestor condiţii şi dacă abaterile nu sunt de natură să afecteze stabilitatea drumului şi siguranţei circulaţiei, administratorului drumului public poate acorda un termen de remediere şi o singură data.

Art. 6.- (1) Etapele ce urmează a fi parcurse în scopul emiterii autorizaţiei  de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor publice sunt următoarele:

- Depunerea de către solicitant la registratura Primăriei comunei Valea Mare Pravat , a unui dosar care  va conţine următoarele înscrisuri( documente pe format de hârtie, se depune intr-un singur exemplar ):

a.1. pentru construcţii şi drumuri adiacente  ( depozite hale , staţii de carburanţi,

fabrici, vulcanizări, spălătorii auto , hoteluri, moteluri, popasuri turistice, spaţii comerciale, magazine, parcaje, locuinţe, anexe gospodăreşti, modernizări drumuri adiacente):

- Cere tip – conform modelului  cadru prevăzut în Anexa nr.2 la prezentul Regulament cerere tip – conform modelului .

- Copie xerox a certificatului de urbanism , valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere.

- Procesul – verbal  de constatare  în teren încheiat de către compartimentul  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

- Memoriul tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare, din care să rezulte:

1. Poziţia kilometrică şi metrică a amplasamentului în cadrul drumului local;

2. Descrierea sumară  a lucrărilor /activităţilor ce urmează a  se desfăşura cu indicaţii asupra traficului rutier ( traficul estimat  generat de obiectiv, pe tipuri de autovehicule);

- Descrierea amenajării accesului în zona drumului local, care se va realiza cu o racordare simplă ( în cazul obiectivelor amplasate între tablele indicatoare din localitate) şi dacă este cazul  benzi de accelerare /decelerare( în cazul obiectivelor amplasate în afara localităţii) – lungimea deschiderii accesului la drumul local.

- Modul de asigurare a scurgerii apei pluviale şi a celor uzate în lungimea drumului local

- Modul de  amenajare a semnalizării rutiere aferente obiectivului, cu menţionarea indicatoarelor rutiere ce vor fi folosite.

- Condiţiile impuse pentru prezentare în memoriul tehnic pot suferi modificări în funcţie de specificul/destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate .

- Copie xerox a actului  de identitate ( în cazul persoanelor fizice ) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală ( în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate) ;

- Planul de încadrare în zonă, la o sacră convenabilă ( 1: 2000; 1:5000)

- Plan de situaţie scara 1: 5000, care va cuprinde :

- traseul existent al drumului local şi poziţia kilometrică la care se doreşte amplasarea obiectivului;

- amenajarea accesului la drumul local , cu racordare simplă şi dacă este cazul benzi de accelerare /decelerare, specificându-se distanţa limitei de proprietate faţă de axul drumului local;

- amplasarea construcţiilor ( a celor existente şi a celor propuse) şi al  împrejmuirii , cu distanţa acestora faţă de axul drumului local ;

- Modul de asigurare  a scurgerii apelor pluviale şi a celor uzate în lungul drumului local;

- Semnalizarea rutieră propusă

- Condiţiile impuse pentru prezentarea planului de situaţie pot suferii modificări în funcţie de specificul /destinaţia obiectivelor ce urmează a fi amplasate;

- Secţiuni transversale în dreptul accesului şi al construcţiilor cu specificul distanţei faţă de axul drumului local şi faţă de împrejmuire;

- Detalii de sistem rutier pentru acces;

- Acordul Inspectoratului de Poliţie al judeţul Argeş – Serviciul Rutier, pentru situaţiile reglementate de art. 52 din O.G. Nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- copie xerox a chitanţei prin care se atestă încasarea taxei în cuantum  de …. Lei , conform Consiliului Local sau a Ordinului de plată . Datele se vor completa : Beneficiar UAT , comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş, contravaloare – taxă amplasare/acces zonă drum  local.

a.2) Pentru instalaţii ( conducte de ţiţei, gaze apă , canalizare, cabluri telefonice, electrice, TV, fibră optică)

- cerere tip – conform modelului cadru – prevăzut în anexa nr.2 la prezentul regulament

- Copie xerox a certificatului de urbanism , valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate în cerere.

- Memoriul tehnic de prezentare a lucrării solicitate pentru avizare, din care să rezulte:

1. Poziţia kilometrică şi metrică ( pe drumul local)  a l începutului şi sfârşitului traseului cablului /conductei, ale subtraversărilor/ traversărilor drumului local

2. Amplasarea instalaţiei în cadrul zonei drumului local ( distanţa faţă de axul  drumului local)

3.Amplasarea stâlpilor în zona drumului comunal ( distanţa faţă de axul drumului local)

4. Descrierea sumară  a modului de amplasare a instalaţiei ( cu referiri la modul de execuţie a şanţului în care va fi amplasată instalaţia, de amplasare a stâlpilor , de depozitare în timpul lucrărilor a pământului rezultat din săpătură, a utilajelor şi a uneltelor de execuţie a subtraversării/ traversării  drumului local, asigurarea circulaţiei pietonilor în timpul lucrărilor ;

- modul de refacere a zonei afectate;

- modul de semnalizare a lucrărilor;

- durata executării lucrărilor .

- Copie xerox a actului  de identitate ( în cazul persoanelor fizice ) sau copie a certificatului de înregistrare fiscală ( în cazul persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate) ;

- Planul de încadrare în zonă, la o sacră convenabilă ( 1: 2000; 1:5000)

- Plan de situaţie scara 1: 5000, care va cuprinde :

- traseul  instalaţiei în zona drumului cu specificaţia distanţei faţă de drumul local;

- poziţiile kilometrice şi metrice pe drumul local ale începutului şi sfârşitului  traseului instalaţiei şi a traversărilor /subtraversărilor.

- Secţiuni transversale :

- în dreptul subtraversărilor /traversărilor ( cu specificaţia adâncimii/înălţimii de amplasare a acestora faţă de cota în ax a drumului comunal;

- pentru zonele  caracteristice la amplasarea în paralel cu drumul comunal ( cu specificaţia distanţei de amplasare faţă de axul drumului comunal);

- Avizul tehnic de racordare  de la societăţile deţinătoare de reţele ( electricitate , gaze, etc.)

- Copie xerox a chitanţei prin care se atestă încasarea taxei în cuantum  de …. lei , conform Consiliului Local sau a Ordinului de plată .

a.3) Pentru Panourile Publicitate :

- Cerere tip – conform modelului cadru în anexa nr.2 , la prezentul Regulament ;

- Copie certificat de urbanism , valabil, eliberat de organele competente pentru lucrările solicitate prin cerere .

- Memoriul  tehnic  referitor la amplasarea panoului publicitar  ( poziţia kilometrică şi metrică, distanţa faţă de intersecţii, distanţa faţă de acostamentul drumului comunal)

- Avizul Inspectoratului de Poliţie  al judeţul Argeş – Serviciul Rutier;

- Acceptul vecinilor care va fi solicitat prin certificatul de urbanism( dacă este cazul);

- Planul de încadrare în zonă, la o sacră 1:5000

- Plan de situaţie scara 1: 5000, care va cuprinde :

- traseul drumului, poziţiile kilometrice şi metrice;

- poziţia amplasamentului obiectivului;

- Profilul transversal reprezentativ cu viza Inspectoratului de Poliţe al Judeţul Argeş – Serviciul rutier;

- Macheta color a panoului publicitar;

Dosarul sus menţionat se va completa ulterior cu copia chitanţei prin care se atestă încasarea taxei de autorizare se amplasare şi/sau acces în zona drumului comunal în cuantum de ___ lei , calculată în baza hotărârii Consiliului Local, sau copie a ordinului de plată

Analiza de către compartimentul de resort din cadrul UATC/ Primăria Comunei Valea Mare Pravat documentaţia depusă de solicitant ;

Emiterea de către aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Valea Mare Pravat a Autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public, în termen de maxim  de 30 de zile   de la depunerea documentaţiei  de către solicitant sau comunicarea refuzului de emitere a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public;

Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public/refuzul de emitere a acestuia  se va semna de către primarul comunei şi de persoana care o întocmeşte din cadrul compartimentului de resort.

- Prelungirea autorizaţiei , în cazul panourilor publicitare, beneficiarul va depune , cu 15 zile înainte de expirarea  acesteia următoarea documentaţie:

- Cererea de prelungire ( conform modelului cererii tip de autorizare prevăzute în anexa  nr.2)

- Copie a actului de identitate ( persoane fizice) sau certificatul de înregistrare ( persoane juridice/persoane fizice autorizate);

- copie autorizaţie de amplasare şi/sau acces în zona drumului public;

- copie a autorizaţiei de construcţie;

- actele de proprietate ( contractul de închiriere/comodat ) pentru terenul , dacă au apărut modificări faţă de situaţia de la data autorizării;

- imaginile color a reclamei care se va afişa ( sau care este afişată) , dacă au apărut modificări faţă de situaţia de la data autorizaţiei;

- fotografii actualizate ale amplasamentului ( panoul)

- procesul – verbal de constatare în teren privind respectarea condiţiilor de autorizare încheiat  de către personalul aferent compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

CAPITOLUL V

Condiţii de amplasare a unor obiective în zona drumurilor de interes local

Art.7. Amplasarea unor obiective în zona Drumului de interes local se face  cu respectarea următoarelor condiţii:

a) Privitor la amplasarea unor clădiri sau a altor construcţii suplimentare în zona drumurilor de interes local :

1. Amplasarea  unor obiective  în zona drumului se face cu asigurarea desfăşurării fluente  şi în condiţii de siguranţă a traficului rutier.

2. La amplasarea acestor obiective  trebuie să se respecte  planurile urbanistice şi amenajare a teritoriului.

3. La stabilirea amplasării trebuie să se asigure spaţiile de dezvoltare viitoare a drumului cu minim lăţimea unei benzi de circulaţie în aliniament şi cu respectarea condiţiilor de vizibilitate pe drum.

4. Amplasarea obiectivelor de deservire a publicului sau de altă natură se face cu asigurarea unor spaţii de parcare în afara părţii carosabile pentru un număr suficient de vehicule, astfel încât  să se evite stânjenirea circulaţiei prin staţionarea  acestora pe partea carosabilă a drumului.

5. În cadrul obiectivelor care deservesc publicul este obligatoriu asigurarea de grupuri sanitare la care publicul să aibă acces . Sunt exceptate spaţiile comerciale din intravilan.

6. Se interzice deversarea apelor uzate  şi a celor pluviale în incinta obiectivelor/proprietăţii şi/sau pe calea de acces în antrepriza şi/sau zona de siguranţă a drumului public. Evacuare apelor uzate se realizează în instalaţii de canalizare sau în fose vidanjabile : in cazul unor obiective  la care apele pluviale ar putea antrena produse poluante, trebuie asigurate , după caz , instalaţii de separare a grăsimilor , de decantare de filtrare, etc.

7. La amenajarea accesului trebuie asigurată scurgerea apelor pluviale în lungul drumului , sau după caz , îndepărtarea acestora de pe drum.

8. Lucrările de semnalizare rutieră , datorate apariţiei accesului la obiectivul amplasat în zonă, sunt în sarcina beneficiarului acestuia.

b) Beneficiarii  obiectivelor din zoana drumurilor vor achita administratorului drumului contravaloarea lucrărilor de întreţinere suplimentară, datorită întreţinerii amenajărilor aferente  acestor obiective.

c) Intersecţii de drumuri:

1 .  Intersecţiile drumurilor intre ele se tratează denivelat sau la acelaşi nivel , în funcţie de categoria drumurilor care se intersectează  şi de traficul rutier.

2. Amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel între două drumuri poate fi acceptată numai în baza unui calcul  de capacitate a intersecţiei, luând în consideraţie traficul de  perspectivă la a 30 a oră de vârf. In cazul depăşirii capacităţii pentru o intersecţie la nivel cu circulaţia reglementată prin indicatoare rutiere, se poate avea în vedere soluţia semaforizării intersecţiilor situate în localitate. In afara localităţilor , în asemenea situaţii, se trece direct la soluţia cu intersecţia deviată precum şi cu Normativul  privind proiectarea intersecţiilor de străzi, urmând asigurarea priorităţii pentru traficul aferent drumului de categorie superioară

3. Amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor se face cu respectarea dispoziţiilor din Normativul  pentru amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor  precum şi cu Normativul privind protecţia intersecţiilor de străzi, urmând asigurarea priorităţii pentru traficul aferent drumurilor de categorie superioară.

4. Lărgirile , benzile de accelerare , decelerare , de viraj  şi de stocare şi penele de racordare aferente amenajării intersecţiei se realizează cu aceiaşi îmbrăcăminte rutieră şi cu un sistem rutier echivalent cu cel existent pe drum.

5. Căile de acces rutier la drumul public se face cu respectarea condiţiilor menţionate mai sus pentru intersecţiile de drumuri.

d) Amplasarea în zona drumului public de interes local a unor cabane, benzi transportoare , conducte şi altele asemenea:

1. Amplasarea în paralel cu drumul a unor canale închise sau deschise , conducte pentru lichide sau gaz şi altele asemenea se va face în afara  amprizei şi a zonei de siguranţă  a drumului , în condiţiile menţionate la alin. a) 1,2 şi 3; Canalele închise care colectează atât apele uzate  cât şi cele pluviale din ampriza , pot fi amplasate şi în limita amprizei.

2. Acolo unde din motive obiective nu se poate respecta condiţia de mai sus, beneficiarul va solicita punctual, pe baza memoriului justificativ , soluţii stricte, în vederea realizării obiectivelor de investiţii precizate mai sus.

3. Subtraversările drumurilor  de către canale se tratează similar cu podeţele sau podurile de şosea , fiind asigurată posibilitatea de vizitare şi intervenţie pentru intervenţii şi reparaţii.

4. Subtraversările drumurilor de către conducte se face , de regulă prin forarea orizontală, conductele fiind protejate prin tuburi de protecţie sau ampriza drumului , cu asigurarea eventualelor debuşeului, eventualelor lichide pierdute în caz de avarie spre un cămin situat în afara zonei de siguranţă, în partea din aval a tubului de protecţie, respectiv o conductă de aerisire  pentru gaze.

5. In cazuri excepţionale , dacă datorită prezenţei a numeroase instalaţii  subterane în zona traversării , există pericol ca la executarea forării orizontale acestea să fie deteriorate , se poate admite  subtraversarea prin şanţ deschis sub supravegherea administratorului drumului. Execuţia se poate face succesiv, pe care o jumătate din  lăţimea carosabile.

6. La canalele la care subtraversarea se face prin sifonare,  trebuie asigurată posibilitatea golirii conductei subterane înainte de venirea anotimpului friguros, spre a evita îngheţul şi dezgheţul.

7. Tuburile de protecţie a conductelor care transportă lichide se instalează la o adâncime  de minim 1,50m , măsura intre nivelul drumului în ax şi generatoarea superioară  a tubului de protecţie , respectiv de minim 0,80 m sub cota drumului fundului şanţului.

8. Se recomandă evitarea subtraversării drumurilor cu canale, benzi transportoare şi conducte.

9. În cazul subtraversărilor se vor aplica măsuri pentru evitarea căderii  pe drum a materialelor transportoare. În acest scop, sub instalaţia de transport se prevede o copertină pe care să se colecteze materialele căzute sau care să dirijeze pierderile de lichid în afara amprizei drumului. Copertinele trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minimul 6m.

10. Subtraversările nu se fac la distanţe mai mici de 200 m de intersecţie, deoarece în aceste zone trebuie respectate spaţii pentru amenajarea viitoare a benzilor specializate pentru selectarea pe direcţii a traficului în intersecţii.

11. În mod excepţional, conductele se pot amplasa pe poduri, dacă nu împiedică  circulaţia vehiculelor şi a pietonilor şi dacă din calcule ca încărcarea suplimentară nu afectează rezistenţa lucrării de artă respectivă, cu avizul proiectantului lucrării de artă.

12. În cazul în care conductele se instalează prin suspendare de structura podului, poziţia acestora trebuie astfel aleasă încât să nu reducă debuşeul podului.

d) Amplasarea în zona drumurilor de interes local a unor cabluri de energie electrică sau telecomunicaţii:

1. Amplasarea în paralel cu drumul a unor cabluri şi a stâlpilor de susţinere se face în zona de siguranţă a drumului, în condiţiile menţionate la a), punctele 1,2 şi 3.

2. În situaţii excepţionale, dacă nu afectează stabilitatea  structurii de rezistenţă a drumului, se poate admite instalarea în zona de siguranţă.

3. Acolo unde din motive obiective nu se poate respecta condiţia de la punctul 1, beneficiarul va solicita punctual, pe baza memoriului justificativ, soluţii stricte, în vederea realizării obiectivelor de investiţii prezentate mai sus.

4. Traversarea subterană sau aeriană a drumului de către cabluri electrice se face punctul în care drumul este în aliniament, intersecţia reducându-se sub un unghi cât mai aproape de 90 de grade, dar nu mai mic de 60 de grade, măsurat intre axul drumului şi aliniamentul cablului.

5. Subtraversările drumurilor de către cablurile electrice sau de telecomunicaţii     se fac prin forare orizontală, cablurile fiind protejate  prin tuburi de protecţie între cămine de tragere situate în afara zonei de siguranţă.

6. În cazuri excepţionale, dacă , datorită prezenţei a numeroase instalaţii subterane în zona  subtraversării , există pericolul ca la executarea forării orizontale acestea să fie deteriorate, se poate admite subtraversarea prin şanţ deschis.

7. Dacă este posibil, se recomandă ca subtraversările drumurilor de către cabluri  se face pe sub podurile, podeţele  ale drumurilor.

8. Instalarea cablurilor pe supra structura podurilor, pasajelor se face în canale tehnice special prevăzute la executarea  tablierelor  acestor lucrări de artă.

9. În tuburile de protecţie şi în canalele tehnice se vor asigura cabluri din oţel pentru facilitarea tragerii cablurilor electrice sau de telecomunicaţii, în caz de avarie sau în alte situaţii care impun înlocuirea acestora.

10. Instalarea stâlpilor de susţinere a cablurilor instalate aerian se face la o distanţă suficientă de drum, astfel încât , situaţiile  lărgirii drumului cu câte o bandă pentru fiecare sens de circulaţie, stâlpii să rămână în afara zonei de siguranţă, fără a fi necesară mutarea lor.

11. Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime minima de liberă trecere de 3,65 m,  deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. În cazul cablurilor electrice, înălţimea se majorează cu spaţiul împotriva electrocutării.

e)Amplasarea în zona drumurilor  comunale a reţelelor şi instalaţiilor tehnico – edilitare:

1. Reţelele şi instalaţiile tehnico -  edilitare situate în antrepriza drumurilor publice:

- instalaţiile necesare funcţionării drumului: canalizarea pluvială şi drenaje, iluminat public, semnalizări luminoase rutiere, reţeaua de stropit spaţii verzi, reţeaua electrică, transportul în comun, stâlpii pentru reţeaua electrică.

- instalaţii edilitare necesare ansamblurilor de construcţie  de locuinţe şi dotări social - culturale, posturi de transformare, cămine şi aerisiri, hidranţi, staţii de pompare., găuri de scurgere, etc.

(2) Amplasarea în localitate a reţelelor edilitare subterane trebuie coordonată cu celelalte lucrări  subterane şi de suprafaţă, existente sau de perspectivă.

(3) lucrările edilitate subterane se amplasează de regulă, în afara părţii carosabile a drumului sau în galerii vizitabile. Amplasarea, construirea, repararea şi întreţinerea  acestor lucrări se face cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(4) Amplasarea lucrărilor edilitare subterane se realizează  conform legislaţiei în vigoare, în unul din următoarele sisteme:

- izolat;

- combinat, respectiv mai multe instalaţii grupate;

- în comun , când instalaţiile  subterane sunt intr-o galerie circulară.

(5) La amplasarea instalaţiilor în sistem izolat sau combinat se va avea în vedere următoarele  ordine de preferinţă .

- sub zonele verzi;

- sub insule de dirijare a circulaţiei,

- sub trotuare.

- numai în cazuri excepţionale, sub partea carosabilă , prevăzându-se măsurători  speciale de protecţie, conform normelor  specifice, pe sectoarele de drum limita cu acordul administratorului de drum , justificate cu argumente tehnice , în partea carosabilă  a drumurilor şi anume cât mai apropiat de marginea acestuia, realizează de preferinţă prin foraj orizontal în lungul drumului prin casetă tehnică sau galerie edilitară.

(6) În documentaţia  de urbanism al localităţilor trebuie să se indice încadrarea  reţelelor edilitare subterane  în profilul transversal al drumului public.

(7) Amplasarea reţelelor edilitare subterane se face, de regulă, în afara părţii carosabile a drumurilor publici. Dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere  tehnic sau economic, reţelele se pot amplasa şi în partea carosabilă, cu următoarea ordine  de prioritate:

- canalizare ape pluviale;

-  alimentare cu apă;

- gaze naturale;

- telecomunicaţii;

- alte reţele.

(8) Soluţia de amplasare a reţelelor în planul de situaţie coordonator din cadrul proiectelor trebuie justificată din punct de vedere tehnic şi economic, în funcţie de :

- caracteristicile terenului;

- siguranţa în exploatare ;

- categoria drumului public şi structura rutieră existentă sau proiectată;

- posibilitatea proiectării şi executării, în mod coordonat, a tuturor reţelelor subterane;

- etapizarea executării lucrărilor

- posibilitatea de deviere sau de întrerupere a circulaţiei.

(9) Condiţiile   specifice   de  amplasare, pe  categorii  de  reţele se stabilesc conform  prevederilor de mai jos.

- reţelele  subterane electrice amplasate pe trasee paralele de lungime mare , se recomandă să se pozeze separat, de o parte şi de alta a drumului public.

- reţele de tracţiune electrică se recomandă să se amplaseze lângă fundaţiile stâlpilor susţinători respectivi;

- reţelele de gaze naturale se recomandă să se pozeze pe zona necarosabilă a drumului public, pe partea opusă a canalelor  telefonice.

- distanţa minimă dintre conducte şi canale, precum şi dintre acestea şi construcţiile existente trebuie să asigure stabilitatea construcţiilor, ţinând – se seama de adâncimea de fundare , precum şi de caracteristicile geometrice ale terenului.

(10) Traseul unei reţele subterane sau a unei benzi tehnico – edilitare se stabileşte pe baza documentaţiei tehnice, legal aprobate.

(11) Dublarea reţelelor prin amplasarea de o parte şi alta  de axul drumului public se face în baza unui calcul tehnico –economic.

(12) Aducţiunile pentru alimentarea cu apă care au trasee în localitate, comune cu celelalte reţele edilitare  subterane , se amplasează în conformitate cu normele tehnice şi cu aprobarea administratorului drumului.

(13) Traversarea aeriană a drumurilor publice de către reţelele edilitare se face, de regulă, în locurile unde drumul public este în aliniament , intersecţia realizându-se la un unghi de 90 de grade , dar nu mai mic de 60 de grade. Administratorul drumului poate aproba derogări pe baza unui studiu tehnico –economic.

(14) La subtraversarea drumurilor comunale de către conducta de gaze şi lichide amplasarea acestora trebuie să se facă conform legislaţiei în vigoare.

(15) Amplasarea instalaţiilor, distanţele de pozare şi dimensiunile constructive vor respecta prevederile  documentaţiilor tehnice.

(16) Reţelele magistrale de distribuţie sau colectare pentru apă, energia electrică  de înaltă tensiune şi canalizare se proiectează  şi se realizează prin trasee independente, corespunzător normelor tehnice.

(17) Reţelele de energie electrică de înaltă tensiune şi canalizare se proiectează şi se realizează prin trasee independente, corespunzătoare normelor tehnice.

(18) La proiectarea canalelor se vor  lua măsuri pentru protejarea acestora faţă de agresivitatea apelor subterane, precum şi   pentru protejarea straturilor  rutiere  şi a surselor de apă, a solului şi a contextului rutier.

(19) Conductele reţelelor de distribuţie se monitorizează , de regulă, îngropat, montajul aerian fiind admis la traversarea de obstacole, precum şi în cazuri justificate tehnic şi economic.

(20) Porţiunile aparente ale conductelor exterioare se montează , de preferinţă, aerian, pe pereţii exteriori ai clădirilor pe estacade etc.

(21) Traseele conductelor de distribuţie trebuie să fie, pe cât posibil, rectilinii şi să urmărească profilul stradal, folosindu-se   zone mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane , conform legislaţiei în vigoare.

(22) Traversările instalaţiilor subterane prin conducte pentru lichide se execută la adâncime minimă de 1,50 m sub cota axului drumului şi la minim 0,80m sub cota  fundului şanţului.

(23) Traversările subterane prin cabluri sau conducte de gaze se execută la adâncimea de 1,20 m sub cota axului drumului şi la 0,50m cota fundului şanţului.

(24) Este interzisă montarea conductelor de distribuţie:

- sub linii de tramvai sau cale ferată, în lungul acestora;

- în canalele de orice fel , care comunică direct cu clădiri;

- sub orice fel de construcţii sau pe terenuri destinate construcţiilor.

(25) La subtraversarea liniilor de cale ferată , a canalelor sau a altor construcţii suspendate care pot evita, conductele de gaze se vor monta tuburi de protecţie.

La intersecţia cu reţelele edilitare sau alte construcţii suspendate, conductele de gaze se montează , de preferinţă, deasupra acestora.

(26) La stabilirea traseului conductelor de distribuţie  trebuie respectate distanţele minime până la construcţii, instalaţii sau obstacole învecinate , existente sau proiectate, stabilite prin legislaţia în vigoare.

(27) Deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor acceptate în zona drumului sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă aceste operaţiuni sunt impuse prin monitorizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumurilor publice.

(28) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorii de utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările  ce se vor executa la drum , precum şi terenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze  sau să le mute , după cum urmează:

a)  cu cel puţin 3 luni înainte  de începere a lucrărilor  a căror execuţie impune desfiinţarea sau modificarea , pentru construcţii autorizate cu caracter definitiv

b) cel puţin o lună înainte de începere a lucrărilor la drum , în cazul construcţiilor acceptate cu caracter provizoriu .

(29) Traseul reţelelor şi instalaţiilor tehnico – edilitare pentru care se solicită acordul  va fi stabilit în teren de către beneficiarul lucrării, împreună cu administratorul drumului . Cu această ocazie, beneficiarul are obligaţia de a convoca deţinătorii de utilităţi pentru stabilirea eventualelor modificări ale traseului din proiect, urmând a se încheia de comun acord un proces – verbal de stabilire a traseului.

(30) În cazul în care este afectat acostamentul drumului , refacerea acestuia se face prin îndepărtarea pământului rezultat, completarea cu balast şi completarea acestuia în straturi succesive de câte 15 cm , până la obţinerea unui grad de compactare de 98%. Măsurarea  gradului de compactare  va fi efectuată de un laborator de specialitate autorizat. În intravilan acostamentele se vor asfalta în grosime egală  cu grosimea carosabilului.

(31) Deţinătorii de instalaţii amplasate în zona drumului public sunt obligaţi să execute revizia periodică şi repararea acestora, pentru a asigura estetica , protejarea  drumului şi siguranţa circulaţiei. Aceştia sunt obligaţi să prezinte documentaţiile solicitate în cadrul controalelor efectuate.

(32) Pe perioada execuţiei lucrărilor se va menţine în permanenţă curăţirea platformei drumului, pentru siguranţa şi confortul participanţilor la trafic .

(33) Drumul cum este definit în OG nr. 43/1997 , afectat de lucrare se va reface  la starea iniţială respectând structura existentă a porţiunilor afectate. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conform OG nr. 43/1997 , privind regimul drumurilor , republicată.

f) Amplasarea în zona drumurilor publice comunale a mijloacelor publicitare.

(1) Prin publicitate în zona drumului se înţelege orice mijloc de afişaj care se adresează utilizatorului drumului , indiferent de locul de instalare şi indiferent de caracterul acestui: comercial, politic electoral, religios sau de  altă natură , care se amplasează în zona drumului public.

(2) În zona drumului este interzisă instalarea mijloacelor publicitare, care prin formă,culori, sau conţinut, pot fi confundate cu indicatoarele de semnalizare rutieră

(3) Se interzice instalarea mijloacelor de publicitate pe lucrările de artă care traversează drumul public, pe portaluri  cu semnalizare rutieră sau soluţii independente autoportante care traversează  drumul în interiorul curbelor , precum şi intersecţiile la nivel ale căilor  de comunicaţii până la o distanţă de 100 m înaintea panourilor de presemnalizare a intersecţiilor din afara localităţilor.

(4) În afara localităţilor, panourile publicitare se amplasează la o distanţă de minim 7,00m faţă de marginea îmbrăcămintei  drumului (  partea carosabilă + banda de consolidare a acostamentului ) şi la distanţă de minimum 100 m unul faţă de celălalt.

(5) În localităţi , panourile publicitare  se  amplasează astfel:

- la distanţă minimum 4,0 m faţă de marginea îmbrăcămintei  rutiere – în cazul în care nu există trotuar;

- la o distanţă de minim 1,0m  faţă de limita dinspre drum a spaţiului verde de pe trotuar, fără a împiedica circulaţia pietonilor;

- la o distanţă de minim 25 m unul faţă de celălalt.

(6) Dimensiunile panourilor instalate în cadrul zonei de protecţie sunt:

- maxim 8,0x4,0m în afara localităţilor;

- maxim 4,0m x3,0 m în localităţi.

(7) Se interzice utilizarea materialelor reflectorizante la execuţia panourilor publicitare. Înscrisurile de pe panoul publicitar se vor realiza cu litere de minim 200 mm. Beneficiarul răspunde de rezistenţa şi stabilitatea acestor panouri.

(8) Pentru identificarea, la partea inferioară dinspre drum a panourilor publicitare se vor înscrie, cu litere de minimul 25 mm, denumirea titularului şi numărul autorizaţiei emise de administratorul drumului.

(9) Se interzice amplasarea construcţiilor şi panourilor publicitare în curbe şi în intersecţiile la nivel ale căilor de comunicaţie , în ampriza şi în zonele de siguranţă, precum şi pe suprafeţele de teren destinate asigurării vizibilităţii în curbe şi intersecţii.

(10) Se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanţă:

Mai mică de 150m , calculată de la intrarea , respectiv ieşirea din intersecţie, în afara localităţii.

(11) Se interzice obturarea vizibilităţii indicatoarelor rutiere prin amploarea construcţiilor, instalaţiilor, panourilor publicitare, plantaţiilor rutiere şi a oricăror obstacole.

Observaţii: La amplasarea oricăror construcţii, instalaţii amenajări, etc. se vor avea în vedere orice alte norme legale incidente în domeniu, în vigoare la data solicitării acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces   la drum, inclusiv cele referitoare la distanţele de amplasare.

g) Amplasarea în zona drumurilor publice de interes local a stâlpilor  pentru instalaţii în zona drumurilor publice din localităţile rurale

(1) Amplasarea  instalarea în zona drumurilor  trebuie să respecte prevederile stabilite de regimul juridic al drumurilor .

(2) Traversările  aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere de minim 6,00 m deasupra punctului celui mai înalt al platformei drumului. În cazul cablurilor electrice , înălţimea se majorează  cu spaţiul de siguranţă împotriva electrocutării.

(3) Instalarea stâlpilor de susţinere a cablurilor electrice se face la o distanţă suficientă de drumul comunal, astfel încât stâlpii să rămână în afara zonei de siguranţă.

(4) Se interzice traversarea  cu linii electrice aeriene în zona portalurilor sau a consolelor pentru instalaţiile de semnalizare rutieră.

(5) Dispunerea stâlpilor pentru susţinerea surselor de iluminat se va face cu respectarea normelor tehnice în vigoare.

(6) Amplasarea pe  străzi a stâlpilor pentru instalaţii  în localităţile rurale , stâlpii vor fi amplasaţi dincolo de şanţ

(7) Amplasarea şi instalarea indicatoarelor luminoase se vor face pe baza planurilor de organizare a circulaţiei, elaborate în cazul studiilor de specialitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu acordul organelor de poliţie care răspund de siguranţa circulaţiei.

(8) Sistemul de susţinere va fi din stâlpi din beton armat dau metalici special executaţi în acest scop sau de folosinţă comună

(9) Indicatorul luminos va fi repetitor sau pus în consolă la o înălţime corespunzătoare perceperii lui în punctele unui traseul, din cauza configuraţiei lui sau compoziţiei  traficului, prezintă dificultăţi de vizibilitate a semnalizării rutiere.

(10) Amplasarea semafoarelor la intersecţii se face ţinându-se seama de intensitatea, structura traficului şi de mărimea fluxurilor de circulaţie a vehiculelor.

a) Semafoarele de bază se amplasează în intersecţii, de regulă , pe partea dreaptă a direcţiei de mers.

b) Stâlpul de susţinere poate fi special destinat pentru semafoarele sau poate fi de folosinţă comună cu alte utilităţi, cum ar fi susţinerea de indicatoare  de circulaţie.

c) Înălţimea stâlpului se alege în funcţie de numărul posibil la elementelor de semafor  şi de indicatoarele care se pot instala pe el, astfel încât distanţa de la sol la extremitatea de jos a semaforului să fie de minim 2,20 m.

d) În cazul semafoarelor repetitoare, montate pe partea stângă a direcţiei de mers, în insule de dirijare sau în spaţiu verde median, înălţimea de la sol la extremitatea de jos a semaforului poate fi minim 0,80.

(11) Deţinătorii construcţiilor sau instalaţiilor  acceptate sunt obligaţi să execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, dacă aceste operaţiuni sunt impuse de modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumurilor publice.

(12) Administratorul drumului este obligat să notifice deţinătorii de utilităţi sau instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum, precum şi la termenul în care aceştia sunt obligaţi să le desfiinţeze sau să le mute, după cum urmează:

a) cu cel puţin 3 luni înainte de începere a lucrărilor a căror execuţie se impune mutarea ori modificarea, pentru construcţiile autorizate cu caracter definitiv;

b) cel puţin 1 lună  înainte de începere a lucrărilor de drum, în cazul construcţiilor cu caracter provizoriu.

(13) În cazul în care este afectat acostamentul drumului comunal , refacerea  acestuia se face prin îndepărtarea pământului rezultat, completarea cu balast şi completarea acestuia cu straturi succesive de către 15 cm , până la obţinerea unui grad de compactare de 98%. Măsurarea gradului de compactare va fi efectuat de un laborator de specialitate  autorizat. În intravilan acostamentele se vor asfalta în grosime egală cu grosimea acostamentului.

(14) Pe perioada executării lucrărilor se va menţine în permanenţă curăţenia platformei drumului, pentru siguranţa şi confortul participanţilor la trafic.

(15) Drumul aşa cum este definit de OG nr. 43/1997, afectate de lucrare, se va reface la starea iniţială respectând structura existentă a porţiunilor asfaltate. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conform OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

h. Amplasarea pomilor în zona drumurilor publice de interes local .

(1) Amplasarea pomilor în  localitate se va face numai cu acordul administratorului drumului .

(2) Plantaţiile în rânduri cu arbori se execută pe ambele părţi ale drumului public, de regulă în zona de siguranţă, amplasate simetric  în paralel cu axul drumului. Alegerea speciilor şi asocierea lor în plantaţii trebuie să corespundă condiţiilor de climă şi de sol.

(3) Distanţele minime de plantare de-a lungul drumului între arborii aceluiaşi rând depinde de clasa termică a drumului şi de forma coroanelor arborilor:

- categoria drumului public V – distanţa minimă de plantare pentru specii cu coroană piramidală este de 10 m , iar cele cu coroană sferică, ovală, sau tabulară de – 15 m.

(4) Se interzice plantarea pomilor în interiorul curbelor, indiferent de raza acestora.

(5) Lăţimea fâşiilor verzi situate în profilul transversal al drumului public, în funcţie de felul plantaţiei, vor fi:

- pentru plantaţiile de pomi intr-un şir minimum 1,00m;

- pentru plantaţii de arbuşti minimum 0,75 m;

- pentru gazon şi flori minimum 0,75 – 1,00 m.

(6) Plantarea arborilor se poate face în ochiuri pătrate, amplasate pe trotuar, cu dimensiunile 1,00 m x 1,00 m, sau circular diametru de 1,00 m, care se recomandă să fie acoperite cu grătare metalice sau din beton prefabricat.

(7) Se interzice plantarea arborilor şi arbuşti pe spaţiile necirculabile în care sunt amplasate reţele  şi instalaţii edilitare subterane.

(8) Distanţele minime de la marginea părţii carosabile  până la trunchiurile de arbori şi arbuşti trebuie să fie de minim 1,00 m, în cazul în care acestea este încadrată de borduri denivelate, sau minim 3m , în celelalte cazuri.

(9) Plantaţiile de pe zonele verzi nu vor deranja iluminatul public vizibilitatea în curbă şi la traversările  pentru pietoni.

(10) Plantaţiile cu garduri vii se execută la lucrări ornamentale, precum şi la perdelele de protecţie. Gardurile vii nu trebuie să pericliteze siguranţa circulaţiei.

(11) Curăţenia plantaţiilor din zona reţelelor electrice se face prin tăierea coroanelor arborilor, păstrându-şi forma de bază respectivă.

(12) Pe perioada execuţiei lucrărilor se va menţine în permanenţă curăţenia platformei drumului, pentru siguranţa şi confortul participanţilor la trafic.

(13) Drumul, aşa cum este definit  de OG nr. 43/1997 afectat de lucrare, se va reface la starea iniţială respectând  structura existentă a porţiunilor afectate. În caz contra se va aplica sancţiuni conform OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare.

g) Amplasarea în paralel şi intersecţiile drumurilor publice de interes local cu căi frate.

(1) Amplasarea  în paralel cu drumul a căilor de comunicaţii terestre se realizează în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumului.

(2) La stabilirea poziţiei intersecţiilor intre drumuri şi căi ferate se urmăreşte ca ambele căi de comunicaţie să fie amplasate în zona intersecţiei.

(3) Pe perioada executării lucrărilor se va menţine în permanenţă curăţenia platformei drumului, pentru siguranţa şi controlul  participanţilor la trafic.

OBSERVAŢII: La amplasarea oricăror construcţii, instalaţii, amenajări, etc. se vor avea în vedere orice alte norme legale incidente în domeniu, în vigoare la data solicitării acordului prealabil, respectiv a autorizaţiei de amplasare şi/sau  acces la drum, inclusiv cele referitoare la distanţele de amplasare.

CAPITOLUL VI

Art.8. CONDIŢII GENERALE DE LUCRU ŞI REFACEREA ZONELOR AFECTATE.

(1) Avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico edilitare se va ţine la locul unde se execută lucrarea şi se va prezenta persoanelor care vor verifica  verificarea acestei lucrări.

(2) Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat în aşa fel încât să nu întrerupă circulaţia pietonilor sau a autovehiculelor şi scurgerea apelor pluviale .

(3) Conductele vot fi acoperite cu respectarea condiţiilor impuse atât prin proiect cât şi prin avizul execuţiei lucrărilor aferente  reţelelor tehnico – edilitare, restul de umplutură , în funcţie de adâncimea gropii, se va executa din balast în straturi de 15 – 20 de cm , compactate succesiv cu placă vibrocompactoare.

(4) Materialul rezultat din săpături nu se va folosi pentru umpluturi, acesta fiind încărcat  direct în mijlocul de transport şi transportat la un depozit ecologic de deşeuri, depozitarea acestuia în zona afectată lucrărilor fiind interzisă.

(5) La traversări de străzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast : traversările se vor executa în două etape, asigurându-se buna desfăşurare a circulaţiei.

(6) Spaţiile verzi se vor reface în întregime, cu iarbă sau gard viu după caz, pământul va fi bine compactat. Bolovanii rezultaţi din săpătură se vor transporta la un depozit ecologic  de deşeuri.

(7) Bordurile afectate vor fi refăcute în mod corespunzător prin montarea acestora la loc sau la montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost deteriorate.

(8) Materiale rutiere deteriorate vor fi refăcute.

(9) În zona lucrărilor se vor păstra în starea iniţială a semnelor geodezice, în caz contrar se vor reface prin grija beneficiarului lucrării.

(10) Titularul avizului va răspunde de refacerea eventualelor reţele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuţiei, corelat cu avizele de coexistenţă.

(11) La terminare lucrărilor , terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea iniţială.

(12) Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulaţiei conform planului anexat la cererea solicitare a avizului de execuţie a lucrărilor de investiţii.

(13) Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibilă de la 150 m.

(14) Toate lucrările vor fi semnalizate conform normelor în vigoare prin grija beneficiarului avizului.

(15) Muncitorii  care execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiţi privind N.T.S.M şi P.S.I. prin grija executantului , acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuţia lucrărilor.

(16) La terminarea lucrărilor, zona se redă circulaţiei la starea iniţială, după ce a fost curăţată .

(17) Refacerea straturilor de uzură din asfalt:

Carosabil cu strat de uzură din asfalt:

- 10 cm beton asfaltic BA16;

- 20 cm  strat de beton C12/15;

. strat fundaţie din balast.

Trotuar cu strat de uzură asfalt:

- 4 cm beton asfaltic BA 8;

- 15 cm strat de beton C12/15;

- strat fundaţie balast.

Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: faţă de fiecare margine exterioară a şanţului, se va freza stratul de asfalt existent cu încă 0,50 m , în formă geometrică regulată, urmând ca turnarea stratului de asfalt să se facă pe toată suprafaţa rezultată.

CAPITOLUL VII

Art. 9 RECEPTIA LUCRĂRILOR PRIVIND ADUCEREA TERENULUI AFECTAT DE LUCRĂRIL LA STAREA INIŢIALĂ

(1) Beneficiarul lucrărilor are obligaţia să asigure recepţia lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială atunci când lucrările sunt terminate dar nu mai târziu de data stabilită în avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico – edilitare, respectiv convocare cu 24 de ore înainte de data finalizării lucrărilor dar nu mai târziu de la data specificată în aviz, comisia de recepţie a lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.

(2) Comisia de recepţie

Pentru lucrările aferente reţelelor  tehnico – edilitare  pentru care a fost emis avizul de executare a lucrărilor  aferente reţelelor  tehnico – edilitare, comisia de recepţie este formată din :

- beneficiarul avizului;

- reprezentantul Primăriei Comunei Valea Mare Pravat, emitent al avizului , reprezentantul administratorului deţinătorului de reţea pe care s-a executat lucrărilor.

(3) Procesul – verbal de recepţie  privind aducerea terenului la starea iniţială va fi însoţit de :

- actele de calitate privind refacerea drumului public afectat de lucrări, respectiv gradele de compactare, certificatul de calitate pentru materialele propuse  în operă ( aferente străzii, aleii, spaţiului verde, parcări, etc.)

- poze care să ateste refacerea şi modul de refacere.

- Planul de situaţie  şi profilul transversal cu traseul  reţelelor/racordurilor/branşamentelor executate în formă scrisă .

Procesul – verbal de recepţie privind aducerea terenului la starea iniţială va fi depus la Compartimentul de urbanism din cadrul Primăriei Comunei Valea Mare Pravat, spre avizare de către primarul comunei în terme de 3 zile de la data recepţiei ( menţionată în avizul de execuţie) .

Pentru lucrările pentru care, în termen de 3 zile nu a fost prezentată recepţia la compartimentul de resort spre avizare se va prezenta, prin grija persoanei responsabile cu emiterea  avizului, informare scrisă privind stadiul lucrărilor, însoţită de poze edificatoare, documente înaintate prin Nota internă.

Procesul - verbal   de recepţie privind aducerea la starea iniţială nu ţine loc de procesul – verbal de recepţie a lucrărilor.

CAPITOLUL VIII

Art. 10. GARANŢII

(1) Perioada de garanţie a lucrărilor executate aferente intervenţiei pe domeniul public  al Comunei Valea Mare Pravat este de 5 ani de la data recepţiei lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.

(2) Beneficiarul avizului are obligaţia de a lua toate măsurile de remediere  a zonelor afectate  de lucrări în această perioadă, remedierea oricărui viciu apărut pe domeniul public al comunei Valea Mare Pravat, respectiv  surpături, cedări, văluriri , etc. , aferente.

CAPITOLUL IX

Art. 11. SANCŢIUNI

(1) Executarea lucrărilor pe domeniul public al comunei Valea Mare Pravat fără avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico –edilitare eliberate de către Primăria Comunei Valea Mare Pravat sau nerespectarea condiţiilor stabilite în avizul de execuţie  a lucrărilor  aferente reţelelor tehnico –edilitare, constituie contravenţie  şi se sancţionează conform  legislaţiei în vigoare astfel :

a) nerespectarea Acordului emis de către Primăria Comunei Valea Mare Pravat de către deţinătorul Autorizaţiei de construire  privind traseul lucrărilor subterane , la sol, aeriene  în zona domeniului public, respectiv a străzilor, parcărilor, aleilor , trotuarelor, spaţiilor verzi se sancţionează cu amenda de 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoanele juridice şi de la 800 lei până la 1600 lei pentru persoanele fizice.

b) nerespectarea condiţiilor cuprinse în Avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico –edilitare şi a cotelor din zona străzilor , parcărilor  , aleilor trotuarelor, spaţiilor verzi se sancţionează cu amendă  de la 1500 lei până la 2500 lei pentru persoane juridice  şi de la 800 până la 1600 lei pentru persoanele fizice.

c) neanunţarea la Primăria Comunei Valea Mare Pravat a intervenţiilor în urma unor avizării sau a deranjamentelor la reţelele tehnico – edilitare se sancţionează cu amendă de la 1500 lei până la 2500 lei pentru persoane juridice  şi de la 800 până la 1600 lei pentru persoanele fizice.

d) nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a punctelor de lucru ce afectează trotuarele şi/sau partea carosabilă a drumurilor care poate duce la producerea de accidente  de circulaţie se sancţionează cu amendă de la de la 1500 lei până la 2500 lei pentru persoane juridice  şi de la 600 până la 1200 lei pentru persoanele fizice.

e) intervenţia şi executarea de săpături în zona străzilor, parcărilor, aleilor, trotuarelor, spaţiilor verzi fără aviz de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico –edilitare, se sancţionează  cu amendă de la de la 1500 lei până la 2500 lei pentru persoane juridice  şi de la 600 până la 1200 lei pentru persoanele fizice.

(2) Verificarea respectării condiţiilor stabilite prin avizul de execuţie al lucrărilor aferente reţelelor tehnico –edilitare, constatarea contravenţiilor şi  aplicarea sancţiunilor se face de către  personalul desemnat în acest sens din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Mare Pravat.

(3) Agenţii constatatorii vor întocmi procese – verbale de  constatare şi sancţionare a contravenţiei în condiţiile legii. Procesul – verbal de  constatare şi sancţionare a contravenţiei constituie titlu executoriu în baza căruia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii  prin compartimentul de specialitate al Primarului Comunei Valea Mare Pravat .

CAPITOLUL X

CONDIŢII PRIVIND INTOCMIREA CONTRACULUI DE UTILIZARE A ZONEI DRUMULUI PUBLIC

Art.12. (1)  Pentru utilizarea zonei drumului local va fi încheiat, odată cu eliberarea autorizaţiei de amplasament şi/sau acces în zona drumului public, intre beneficiar şi administratorul drumului un contract de utilizare şi acces în zona drumurilor locale, conform modelului cadru din Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul regulament .

(2) În funcţie de  condiţiile tehnice specifice, contractul – cadru poate suferii modificări asupra conţinutului acestuia.

Art. 13. (1)  Pentru utilizarea amprizei şi a zonei de siguranţă   a drumurilor publice prin amplasarea supraterană sau subterană  a unor construcţii, instalaţii şi/sau panouri publicitare, prin executarea de căi de acces la drumul public, amenajările aferente, parcări , refugii auto , platforme carosabile şi de control se aplică tarife pentru utilizarea şi acces în zona drumului.

(2) Obligaţia şi responsabilitatea privind construcţia, întreţinerea şi repararea căilor de acces în/din drumul public, a parcărilor, a refugiilor şi a platformelor cadastrale revin beneficiarului înscris în  acordul prealabil şi autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public.

(3) De la încheierea acestui contract  sunt exceptaţi utilizatorii scutiţi de plata tarifelor pentru amplasarea şi accesul în zona drumului, conform actelor normative/ administrative, care reglementează acest aspect.

Art.14. Administratorul drumului UAT Comuna Valea Mare Pravat, prin hotărârea consiliului local stabileşte tarifele pentru utilizarea şi accesul în zona drumului, precum şi excepţiile de la plata acestora.

Art.15. (1) Pentru instalarea de cabluri, dispozitive sau alte instalaţii  asemănătoare pe stâlpii din zona drumului local, având alte destinaţii decât distribuţia energiei electrice, este obligatoriu obţinerea acordului şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului de la administratorul drumului.

(2) Pentru obţinerea acordului şi a autorizaţiei  de amplasare şi/sau acces, beneficiarul trebuie să prezinte, în cuprinsul documentaţiei tehnice aferente şi acordul proprietarului stâlpului

(3) Responsabilitatea  privind respectarea obligaţiilor alin.(1)) şi (2) revine beneficiarului şi proprietarului stâlpului.

Art.16. (1) Deţinătorii cu orice titlu ai panourilor publicitare, construcţiilor, căilor de acces, utilităţilor de orice fel sau instalaţiilor acceptate prin acordul prealabil şi autorizarea de amplasare şi/sau acces în zona drumului public, emise de administratorul drumului , sunt obligaţi ca în termen de 60 zile de la primirea înştiinţării să execute pe cheltuiala  lor şi fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului , demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi de a asigura condiţiile pentru siguranţa circulaţiei.

(2) Responsabilitatea respectării obligaţiilor precizate la alin.(1) revine beneficiarilor înscrişi în acordul prealabil şi a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin.(1) , administratorul drumului local poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa , urmând să facă demersurile legale pentru recuperarea cheltuielilor.

Art.17. În cazul devierii/realocării/mutării reţelelor electrice de înaltă , medie şi joasă tensiune, datoria lucrărilor de execuţie în vederea realizării de drumuri locale, administratorii drumurilor sunt scutiţi de la obţinerea dreptului de uz şi servitute  pentru deţinătorii acestor reţele.

Art.18. (1) Plata contravalorii lucrărilor pentru proiectarea, devierea, mutarea sau dezafectarea instalaţiilor, utilajelor , reţelelor electrice şi/sau amenajărilor hidrografice sau îmbunătăţiri funciare, aflate în zonele afectate de trasee de drumuri , se va realiza la valoarea de inventar reactualizată a bunurilor respective.

(2) Orice sume care depăşesc contravaloarea lucrărilor, stabilite conform prevederilor de la alin.(1) , constituite în devize de lucrări întocmite , vor fi suportate de către deţinătorii respectivelor instalaţii, utilităţi , reţele sau amenajări, după caz.

(3) Pentru realizarea prevederilor de la alin. (1) , deţinătorii au obligaţia efectuării lucrărilor intr-un termen  stabilit de administratorul drumului , care nu poate depăşi 30 de zile.

(4) În cazul nerespectării termenului de 30 de zile , administratorul drumului local poate realiza lucrările necesare pe cheltuiala sa , urmând a se face demersurile  pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

(5) Administratorul drumului local este obligat să notifice deţinătorii de construcţii , panouri publicitare, căi de acces, utilităţi şi instalaţii autorizate în zona drumului cu privire la lucrările ce se vor executa la drum , precum şi termenul în care sunt obligaţi să le desfiinţeze , să le mute sau să le modifice, după cum urmează:

Cel puţin 3 luni înainte de începerea lucrărilor , în cazul  construcţiilor cu caracter provizoriu.

Art.19. Orice alte prevederi necuprinse în prezentele Norme specifice în funcţie de situaţia de fapt şi prevederile  legale în vigoare pot fi preluate/modificate şi completate din actele administrative care reglementează domeniul de activitate.

Anexa nr.1 la  Regulamentul de eliberare a acordului prealabil , a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor comunale, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului comunal , condiţiile privind amplasarea construcţiilor instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor , pe poduri , viaducte, precum şi tarifele de eliberare a acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş

MODEL CERERE ELIBERARE ACORD PREALABIL/AUTORIZAŢIE PENTRU AMPLASAREA EXECUŢIA DE LUCRĂRI ÎN ZONA DRUMURILOR COMUNALE

CERERE

Consiliul Local Valea Mare Pravat

| PERSOANĂ JURIDICĂ sau PERSOANĂ FIZICĂ ÎMATRICULATĂ | Subscrisa ……………………………………………………… cu sediul ………………………………………………………. Localitatea ………………………………………………………. Strada……………………………………………………Nr. ….. Bl……., Sc. ……., Et. ……, Judeţul/Sectorul ………………. Telefon …………….., Fax………….., e-mail …………………. Nr. la Registrul Comerţului J………../……………/…………. Cod fiscal……………………………………………………… Cod IBAN ………………………………………………………. Deschis la banca………………………………………………. Sucursala /Filiala……………………………………………… Reprezentantă legal prin dl/d-na ………………………………... având funcţia de ………………………… şi prin dl/d-na……… …………………………………… având funcţia de ………….. …………………………………………………………………….. |
| --- | --- |
| PERSOANĂ FIZICĂ | Subsemnatul (a) …………………………………………………. cu domiciliul în: Localitatea :………………………………………………………. Strada ………………………………………………, nr. ………. Bl……., Sc. ……, Et. ….., Ap. ……, Judeţul/Sector………….. Telefon: ……. …..Fax……………., e-mail…………………….. Identificat cu B.I./C.I. seria……, nr. ………eliberat de SPCLEP …………………………………………………………. Având cod numeric personal …………………………………… |

În vederea realizării lucrării

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………….în zona DC …………..km…………….., stânga/dreapta

Vă solicit *

- eliberarea acordului prealabil ( nu dă dreptul de execuţie a lucrării)

- eliberarea autorizaţiei de amplasament şi/sau de acces în zona drumului public

(Se eliberează la faza de obţinere a autorizaţiei de construire – dă drept de realizare a lucrărilor)

- prelungirea acordului prealabil/autorizaţiei de amplasare şi/sau  de acces  în

zona drumului public nr. ……. din data de ……………., motivată de …………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Depun anexat documentaţia în ………….(…………) exemplare.

Persoana de contact din partea beneficiarului …………………………/telefon: ……………….

Persoana de contact din partea proiectantului ………………………../telefon: ………………..

Data : ……./……./……..                                     ……………………………….

( semnătură şi ştampilă)

Cererea se va completa integral , se va semna şi ştampila de către solicitant.

Cererea se va depune într-un singur exemplar, original, ataşat unui exemplar din documentaţie

Documentaţia se va depune în două exemplare identice.

*) se va marca căsuţa corespunzătoare  intenţiei solicitantului.

Anexez:

- Certificatul de urbanism;

- Planul de situaţie  cu identificarea traseului reţelei pe domeniul public pentru care se solicită acordul;

- Plan de încadrare în zonă : - BI/CI al beneficiarului certificatului de urbanism sau al reprezentantului acestuia;

- Dovada titlului de  proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul( dacă este cazul);

- Certificatul unic de înregistrare ( persoana juridică) ;

- Memoriul tehnic cu prezentarea detaliată a modului de execuţie a lucrărilor (şanţ deschis sau subtraversare) în cazul reţelelor şi în zonele afectate ( carosabil cale rutieră, pod, trotuar/alee, etc., teren sport, spaţiul verde);

- În cazul în care executarea lucrărilor aferente reţelelor tehnici – edilitare impune realizarea unor investiţii  la construcţii( poduri, alte lucrări de artă) existente(implicit desfacerea unor părţi din acestea) , solicitantul va depune, aferent cererii, expertiza tehnică  aferentă construcţiei asupra căreia se propune intervenţia;

- Dovada achitării taxei pentru emiterea Acordului conform prevederilor Consiliului Local al Comunei Valea Mare Pravat privind taxele locale, în vigoare la data solicitării acordului.

ANEXA nr. 2 la Regulamentului de eliberare a acordului prealabil , a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor comunale, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului comunal , condiţiile privind amplasarea construcţiilor instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor , pe poduri , viaducte, precum şi tarifele de eliberare a acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş

MODEL ACORD PREALABIL

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARGEŞ

UAT COMUNA VALEA MARE PRAVAT

Nr. ________/__________

CĂTRE,

______________________________

Urmare a cererii dumneavoastră nr. _____/_________ privind lucrarea______

_________________________, situată în __________________________________, judeţul ______________, în urma studierii documentaţiei depuse şi în conform cu Ordonanţa Guvernului nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi HCL nr. ……/…… , se emite următorul :

Acord prealabil nr._______ din __________

cu următoarele condiţii:

1. respectarea prevederilor legale/ actelor administrative, care reglementează domeniul de activitate;

2. refacerea zonelor afectate şi aducerea lor la starea iniţială;

3. aducerea terenului afectat de lucrări la starea iniţială;

4.  după caz Plata unor despăgubiri, conform prevederilor legale , care reglementează domeniul de activitate, ca urmare a prejudiciilor aduse de către solicitantul Acordului prealabil/autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului local;

5. să transporte/ şi să depoziteze cantitatea de moloz de …. mc, rezultată de pe amplasament în conformitate cu legislaţia specifică  existentă în acest sens.

6. ………………………………………………………………………………………………….

Condiţii speciale :

1. Se vor obţine avizele solicitate prin certificatul de urbanism nr.____/_______ emis pentru lucrare:

2. Toate lucrările se vor executa în conformitate cu normativele în vigoare;

3. Execuţia lucrărilor se va realiza cu respectarea prevederilor din autorizaţia de construcţie/actele normative/administrative, care reglementează domeniul de activitate.

La recepţia lucrărilor veţi invita în scris şi un reprezentant al Primăriei Valea Mare Pravat  din cadrul Compartimentul: tehnic, urbanism şi amenajarea teritoriului.

Acordul prealabil este valabil   12 luni   obiective, până în data de ______________, termen în care trebuie obţinută autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public.

Prezentul acord nu dă dreptul la începerea lucrărilor fără obţinerea autorizaţiei de amplasare şi acces la drumul şi acordul scris al Poliţiei Rutiere Argeş

Acordul prealabil poate fi prelungit la cerere , pe o perioadă de maxim 12 luni.

Pentru  perioada de prelungire a acordului prealabil este obligatoriu ca certificatul de urbanism să fie în termen de valabilitate. Cererea de prelungire  trebuie depusă cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirare a acordului.

Pentru obţinerea autorizaţiei de amplasare şi acces la drum veţi prezenta următoarele documente: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Schimbarea funcţiei sau destinaţiei sau obiectivului implică obţinerea acceptului administratorului drumului pentru noua destinaţie.

Taxa de acord prealabil conform HCL nr. _____/_________ a Consiliului Local al Comunei Valea Mare Pravat este de __________________ lei .

Taxa a fost achitată cu chitanţa nr. _______ din __________

Secretar general UAT,

……………………………..

Semnătură ,

Compartiment urbanism,

Ing. ……………………….

Primar,

( nume, prenume semnătură)

Anexa nr.3 la Regulamentului de eliberare a acordului prealabil , a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor comunale, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului comunal , condiţiile privind amplasarea construcţiilor instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor , pe poduri , viaducte, precum şi tarifele de eliberare a acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş

MODEL AUTORIZAŢIE

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARGEŞ

UAT COMUNA VALEA MARE PRAVAT

Nr. ________/__________

AUTORIZAŢIA NR. ________/_________

pentru amplasarea sau executarea de lucrări în zona drumurilor publice

În conformitate cu prevederile O.G. nr.43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmare a cererii nr. _______/_________ adresată de_______
___________________________, cu domiciliul/sediul , judeţul _________ , şi a documentaţiei depuse, se eliberează prezenta autorizaţie pentru amplasarea sau executarea lucrărilor _____________________, situate în vecinătatea drumului comunal ________, Km.________ partea __________________, cu următoarele condiţii:

A. Condiţii generale:

1. Autorizaţia de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public este valabilă pe durat existenţei lucrării sau a construcţiei. Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni de la  data emiterii autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumului public. Durata de execuţie a lucrărilor poate fi prelungită pe o perioadă de 12 luni , în corelare cu durata  de execuţie a lucrărilor specificată în autorizaţia de construire, prin actualizarea  autorizaţiei de amplasare şi/sau acces.

Durata execuţiei a lucrărilor poate fi prelungită la solicitarea beneficiarului depusă cu minimul 30 de zile înaintea  de  expirarea acesteia.

2. Închiderea sau instituirea restricţiilor de circulaţie se va face conform Ordinului nr.1112/411/2000 al Ministerului de interne şi al ministerului Transportului pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituirea a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice şi sau pentru protejarea drumului, cu acordul Serviciului Poliţiei Rutiere din Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş şi cu aprobarea administratorului drumurilor din comuna Valea Mare Pravat.

3. Beneficiarul lucrărilor este obligat să solicite, prealabil execuţiei, acordul organelor deţinătoare de instalaţii aeriene , subterane, construcţii de orice fel, precum şi pentru plantaţii existente în zona de executare a lucrărilor şi care pot fi afectate.

4. De degradarea elementelor componentelor drumului, a construcţiilor şi instalaţiilor de orice fel, de distrugere , tăierea sau tunderea plantaţiei fără aprobări legale, situate în zona drumului , în sectorul în care se execută lucrarea, răspunde direct beneficiarii lucrării.

5. De orice accident de muncă sau de circulaţie, apărute în timpul şi din cauza execuţiei lucrărilor răspunde direct beneficiarul lucrării.

6. În timpul execuţiei lucrărilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricăror utilaje , unelte, pământ etc.

7. În cazul în care prin construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea, repararea sau exploatarea drumurilor publice sau prin lucrările şi măsurile de siguranţă a circulaţiei se impune demolarea, mutarea sau modificarea lucrărilor autorizate în zona drumurilor, beneficiarul construcţiei sau a instalaţiei autorizate este obligat să execute demolarea, mutarea sau modificarea acestora, pe cheltuiala sa, fără nici o despăgubire din partea administratorului drumului, în termen de 60 de zile de la data primirii înştiinţării de la organul care administrează drumul public. În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, administratorul drumului poate realiza lucrări necesare pe cheltuiala sa, urmând să se facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor în conformitate cu reglementările în vigoare.

8. Beneficiarul este obligat să achite, conform legislaţiei în vigoare, taxa de autorizare şi taxele de folosinţă anuală a terenului , ocupat de construcţiile şi instalaţiile autorizate , amplasate pe ampriza şi zona de siguranţă.

9. Repararea şi întreţinerea lucrărilor edilitare subterane realizate în zona drumului public, se face cu aprobarea administratorului drumului şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

10. Proprietarul construcţiilor, instalaţiilor  sau a altor asemenea, realizate în zona drumului, fără respectarea condiţiilor din prezenta autorizaţie de amplasare şi acces la drum, este obligatorie a le desfiinţa sau a le muta , pe cheltuiala sa, în termenul stabilit de administratorul drumului. În cazul nerespectării termenului fixat de administratorul drumului, administratorul drumului poate realiza lucrări necesare pe cheltuiala sa , urmând să facă demersuri pentru recuperarea cheltuielilor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

11. La eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces în zona drumului public,  titularul autorizaţiei de amplasare şi/sau de acces încheie un contract cu administratorul drumului pentru utilizarea şi accesul în zona drumului public. Autorizaţia de amplasare şi/sau acces în zona drumului public se eliberează până la încheierea contractului cu administratorul drumului.

B. Codiţii speciale:

1. Se vor respecta prevederile din acordul prealabil  nr. ____/________ emis pentru lucrare;

2. După caz se vor respecta prevederile din avizul Poliţiei Rutiere nr. ____/_______ emis pentru lucrare, iar punctul de lucru va fi semnaliza corespunzător , conform instrucţiunilor M.T./M.I. nr. 1112/411/2000 şi se va face cu acordul scris al Serviciului Poliţiei Rutiere Argeş , care va fi comunicat UAT Comuna Valea Mare Pravat.

3. În cazul nerespectării condiţiilor din prezenta autorizaţie , respectiv din actele normative/administrative care reglementează domeniul de activitate, beneficiarul va muta , pe cheltuiala sa toate lucrările executate neconform .

4. Prezenta autorizaţie nu dă dreptul beneficiarului să ocupe abuziv terenurile care nu-i aparţin şi care sunt necesare pentru realizarea  obiectivului.

5. Obiectivul va fi pus în exploatare după efectuarea recepţiei lucrărilor.

6. În termen de maxim 2 săptămâni de la finalizarea  lucrărilor, beneficiarul va solicita UAT Comuna Valea Mare Pravat , reprezentată prin primar, deplasarea pe teren a reprezentanţilor acesteia în vederea întocmirii unui proces – verbal de confirmare a execuţiei lucrărilor în condiţiile prezentei autorizaţii.

7. ……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie, conduce la anularea acesteia

De orice accident de muncă apărut în timpul şi din cauza execuţiei lucrărilor va răspunde executantul lucrărilor.

Beneficiarul lucrărilor este obligat, în termenul stabilit de administratorul drumului, să execute , pe cheltuiala sa şi fără nici o despăgubire din partea administratorul drumului, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, în condiţiile în care acest lucru este impus de construirea, modernizarea, modificarea, întreţinerea sau exploatarea drumului public, precum şi pentru asigurarea condiţiilor pentru siguranţa circulaţiei . Nerespectarea acestui termen dă dreptul administratorul  drumului să desfiinţeze lucrările pe cheltuiala  acestuia, urmând a se îndrepta împotriva deţinătorilor, conform reglementărilor în vigoare.

Prezenta autorizaţie nu ţine loc de autorizaţie de construire, care se eliberează de cei în drept.

La recepţia lucrărilor veţi invita în scris un reprezentant al Primăriei Valea Mare Pravat

Taxa de autorizare , conform HCL nr. _____/_______ a Consiliului Local al Comunei Valea Mare Pravat, judeţul Argeş este de ______ lei

Taxa de autorizare a fost achitată cu chitanţa nr. ____ din _________;

Autorizaţia s-a întocmit în două exemplare din care un exemplar se va transmite beneficiar ( beneficiarul are obligaţia de a preda un exemplar la punctul de lucru) , iar celălalt exemplar la administratorul drumului .

Din partea beneficiarului răspunde de aducere la îndeplinire a clauzelor din prezenta autorizaţie Dl/d-an ____________________________.

Secretar general UAT,

………………………………

Semnătură ,

Compartiment urbanism,

Ing. ……………………….

PRIMAR ,

( nume, prenume şi semnătură)

Ca urmare a solicitării beneficiarului nr._________/________ , respectiv  în conformitate cu prevederile acrelor normative/administrative, care reglementează domeniul de activitate

Se prelungeşte  valabilitatea

AUTORIZAŢIEI

Pentru  amplasarea şi/sau  accesul în zona drumului local nr. _________ din ________

De la  data de __________________ până la data de _________________

Semnătură ,

Compartiment urbanism,

Ing. ……………………….

PRIMAR ,

( nume, prenume şi semnătură)

ANEXA nr. 4 la Regulamentului de eliberare a acordului prealabil , a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor comunale, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului comunal , condiţiile privind amplasarea construcţiilor instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor , pe poduri , viaducte, precum şi tarifele de eliberare a acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş

MODEL CONTRACT DE UTILIZARE

RPMÂNIA								UTILIZATOR

JUDEŢUL ARGEŞ

UAT COMUNA VALEA MARE PRAVAT				Nr. _______ / ___________

Nr. _______/______

CONTRACT DE UTILIZARE

A ZONEI DRUMURILOR COMUNALE NR. ____/_______

I . PĂRŢILE CONTRACTANTE :

Prezentul contract se încheie între:

UAT Comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş, cu sediul în Comuna Valea Mare Pravat, str. Brasovului, nr.197, telefon/fax : 0248557112, CUI 5010196, cont …………………………………   , deschis la Trezoreria  Câmpulung , reprezentată legal prin  Boncoi Petre Ionel , având funcţia de primar, în calitate de ADMINISTRATOR al drumului local.

şi

Persoana juridică , cu sediul în  localitatea ____________________, str. _________

_____________, nr. _______, Bl. ____, Sc._____, Et. _____Ap._____, judeţul _________,, telefon : _____________, Fax: _______________, având CIF/CUI , cont deschis la _______

________________________, reprezentant legal  prin ______________________________, având funcţia de ______________,în calitate de utilizator al zonei drumului local .

Persoana fizică _____________________________, cu domiciliul în localitatea _____

___________ str. _________________________, nr. _______, Bl. ____, Sc._____, Et._________Ap._____, judeţul _________,identificat cu CI/BI seria_____ nr. ____________, CNP _______________________, în calitate de utilizator al zonei drumului local.

În baza Ordonanţei de Guvern nr. 43/1997 republicată , cu modificările şi completările ulterioare şi HCL nr. ______/________ a Consiliului Local al Comunei Valea Mare Pravat au convenit încheierea prezentului contract  de utilizare a zonei  drumului.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

(1) Obiectul contractului constă în  acordarea de către Administrator , în beneficiul UTILIZATORULUI, a dreptului  de a utiliza zona drumului local aflat în administrarea UAT Comuna Valea Mare Pravat , judeţul Argeş, în suprafaţă de _____  mp , potrivit Autorizaţiei  nr. _____/  ________ de amplasare şi/sau acces în zona drumului local ________________________, Km _______, dreapta /stânga. În schimbul dreptului de utilizare /ocupare, utilizatorul este obligat să achite, după caz către administrator tariful prevăzut la art. 4 din prezentul  contract.

(2) Suprafaţa /lungimea utilizată este de________ mp/ml din ampriza şi zona de siguranţă.

(3) Utilizatorul are obligaţia , conform condiţiilor din autorizaţia de amplasare şi/sau acces ca în prealabil începerii lucrărilor, să anunţe administratorul drumului şi să preia pe baza procesului – verbal de predare – primire amplasamentul  pe care se va realiza /amplasarea/accesul/refugiul /instalaţia, încheiat între UAT Comuna Valea Mare Pravat , judeţul Argeş, în calitate de administrator al drumului local. Utilizarea zonei drumului nu este permisă până la încheierea  procesului – verbal de predare primire  a acestuia , Anexa nr.1 la contract.

III.  DURAT CONTRACTULUI

(1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă iniţială de _______ şi începe să producă efecte din momentul semnării lui , de către ambele părţi.

(2) Prezentul contract poate fi prelungit , după expirarea duratei, fie prin manifestarea expresă a voinţei UTILIZATORULUI , făcută în scris, fie prin manifestarea tacită a UTILIZATORULUI ,  după fiecare expirare a duratei contractului, manifestare exteriorizată prin utilizarea în orice  fel a zonei drumului de către UTILIZATOR , şi acceptarea tacită din partea locatorului, fără a fi necesară nici o formalitate.

IV. VALOAREA CONTRACTULUI

(1) Sumele aplicate la tariful de utilizare a obiectivelor menţionate în contract , sunt specificate în Anexa nr.2 la prezentul contract .

(2) Valoarea totală a prezentului contract este de ________ lei/an .

(3) Pe parcursul derulării contractului, tarifele vor fi reactualizate anual, prin Hotărârea Consiliului Local Valea Mare Pravat şi se va încheia un act adiţional care vor face parte integrantă din prezentul contract .

(4) Pentru investiţiile suplimentare faţă de cele menţionate în prezentul contract, se vor întocmi acte adiţionale, prin care se vor stabili sumele datorate de către utilizator administratorului drumului şi modalităţile de plată.

V. PLATA TARIFULUI

(1) Plata tarifului se va face semestrial , până în  ultima zi  primei luni din semestrul în curs.

Excepţie face prima plată din cadru contractului , când utilizatorul va achita tariful la data semnării procesului – verbal de predare – primire a amplasamentului până la finele semestrului.

(2) Achitarea sumelor datorate ca tarife de utilizare se face în contul administratorului drumului …………………………………………. Deschis la Trezoreria Câmpulung.

(3) Neplata tarifelor  la termenele stabilite , autorizează administratorul drumului să perceapă majorări de întârziere de 0,1% pe zi.

(4) Neplata tarifelor în termen , autorizează administratorul  să rezilieze contractul şi să ceară şi să ceară utilizatorului ridicarea construcţiilor şi instalaţiilor din zona drumului local. Penalităţile se calculează până la data plăţii debitului, putând depăşi cuantumul debitului la care se aplică.

(5) Modificările tarifului practicat de către administrator se va aduce la cunoştinţă cu 30 de zile înaintea aplicării acestuia.

VI. OBILIGAŢIILE UTILIZATORULUI

1) Administratorul drumului local se obligă:

a) Să permită utilizatorului executarea lucrărilor autorizate şi folosirea acestora în conformitate cu O.G. nr.43/1997, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

b) Să înştiinţeze utilizatorul cu cel puţin 3 luni înaintea începerii lucrărilor de construire modernizare, întreţinerea sau exploatarea drumului public, care pot afecta construcţiile şi instalaţiile utilizatorului.

c) Să aducă la cunoştinţa utilizatorului modificarea tarifului unitar pentru utilizarea terenului care face obiectul prezentului contract.

2) Utilizator se obligă:

a) Să achite tariful de utilizare/ocupare a suprafeţei/lungii de teren conform prezentului contract, chiar dacă a sistat sau nu a finalizat din orice motive amplasarea sau realizarea obiectivului autorizat.

b) Să respecte destinaţia şi condiţiile impuse prin Autorizaţia nr. ____/_______ de amplasare/ şi/sau acces în zona drumului, sub sancţiunea retragerii acesteia.

c) Să efectueze întreţinerea suprafeţei de teren utilizată/ocupată.

d) Să nu limiteze /restricţioneze/blocheze în nici un fel accesul administratorului sau al altor autorităţi abilitate, precum şi să nu restricţioneze nelegal accesul terţilor în perimetrul sau suprafaţa utilizată.

e) Să procedeze la transformarea, în orice  mod, a terenului şi să nu degradeze obiectivele aflate pe  suprafaţa acestuia fără acordul scris şi prealabil al administratorului.

f) Să nu înstrăineze, cesioneze, închirieze sau subînchirieze, să nu greveze, să nu exploatez în afara condiţiilor din autorizaţie.

g) Să înştiinţeze administratorul cu cel puţin 30 de zile înainte , în cazul denunţării unilaterale  a contractului . Deturnarea produce efecte numai după consemnarea de către administrator a aducerii  terenului la starea iniţială, pe costul şi pe răspunderea administratorului, în caz contrar obligaţia de a plăti tariful , cu toate consecinţele aferente, rămânând valabilitatea conform prezentului contract până când terenul  este readus la starea iniţială, fără limită de timp sau valoare cu privire la calculul sumelor datorate.

h) La încetarea contractului , din clauzele  contractuale sau legale, se restituie terenul pe bază de proces –verbal de predare – primire amplasament în starea în care l-a preluat, acesta devenind anexă la prezentul contract.

i) Se eliberează terenul cel mai târziu la data expirării preavizului administratorului ( 15 zile de la data notificării stării invocate) , precum şi să execute pe cheltuiala sa şi fără nici o despăgubire, demolarea, mutarea şi sau modificarea construcţiilor , panourilor şi/sau  instalaţiilor acceptate în zona drumului, dacă acest lucru este impus de construirea modernizarea, extinderea, consolidarea, reabilitarea corecţia traseului, modificarea,întreţinerea şi exploatarea drumului public, altă lucrare de interes public, sau siguranţa circulaţiei, precum şi în caz de calamităţi, forţă majoră sau alte evenimente care reclamă investiţii urgente.

j) Să notifice administratorului drumului, în scris în 3 zile înainte, asupra datei de începere a lucrărilor şi să preia amplasamentul pe bază de proces – verbal de predare – primire, înainte de începere a lucrărilor.

k) Să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi orice alte oblicaţii nespecificate în prezentul contract, care îi revin potrivit autorizaţiei şi legii, în special în temeiul O.G.  nr.43/1997 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

l) Înstrăinarea obiectivului care face obiectul contractului se face doar cu înştiinţarea prealabilă a administratorului drumului în vederea încheierii unui contract cu noul beneficiar, în caz contra se aplică prevederile rezilierii.

m) În cazurile în care autorizaţia este anulată sau retrasă, din orice motive, în condiţiile legii şi ale prezentului contract, şi/sau în cazurile în care prezentul contract este reziliat sau încetează,  eliberarea terenului se va realiza în cel mult 20 de zile de la data notificării anulării autorizaţiei sau a rezilierii sau încetării contractului cu obligaţia  aducerii acestuia la starea iniţială în acelaşi termen.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

(1) Părţile sunt obligate să îşi execute obligaţiile asumate integral, întocmai, la termenele convenite şi cu bună credinţă, conform legii.

(2) Nerespectarea oricărei obligaţii din prezentul contract , reprezintă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a acestora şi are drept consecinţă în mod cumulat :

a) - retragerea administrativă a dreptului de utilizare/amenajare/ocupare a accesului sau a altor construcţii şi instalaţii , acordat prin autorizaţie.

b) – suportarea de către utilizator a amenzii contravenţionale prevăzută O.G. nr.34/1997, republicată cu modificările şi completările ulterioare, pentru amplasarea/realizarea ilegală de obiective în zona drumului local, a măsurilor complementare dispuse potrivit O.G. nr.2/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi a cheltuielilor  pe care le va  efectua administratorul cu blocarea accesului , dezafectarea/mutarea/ şi /sau demolarea administrativă a construcţiilor şi/sau instalaţiilor deţinute de utilizator  în zona drumului fără acordul administratorului.

(3) După notificarea scrisă, făcută de administrator, în care se aduce la cunoştinţă utilizatorului încălcarea prevederilor contractuale şi legale, toate riscurile şi costurile sunt în sarcina acestuia din urmă, administratorul fiind exonerat de orice răspundere.

(4) Pe lângă suportarea consecinţelor , utilizatorul trebuie să achite administratorului  şi contravaloarea folosinţei terenului, dar şi a altor sume generate din încălcarea prevederilor contractuale  şi legale ( cheltuieli de blocare, mutare şi/sau dezafectare, cheltuieli de deplasare, cheltuieli de judecată , de executare, despăgubiri acordate terţilor, etc).

(5) Pentru sumele restante utilizatorul va plăti  administratorului şi penalităţile de întârziere, conform clauzelor contractual, calculate până la  data plăţii debitului.

VIII .FORŢA MAJORĂ

(1) Forţa majoră , definită potrivit legii şi prezentului contract, apăra de răspundere partea care o invocă, prin aducerea acesteia la cunoştinţa  celeilalte , în scris părţi  contractante, în scris, în cel mult 5 zile de la data consumării evenimentului de forţă majoră.

(2) Dovada producerii evenimentului de forţă majoră revine părţii care o invocă, într-un interval de cel mult 10 zile calculate de la data comunicării acesteia şi se face prin intermediul certificatului eliberat de autoritatea competentă, potrivit legii. Neîndeplinirea obligaţiei de aducere la cunoştinţă şi de dovedire a evenimentului de forţă majoră în termenul şi condiţiile stabilite face inoperantă cauza exoneratoare de răspundere.

(3) Pe durata producerii evenimentului de forţă majoră şi ulterior, părţile sunt obligate să depună toate diligenţele necesare reducerii şi înlăturării efectelor negative produse de evenimentul respectiv.

(4) Forţa majoră este acel eveniment exterior, independent de voinţa vreuneia dintre părţile contractante, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract, imprevizibil, absolut insurmontabil şi inevitabil, intervenit după intrarea în vigoare a prezentului contract.

IX. Rezilierea/ denunţarea unilaterală şi încetarea contractului.

(1) Prezentul contract se reziliază de drept , fără a mai fi necesară punerea în întârziere a utilizatorului , fără încuviinţarea  vreunei instanţe judecătoreşti şi fără să mai fie necesară îndeplinirea  vreunei formalităţi prealabile în următoarele situaţii:

a) utilizatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale asumate, deşi a fost notificat de administratorul drumului.

b) utilizatorul  cesionează parţial sau integral , drepturile şi/sau obligaţiile generale de prezentul contract , către un terţ, fără acordul prealabil şi scris al administratorului.

c) în cazul neplăţii de către utilizator a tarifului de utilizare a zonei drumului pentru mai mult de 60 de zile de la termenul scadent , deşi a fost notificat de către administratorul drumului.

d) dacă utilizatorul intră în procedura de insolvenţă judiciară la data stabilită de autoritatea competentă, dacă nu se dispune altfel de administratorul judiciar desemnat.

e) dacă utilizatorul  intră în faliment.

(2) Administratorul drumului îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar aduce atingere interesului public.

Denunţarea unilaterală intervine de plin drept , fără efectuarea vreunei formalităţi prealabile, fără termene de garanţie, fără punere în întârziere şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti.

3) Prezentul contract încetează de plin drept în următoarele cazuri:

a) prin voinţa părţilor;

b) În cazuri de forţă majoră, dacă este imposibilă executare în continuare a contractului , cu respectarea condiţiilor contractuale

c) prin denunţare unilaterală.

(4) În cazurile prevăzute de alin. (2) şi(3) părţile datorează daune – interese.

(5) În toate cazurile de reziliere, denunţare, încetare a contractului, utilizatorul are obligaţia de a aduce terenul la starea iniţial, utilizabil potrivit destinaţiei sale şi   îndeplinire tuturor  obligaţiile  potrivit contractului şi  legislaţiei în vigoare.

(6) Rezilierea , denunţarea, încetarea contractului nu pot constitui  motiv de refuz privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale născute până la data rezilierii, denunţării sau încetării. Părţile vor încheia un proces – verbal în care vor consemna toate elementele necesare referitoare la reziliere, denunţare sau încetare.

X. LITIGII

1) Orice neînţelegere ivită pe parcursul derulării prezentului contract se va supune în mod obligatoriu soluţionării pe cale amiabilă.

2) Dacă părţile nu ajung la nici o înţelegere sau nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce pot atrage rezilierea de drept  a contractului, partea interesată se poate adresa instanţelor judecătoreşti  competente, în vederea soluţionării litigiului.

3) În cazul în care părţile convin soluţionarea pe cale amiabilă  a litigiului, acestea vor încheia un proces – verbal de conciliere  în care va fi prezentat modul de soluţionare  a litigiilor , procesul – verbal făcând parte integrantă din contract .

XI. CLAUZELE CONTRACTI

1) Orice modificare a prezentului contract se va face prin act adiţional , semnat de către ambele părţi.

2) Prezentul contract se supune legislaţiei în vigoare, care reglementează domeniul de activitate.

3) În cazurile justificate administratorul îşi rezervă dreptul de a iniţia modificarea contractului , cu cel mult 30 de zile înaintea datei de punere în aplicare a acestora,  cu privire la modul de utilizare a zonei drumului sau alte elemente de interes public. În acest sens administratorul  îl va notifica în scris pe utilizator, urmând ca acesta să îşi exprime acordul privind modificările propuse. În cazul în care clauzele propuse de administrator , fără a fi abuzive sau ilegale, nu sunt acceptate de utilizator în termen de 30 de zile, contractul se va rezilia la data expirării acestui termen.

4) În cazul în care utilizatorul se va reorganizează, prelucrarea contractului de către persoana juridică succesoare, se va face numai cu acordul administratorului.

5) Vânzarea de către utilizator a construcţiilor şi instalaţiilor sale cu păstrarea amplasamentului se va face numai cu obligaţia utilizatorului de a comunica administratorului drumului schimbarea proprietarului, în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.

6) Prin semnarea  acestui contract, părţile confirmă faptul că reflectă în mod deplin întreaga voinţă a acestora cu privire la obiectul contractului.

7) Orice comunicare între părţi , referitoare la îndeplinirea prezentului contract , trebuie să fie transmisă în scris.

8) Prezentul contract s-a încheiat astăzi …………………………, data semnării sale de către ambele părţi, în 2 ( două) exemplare originale, ambele având aceiaşi putere probatorie între părţi, câte unul pentru fiecare parte.

ADMINISTRATOR DRUM LOCAL 				  UTILIZATOR

UATComuna Valea Mare Pravat , judeţul Argeş                                 ……………………………..

Reprezentată prin PRIMAR                                             reprezentat prin ……………….

Nunele şi prenumele                                                        Numele şi prenumele

……………………………                                                …………………………………..

Semnătură  							             Semnătură

………………………………		                         ……………………………………….

Anexa nr. 1 la Contractul de utilizare

a zonei drumurilor comunale

| Nr. crt. | Utilizarea prin ocuparea amprizei, a zonei de siguranţă şi a altor suprafeţe din zona drumului comunal | mp/ml | Tarif unitar | Sumă lei/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drumul comuna ……. Km…. partea stângă/dreaptă |  |  |  |

ADMINISTRATOR DRUM LOCAL 				  UTILIZATOR

UATComuna Valea Mare Pravat , judeţul Argeş                                 ……………………………..

Reprezentată prin PRIMAR                                             reprezentat prin ……………….

Nunele şi prenumele                                                        Numele şi prenumele

……………………………                                                …………………………………..

Semnătură  							             Semnătură

………………………………		                         ……………………………………….

Anexa nr. 2 la Contractul de utilizare a zonei drumului de interes local

ROMÂNIA

JUDEŢUL ARGEŞ

UAT COMUNA VALEA MARE PRAVAT

Nr. ____/_______

PROCES – VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE AMPLASAMENT

Nr. _____ încheiat astăzi __/___/_____

I . PĂRŢILE

Prezentul contract se încheie între:

UAT Comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş, cu sediul în Comuna Valea Mare Pravat, str. Brasovului, nr.197, telefon/fax : 0248557112, CUI 5010196, cont …………………………………   , deschis la Trezoreria  Câmpulung , reprezentată legal prin  Boncoi Petre Ionel , având funcţia de primar, în calitate de ADMINISTRATOR al drumului local.

şi

Persoana juridică , cu sediul în  localitatea ____________________, str. _________

_____________, nr. _______, Bl. ____, Sc._____, Et. _____Ap._____, judeţul _________,, telefon : _____________, Fax: _______________, având CIF/CUI , cont deschis la _______

________________________, reprezentant legal  prin ______________________________, având funcţia de ______________în calitate de utilizator al zonei drumului local .

Persoana fizică _____________________________, cu domiciliul în localitatea _____

___________ str. _________________________, nr. _______, Bl. ____, Sc._____, Et._________Ap._____, judeţul _________,identificat cu CI/BI seria_____ nr. ____________, CNP _______________________, în calitate de utilizator al zonei drumului.

au convenit încheierea prezentului proces – verbal de predare – primire, având ca obiect acordarea de către ADMINISTRATOR  şi preluarea de către UTILIZATOR a terenului în suprafaţă de/ lungime de ….. mp/ml situat în zona drumului local …….. km …. partea stângă/dreaptă, predată utilizatorului .

Începând cu data încheierii prezentului  proces – verbal de predare – primire, UTILIZATORUL nu mai are dreptul de a utiliza/ocupa terenul în cauză.

Prezentul proces – verbal  de predare – primire face parte integrantă din contractul de utilizare a zonei drumului menţionat mai sus şi a fost încheiat în 2 ( două) exemplare originale, din care unul pentru ADMINISTRATOR şi unul pentru UTILIZATOR

ADMINISTRATOR DRUM LOCAL 				  UTILIZATOR

UATComuna Valea Mare Pravat , judeţul Argeş                                 ……………………………..

Reprezentată prin PRIMAR                                             reprezentat prin ……………….

Nunele şi prenumele                                                        Numele şi prenumele

……………………………                                                …………………………………..

Semnătură  							             Semnătură

………………………………		                         ……………………………………….

Anexa nr.5 la Regulamentului de eliberare a acordului prealabil , a autorizaţiei de amplasare şi/sau acces în zona drumurilor comunale, a încheierii contractului pentru utilizare şi acces în zona drumului comunal , condiţiile privind amplasarea construcţiilor instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor , pe poduri , viaducte, precum şi tarifele de eliberare a acordului prealabil şi a autorizaţiei de amplasare în comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş

| Nr. Crt. | Taxe pentru utilizarea domeniului public |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Acord prealabil de amplasare şi execuţie lucrări în zona drumurilor comunale | 240 lei |
| 2. | Autorizaţie de amplasare şi execuţie lucrări în zona drumului local | 240 lei |

Tarife de utilizare a domeniului public din zona drumurilor locale/an

| Nr. Crt. | Denumire tarif | Unitate de calcul | Tarif/unitar/lei |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Ocuparea suprafeţelor din zona drumurilor locale |  |  |
| 1. | Amplasare panou publicitar | Tarif/mp/an | 120 lei |
| 2. | Spaţiu cu destinaţi pentru desface comercială (chioşc, rulotă, masă pentru desfacerea produselor alimentare şi nealimentare) drum local | Tarif/mp/an | 35 lei |
| 3. | Suprafeţe destinate a deveni spaţii de servicii şi spaţii de parcare, precum şi suprafeţele devenite disponibile , care aparţin administratorului, în zone adiacente drumului | Tarif/mp/an | 35lei |
| 4. | Locuri parcare care deservesc obiectivele economice pe drumul local | Tarif/mp/an | 30 lei |
| 5. | Accesiuni la diferite obiective ( spaţii de distribuţie carburanţi, hoteluri, moteluri, depozite , spaţii comerciale, etc. ) la drumul local | Tarif/mp/an | 30lei |
| B. | Amplasări de cabluri şi conducte |  |  |
| 6. | Amplasări de cabluri electrice, telefonice, TV , internet 6.1. subtraversare 6.2. cablu subteran - în ampriza, în afara părţii carosabile - sub partea carosabilă - în zona de siguranţă în canale | Tarif/ml/an | 24 lei 24 lei 35 lei 9 lei 1,2 lei |
|  | 6.3. Stâlpi de care este prins cablul aerian în lungimea drumului - în ampriza în afara părţii carosabile( pe trotuare) - în zona de siguranţă |  | 60 lei 35 lei |
|  | 6.4.Cablu aerian în lungimea drumului - în ampriza în afara părţii carosabile |  | 30 lei 15 lei |
| 7. | Amplasarea conductelor de apă , canalizare, aburi şi alte produse neinflamabile, de gaze şi alte produse inflamabile , benzi transportoare care traversează aerian drumurile |  |  |
|  | 7.1. Traversare aeriană |  | 60lei |
|  | 7.2. Subtraversare |  | 35 lei |
|  | 7.3. Amplasare subterană în lungimea drumului - în ampriza, în afara zonei carosabile - sub partea carosabilă - în zona de siguranţă - în canale în zona de siguranţă |  | 35 lei 60 lei 30lei 1,2 lei |
|  | 7.2. Amplasarea aeriană în lungimea drumului - în ampriza , în afara părţii carosabile |  | 240 lei 180 lei |
|  | 7.5. Pe poduri şi podeţe |  | 450 lei |

NOTĂ:

„ Acordul prealabil „ şi „Autorizaţia de amplasare şi Acces la drum „se emite pentru o funcţie a obiectivului aşa cum rezultă din memoriul tehnic . schimbarea funcţiei sau a destinaţiei obiectivului implică obţinerea acceptului administratorului drumului UAT Comuna Valea Mare Pravat, judeţul Argeş, prin compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

- tarifele se aplică şi în cazul în care obiectivele nu funcţionează sau în cazul în care lucrările au fost sistate sau nu au fost finalizate.

Tarifele se vor aplica şi în cazul în care obiectivele se vor amplasa în zona de protecţie a drumurilor locale, însă numai dacă se realizează şi drum de acces la drumurile locale sau a altor lucrări în zona de siguranţă.

Pentru panourile publicitare, suprafaţa minimă supusă tarifării va fi suprafaţa din încadrarea proiecţiei orizontale a panoului , la acre se adaugă 1,00 m de jur împrejur.

Pentru poziţia de la lit. A, poz.5 , suprafaţa minimă tarifată va fi suprafaţa obiectivului amplasat , plus un1,00 m de jur împrejur.

Se exceptează de la aplicarea tarifelor următoarele:

a) amplasarea şi lucrările care se realizează în zona de protecţie ;

b) reţelele care asigură , total sau parţial consumul casnic, serviciile de utilitate publice de apă, canalizare, gaze şi electricitate, exclusive racordurile şi branşamentele , amplasate în ampriza şi în zona de siguranţă.

c) racordurile şi branşamentele de la reţelele prevăzute la lit. b) până la utilizatori persoane fizice, amplasate în ampriza şi zona de siguranţă .

Această scutire nu este valabilă în cazul în care se schimbă destinaţia locuinţei sau a garajului( ex. transformarea în saţiu comercial et. ) sau amplasează în incinta construcţiei cu caracter comercial.

- tariful de utilizare a zonei drumurilor nu se aplică pentru reţelele aflate în administrarea directă a Consiliului Judeţean Argeş şi a consiliilor locale şi pentru unităţi bugetare de asistenţă socială şi de educaţie( spitale, creşe, cămine de bolnavi, şcoli, grădiniţe).

Tarifele pot fi modificate şi completate în funcţie de situaţia de fapt şi prevederile legislaţiei în vigoare prin hotărârea consiliului local.

Orice alte tarife care nu sunt prevăzute în prezenta anexă în funcţie de situaţia de fapt şi actele normative în vigoare se completează şi se preiau de drept din legislaţia în vigoare, acre reglementează acest aspect.