STUDIU DE TRAFIC/MOBILITATE PRIVIND IDENTIFICAREA FLUXURILOR DE CĂLĂTORI NECESAR PENTRU ÎNTOCMIREA PROGRAMULUI DE TRANSPORT RUTIER PUBLIC JUDEȚEAN DE PERSOANE, VALABIL PENTRU PERIOADA 2022-2031

BENEFICIAR: JUDEȚUL ARGEȘ

ELABORATOR: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.

CONTRACT: 13660/28.07.2021; 21026/30.07.2021

FOAIE DE SEMNĂTURI

ELABORATOR: Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A.

DIRECTOR TEHNIC:

Anca BÂRLĂDEANU

RESPONSABIL CONTRACT:

Luigino SZECSY

COLECTIV DE ELABORARE:

Florin DECA

Florin MANOLE

Flavius GRIGORE

Petruț CLADOVEANU

Raul ȘAIN

Gabriela CRISTESCU

Irina VLAD

Cuprins

1.	PREAMBUL	7

2.	EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE	10

2.1	Informații preliminare	10

2.2	Considerații asupra deservirii derulate în prezent pe teritoriul județului Argeș	33

2.3	Identificarea factorilor cu grad de dificultate ridicat în desfășurarea traficului rutier	52

2.4 Evaluarea siguranţei în trafic	59

3.	CULEGEREA DATELOR DE TRAFIC	67

3.1	Sondajul origine-destinație	67

3.2	Evaluarea fluxurilor actuale de călători	72

3.2.1	Gradul de detaliu al analizei care să permită formularea de propuneri	72

3.2.2 Evolutia orară a fluxurilor de călători, gradul de acoperii a cererii, distanţele medii de transport şi duratele specifice de atingere a punctelor de polarizare a interesului călătorilor	206

3.2.3 Gradul de acoperire a cererilor	207

3.2.4 Distanța medie de transport și duratele specifice de atingere a punctelor de polarizare a interesului călătorilor	207

4.	STABILIREA TRASEELOR	210

4.1	Introducere	210

4.2	Procesul planificării în transportul public de călători	212

4.3	Conceperea unei rețele de transport	216

4.4	Caracteristicile zonelor reprezentative (de muncă și reședință) ale județului Argeș	219

4.5	Determinarea cererii de transport	242

4.6	Propunere rețea de transport județean	259

4.7	Identificarea stațiilor de transport public și determinarea lungimii reale dintre acestea și implicit a lungimii traseelor	265

4.8	Determinarea timpilor de deplasare	266

4.9	Stabilirea numărului de autovehicule, a capacității de transport și a frecvenței curselor necesare asigurării nevoilor de transport ale populației pe traseele județene	266

5.	ANTICIPAREA EVOLUȚIEI FLUXURILOR DE CĂLĂTORI	275

5.1	Suportul matematic al prognozei	275

5.2	Prognoza fluxurilor de călători pe o perioadă de 5 ani	285

5.3	Prognoza fluxurilor de călători pe o perioadă de 10 ani	294

6.	ELABORAREA PROPUNERILOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE ÎNTRE LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI	300

6.1 Criterii pentru atribuirea traseelor de transport public	300

6.2 Investitiile si dotarile necesare pentru modernizarea, eficientizarea si cresterea confortului, sigurantei si atractivitatii serviciului de transport public	306

6.2.1	E-ticketing	306

6.2.2	Sisteme de informare a călătorilor	308

6.2.3	Sisteme de urmărire prin GPS	309

6.2.4	Staţii multimodale	310

ANEXE

Anexa 1 – Program transport în vigoare

Anexa 2 – Polul reţelei – format electronic

Anexa 3 – Distanţarea – format electronic

Anexa 4 – Populatie

Anexa 5 – Statii identificate – format electronic

Anexa 6 – Cerere mat 2021 – format electronic

Anexa 7 – Coeficienţi – format electronic

Anexa 8 – Propuneri UAT-uri din jud. Arges

Anexa 9 – Harta noii reţele de transport

Anexa 10 – Fluxuri curse – format electronic

Anexa 11 – Structura zilei – format electronic

Anexa 12 – Viteze – format electronic

Anexa 13 – Matrice distante medii – format electronic

Anexa 14 – Propunere program de transport

Anexa 15 – Grafice circulaţie

Anexa 16 – Prognoza pe 5-10 ani – format electronic

Anexa 17 – Date statistice

Listă figuri

Figura 1 - Poziționarea județului Argeș pe harta României	10

Figura 2 – Harta judeţului Argeş, Sursa: https://www.cjArgeş.ro/prezentare-generala	11

Figura 3 – Zone montane din județul Argeș	12

Figura 4 - Atracții județul Argeș	13

Figura 5 – Reţea feroviară judeţul Argeş Sursa: http://www.cfr.ro/files/ddr/Anexa%201.a%202021.pdf	16

Figura 6 Județul Argeş (inclusiv infrastructura generală care dictează traseele de primă necesitate și implicit serviciile de transport	21

Figura 7 Evoluţia populaţiei judeţului Argeş 2015-2020	23

Figura 8 Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă, 2020, judeţul Argeş	24

Figura 9 Imagini Autogara Nord Piteşti (Girexim Universal)	34

Figura 10 Imagini -	Autogara Sud (Astra Tours Dob)	35

Figura 11 Autogara Nykolo Perfect – neamenajată – loc plecări	35

Figura 12  Structura traseelor: în abscisă = lungime, în ordonată = număr de trasee	42

Figura 13 Ponderea drumurilor judeţene după tip de îmbrăcăminte	57

Figura 14 Cauzele accidentelor rutiere în jud. Argeş în 2018	61

Figura 15 Ponderea categoriilor de drumuri pe care au survenit accidente în anul 2018 – jud. Argeş	62

Figura 16 Localităţi în jud. Argeş cu un număr de accidente ≥10 în 2018	62

Figura 17 Cauzele accidentelor rutiere în jud. Argeş în 2019	63

Figura 18 Ponderea categoriilor de drumuri pe care au survenit accidente în anul 2019 – jud. Argeş	64

Figura 19 Localităţi în jud. Argeş cu un număr de accidente ≥10 în 2019	64

Figura 20 Cauzele accidentelor rutiere în jud. Argeş în 2020	65

Figura 21 Ponderea categoriilor de drumuri pe care au survenit accidente în anul 2020 – jud. Argeş	66

Figura 22 Localităţi în jud. Argeş cu un număr de accidente ≥10 în 2020	66

Figura 23 Organigrama operaţiunii de sondare - început	70

Figura 24 Organigrama operaţiunii de sondare - sfârșit	71

Figura 25 Structura cererii de transport de-a lungul zile de exploatare (zi lucrătoare cu vacanţă şcolară)	207

Figura 26 Procesul de planificare a serviciilor de transport ale unui operator	213

Figura 27 Variante de rețele	216

Figura 28 Model de rețea clasică de transport	217

Figura 29 Model de reţea " Hub-and-Spoke"	218

Figura 30 Zona de maximă densitate (şi care poate indica efortul principal pentru organizarea traficului de călători în interiorul judeţului)	222

Figura 31 Direcţiile principale de defluire a cererii de transport în interiorul zonei de maximă densitate	223

Figura 32 Entitatile geografice care apar ca gravitând în jurul unuia dintre orașele județului	225

Figura 33 Zona Topoloveni	227

Figura 34 Zona Mioveni	228

Figura 35 Zona Curtea de Argeş	229

Figura 36 Zona Câmpulung	230

Figura 37 Zona Piteşti	231

Figura 38 Intersecţia zonelor de influenţă în funcţie de cei doi factori analizaţi (cu negru) pentru Topoloveni, Mioveni, Curtea de Argeş	233

Figura 39 Intersecţia zonelor de influenţă în funcţie de cei doi factori analizaţi (cu negru) – pentru Câmpulung	236

Figura 40 Intersecţia zonelor de influenţă în funcţie de cei doi factori analizaţi (cu negru) - pentru Piteşti	239

Figura 41 UAT-urile care nu îndeplinesc ambii factori de influență - cu alb	241

Figura 42 Orientarea principalelor fluxuri de călătorii = oraș - oraș	252

Figura 43 Importanţa centrelor urbane – din perspectiva serviciului de transport judeţean	258

Figura 44 Imagini care permit discernământul între tipurile de legături	276

Figura 45 Evoluţia unui indicator statistic de-a lungul axei timpului	295

Listă tabele

Tabel 1 – Numărul structurilor de primire turistică judeţul Argeş, perioada 2016-2020. Sursa INSSE	14

Tabel 2 - Numărul turiştilor, perioada 2016-2020. Sursa: INSSE	14

Tabel 3  Lungimea drumurilor public – jud. Argeş, Sursa: INSSE	15

Tabel 4 - Lungimea căilor ferate în exploatare jud. Argeş: Sursa: INSSE	15

Tabel 5 Unităţile administrativ teritoriale ale judeţului Argeş	20

Tabel 6 Populaţia judeţului Argeş la 1 ianuarie	22

Tabel 7 Populaţia localităţilor urbane din jud. Argeş	23

Tabel 8 Numărul mediu al salariaţilor – jud. Argeş	24

Tabel 9 Informaţii privind persoanele navetiste şi destinaţiile de deplasare	24

Tabel 10 Caracteristicile cantitative ale ofertei la momentul 2021	37

Tabel 11 Localități neacoperite de transportul public județean	45

Tabel 12 Situaţia drumurilor judeţene Argeş la 31.12.2020	53

Tabel 13 Fluxul de călători rezultat din numărare între 4 localităţi de exemplu	243

Tabel 14 Fluxul de călători rezultat din calcul matematic între aceleaşi 4 localităţi	243

Tabel 15 Valorile testul Student (t)	244

Tabel 16 Fluxul de călători rezultat din calcul matematic între aceleaşi 4 localităţi – coef. K calibrare val min.	245

Tabel 17 Valorile parametrilor pentru testarea erorilor aberante	247

Tabel 18 Valorile schimburilor de călătorii între oraşele judeţului – valori inferioare	250

Tabel 19 Valorile schimburilor de călătorii între oraşele judeţului – valori superioare	251

Tabel 20 Valorile schimburilor de călătorii între oraşele judeţului – valori maxime	254

Tabel 21 Valorile schimburilor de călătorii între oraşele judeţului – valori probabile	255

Tabel 22 Vitezele medii pentru stabilirea timpilor de deplasare	266

Tabel 23 Tipuri de legături între două variabile	279

# PREAMBUL

Studiul de față este necesar pentru fundamentarea strategiei organizării serviciului de transport public de persoane în trafic județean pentru județul Argeș și a programului de funcționare și dotare pentru traseele de transport public intrajudețene, care va sta la baza constituirii noului program judetean de transport pentru perioada 2022-2031.

Studiul are în vedere evaluarea fluxurilor de călători din transportul public judeţean asigurat prin curse regulate în prezent şi previzionarea evoluţiei fluxurilor de călători pe o perioadă de 10 ani, cu identificarea posibilităţilor de acţiune în vederea optimizării sistemului de transport public la nivelul judeţului Argeș.

Consiliul Județean Argeș, în calitate de autoritate a administrației publice locale are atribuții în asigurarea, organizarea, reglementarea, coordonarea și controlul prestării serviciilor de transport public defășurat pe raza administrativ-teritorială a județului Argeș.

În calitate de autoritate a administraţiei publice locale, Consiliul Judeţean Argeș a contractat elaborarea prezentului studiu de trafic/mobilitate privind identificarea fluxurilor de călători necesar pentru întocmirea programului de transport rutier public județean de persoane, valabil pentru perioada 2022-2031.

Serviciul de transport public judeţean de persoane face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general, desfăşurate la nivelul judeţului, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice judeţene, în scopul asigurării transportului public judeţean de persoane. Serviciul de transport public judeţean de persoane cuprinde transportul prin curse regulate.

Prin realizarea Studiului de trafic/mobilitate privind identificarea fluxurilor de călători pe raza administrativ-teritorială a județului Argeș se urmărește:

- îmbunătățirea serviciilor de utilitate publică destinate transportului cetățenilor;

- creşterea gradului de transparență în activitatea administraţiei publice locale;

- estimarea nevoilor viitoare de transport şi evaluarea de alternative ale programului de transport;

- optimizarea traseelor din cadrul programului de transport;

- accesibilitate sporită din partea administraţiei publice locale privind solicitările cetățenilor;

- rezolvarea problemelor de ordin economic și social ale cetățenilor de pe raza județului;

- creşterea calităţii şi eficienței serviciului de transport public județean de persoane;

- satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populației pe întreg teritoriul județului prin servicii de calitate;

- asigurarea unui serviciu de utilitate publică în condiţii de siguranţă maximă.

Aria de analiză a studiului de trafic/mobilitate o constituie teritoriul admninistrativ al judeţului Argeș.

Cadrul legislativ de bază: Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare. Aceasta instituie în sarcina consiliilor județene obligativitatea evaluării fluxurilor de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport public local, precum și anticiparea evoluției acestora. De asemenea, acestea au obligativitatea stabilirii traseelor principale și secundare și a programelor de transport privind serviciul public de transport de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile acestei legi.

Consiliile județene actualizează periodic traseele și programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic județean în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public interjudețean, internațional, feroviar existent precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze.

Studiul fluxului de călători va constitui suportul justificativ pentru întocmirea programului de transport public județean de persoane prin curse regulate și va oferi soluții în vederea optimizării și eficientizării transportului public de persoane prin curse regulate între localitățile județului Argeș.

Realizarea Studiului de trafic/mobilitate va ţine seama de infrastructura existentă la data efectuării lui (nu şi de posibilele investiţii-alocaţii bugetare, fonduri externe) și de necesităţile populaţiei.

Studiul va cuprinde următoarele etape și activitati:

- Evaluarea fluxurilor actuale de călători ţinând cont şi de activităţile sezoniere sau cele care presupun vacanţe;

- Stabilirea traseelor judeţene principale, a traseelor secundare şi a celor sociale nerentabile si gruparea acestora pe criterii geografice si economice;

- Determinarea lungimii reale a traseelor;

- Determinarea timpilor de deplasare a autovehiculelor în funcţie de frecvenţa circulaţiei şi de starea de viabilitate a drumurilor;

- Identificarea statiilor de transport public si determinarea distantelor reale dintre acestea;

- Stabilirea numărului de autovehicule, a capacităţii de transport şi a frecvenţei curselor necesare asigurării nevoilor de transport ale populaţiei pe traseele judeţene;

- Anticiparea evoluţiei fluxurilor de călători pe o perioadã de 10 ani;

- Elaborarea propunerilor pentru îmbunătăţirea calităţii transportului public de persoane între localităţile judeţului.

În vederea optimizării transportului public judeţean de persoane pe termen scurt şi mediu, se va ţine cont de următoarele aspecte:

- creşterea vitezei de deplasare cu reducerea timpilor de călătorie, ţinând cont de limitarea legală;

- necesitatea efectuării transportului public judeţean de persoane prin curse regulate în condiţii de regularitate, siguranţă şi confort;

- corelarea capacităţii de transport cu fluxurile de călători existente;

- continuitatea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate;

- creşterea eficienţei sociale a transportului public judeţean de persoane;

- modernizarea sistemului de transport public judeţean;

- protecţia mediului şi a vieţii umane să fie prioritară.

Rezultate obţinute în urma modelării evaluărilor descrise anterior:

- stabilirea numărului de trasee judeţene principale şi secundare precum şi a numărului de grupe de trasee judeţene, a numărului de trasee individuale, identificarea traseelor judeţene potenţial nerentabile şi integrarea acestora în grupe de trasee;

- determinarea exactă a itinerariului şi a lungimii fiecărui traseu judeţean exprimat în sectoare nr. km/tip drum (DN, DJ, DC) cu precizarea vitezei de deplasare pe fiecare sector în parte, funcţie de starea actuală a drumului în sectorul respectiv;

- stabilirea autogărilor, capetelor de traseu, localităţilor intermediare ale traseelor judeţene şi a centrelor de transfer intermodale, astfel încât acestea să fie corelate cu răspândirea geografică / tranzitarea / preluarea din cel mai apropiat punct a călătorilor pentru toate localităţile judeţului, urmărindu-se cu prioritate eliminarea dublării rutelor comune a diferitelor trasee, creşterea vitezei de deplasare a autobuzelor concomitent cu reducerea duratei de călătorie;

- determinarea numărului minim al centrelor de transfer intermodale şi a numărului optim de staţii publice intermediare, necesar îmbarcării/debarcării călătorilor pe ambele sensuri, denumirea şi localizarea exactă a amplasamentelor, dotările acestora unde este cazul precum şi distanţa dintre staţiile astfel determinate pentru fiecare traseu;

- determinarea timpului de efectuare a fiecărui traseu judeţean cu precizarea timpului de oprire în fiecare staţie publică intermediară precum şi la capetele de traseu;

- stabilirea capacităţii de transport pentru fiecare traseu judeţean, necesară preluării fluxurilor de călători, exprimate în nr. şi tip de autobuze active şi de rezervă /grupe de trasee (trasee individuale);

- determinarea tipurilor de autobuze utilizate în funcţie de capacitatea portantă, lăţimea, rampa etc. fiecărui tip de drum (DN, DJ, DC) inclus în itinerariul fiecărui traseu judeţean;

- stabilirea numărului de curse pe ore/zile, pentru fiecare traseu judeţean astfel încât numărul acestora corelat cu capacitatea de transport să asigure preluarea fluxurilor de călători determinate.

# EVALUAREA SITUAȚIEI ACTUALE

## Informații preliminare

Amplasare

Judeţul Argeş este situat în partea central-sudică a României, pe cursul superior al râului Argeş, fiind delimitat la sud de paralela de 44°22’ latitudine nordică și la nord de cea de 45°36’ latitudine nordică, la vest de meridianul de 24°26’ longitudine estică, iar la est de cel de 25°19’ longitudine estică. Punctele extreme sunt localizate în comunele: Nucşoara la nord, Miroşi la sud, Dragoslavele la est şi Ciomăgeşti la vest.

Având o suprafaţă de 6.826,3 km2 care îl situează pe locul 11 ca mărime la nivelul ţării, judeţul Argeş se învecinează la nord cu judeţele Sibiu şi Braşov, având ca limită de despărţire crestele Munţilor Făgăraş şi Pietrei Craiului şi culoarul Rucăr – Bran, la est cu judeţul Dâmbovita, cu limită culmile masivului Leaota, Subcarpaţii Getici, piemontul Cândeşti şi câmpia Găvanu – Burdea, la sud cu judeţul Teleorman cu care împarte câmpia Găvanu – Burdea, la vest cu judeţele Olt şi Vâlcea, limita urmând cumpăna de ape dintre bazinele Oltului, Argeşului şi Vedei. Limita vestică, dinspre județul Vâlcea, traversează valea râului Topolog.

Figura 1 - Poziționarea județului Argeș pe harta României

Figura 2 – Harta judeţului Argeş, Sursa: https://www.cjArgeş.ro/prezentare-generala

Relief

Județul Argeș prezintă un relief variat, proporţional repartizat şi cuprinde majoritatea formelor de relief: munți, dealuri, podișuri, câmpii, defileuri și chei. Relieful coboară în trepte de la nord spre sud de la altitudinea de peste 2.500 m, reprezentând crestele cele mai înalte ale Făgărașilor, spre dealurile subcarpatice, podișuri și câmpie, până la 160 m în Câmpia Română.

Predomină ținuturile deluroase care ocupă 38,3% din suprafața județului, munții 29,6% si câmpiile 32,1%. Regiunea montană, din nord, aparţine celor mai înalte culmi ale Carpaţilor Meridionali, respectiv masivul Făgăraş, cu vârful Moldoveanu (2.544 m) - cel mai înalt vârf din Carpații românești (aflat în întregime pe teritoriul județului Argeș) şi Negoiu (2.535 m). Vârfuri semețe și impunătoare se află și în celelalte culmi, cum sunt: Iezer – 2.462 m, Roșu – 2.469 m, Păpușa – 2.391 m din Masivul Iezer Păpușa; Vârful Pietrei – 2.086 m din Masivul Piatra Craiului, Vârful Leaota – 2.333 m din munții cu același nume. Aici găsim și munții de înălțime mijlocie (munții Frunții și Chițu) ca și culoarul Dragoslavele-Rucăr-Bran. Pantele repezi și căldările glaciare (18 lacuri glaciare), conferă un farmec și o strălucire aparte, zonei alpine. Zona centrală a județului considerată și treapta mijlocie, este ocupată de dealuri subcarpatice, față de care munții se înalță abrupt la nord, iar la sud dealurile scad în înălțime, pierzându-se treptat în câmpie. Dealurile înalte subcarpatice, acoperite de păduri de foioase, domină spre sud un relief larg vălurit, cu spinări netede și văi largi. Piemontul Getic reprezintă a treia treaptă morfologică a reliefului județului, a cărui limită cu subcarpații este marcată de  șirul depresiunilor intracolinare, spre care se termină prin creste. Pe teritoriul județului Argeș  se află parțial piemonturile Cândești  și Cotmeana  și în totalitate piemontul Argeșului (dealurile Argeșului). Regiunea de câmpie, din sud, coboară de la 350 m la 160 m. Zona de câmpie a judeţului cuprinde două subunităţi ale Câmpiei Române, respectiv Câmpia Piteştiului cu cea mai mare altitudine şi Câmpia Găvanu – Burdea cu o suprafaţă mai netedă.

(Munții Făgăraș, Vârful Moldoveanu, Munții Piatra Craiului, Munții Leaota, Vârful Păpușa)

Figura 3 – Zone montane din județul Argeș

Rețeaua hidrografică

Judeţul Argeş este înzestrat cu o bogată reţea hidrografică formată din bazinele hidrografice Argeş, Vedea şi Olt. Principalele cursuri de apă pe teritoriul judeţului însumează 670 km (dintr-un total de 1.106 km) şi aparţin râurilor Argeş (142 km), Râul Doamnei (107 km), Cotmeana (92 km), Topolog (89 km), Dâmboviţa (81 km), Argeşel (80 km) şi Vâlsan (79 km).

Cel mai mare colector de apă este râul Argeş, care drenează partea de nord şi nord-vest a judeţului, având obârşia în munţii Făgăraş, între vârfurile Negoiu şi Moldoveanu. Pe cursul său superior, Argeşul captează şi apele râurilor montane Buda şi Capra. Importante prin debitul lor şi lungimea cursului apelor, în cea mai mare parte afluenţi ai râurilor menţionate, sunt Râul Târgului, Bratia, Topologul, Vedea, Neajlovul, Dâmbovnicul, Glâmbocelul si Cârcinovul. Râurile din judeţul Argeş conferă un ridicat potenţial hidroenergetic pus în valoare prin construirea lacurilor de acumulare, a căror suprafaţă totală este de 2.914,5 ha.

Monumentele culturale, arhitecturale și istorice

Arta și cultura se bucură și ele de o atenție deosebită în județul Argeș, unde se găsesc aproximativ 1.018 monumente cultural-istorice incluse în patrimoniul național, precum: numeroase muzee, școli de artă populară, teatre, case memoriale și de cultură, mănăstiri, biserici.

Pot fi astfel menționate Teatrul Alexandru Davila, Galeriile de Artă și Centrul de Creație din Piteşti, casele memoriale George Topârceanu, Liviu Rebreanu și Dinu Lipatti, casa de cultură din Curtea de Argeș, cele din Câmpulung Muscel și din Mioveni, muzeul de artă populară din comuna Domnești și Muzeul Pomiculturii și Viticulturii Golești.

Cetatea Poenari, Muzeul Golești, Mausoleul Mateiaș, Mănăstirea Curtea de Argeș, Corbii de Piatră

Figura 4 - Atracții județul Argeș

De asemenea, în judeţul Argeş întâlnim o bogată zestre religioasă. Aici, stau mărturie a credinței creștin-ortodoxe numeroase lăcașuri de cult, unele cu o vechime impresionantă.Astfel, menționăm cele trei biserici rupestre: Corbii de Piatră, Nămăieşti şi Cetăţuia Negru-Vodă, vechile lăcaşuri bisericeşti medievale din Curtea de Argeş (Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, Biserica Sân-Nicoară, Mânăstirea Argeşului), Mânăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, precum şi mânăstirile Glavacioc, Aninoasa, Văleni, Slănic, Râncăciov, Vieroși, Cotmeana şi Mânăstirea Trivale din Piteşti.

Turismul

Priveliştile oferite de relieful judeţului, monumentele culturale, arhitecturale și istorice se constituie în atracţii turistice cu impact direct asupra acestui tip de activitate care presupune mobilitate. La nivelul anului 2020, la nivelul judeţului Argeş s-au înreigstrat 113.421 turişti cazaţi în cele 295 de structuri de primire turistică. La nivelul Regiunii Sud-Muntenia, judeţul Argeş ocupă locul după în ce priveşte numărul de turişti după judeţul Prahova.

Tabel 1 – Numărul structurilor de primire turistică judeţul Argeş, perioada 2016-2020. Sursa INSSE

| Structuri de primire turistică | Ani |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 |
|  | UM: Număr |  |  |  |  |
| Total judeţul Argeş | 266 | 297 | 286 | 296 | 295 |

Cele mai multe structure de primire turistică din judeţul Argeş se găsesc în: Piteşti (35), Arefu (30), Rucăr (29), Corbeni (21), Dâmbovicioara (19), Curtea de Argeş (17), Câmpulung (16), Bascov (12).

Tabel 2 - Numărul turiştilor, perioada 2016-2020. Sursa: INSSE

| Sosiri ale turiştilor | Ani |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 |
|  | UM: Număr |  |  |  |  |
| Total judeţul Argeş | 209359 | 230517 | 247703 | 267349 | 113421 |

În perioada 2016-2019 numărul turiştilor a înregistrat o creştere an de an, cu circa 28% în anul 2019 faţă de anul 2016. Numărul mai redus de turişti din anul 2020 a fost determinat de condiţiile specific acestui an, când măsurile luate în contextual pandemiei Covid-19 au diminuat deplasările şi în acest sector de activitate. La nivelul anului 2019, din total turişti, 82,5% sunt turişti români iar restul turişti străini. Ponderea turiştilor români în total turişti în anul 2020 a fost de 91,8%.

Activitatea turistică de la nivelul judeţului Argeş în contextul prezentului studiu de trafic are relevanţă, dat fiind faptul că fluxurile de turişti înregistrate pot constiui o parte a cererii de transport judeţean. Totodată, un serviciu de transport public judeţean efectuat în condiţii de confort, siguranţă şi cu o ritmicitatea care să corespundă cererilor existente pe parcursul diferitelor unităţi temporale (zilnice, săptămânale, de sezon) susţine activitatea turistică, creând premisele dezvoltării acesteia.

Infrastructura

Căile de acces rutiere în judeţul Argeş

- Autostrada Bucuresti-Piteşti A 1,E 70;

- DN 7 Bucureţti-Piteţti-Râmnicu Vâlcea-Sibiu-Arad;

- DN 7 C Transfăgărăşanul, Cârţişoara (SB) - Curtea de Argeş - Piteşti, şosea ce traversează munţii Carpaţi, pâna la altitudinea de 2.034 m, acces numai vara;

- DN 73 de la Piteşti spre Braşov;

- DN65 (E70) spre Slatina, Craiova;

- DN65A (Piteşti) Costeşti - Roşiorii de  Vede - Turnu Măgurele;

- DN 73 C Curtea de Argeş - Râmnicu Vâlcea;

- DN 67 B Târgu Jiu - Drăgăşani - Piteşti

Tabel 3  Lungimea drumurilor public – jud. Argeş, Sursa: INSSE

| Categorii de drumuri publice | Tipuri de acoperământ |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Anul 2020 |
|  |  | UM: Kilometri |
| Total | Total | 3537 |
|  | Modernizate | 647 |
|  | din modernizate: Autostrăzi | 40 |
|  | Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere | 1414 |
|  | Pietruite | 1277 |
|  | De pământ | 199 |
| Nationale | Total | 588 |
|  | Modernizate | 562 |
|  | Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere | 15 |
|  | Pietruite | 1 |
|  | De pământ | 10 |
| Judetene si comunale | Total | 2949 |
|  | Modernizate | 85 |
|  | Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere | 1399 |
|  | Pietruite | 1276 |
|  | De pământ | 189 |
| Judeţene | Total | 1194 |
|  | Modernizate | 64 |
|  | Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere | 778 |
|  | Pietruite | 319 |
|  | De pământ | 33 |
| Comunale | Total | 1755 |
|  | Modernizate | 21 |
|  | Cu îmbrăcăminți ușoare rutiere | 621 |
|  | Pietruite | 957 |
|  | De pământ | 156 |

În ansamblul rețelei de drumuri existente la nivelul municipiului Argeş, ponderea cea mai mare este reprezentată de drumurile județene și comunale, cu o lungime totală de 2949 km la nivelul anului 2020, din care un număr de 1755 km reprezintă drumuri comunale. Suprafaţa judeţului Argeş este străbătută de 588 km drumuri naţionale care leagă judeţul de celelalte regiuni ale ţării.

Densitatea reţelei este de 51,81 km/kmp, valoare ce indică o accesibilitate “superioară” a locuitorilor la reţeua de drumuri.

Căi feroviare

La nivelul anului 2020 în judeţul Argeş existau 227 km linii de cale ferată, în totalitate neelectrificată. Din aceştia, 205 km sunt linii normale, cu o cale, iar 22 km sunt linii normale, cu două căi. Judeţul Argeş ocupă locul 21 pe ţară raportat la lungimea liniilor de cale ferată.

Tabel 4 - Lungimea căilor ferate în exploatare jud. Argeş: Sursa: INSSE

| Categorii de linii de cale ferată | Ani |
| --- | --- |
|  | Anul 2020 |
|  | UM: Km |
|  | Kilometri |
| Total | 227 |
| Linii normale | 227 |
| Linii normale cu o cale | 205 |
| Linii normale cu 2 căi | 22 |

Figura 5 – Reţea feroviară judeţul Argeş Sursa: http://www.cfr.ro/files/ddr/Anexa%201.a%202021.pdf

Densitatea liniilor ferate este de 33,25 km/1000 kmp. Aceasta densitate este echivalentă cu afirmaţia că în medie după parcurgerea a cca. 5,8 km este întretăiată o cale ferată ceea ce indică o accesibilitate “inferioară” a locuitorilor la reţeaua de transport feroviar şi ca urmare recurgerea la transportul pe calea ferată nu pare să conducă la o concurenţă acerbă între cele două sisteme decât pentru distanţele lungi.

Organizarea administrativ-teritorială a județului Argeş

Sub aspect administrativ în județul Argeș există 102 unități administrativ-teritoriale, respectiv: 3 municipii, 4 orașe, 95 de comune și 576 de sate din care 21 aparţin de municipii şi oraşe.

Municipii:

- Piteşti (reședința de județ)

- Câmpulung

- Curtea de Argeș

Orașe:

- Costeşti

- Mioveni

- Topoloveni

- Ștefănești

Comune:

| Comune Argeş | Sate componente |
| --- | --- |
| 1. Albeștii de Argeș | Albeștii Pământeni (reședința), Albeștii Ungureni, Brătești, Doblea, Dobrotu, Dumirești, Florieni |
| 2. Albeștii de Muscel | Albești (reședința) și Cândești |
| 3. Albota | Albota (reședința), Cerbu, Frătești, Gura Văii și Mareș |
| 4. Aninoasa | Aninoasa (reședința), Broșteni, Slănic și Valea Siliștii |
| 5. Arefu | Arefu, Căpățânenii Pământeni (reședința) și Căpățânenii Ungureni |
| 6. Bascov | Bascov (reședința), Brăileni, Glâmbocu, Mica, Prislopu Mic, Schiau, Uiasca și Valea Ursului |
| 7. Băbana | Băbana (reședința), Băjănești, Ciobănești, Cotmenița, Groși, Lupueni și Slătioarele |
| 8. Băiculești | Alunișu, Anghinești, Argeșani, Băiculești (reședința), Mănicești, Stejari, Tutana, Valea Brazilor, Valea lui Enache și Zigoneni |
| 9. Bălilești | Băjești, Bălilești (reședința), Golești, Poienița, Priboaia, Ulita și Valea Mare-Bratia |
| 10. Bârla | Afrimești, Bădești, Bârla (reședința), Brabeți, Ciocești, Malu, Mândra, Mozăcenii-Vale, Podișoru, Șelăreasca, Urlueni și Zuvelcați |
| 11. Beleți-Negrești | Beleți, Lențea, Negrești și Zgripcești (reședința) |
| 12. Berevoiești | Berevoești (reședința), Bratia, Gămăcești și Oțelu |
| 13. Bogați | Bârloi, Bogați (reședința), Bujoi, Chițești, Dumbrava, Glâmbocel, Glâmbocelu și Suseni |
| 14. Boteni | Balabani, Boteni (reședința), Lunca și Mușcel |
| 15. Boțești | Boțești (reședința) și Moșteni-Greci |
| 16. Bradu | Bradu (reședința) și Geamăna |
| 17. Brăduleț | Alunișu, Brădetu, Brăduleț (reședința), Cosaci, Galeșu, Piatra, Slămnești, Uleni și Ungureni |
| 18. Budeasa | Budeasa Mare (reședința), Budeasa Mică, Calotești, Gălășești, Rogojina și Valea Mărului |
| 19. Bughea de Jos | Bughea de Jos |
| 20. Bughea de Sus | Bughea de Sus |
| 21. Buzoești | Bujoreni, Buzoești, Cornățel, Curteanca, Ionești, Podeni, Redea, Șerboeni, Tomșanca, Vlăduța și Vulpești (reședința) |
| 22. Căldăraru | Burdea, Căldăraru (reședința) și Strâmbeni |
| 23. Călinești | Călinești, Cârstieni, Ciocănești, Glodu, Gorganu, Radu Negru, Râncăciov, Udeni-Zăvoi, Urlucea, Valea Corbului, Văleni-Podgoria și Vrănești (reședința) |
| 24. Căteasca | Catanele, Căteasca (reședința), Cireșu, Coșeri, Gruiu, Recea și Siliștea |
| 25. Cepari | Cărpeniș, Ceparii Pământeni (reședința), Ceparii Ungureni, Morăști, Șendrulești, Urluiești, Valea Măgurei și Zamfirești |
| 26. Cetățeni | Cetățeni (reședința), Lăicăi și Valea Cetățuia. |
| 27. Cicănești | Bărăști, Cicănești (reședința), Mioarele și Urechești |
| 28. Ciofrângeni | Burluși, Ciofrângeni (reședința), Lacurile, Piatra și Schitu-Matei |
| 29. Ciomăgești | Beculești, Bratia, Ciomăgești, Cungrea, Dogari, Fedeleșoiu, Giuclani, Păunești și Răduțești (reședința) |
| 30. Cocu | Bărbătești, Cocu, Crucișoara, Făcălețești, Greabănu, Popești, Răchițele de Jos (reședința) și Răchițele de Sus |
| 31. Corbeni | Berindești, Bucșenești, Corbeni (reședința), Oeștii Pământeni, Oeștii Ungureni, Poienari, Rotunda și Turburea |
| 32. Corbi | Corbi (reședința), Corbșori, Jgheaburi, Poduri, Poienărei și Stănești |
| 33. Coșești | Coșești (reședința), Jupânești, Lăpușani, Leicești, Păcioiu, Petrești și Priseaca |
| 34. Cotmeana | Bascovele, Bunești, Costeşti, Cotmeana (reședința), Dealu Pădurii, Drăgolești, Lintești, Negești, Pielești, Săndulești, Spiridoni, Ursoaia, Vârloveni și Zamfirești |
| 35. Cuca | Bălțata, Bărbălani, Cârcești, Cotu, Crivățu, Cuca (reședința), Lăunele de Sus, Măcăi, Mănești, Sinești, Stănicei, Teodorești, Valea Cucii și Vonigeasa |
| 36. Davidești | Conțești, Davidești (reședința) și Voroveni |
| 37. Dâmbovicioara | Ciocanu, Dâmbovicioara (reședința) și Podu Dâmboviței |
| 38. Dârmănești | Dârmănești (reședința), Negreni, Piscani, Valea Nandrii și Valea Rizii |
| 39. Dobrești | Dobrești (reședința) și Furești |
| 40. Domnești | Domneşti |
| 41. Dragoslavele | Dragoslavele (reședința) și Valea Hotarului |
| 42. Drăganu | Băcești, Drăganu-Olteni (reședința), Dumbrăvești și Prislopu Mare |
| 43. Godeni | Bordeieni, Capu Piscului, Cotești, Godeni (reședința) și Malu |
| 44. Hârsești | Ciobani, Hârsești (reședința) și Martalogi |
| 45. Hârtiești | Dealu, Hârtiești (reședința), Lespezi și Lucieni |
| 46. Izvoru | Izvoru |
| 47. Leordeni | Baloteasca, Băila, Bântău, Budișteni, Cârciumărești, Ciolcești, Ciulnița, Cotu Malului, Glâmbocata, Glâmbocata-Deal, Glodu, Leordeni (reședința), Moara Mocanului și Schitu Scoicești |
| 48. Lerești | Lerești (reședința), Pojorâta și Voinești |
| 49. Lunca Corbului | Bumbueni, Catane, Ciești, Lăngești, Lunca Corbului (reședința), Mârghia de Jos, Mârghia de Sus, Pădureți și Silișteni |
| 50. Mălureni | Bunești, Mălureni (reședința), Păuleasca, Toplița și Zărnești |
| 51. Mărăcineni | Argeșelu și Mărăcineni (reședința) |
| 52. Merișani | Borlești, Brăteasca, Capu Piscului, Crâmpotani, Dobrogostea, Malu Vânăt, Merișani (reședința), Vărzaru și Vâlcelele |
| 53. Micești | Brânzari, Micești (reședința), Păuleasca și Purcăreni |
| 54. Mihăești | Drăghici, Furnicoși, Mihăești (reședința), Rudeni, Valea Bradului, Valea Popii și Văcarea |
| 55. Mioarele | Aluniș, Chilii, Cocenești, Mățău (reședința) și Suslănești |
| 56. Miroși | Miroși (reședința) și Surdulești |
| 57. Morărești | Dealu Obejdeanului, Dedulești, Luminile, Măncioiu, Morărești (reședința) și Săpunari |
| 58. Moșoaia | Bătrâni, Ciocănăi, Dealu Viilor, Hințești, Lăzărești, Moșoaia (reședința) și Smeura |
| 59. Mozăceni | Babaroaga, Mozăceni (reședința) și Zidurile |
| 60. Mușătești | Bolovănești, Costeşti-Vâlsan, Mușătești, Prosia, Robaia, Stroești, Valea Faurului, Valea lui Maș, Valea Muscelului și Vâlsănești (reședința) |
| 61. Negrași | Bârlogu, Buta, Mozacu și Negrași (reședința) |
| 62. Nucșoara | Gruiu, Nucșoara (reședința), Sboghițești și Slatina |
| 63. Oarja | Ceaușești și Oarja (reședința) |
| 64. Pietroșani | Bădești, Gănești, Pietroșani (reședința), Retevoiești și Vărzăroaia |
| 65. Poiana Lacului | Cătunași, Cepari, Dealu Orașului, Dealu Viilor, Dinculești, Gălețeanu, Gărdinești, Gâlcești, Metofu, Păduroiu din Deal, Păduroiu din Vale, Poiana Lacului (reședința) și Sămara |
| 66. Poienarii de Argeș | Ceaurești, Ioanicești, Poienari (reședința) și Tomulești |
| 67. Poienarii de Muscel | Groșani, Jugur, Poienari (reședința), Șerbănești și Valea Îndărăt |
| 68. Popești | Palanga, Popești (reședința), Purcăreni și Slobozia |
| 69. Priboieni | Albotele, Paraschivești, Pitoi, Priboieni (reședința), Sămăila, Valea Mare, Valea Nenii și Valea Popii |
| 70. Rătești | Ciupa-Mănciulescu, Furduești, Mavrodolu, Nejlovelu, Pătuleni, Rătești (reședința) și Tigveni |
| 71. Râca | Adunați, Bucov și Râca (reședința) |
| 72. Recea | Deagu de Jos, Deagu de Sus, Goleasca, Orodel și Recea (reședința) |
| 73. Rociu | Gliganu de Jos, Gliganu de Sus, Rociu (reședința) și Șerbănești |
| 74. Rucăr | Rucăr (reședința) și Sătic |
| 75. Sălătrucu | Sălătrucu (reședința) și Văleni |
| 76. Săpata | Bănărești, Dealu Bradului, Drăghicești, Găinușa, Lipia, Mârțești (reședința), Popești și Turcești |
| 77. Schitu Golești | Burnești, Costiță, Lăzărești, Loturi, Schitu Golești (reședința) și Valea Pechii |
| 78. Slobozia | Nigrișoara și Slobozia (reședința) |
| 79. Stâlpeni | Dealu Frumos, Livezeni, Ogrezea, Oprești, Pițigaia, Rădești și Stâlpeni (reședința) |
| 80. Stoenești | Bădeni, Cotenești, Lunca Gârții, Piatra, Slobozia, Stoenești (reședința) și Valea Bădenilor |
| 81. Stolnici | Cochinești, Cotmeana, Fâlfani, Izbășești, Stolnici (reședința) și Vlășcuța |
| 82. Suseni | Burdești, Cerșani, Chirițești, Găleșești, Odăeni, Pădureni, Strâmbeni, Suseni (reședința), Ștefănești și Țuțulești |
| 83. Ștefan cel Mare | Glavacioc și Ștefan cel Mare (reședința) |
| 84. Șuici | Ianculești, Paltenu, Păuleni, Rudeni, Șuici (reședința) și Valea Calului |
| 85. Teiu | Leșile și Teiu (reședința) |
| 86. Tigveni | Bădislava, Bălilești, Bălteni, Bârseștii de Jos, Bârseștii de Sus, Blaju, Tigveni (reședința) și Vlădești |
| 87. Țițești | Bucșenești-Lotași, Cișmea, Țițești (reședința), Valea Mănăstirii și Valea Stânii |
| 88. Uda | Bădulești, Bărănești, Braniștea, Chirițești, Cotu, Dealu Bisericii, Dealu Tolcesii, Diconești, Gorani, Greabăn, Lungulești, Miercani, Râjlețu-Govora, Romana, Săliștea și Uda (reședința) |
| 89. Ungheni | Colțu, Găujani, Goia, Humele, Satu Nou și Ungheni (reședința) |
| 90. Valea Danului | Bănicești, Bolculești, Borobănești, Valea Danului (reședința) și Vernești |
| 91. Valea Iașului | Bădila, Bărbălătești, Borovinești, Cerbureni, Mustățești, Ruginoasa, Ungureni, Valea Iașului (reședința) și Valea Uleiului |
| 92. Valea Mare-Pravăț | Bilcești, Colnic, Fântânea, Gura Pravăț, Nămăești, Pietroasa, Șelari și Valea Mare Pravăț (reședința) |
| 93. Vedea | Bădicea, Blejani, Burețești, Chirițești, Chițani, Ciurești, Dincani, Fata, Frătici, Izvoru de Jos, Izvoru de Sus, Lungani, Mogoșești, Prodani, Rățoi, Vața, Vârșești, Vedea (reședința) și Vețișoara |
| 94. Vlădești | Coteasca, Drăghescu, Putina și Vlădești (reședința) |
| 95. Vulturești | Bârzești, Huluba și Vulturești (reședința) |

Dispunerea localităţilor pe teritoriul judeţean poate fi urmărită în imaginea următoare.

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Tabel 5 Unităţile administrativ teritoriale ale judeţului Argeş

Este de subliniat poziţia relativ centrală, a municipiului Piteşti faţă de limitele topologice ale acestuia. Aceast aspect este important dat fiind facilitarea accesului locuitorilor către principalul centru urban al județului.

Dacă se completează schița de mai sus și cu rețelele de căi de comunicație, structura generală a județului poate fi caracterizată astfel:

- Există 4 zone – delimitate de artere rutiere majore – de suprafață relativ comparabilă

- Cele 4 căi rutiere majore converg într-un punct care este un centru major de generare-atragere de călătorii (mun. Piteşti) ȘI ESTE AMPLASAT APROXIMATIV ÎN CENTRUL DE MASĂ AL JUDEȚULUI

Figura 6 Județul Argeş (inclusiv infrastructura generală care dictează traseele de primă necesitate și implicit serviciile de transport

Acest context, conduce la conturarea uneia din principalele circumstanțe care vor jalona acțiunea de constituire a traseelor (noilor trasee):

- este aproape obligatoriu ca oraşele Piteşti, Câmpulung și Curtea de Argeş să fie trei noduri de bază ale rețelei de transport.

- din perspectiva serviciului de transport județean cele 3 orașe sunt de fapt 3 hub-uri (= butuci) care vor distribui traficul de mai mică intensitate pe suprafețele generate de “granițele” constituite de arterele N-V, N-E, E şi S.

- de asemenea, punctul de convergență = PC este un nod al rețelei de căi de comunicație care va specifica traiectoria pentru un număr apreciabil de trasee.

Densitatea redusă a infrastructurii feroviare este încă un motiv ca arterele majore să fie echipate cu trasee care prin succesiunea asigurată să ofere – din piaţă – o cotă cat mai mare transportatorilor rutieri.

Cu alte cuvinte, se întărește asersiunea că cele 3 hub-uri și arterele respective trebuie bine mobilate cu trasee de lung parcurs care să ducă / aducă publicul călător cu o ritmicitate mai bună în principalale centre demografice ale județului.

Populaţia

La 1 ianuarie 2020, populația județului Argeş era de 632.341 persoane. În ultimii ani se constată o scădere uşoară a populației judeţului, la nivelul anului 2020 (ultimul an pentru care există date statistice definitive) aceasta fiind cu circa 2,61 procente mai scăzută decât în anul 2015.

Tabel 6 Populaţia judeţului Argeş la 1 ianuarie

| Vârste şi grupe de vârstă | Ani |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 | Anul 2020 |
|  | UM: Număr persoane |  |  |  |  |  |
| Total | 649318 | 646649 | 643647 | 640253 | 636446 | 632341 |

Legenda:  9999,00 - normal - date definitive;  9999,00 - ingrosat - date revizuite

Sursa: http://statistici.insse.ro

Figura 7 Evoluţia populaţiei judeţului Argeş 2015-2020

Localităţile urbane din judeţul Argeş concentrează 49,03% din populaţia acestuia, reprezentând 310.056 locuitori.

Tabel 7 Populaţia localităţilor urbane din jud. Argeş

| Localităţi | Ani |
| --- | --- |
|  | Anul 2020 |
|  | UM: Număr persoane |
| MUNICIPIUL PITEŞTI | 173018 |
| MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 35081 |
| MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 32274 |
| ORAŞ COSTEŞTI | 10217 |
| ORAŞ MIOVENI | 34152 |
| ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16007 |
| ORAŞ TOPOLOVENI | 9307 |

Sursa: http://statistici.insse.ro

La nivelul judeţului există 2 comune care au o populaţie de peste 10.000 locuitori, respectiv Călineşti (11.174) şi Bascov (10.872).

Dintre cele 95 de comune ale judeţului:

- 29 au peste 4.000 locuitori, totalul populaţiei acestora reprezentând 25,89% din populaţia judeţului;

- 45 au o populaţie cuprinsă între 2.000-4.000 locuitori, totalul populaţiei acestora reprezentând 19,95% din populaţia judeţului;

- 21 au sub 2.000 locuitori, totalul populaţiei acestora reprezentând 5,12% din populaţia judeţului.

Cele mai slab populate comune, cu o populaţie de sub 1.000 locuitori sunt Râca, Poienarii de Argeş, Dâmbovicioara. Cea mai slab populată comună, Dâmbovicioara se află la periferia judeţului, în extremitatea nord-estică.

În ce priveşte distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă, cele mai numeroase grupe de vârstă sunt 40-44 ani, 45-49 ani, 50-54 ani, 30-34 ani, 35-39 ani a căror pondere în total populaţie este relevantă în contextul studiului de trafic pentru că reprezintă grupe de vârstă active, a căror cerinţă de mobilitate de raza judeţului poate fi determminată de deplasările la locurile de muncă, creându-se astfel potenţialităţi în cadrul fluxurilor de trafic judeţean.

Sursa: http://statistici.insse.ro

Figura 8 Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă, 2020, judeţul Argeş

Numărul angajaţilor la nivelul judeţului a cunoscut o creştere în intervalul 2015-2019 cu 13,82%, aspect cu relevanţă în ce priveşte cerinţele de mobilitate pe raza judeţului prin prisma deplasărilor la locul de muncă pentru persoanele navetiste.

Tabel 8 Numărul mediu al salariaţilor – jud. Argeş

| Judeţe | Localităţi | Ani |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Anul 2015 | Anul 2016 | Anul 2017 | Anul 2018 | Anul 2019 |
|  |  | UM: Număr persoane |  |  |  |  |
| Argeş | TOTAL | 136505 | 140486 | 150150 | 153965 | 155376 |

Sursa: http://statistici.insse.ro

O situaţie a numărului de persoane navetiste, astfel cum a fost furnizată de UAT-urile din judeţ este prezentată în tabelul următor:

Tabel 9 Informaţii privind persoanele navetiste şi destinaţiile de deplasare

| Localitate | Nr. locuitori |  | Nr. navetiști, destinaţii |  | Nr. stații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Albeștii de Muscel | Albeştii de Muscel | 980 | Câmpulung Muscel | 480 | 7 |
|  |  | 477 |  |  |  |
| Aninoasa | Aninoasa | 1106 | Mioveni, Câmpulung, Domneşti, Berevoeşti, Curtea de Argeş | 120 |  |
|  | Broşteni | 407 |  |  |  |
|  | Slănic | 1166 |  |  |  |
|  | Valea Siliştii | 620 |  |  |  |
| Arefu | Arefu | 1090 |  | 195 | 7 |
|  | Capatineni Pămînteni | 630 |  |  |  |
|  | Capatineni Ungureni | 440 |  |  |  |
| Băiculeşti | Măniceşti | 585 |  | 500 |  |
|  | Ştejari | 180 |  |  |  |
|  | Argeşani | 515 |  |  |  |
|  | Băiculeşti | 505 |  |  |  |
|  | Zigoneni | 930 |  |  |  |
|  | Alunişu | 126 |  |  |  |
|  | Tutana | 1558 |  |  |  |
|  | Valea Brazilor | 680 |  |  |  |
|  | Anghineşti | 261 |  |  |  |
|  | Valea lui Enache | 636 |  |  |  |
| Beleţi - Negreşti | Beleţi | 690 | Topoloveni, Ştefăneşti şi Piteşti | 250 | 4 |
|  | Zgripceşti | 527 |  |  |  |
|  | Negreşti | 390 |  |  |  |
|  | Lenţea | 294 |  |  |  |
| Berevoiești | Berevoiești | 1956 |  | 250 | 2 |
|  | Gămăcești | 1170 |  |  |  |
|  | Bratia | 116 |  |  |  |
|  | Oțelu | 57 |  |  |  |
| Bogaţi | Bogaţi | 610 | Bogaţi-Topoloveni | 110 |  |
|  | Glâmbocelu | 283 | Bogaţi-Piteşti | 20 |  |
|  | Ghiţeşti | 139 | Bogaţi-Leordeni-Glâmbocata | 15 |  |
|  | Bârloi | 98 |  |  |  |
|  | Bujoi | 155 |  |  |  |
|  | Suseni | 376 |  |  |  |
|  | Glâmbocel | 70 |  |  |  |
| Boţeşti | Boţeşti | 835 | Ţigăneşti, Topoloveni, Ştefăneşti, Piteşti | 60 | 5 |
|  | Moşneni Greci | 305 |  |  | 4 |
| Buzoeşti | Buzoeşti | 403 | oraşul Costeşti şi mun. Piteşti | 900 | 14 |
|  | Cornăţel | 870 |  |  |  |
|  | Vulpeşti | 819 |  |  |  |
|  | Bujoreni | 236 |  |  |  |
|  | Curteanca | 310 |  |  |  |
|  | Podeni | 315 |  |  |  |
|  | Ioneşti | 675 |  |  |  |
|  | Şeeboeni | 1.164 |  |  |  |
|  | Redea | 28 |  |  |  |
|  | Tomşanca | 345 |  |  |  |
|  | Vlăduţa | 160 |  |  |  |
| Budeasa | Budeasa Mică | 814 | spre Pitești | 600 | 18 |
|  | Budeasa Mare | 947 | spre Mioveni | 220 |  |
|  | Rogojina | 382 |  |  |  |
|  | Gălășești | 717 |  |  |  |
|  | Valea Mărului | 305 |  |  |  |
|  | Calotești | 963 |  |  |  |
| Bughea de Sus |  |  |  | 150 |  |
| Bughea de Jos | Bughea de Jos |  |  | 400 | 11 |
| Căldăraru | Căldăraru | 896 | Căldăraru-Costești | 15 | 7 |
|  | Strâmbeni | 853 | Căldăraru-Pitești | 44 |  |
|  | Burdea | 629 |  |  |  |
| Călinești | Vrănești | 1241 |  | 2000 | 3 |
|  | Călinești | 2007 |  |  |  |
|  | Cârstieni | 775 |  |  |  |
|  | Ciocănești | 995 |  |  |  |
|  | Glodu | 349 |  |  |  |
|  | Gorganu | 971 |  |  |  |
|  | Radu Negru | 632 |  |  |  |
|  | Râncăciov | 402 |  |  |  |
|  | Udeni-Zăvoi | 674 |  |  |  |
|  | Urlucea | 683 |  |  |  |
|  | Valea Corbului | 1139 |  |  |  |
|  | Văleni-Podgoria | 1004 |  |  |  |
| Căteasca | Cireşu | 677 |  | 45 | 13 |
|  | Siliştea | 491 |  |  |  |
|  | Gruiu | 636 |  |  |  |
|  | Căteasca | 526 |  |  |  |
|  | Coşeri | 281 |  |  |  |
|  | Catanele | 544 |  |  |  |
| Cepari | Cărpeniş | 522 | Curtea de Argeş | 170 | 8 |
|  | Ceparii Pământeni | 556 |  |  |  |
|  | Ceparii Ungureni | 363 |  |  |  |
|  | Urluieşti | 299 |  |  |  |
| Cetățeni | Cetățeni | 1325 |  | 43 |  |
|  | Laicai | 749 |  |  |  |
|  | V.Cetățuia | 823 |  |  |  |
| Ciofrângeni |  | 2200 | spre Curtea de Argeș | 300 | 4 |
| Ciomăgești | Cungrea | 150 |  |  |  |
|  | Rădutești | 80 |  |  |  |
|  | Fedeleșoiu | 60 |  |  |  |
|  | Ciomăgești | 50 |  |  |  |
|  | Giuclani | 160 |  | 10 |  |
|  | Dogari | 250 |  |  |  |
| Cocu | Cocu | 118 | majoritatea către Piteşti, restul către Poiana Lacului şi Vedea | 300 | 4 staţii traseul Piteşti-Băbana-Răchiţele de Jos |
|  | Bărbăteşti | 588 |  |  |  |
|  | Răchiţele de Jos | 390 |  |  |  |
|  | Răchiţele de Sus | 355 |  |  |  |
|  | Popeşti | 262 |  |  | 9 staţii traseul Piteşti-Moşoaia-Poiana Lacului-Cocu-Cotmeana |
|  | Crucişoara | 303 |  |  |  |
|  | Făcăleţeşti | 263 |  |  |  |
|  | Greabănu | 78 |  |  |  |
| Corbeni | Oeştii Pământeni | 1534 | unităţile de învăţământ din Curtea de Argeş, societăţi precum: Dr. Oetker, Fuchs Condimente, Electroargeş, Stainel, Kraker, Cipcos Mart etc. | 500 | 16 |
|  | Oeştii Ungureni | 962 |  |  |  |
|  | Rotunda | 782 |  |  |  |
|  | Bucşeneşti | 880 |  |  |  |
|  | Corbeni | 558 |  |  |  |
|  | Poienari | 512 |  |  |  |
|  | Berindeşti | 332 |  |  |  |
|  | Turburea | 117 |  |  |  |
| Corbi | sat Corbi | 1438 |  |  |  |
|  | sat Jgheaburi | 384 |  |  |  |
|  | sat Poienarei | 100 |  |  |  |
|  | sat Corbsori | 749 |  |  |  |
|  | sat Stănești | 673 |  |  |  |
|  | sat Poduri | 330 |  |  |  |
| Costești | Costesti (include cartierele Telesti si Zorile | 7965 | Piteşti | 60 |  |
|  | Satul Brosteni | 641 | Buzoesti | 170 |  |
|  | Satul Podu-Brosteni | 477 | Recea | 65 |  |
|  | Satul Laceni | 138 | Izvoru- | 40 |  |
|  | Satul Parvu-Rosu | 565 | Popeşti | 25 |  |
|  | Satul Smei | 134 | Slobozia | 10 |  |
|  | Satul Stârci | 240 | Raca- | 23 |  |
|  |  |  | Ungheni | 43 |  |
|  |  |  | Caldararu | 35 |  |
|  |  |  | Mirosi | 40 |  |
|  |  |  | Harsesti | 10 |  |
|  |  |  | Stolnici | 25 |  |
|  |  |  | Albota | 5 |  |
|  |  |  | Tatarasti- | 26 |  |
|  |  |  | Sapata | 3 |  |
|  |  |  | Barla | 10 |  |
| Cotmeana | satul Cotmeana | 661 | spre Pitești | 325 | 11 |
|  | satul Ursoaia | 332 |  |  |  |
|  | satul Spiridoni= | 105 |  |  |  |
|  | satul Dealul Pădurii | 134 |  |  |  |
|  | satul Costeşti | 70 |  |  |  |
|  | satul Pieleşti= | 148 |  |  |  |
|  | satul Vârloveni= | 48 |  |  |  |
|  | satul Zamfireşti= | 125 |  |  |  |
|  | satul Bascovele | 123 |  |  |  |
|  | satul Sănduleşti | 15 |  |  |  |
|  | satul Drăgoleşti | 42 |  |  |  |
|  | satul Buneşti | 93 |  |  |  |
|  | satul Linteşti | 111 |  |  |  |
|  | satul Negeşti | 76 |  |  |  |
| Cuca | Teodoreşti | 350 |  | 50 |  |
|  | Cotu | 100 |  |  |  |
|  | Lăunele de Sus | 200 |  |  |  |
|  | Cuca | 400 |  |  |  |
|  | Măneşti | 50 |  |  |  |
|  | Sineşti | 350 |  |  |  |
|  | Cârceşti | 150 |  |  |  |
| Domneşti | Domneşti | 3200 | Destinaţiile navetiştilor – elevii din localităţile învecinate frecventează cursurile Liceului tehnologic „Petre Ionescu Muscel” Domneşti, ceilalţi navetişti mergând fie către locul de muncă, fie către muniicpiul Piteşti, Curtea de Argeş sau Câmpulung sau localităţile învecinate - 200 elevi, 40 navetişti | 240 |  |
| Drăganu | Drâganu-Olteni | 610 | spre Pitești și Bascov | 60 |  |
|  | Bâceşti | 302 |  |  |  |
|  | Dumbrâveşti | 541 |  |  |  |
|  | Prislopul Mare | 573 |  |  |  |
| Dragoslavele | Sat. Dragoslavele | 1740 | Câmpulung Muscel | 25 |  |
|  | Sat. Valea Hotarului | 873 |  |  |  |
| Comuna Godeni | Sat Godeni | 935 | spre Câmpulung | 400 | 15 |
|  | Sat Coteşti | 632 |  |  |  |
|  | Sat Capu Piscului | 991 |  |  |  |
|  | Sat Malu | 295 |  |  |  |
| Izvoru | Izvoru | 2200 | către Costeşti şi Piteşti | 40 | 8 |
| Lunca Corbului | Lunca Corbului | 656 | Pitești | 12 | 17 |
|  | Lăngeşti | 380 |  |  |  |
|  | Silişteni | 166 |  |  |  |
|  | Bumbuieni | 123 |  |  |  |
|  | Pădureţi | 375 |  |  |  |
|  | Catane | 420 |  |  |  |
|  | Cieşti | 279 |  |  |  |
|  | Mârghia de Jos | 286 |  |  |  |
|  | Mârghia de Sus | 269 |  |  |  |
| Mălureni | Mălureni | 1285 | Piteşti, Curtea de Argeş, Mioveni | 400 | 6 |
|  | Buneşti | 705 |  |  |  |
|  | Zărneşti | 952 |  |  | 2 |
|  | Topliţa | 799 |  |  |  |
|  | Păuleasca | 916 |  |  |  |
| Mărăcineni | Mărăcineni | 3050 | unităţile de învăţământ din municipiul Piteşti şi anumite societăţi unde locuitorii din Mărăcineni sunt salariaţi | 1200 | 15 |
|  | Argeşelu | 2400 |  |  |  |
| Merișani | 1. Satul Dobrogostea | 812 | Piteşti, Curtea de Argeş | 1500 | 12 |
|  | 2 . Satul Vărzaru | 473 |  |  |  |
|  | 3. Satul Borleşti | 603 |  |  |  |
|  | 4. Satul Merişani | 802 |  |  |  |
|  | 5. Satul Capu Piscului | 146 |  |  |  |
|  | 6. Satul Malu Vlnăt- | 900 |  |  |  |
|  | 7. Satul Brăteasca | 85 |  |  |  |
|  | 8. Satul Vîlcelele | 266 |  |  |  |
|  | 9 .Satul Crimpotani | 613 |  |  |  |
| Mihăeşti | Mihăeşti | 1358 |  | 40 | 6 |
|  | Valea Bradului | 297 |  |  |  |
|  | Valea Popii | 920 |  |  |  |
|  | Drăghici | 1039 |  |  |  |
|  | Furnicoşi | 911 |  |  |  |
|  | Rudeni | 946 |  |  |  |
|  | Văcarea | 621 |  |  |  |
| Mioarele | Aluniş |  | Mioarele - Câmpulung | 75 | 9 |
|  | Chilii | 62 |  |  |  |
|  | Coceneşti | 170 |  |  |  |
|  | Măţău | 846 |  |  |  |
|  | Suslăneşti |  |  |  |  |
| Mioveni | Mioveni | 26907 | Mioveni -Piteşti | 96 |  |
|  | Clucereasa | 354 | Mioveni - Bălileşti | 2 |  |
|  | Colibaşi | 1899 | Mioveni -Bârzeşti | 7 |  |
|  | Făgetu | 1119 | Mioveni -Ciumeşti | 2 |  |
|  | Racoviţa | 1719 | Mioveni -Goleşti | 1 |  |
|  |  |  | Mioveni -Livezeni | 1 |  |
|  |  |  | Mioveni - Negreni | 2 |  |
|  |  |  | Mioveni -Petreşti | 2 |  |
|  |  |  | Mioveni -Poieni ţa- | 5 |  |
|  |  |  | Mioveni -Piscani | 2 |  |
|  |  |  | Mioveni -Voroveni | 5 |  |
|  |  |  | Mioveni - Coşeşti | 9 |  |
|  |  |  | Mioveni -Colibaşi | 20 |  |
|  |  |  | Mioveni - Racoviţa | 88 |  |
|  |  |  | Mioveni - Clucereasa | 34 |  |
|  |  |  | Mioveni -Ţiţeşti | 84 |  |
|  |  |  | Mioveni -Miceşti | 27 |  |
|  |  |  | Mioveni - Mihăeşti | 8 |  |
|  |  |  | Mioveni -Dârmăneşti | 111 |  |
|  |  |  | Mioveni -Măluren | 1 |  |
|  |  |  | Mioveni-Vlădeşti | 121 |  |
|  |  |  | Mioveni-Dragomireşti | 15 |  |
|  |  |  | Mioveni -Stâlpeni | 19 |  |
|  |  |  | Mioveni-Mărăcineni | 14 |  |
|  |  |  | Mioveni-Bălileşti | 12 |  |
|  |  |  | Mioveni-Conţeşti | 477 |  |
|  |  |  | Mioveni-Vultureşti | 64 |  |
|  |  |  | Mioveni -Budeasa- | 2 |  |
|  |  |  | Mioveni-Piteşti - | 13 |  |
|  |  |  | Mioveni- Davideşti | 67 |  |
|  |  |  | Mioveni - Hârtieşti | 65 |  |
|  |  |  | Mioveni-Boteni | 65 |  |
| Miceşti | Miceşti | 1748 |  | 35 | 7 |
|  | Purcăreni | 1715 |  | 28 | 6 |
|  | Păuleasca | 1209 |  | 28 | 4 |
| Mozăceni | Mozăceni | 2193 | Mozăceni – Pitești, Mozăceni – București, Ștefan cel Mare – Mozăceni, Slobozia – Mozăceni, Mozăceni – Negrași | 220 | 4 |
| Moşoaia | Bătrâni | 236 |  | 550 | 13 |
|  | Ciocănăi | 650 |  |  |  |
|  | Dealu Viilor | 340 |  |  |  |
|  | Hinţeşti | 870 |  |  |  |
|  | Lăzăreşti | 870 |  |  |  |
|  | Moşoaia | 1271 |  |  |  |
|  | Smeura | 2864 |  |  |  |
| Mușătești | STROESTI | 990 |  | 89 | 15 |
|  | COSTESTI VILSAN | 640 |  | 48 |  |
|  | VALEA MUSCELULUI | 139 |  | 12 |  |
|  | VILSANESTI | 371 |  | 20 |  |
|  | VALEA FAURULUI | 122 |  | 6 |  |
|  | ROBAIA | 607 |  | 23 |  |
|  | VALEA LUI MAS | 64 |  | 4 |  |
|  | MUSATESTI | 603 |  | 45 |  |
|  | PROSIA | 59 |  | 3 |  |
| Pietroşani | PIETROŞANI | 1376 | Pietroşani-Mioveni | 20 | 4 |
|  | BĂDEŞTI | 1547 | Pietroşani-Piteşti | 80 |  |
|  | VĂRZĂROAIA | 419 |  |  |  |
|  | RETEVOIEŞTI | 1664 |  |  | 4 |
|  | GĂNEŞTI | 683 |  |  | 2 |
| Mun. Piteşti |  | 172982 |  |  |  |
| Poiana Lacului | Poiana Lacului | 1723 | inclusiv elevi | 800 | 20 |
|  | Păduroiu Deal | 909 |  |  |  |
|  | Păduroiu Vale | 808 |  |  |  |
|  | Dealul Oraşului | 333 |  |  |  |
|  | Sămara | 599 |  |  |  |
|  | Gîlceşti | 193 |  |  |  |
|  | Dinculeşti | 394 |  |  |  |
|  | Gărdineşti | 293 |  |  |  |
|  | Metofu | 397 |  |  |  |
|  | Dealu Viilor | 460 |  |  |  |
|  | Cătunaşi | 335 |  |  |  |
|  | Gălăţeanu | 147 |  |  |  |
| Popeşti | Popeşti | 360 | Costeşti, Piteşti, Bucureşti | 362 |  |
|  | Palanga | 180 |  |  |  |
|  | Purcăreni | 594 |  |  |  |
|  | Slobozia | 586 |  |  |  |
| Rucăr | Rucăr | 5574 |  |  |  |
|  | Sătic | 200 |  |  |  |
| Sălătrucu | Salatrucu | 1534 |  | 150 | 6 |
|  | Văleni | 716 |  |  |  |
| Săpata | Lipia | 1153 |  | 30 | 6 |
|  | Găinuşa | 139 |  |  |  |
|  | Popeşti | 194 |  |  |  |
|  | Drăghiceşti | 132 |  |  |  |
|  | Turceşti | 63 |  |  |  |
|  | Bănăreşti | 321 |  |  |  |
|  | Mirteşti | 221 |  |  |  |
|  | Dealu Bradului | 152 |  |  |  |
| Stâlpeni | Stâlpeni | 1156 |  |  | 12 |
|  | Livezeni şi Dealu Frumos | 1199 |  |  |  |
|  | Rădeşti | 1056 |  |  |  |
|  | Opreşti | 320 |  |  |  |
|  | Ogrezea | 376 |  |  |  |
| Slobozia | Slobozia | 4307 | Piteşti - 80, liceul Mozăceni - 50 elevi | 130 | 3 |
|  | Nigrişoara | 380 |  |  |  |
| Ștefan cel Mare | Ştefan cel Mare | 1946 |  | 74 | 2 |
|  | Glavacioc | 370 |  |  |  |
| Oraş Ștefănești | Enculesti | 522 |  | 1500 | 34 |
|  | Goleşti | 1201 |  |  |  |
|  | Izvorani | 902 |  |  |  |
|  | Stefanesti | 1630 |  |  |  |
|  | Stefanestii Noi | 3670 |  |  |  |
|  | Valea Mare Podgoria | 4136 |  |  |  |
|  | Viisoara | 669 |  |  |  |
|  | Zăvoi | 923 |  |  |  |
| Stoenești | Stoenesti | 821 |  | 500 | 5 |
|  | Slobozia | 520 |  |  |  |
|  | Piatra | 519 |  |  |  |
|  | Valea Bădenilor | 784 |  |  |  |
|  | Cotenesti | 1017 |  |  |  |
|  | Badeni | 792 |  |  |  |
|  | Lunca Gartii | 70 |  |  |  |
| Suseni | Suseni | 536 |  |  | 5 |
|  | Burdeşti | 195 |  |  |  |
|  | Cerşani | 801 |  |  |  |
|  | Chiriţeşti | 69 |  |  |  |
|  | Găleşeşti | 303 |  |  |  |
|  | Odăeni | 468 |  |  |  |
|  | Pădureni | 180 |  |  |  |
|  | Strâmbeni | 314 |  |  |  |
|  | Ştefâneşti | 132 |  |  |  |
|  | Ţuţuleşti | 411 |  |  |  |
| Teiu | Leşile | 174 | Teiu-Piteşti tur-retur | 11 | 9 |
|  | Teiu | 1011 |  |  |  |
| Tigveni |  |  | Traseu 1 | 160 |  |
|  |  |  | Traseu 2 | 160 |  |
|  |  |  | Traseu 3 | 130 |  |
|  |  |  | Traseu 4 | 130 |  |
| Oraş Topoloveni | Oraş Topoloveni | 8150 |  |  | 10 |
|  | Sat Ţigăneşti | 329 |  |  |  |
|  | Sat Gorăneşti | 204 |  |  |  |
|  | Sat Boţîrcani | 276 |  |  |  |
|  | Sat Crinteşti | 336 |  |  |  |
| Ţiţeşti | Valea Stânii | 1100 | Piteşti, Mioveni şi alte copanii pe traseul Piteşti-Câmpulung | 250 | 9 |
|  | Ţiţeşti | 1400 |  |  |  |
|  | Bucşeneşti-Lotaşi | 1200 |  |  |  |
|  | Cişmea | 500 |  |  |  |
|  | Valea Mănăstirii | 1050 |  |  |  |
| Uda | Lunguleşti | 30 | Uda-Piteşti | 15 | 16 |
|  | Săliştea | 220 |  |  |  |
|  | Cotu | 77 |  |  |  |
|  | Miercani | 72 |  |  |  |
|  | Râjleţu Govora | 332 | Uda-Piteşti | 22 |  |
|  | Bărăneşti | 125 |  |  |  |
|  | Uda | 180 |  |  |  |
|  | Romana | 96 |  |  |  |
|  | Braniştea | 42 |  |  |  |
|  | Gorani | 102 |  |  |  |
| Valea Danului | Valea Danului | 1521 |  | 520 din care 120 elevi | 13 |
|  | Vermești | 675 |  |  |  |
|  | Borobănești | 293 |  |  |  |
|  | Bolculești | 287 |  |  |  |
|  | Bănicești | 192 |  |  |  |
| Valea Iașului | Bărbălătești | 147 |  | 482 | 7 |
|  | Borovinești | 219 |  |  |  |
|  | Cerbureni | 556 |  |  |  |
|  | Mustățești | 732 |  |  |  |
|  | Valea Uleiului | 270 |  |  |  |
|  | Valea Iașului | 411 |  |  |  |
|  | Ungureni | 394 |  |  |  |
| Valea Mare Pravăț | Valea Mare- Pravăţ | 1175 | spre Câmpulung | 800 | 13 |
|  | Pietroasa | 313 |  |  |  |
|  | Şelari | 407 |  |  |  |
|  | Bilceşti | 175 |  |  |  |
|  | Colnic | 165 |  |  |  |
|  | Fintinea | 108 |  |  |  |
|  | Nămăeşti | 705 |  |  |  |
|  | Gura Pravăţ | 1384 |  |  |  |
| Vlădești | Vlădești | 2741 | spre Câmpulung | 15 | 11 |
|  | Coteasca | 273 |  |  |  |
|  | Putina | 139 |  |  |  |
|  | Drăghescu | 31 |  |  |  |

O sinteză a propunerilor şi observaţiilor primite din partea UAT-urilor din judeţul Argeş cu privire la desfăşurarea transportului public judeţean este prezentată în Anexa 8.

## Considerații asupra deservirii derulate în prezent pe teritoriul județului Argeș

În prezent Programul de transport prin curse regulate al judeţului Arges cuprinde 144 de trasee deservind 95 UAT-uri.

Serviciul de transport public local face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării transportului public local, precum şi a transportului public judeţean de persoane.

Transportul public judeţean se desfăşoară la nivelul judeţului Argeş pe reţeaua naţională de drumuri (naţionale, judeţene şi comunale).

Programul județean de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Arges cu valabilitate începând cu data de 01.01.2014, în vigoare la data elaborării prezentului studiu a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 144/21.08.2013. Acesta este prezentat în Anexa 1.

La nivelul municipiului Piteşti există un număr de 4 autogări:

  - Autogara Nord (Girexim Universal);

  - Autogara Sud (Astra Tours Dob);

  - Autogara Nykolo Perfect – neamenajată;

  - Autogara CNCD – neamenajată.

Figura 9 Imagini Autogara Nord Piteşti (Girexim Universal)

Figura 10 Imagini -	Autogara Sud (Astra Tours Dob)

Figura 11 Autogara Nykolo Perfect – neamenajată – loc plecări

La nivelul municipiului Câmpulung există teoretic două autogări (niciuna din acestea nefiind amenajată corespunzător) din care pleacă și în care sosesc cursele de transport județean:

  - Autogara Montana;

  - Autogara Savas Prodconstruct.

La nivelul municipiului Curtea de Argeş există o autogară din care pleacă și în care sosesc cursele de transport județean:

  - Autogara RMR.

La nivelul orasului Topoloveni există teoretic o autogară (care nu este amenajată corespunzător) din care pleacă și în care sosesc cursele de transport județean:

  - La intersecţia dintre DN 7 şi str. Ion Mihalache.

La nivelul orasului Costeşti există două autogări din care pleacă și în care sosesc cursele de transport județean:

  - Autogara Alpin Star;

  - Autogara Razvan si Liviu.

La nivelul orasului Mioveni există teoretic o autogară (însa cursele pleacă din zona Liceului Teoretic Iulia Zamfirescu) din care pleacă și în care sosesc cursele de transport județean:

  - Autogara Vulturul&Company.

Analizând dispunerea reţelei rutiere a judeţului s-a putut demonstra că (Anexa 2 - ’’Polul reţelei’’):

- Polul judeţului este reprezentat de localitatea Mărăcineni, urmată îndeaproape de capitala Piteşti (4033 km, respectiv 4102 km cumulat către toate localităţile);

- Polurile de grad inferior sunt Mioveni, Ştefăneşti şi Toploveni (între 4000 şi 5000 km) – cu referire doar la oraşe. Dar şi Micesti şi Budeasa (între 4000 şi 4500 km) datorită amplasării geografice – cu referire la comune.

- Periferia judeţului este reprezentată de comuna Dâmbovicioara (8786 km cumulat către toate localităţile), urmată îndeaproape de comuna Râca (8641 km).

- Periferiile de grad superior sunt Mirosi, Stefan cel Mare, Popesti, Salatrucu, Barla, Caldararu şi Slobozia (peste 8000 km).

În ceea ce priveşte populaţia:

- ordinea din capul listei este dată de şirul descrescător Piteşti, Câmpulung, Mioveni, Curtea de Argeş, Ştefăneşti, Călineşti, Bascov şi Costeşti (peste 10.000 locuitori);

- ordinea la finele listei este dată de şirul crescător (populaţie mai mică de 1500 locuitori) Dâmbovicioara, Poienarii de Argeş, Râca, Ciomăgeşti, Boteşti, Teiu, Nucşoara şi Albeştii de Muscel.

În acest context:

- apare naturală organizarea liniilor principale de transport cu iniţiere din Piteşti;

- celelalte noduri importante trebuie să fie Câmpulung şi Curtea de Argeş;

- Pentru cele 144 trasee, numărul de kilometrii pe sens variază între 4 și 73 km;

- Capacitatea minimă de transport este cuprinsă între 16 (microbuze) și 64 (autobuze) de locuri.

Sinteza deservirii actuale scoate în evidenţă:

- Un ansamblu de 144 trasee din care 80 trasee în exploatare, 31 operatori de transport, 1315 curse asumate  de  către  operatorii de transport (teoretic, practic se efectueaz 764), 14249 de locuri capacitate oferită pe sens – a se vedea tabelul următor.

- La data monitorizării traseelor (august şi septembrie 2021) un număr de 46 de trasee nu se efectuau; alte aspecte constatate cu prilejul monitorizării traseelor:

  - traseul 072 Curtea de Argeş Atg. RMR – Plaiul Oii – Sălătrucu şi traseul 074 Curtea de Argeş Atg. RMR – Valea Danului – Suici nu se efectua din cauza alunecărilor de teren existente pe traseu;

  - traseele 120 Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Tutulesti – Gliganu de Sus, 121 Piteşti Atg. Astra Tours Dob – Tutuleşti – Serbăneşti, 122 Piteşti Atg. Astra Tours Dob – Bradu – Tutuleşti erau efectuate comasat cu traseul 119 Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Tutulesti – Rociu;

  - traseul 022 Câmpulung Atg. Savas Prodconsult  – Voineşti – Lereşti era acoperit de traseul 023 Câmpulung Atg. Savas Prodconsult  – Lereşti – Pojorâta;

  - traseul 014 Câmpulung Atg. Savas Prodconsult – Bughea de Jos – Hulubeşti era asimilat cu traseul 013 Câmpulung Atg. Savas Prodconsult – Grui – Bughea de Jos care a circulat până la Hulubeşti

- Sunt deservite toate UAT-urile judetului Arges (fie direct, fie în tranzit);

- Ca urmare a aderarii unor UAT-uri la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Piteşti, o parte din acestea vor fi deservite de transportatorul public local. În prezent ADI Piteşti este compus din următoarele UAT: Piteşti, Bascov, Bradu, Mărăcineni, Moșoaia, Oarja şi Ștefănești.

Tabel 10 Caracteristicile cantitative ale ofertei la momentul 2021

| Traseu | Curse în program circulație | Curse efectuate 2021 | Capacitate vehicul | Oferta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 9 | 4 | 16 | 64 |
| 3 | 6 | 4 | 16 | 64 |
| 4 | 4 | 4 | 30 | 120 |
| 5 | 5 | 1 | 16 | 16 |
| 6 | 3 | 3 | 16 | 48 |
| 7* | 7 |  |  | 0 |
| 8* | 3 |  |  | 0 |
| 9* | 4 |  |  | 0 |
| 10 | 10 | 4 | 16 | 64 |
| 12* | 9 |  |  | 0 |
| 13 | 9 | 7 | 16 | 112 |
| 14** | 7 |  |  | 0 |
| 15 | 8 | 6 | 16 | 96 |
| 17* | 2 |  |  | 0 |
| 18* | 2 |  |  | 0 |
| 19* | 1 |  |  | 0 |
| 20* | 2 |  |  | 0 |
| 22** | 5 |  |  | 0 |
| 23 | 16 | 11 | 19 | 209 |
| 24 | 38 | 38 | 19 | 722 |
| 25 | 3 | 3 | 16 | 48 |
| 26* | 1 |  |  | 0 |
| 27* | 1 |  |  | 0 |
| 28 | 7 | 7 | 20 | 140 |
| 29* | 5 |  |  | 0 |
| 30 | 5 | 3 | 18 | 54 |
| 31* | 4 |  |  | 0 |
| 32* | 8 |  |  | 0 |
| 33 | 54 | 10 | 20 | 200 |
| 34 | 6 | 2 | 24 | 48 |
| 35 | 3 | 2 | 24 | 48 |
| 36 | 4 | 5 | 24 | 120 |
| 37* | 10 |  |  | 0 |
| 38* | 9 |  |  | 0 |
| 40 | 2 | 2 | 22 | 44 |
| 41* | 1 |  |  | 0 |
| 42* | 2 |  |  | 0 |
| 43* | 2 |  |  | 0 |
| 44* | 7 |  |  | 0 |
| 45* | 4 |  |  | 0 |
| 46* | 4 |  |  | 0 |
| 47* | 3 |  |  | 0 |
| 48 | 6 | 1 | 16 | 16 |
| 49 | 3 | 3 | 18 | 54 |
| 50 | 43 | 35 | 19 | 665 |
| 51 | 9 | 3 | 16 | 48 |
| 52 | 15 | 4 | 16 | 64 |
| 54 | 11 | 5 | 16 | 80 |
| 55 | 27 | 9 | 16 | 144 |
| 56 | 4 | 3 | 16 | 48 |
| 57* | 1 |  |  | 0 |
| 58 | 12 | 6 | 14 | 84 |
| 59* | 5 |  |  | 0 |
| 60 | 14 | 8 | 22 | 176 |
| 61* | 18 |  |  | 0 |
| 62 | 6 | 30 | 16 | 480 |
| 63* | 6 |  |  | 0 |
| 64* | 3 |  |  | 0 |
| 65 | 3 | 15 | 16 | 240 |
| 66 | 72 | 48 | 19 | 912 |
| 67 | 9 | 7 | 19 | 133 |
| 68* | 14 |  |  | 0 |
| 69 | 16 | 7 | 16 | 112 |
| 70* | 5 |  |  | 0 |
| 71* | 4 |  |  | 0 |
| 72* | 3 |  |  | 0 |
| 73 | 16 | 9 | 19 | 171 |
| 74* | 2 |  |  | 0 |
| 75* | 1 |  |  | 0 |
| 76 | 20 | 14 | 19 | 266 |
| 77 | 13 | 9 | 19 | 171 |
| 81 | 9 | 6 | 19 | 114 |
| 82 | 9 | 6 | 19 | 114 |
| 83 | 17 | 19 | 19 | 361 |
| 84 | 6 | 3 | 19 | 57 |
| 85 | 12 | 11 | 19 | 209 |
| 86 | 9 | 5 | 19 | 95 |
| 87 | 4 |  |  | 0 |
| 88* | 3 |  |  | 0 |
| 89* | 7 |  |  | 0 |
| 90 | 15 | 15 | 19 | 285 |
| 91 | 49 | 6 | 19 | 114 |
| 96* | 3 |  |  | 0 |
| 97 | 59 | 48 | 19 | 912 |
| 98 | 9 | 2 | 16 | 32 |
| 100 | 9 | 8 | 16 | 128 |
| 101 | 8 | 8 | 16 | 128 |
| 104 | 118 | 50 | 24 | 1200 |
| 105 | 5 | 5 | 16 | 80 |
| 106* | 10 |  |  | 0 |
| 107 | 4 | 5 | 16 | 80 |
| 108* | 10 |  |  | 0 |
| 109 | 4 | 3 | 16 | 48 |
| 110* | 2 |  |  | 0 |
| 113 | 6 | 3 | 16 | 48 |
| 114 | 5 | 2 | 16 | 32 |
| 117 | 6 | 6 | 16 | 96 |
| 118 | 3 | 2 | 16 | 32 |
| 119 | 3 | 19 | 16 | 304 |
| 120(inclus în 119) | 8 |  |  | 0 |
| 121(inclus in 119) | 4 |  |  | 0 |
| 122(inclus in 119) | 10 |  |  | 0 |
| 123 | 3 | 3 | 16 | 48 |
| 124* | 4 |  |  | 0 |
| 125 | 6 | 3 | 16 | 48 |
| 126 | 30 | 24 | 16 | 384 |
| 127 |  | 1 | 24 | 24 |
| 128* | 1 |  |  | 0 |
| 129* | 4 |  |  | 0 |
| 130 | 3 | 3 | 16 | 48 |
| 131 | 4 | 4 | 16 | 64 |
| 132 | 3 | 6 | 16 | 96 |
| 132* | 6 |  |  | 0 |
| 134* | 4 |  |  | 0 |
| 135 | 8 | 6 | 16 | 96 |
| 136 | 9 | 6 | 16 | 96 |
| 137 | 10 | 5 | 16 | 80 |
| 138 | 4 | 1 | 16 | 16 |
| 140 | 63 | 50 | 19 | 950 |
| 141 | 3 | 3 | 19 | 57 |
| 142 | 9 | 1 | 50 | 50 |
| 143 | 8 | 5 | 50 | 250 |
| 144 | 5 | 5 | 16 | 80 |
| 145 | 9 | 1 | 19 | 19 |
| 146 | 14 | 6 | 20 | 120 |
| 147* | 6 |  |  | 0 |
| 148 | 7 | 3 | 19 | 57 |
| 149* | 1 |  |  | 0 |
| 150* | 2 |  |  | 0 |
| 151 | 7 |  |  | 0 |
| 156 |  | 6 | 35 | 210 |
| 159 |  | 22 | 15 | 330 |
| 160 |  | 28 | 16 | 448 |
| 162 |  | 8 | 16 | 128 |
|  | 1315 | 764 | 1509 | 14249 |

* trasee neoperate

**efectuat pe traseul 013

***efectuat pe traseul 023

| Total general | Trasee operaţionale | 80 | Curse | 764 | Locuri | 14249 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Din punct de vedere cantitativ situația se prezintă astfel:

- 144 trasee, din care 80 operaționale

- 1315 curse in programul de circulatie, din care 764 efectuate de operatorii de transport pe traseele aflate în exploatare

- 274 vehicule în parc activ, din care 142 vehicule pe traseele aflate in exploatare

Din punct de vedere calitativ situația se prezinta astfel:

  - La 80 trasee se utilizeaza 142 de vehicule, adică 1,77 vehicule pentru un traseu. Este logic să se aprecieze că activitatea de prestații transport călători desfășurată pe teritoriul județului Arges are caracteristica de „atomizată”.

  - Acest aspect este întărit prin simplul fapt că 95 de comune sunt deservite prin 144 trasee. Explicit: dacă fiecare comună este deservită printr-un traseu, iar pentru asigurarea conectivității celor 7 centre urbane se mai pot lua în considerare încă 7 trasee (avand în vedere şi dispunerea geografică a acestora), totalul nu ar trebui să depășească 102 trasee. Diferența de la 144 trasee la 102 de trasee provine de la fenomenul „dedublării serviciului”; „dedublarea serviciului” este un tip de conduită politica care pornește de la ideea ca în unele localități există cereri de transport către mai multe destinații (de exemplu, din comuna  x  se constituie fluxuri cu destinație multiplă). În mod evident, bunul simț conduce la acceptarea situației ca în orice localitate va fi de găsit și un al doilea grup de solicitanți de prestație către orice destinație (ciudată) și pare că o politica de satisfacere a tuturor cererilor este o obligație pentru organizatorul sistemului de transport județean: realitatea nu permite însă așa ceva decât dacă se admite că nu se va atinge nivelul rentabilității. Pe plan european nu se încurajează o astfel de politică decât dacă nivelul de trai al populației este suficient de ridicat. În mod evident că Județul Argeş nu se încadrează între cele mai bine situate județe din punct de vedere economic și financiar.

Deci, nu așa. Concluzia nu va fi conturată decât dupa ce se va insera un paragraf referitor la transbordări. Dacă însă, traseele dublate apar doar pentru că în aceeași comuna sunt sate „răzlețe” amplasate la distanțe apreciabile unul de altul, fenomenul nu mai intră în sfera dedublării, ci în sfera deservirii responsabile a cetațenilor și pot fi admise în funcție de nivelul cererii asigurate (pentru a nu se intra în situația traseelor sub limita de rentabilitate).

Transbordarea reprezintă acțiunea în urmă căreia un călător schimbă linia de transport deoarece apropierea de ținta deplasării sale nu mai este posibilă fără trecerea pe un alt mijloc de transport; în unele cazuri distanța până la atingerea destinației nu mai poate fi micșorată pentru că linia deservită de primul mijloc de transport a atins capătul traseului, în alte cazuri distanța care îl separă pe călător de destinație începe să crească. De subliniat că parametrul timp este excedentar ideii de transbordare.

În transportul de călători de orice fel, transbordarile sunt acțiuni atât de comune încât aproape nu reprezintă un domeniu căruia să i se acorde atenție de către organizatorii procesului de transport, iar publicul călător le percepe că pe un rău de neevitat. Analiza prezentată în materialul de față caută se demonstreze că lucrurile nu pot rămâne așa: fragmentarea excesiva a călătoriilor este un fenomen supărător pentru public și păgubos – din punct de vedere calitativ – pentru operatorii de transport, iar eliminarea lor este de multe ori posibilă fără investiții costisitoare, doar prin îmbunătățiri organizatorice. În continuare se supune atenției ideea că numărul maxim de transbordări pe care este obligat să le efectueze cel mai defavorizat solicitator de prestație – defavorizat prin dispunerea spațială a punctelor de origine, respectiv destinație – urmând traiectoria rațională, nu ar trebui să poată depăși o valoare de prag psihologic. Deși nu există studii măcar apreciative asupra acestui prag, cel mai probabil publicul călător acceptă:

-  o transbordare în mediul urban – sintetizând existența unei linii legate de originea călătoriei și a altei linii legate de destinația calatorei; de subliniat că transportul de scurt parcurs este de cele mai multe ori organizat pe sistemul punct cu punct;

- trei transbordări în mediul interurban – sintetizând tipul de organizare centralizată a deplasărilor de mai lung parcurs: câte o trecere de la linii principale la linii secundare sau invers, pe fiecare tronson al deplasării și o trecere de pe o linie principală pe altă linie principală, ambele având capete în polul rețelei de transport; de subliniat că transportul de lung parcurs este de cele mai multe ori organizat pe sistemul butuc cu spițe (a se vedea schema de organizare a cailor ferate române cu magistrale care își au originea în București).

În acest context Administratorul serviciului de transport județean este perfect îndreptățit să considere că:

- stabilirea unei singure destinații căreia i se adresează majoritatea cererii de deplasare este o soluție pentru îmbunătățirea serviciului de transport periurban și interurban pe teritoriul de care este răspunzător.

- punerea în opera a unui plan de convingere a populației că – în condiții de austeritate – disiparea disponibilului de vehicule pe foarte multe trasee nu conduce la un „mai” cuprinzător serviciu. Bineînțeles că este posibil să fie pusă în operă și o propunere că pentru fiecare sat să se consituie un traseu:

- ideea este de domeniul utopic deoarece nu orice sat poate genera atâta cerere încât să se găsească un operator care să dorească preluarea traseelor de această factură. De aceea este absolut necesar să se obțină informații din teren care să fie tratate din perspectiva rentabilității fiecărui traseu în parte.

  - Numărul de km însumați pe curse pentru toate traseele in exploatare, la nivelul septembrie 2021, este de 4975 km. Raportând această valoare la numărul de vehicule implicate în exploatare rezultă că unui vehicul îi revin 35 km, adică – la o viteză comercială de 30 km/h – intervalul de succesiune între 2 vehicule este MINIM de 70 minute.

  - Densitatea de trasee conduce la valoarea de 73 km la 100 kmp (față de 52 km de drum la 100 kmp din suprafața județului) adică la fiecare km de drum rutier revin 1,40 km de traseu. DE FAPT PROBLEMA ESTE LA VEHICULE NU LA TRASEE. Dacă Administratorul serviciului de transport își poate permite să scoată „pe piață” trasee care să reclame cu 30-50% mai multe vehicule decât par dispuși participanții la competiție să implice în exploatare, se poate contura o rețea caracterizabilă ca fiind ideală. Dar la disponibilul de 142 de vehicule, numai reducerea numărului de trasee poate asigura un serviciu de calitate, DEOARECE NU TRASEELE FAC PRESTAȚIE CI VEHICULELE.

  - În ceea ce privește întinderea rețelei (nu lungimea acesteia) rezultatele sintetice sunt prezentate în figura de mai jos:

Figura 12  Structura traseelor: în abscisă = lungime, în ordonată = număr de trasee

Observații:

- Cele mai multe trasee se întind pe maxim 50 km cu o valoare inițială de 4 km

- Peste 50 de km există doar 18 trasee. Dacă unul dintre acestea asigură o legătură de bază a rețelei de trasee (între 2 orașe: Piteşti – Câmpulung), altele, de exemplu Mioveni – Slobozia este o rută nerațională între un oraș = Mioveni și o comună care se găsește în raza de influență a altui oraș = Piteşti

Concluzia acestei ultime analize este următoarea: cu excepția traseelor care asigură coerență rețelei = (doar schițând o variantă incipientă: o legătură de bază între cele mai importante municipii – Piteşti si Câmpulung) – restul traseelor nu au motive obiective să depășească lungimea de cca. 50 de km decât cu totul excepțional.

  - Se redau câteva situații (de echipare cu trasee a localităților) care nu au o justificare evidentă – la acest moment al constituirii Studiului cerut de Administratorul serviciului de transport județean;

Din cele 95 de comune sunt deservite direct (în legătură cu un oraş) 74, iar 21 sunt deservite în tranzit. Dintre UAT-urile deservite în tranzit, 6 au conexiune la infrastructura feroviară.

- Există situaţii în care acelaşi UAT beneficiază de trasee multiple către acelaşi oraş:

- Curtea de Argeş – Albeştii de Argeş = 2 trasee;

- Curtea de Argeş – Arefu = 2 trasee;

- Curtea de Argeş – Băiculeşti = 2 trasee;

- Câmpulung – Bălileşti = 2 trasee;

- Câmpulung – Bughea de Jos = 3 trasee;

- Piteşti – Brăduleţ = 2 trasee;

- Costeşti – Buzoeşti = 2 trasee;

- Piteşti – Căldăraru = 2 trasee;

- Piteşti – Călineşti = 2 trasee;

- Curtea de Argeş – Cepari = 2 trasee;

- Curtea de Argeş – Cicăneşti = 2 trasee;

- Piteşti – Ciomăgeşti = 2 trasee;

- Piteşti – Domneşti = 2 trasee;

- Câmpulung – Godeni = 2 trasee;

- Piteşti – Leordeni = 2 trasee;

- Câmpulung – Lereşti = 2 trasee;

- Câmpulung – Mihăeşti = 2 trasee;

- Piteşti – Muşăteşti = 2 trasee;

- Piteşti – Negraşi = 3 trasee;

- Piteşti – Nucşoara = 2 trasee;

- Curtea de Argeş – Nucşoara = 2 trasee;

- Câmpulung – Poienarii de Muscel = 2 trasee;

- Piteşti – Răteşti = 2 trasee;

- Piteşti – Rociu = 3 trasee;

- Câmpulung – Rucăr = 2 trasee;

- Curtea de Argeş – Sălătrucu = 2 trasee;

- Piteşti – Săpata = 2 trasee;

- Piteşti – Uda = 3 trasee;

- Curtea de Argeş – Valea Danului = 2 trasee;

- Câmpulung – Valea Mare Pravăţ = 2 trasee.

- Unele comune au tratament preferenţial în sensul că sunt conectate cu 2 centre urbane:

- Bârla la Piteşti şi Costeşti;

- Bogaţi la Piteşti şi Topoloveni;

- Botesti la Piteşti şi Topoloveni;

- Bradulet la Piteşti şi Curtea de Argeş;

- Buzoesti la Piteşti şi Costesti;

- Cosesti la Piteşti şi Câmpulung;

- Davidesti la Piteşti şi Mioveni;

- Nucşoara la Piteşti şi Curtea de Argeş;

- Priboieni la Piteşti şi Topoloveni;

- Recea la Piteşti şi Costesti;

- Ţiţeşti la Piteşti şi Mioveni;

- Vulturesti la Piteşti şi Câmpulung.

- Există în programul de transport actual şi 4 trasee care fac legătura între 2 comune:

- Traseul 33 = Valea Mare Pravăţ – Schitu Goleşti;

- Traseul 37 = Nucşoara – Domneşti;

- Traseul 38 = Domneşti – Pietroşani;

- Traseul 57 = Nucşoara – Pietroşani;

- Există 1 centru urban care, din cauza amplasării geografice, nu constituie nod al reţelei de transport public judeţean: Stefăneşti (situat la distanţă relativ mică de Piteşti).

- Există trasee la care intervalul de succedare intre curse este de 10-15 minute (mai mic decat la multe din traseele de transport local din Mun. Piteşti):

- Piteşti – Mioveni = cu un total de 118 curse;

- Piteşti – Topoloveni = cu un total de 59 curse;

- Curtea de Argeş – Bascov = cu un total de 72 curse;

Odată cu apariția pandemiei de COVID-19, care a generat o reducere drastică a numărului de călători din transportul public județean, operatorii licențiați de pe aceste trasee au căutat optimizarea activității astfel că multe din trasee au fost cumulate – acolo unde există o porțiune comună însemnată sau chiar eliminate – acolo unde numărul călătorilor a scăzut foarte mult.

- Activitatea de transport public județean este afectată în mod negativ de existența curselor regulate speciale prin care societățile comerciale asigură transportul propriilor angajați, dar și de numărul mare de “pirați” care efectuează ilegal transport de persoane.

- Există și localități (în proporție covârșitoare sate) care nu sunt deservite. Printre cauze se pot enumeră: lipsa legăturilor rutiere, drumuri inadecvate circulației vehiculelor de transport public, inexistența cererii de transport etc. Lista acestora este prezentată în tabelul următor.

Tabel 11 Localități neacoperite de transportul public județean

| Nr. Crt | Localitate | Sat | Distanţa până la ruta licenţiată | Distanţa până la ruta funcţională | Statia cea mai apropiata | Populaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMPULUNG | VALEA RUMANESTILOR | 2.5 | 2.5 | Campulung |  |
| 2 | CURTEA DE ARGES | NOAPTES | 2.2 | 2.2 | Noaptes Ramificatie |  |
| 3 | ORAS COSTESTI | LACENI | 1.3 | 1.3 | Brosteni3 | 138 |
| 4 |  | PARVU ROSU | 5 | 5 | Brosteni2 | 565 |
| 5 |  | SMEI | 2.1 | 2.1 | Podu Brosteni3 | 134 |
| 6 |  | STARCI | 2.7 | 2.7 | Costesti | 240 |
| 7 | ORAS MIOVENI | FAGETU | 3.7 | 3.7 | Colibasi Scoala | 1119 |
| 8 | ORAS STEFANESTI | ENCULESTI | 1.7 | 1.7 | Valea Mare | 522 |
| 9 |  | GOLESTI | 1.7 | 1.7 | Ciocanesti | 1201 |
| 10 |  | IZVORANI | 1.3 | 1.3 | Izvorani Ramificatie | 902 |
| 11 | ALBESTII DE ARGES | DUMIRESTI | 3.2 | 3.2 | Albesti-Ungureni2 |  |
| 12 |  | FLORIENI | 2.1 | 2.1 | Bratesti |  |
| 13 | ALBESTII DE MUSCEL | ALBESTI | 3.7 | 3.7 | Bughea de Sus | 980 |
| 14 |  | CANDESTI | 7.3 | 7.3 | Bughea de Sus | 477 |
| 15 | ALBOTA | FRATESTI | 7 | 7 | Cerbu |  |
| 16 |  | GURA VAII | 2.7 | 2.7 | Albota |  |
| 17 |  | MARES | 4.6 | 4.6 | Cerbu |  |
| 18 | ANINOASA | SLANIC | 5.2 | 5.2 | Berevoiesti | 1166 |
| 19 | AREFU | CAPATANENII UNGURENI | 1.5 | 1.5 | Capatanenii-Pamanteni2 | 630 |
| 20 | BABANA | BABANA | 3.9 | 3.9 | Cocu |  |
| 21 |  | BAJANESTI | 4.5 | 4.5 | Facaletesti |  |
| 22 |  | CIOBANESTI | 6.2 | 6.2 | Samara |  |
| 23 |  | COTMENITA | 7.9 | 7.9 | Facaletesti |  |
| 24 |  | GROSI | 3.9 | 3.9 | Facaletesti |  |
| 25 |  | SLATIOARELE | 6.6 | 6.6 | Mosoaia3 |  |
| 26 | BAICULESTI | ALUNISU | 4.6 | 4.6 | Zigoneni | 126 |
| 27 |  | ANGHINESTI | 1.1 | 1.1 | Valea lui Enache | 261 |
| 28 |  | VALEA BRAZILOR | 3.2 | 3.2 | Baiculesti Primarie | 680 |
| 29 | BALILESTI | PRIBOAIA | 1.1 | 1.1 | Priboaia Ramificatie |  |
| 30 |  | ULITA | 1.1 | 1.1 | Poienita3 |  |
| 31 |  | VALEA MARE-BRATIA | 0 | 1.6 | Balilesti Centru |  |
| 32 | BARLA | AFRIMESTI | 2 | 2 | Urluieni Scoala |  |
| 33 |  | BRABETI | 1.7 | 1.7 | Malu Biserica |  |
| 34 |  | ZUVELCATI | 2.4 | 2.4 | Malu Biserica |  |
| 35 | BASCOV | UIASCA | 2.2 | 2.2 | Bascov Gara |  |
| 36 | BELETI-NEGRESTI | ZGRIPCESTI | 0 | 3.3 | Beleti | 527 |
| 37 |  | LENTEA | 4.5 | 9.2 | Beleti | 294 |
| 38 |  | NEGRESTI | 0 | 4.8 | Beleti | 390 |
| 39 | BEREVOESTI | BEREVOESTI | 0 | 1 | Berevoiesti | 1956 |
| 40 |  | BRATIA | 5.8 | 6.7 | Berevoiesti | 116 |
| 41 |  | GAMACESTI | 2.7 | 3.6 | Berevoiesti | 1170 |
| 42 |  | OTELU | 4 | 4.9 | Berevoiesti | 57 |
| 43 | BOGATI | DUMBRAVA | 6.7 | 6.7 | Bogati Primarie |  |
| 44 |  | GLAMBOCEL | 3.8 | 3.8 | Bogati Primarie | 283 |
| 45 | BRADULET | GALESU | 1.3 | 1.3 | Uleni |  |
| 46 |  | PIATRA | 0.85 | 0.85 | Musatesti |  |
| 47 |  | SLAMNESTI | 1.4 | 1.4 | Bradulet Primarie |  |
| 48 |  | UNGURENI | 1 | 1 | V. Iasului Primarie |  |
| 49 | BUDEASA | CALOTESTI | 1.2 | 1.2 | Valcele | 963 |
| 50 |  | GALASESTI | 5.9 | 5.9 | Valcele | 717 |
| 51 |  | VALEA MARULUI | 3.5 | 3.5 | Valcele | 305 |
| 52 | BUZOESTI | REDEA | 1.5 | 1.5 | Bujoreni | 28 |
| 53 |  | TOMSANCA | 4.1 | 4.1 | Ionesti | 345 |
| 54 | CALDARARU | BURDEA | 0 | 5.9 | Caldararu2 | 629 |
| 55 | CALINESTI | VRANESTI | 1.6 | 1.6 | Udeni Zavoi | 1241 |
| 56 |  | GLODU | 1.6 | 1.6 | Gorganu2 | 349 |
| 57 |  | RADU NEGRU | 3.5 | 3.5 | Udeni Zavoi | 632 |
| 58 |  | VALEA CORBULUI | 1.9 | 1.9 | Carstieni | 1139 |
| 59 | CEPARI | CEPARII PAMANTENI | 1.2 | 1.8 | Primaria Cepari | 556 |
| 60 |  | CARPENIS | 0 | 3.3 | Primaria Cepari | 522 |
| 61 |  | MORASTI | 1.6 | 4.6 | Primaria Cepari |  |
| 62 |  | SENDRULESTI | 1.1 | 1.1 | Primaria Cepari |  |
| 63 |  | VALEA MAGUREI | 0.85 | 0.85 | Urluiesti Ramificatie |  |
| 64 | CICANESTI | MIOARELE | 2 | 2 | Cicanesti2 |  |
| 65 |  | URECHESTI | 1.3 | 2.1 | Cicanesti2 |  |
| 66 | CIOFRANGENI | BURLUSI | 1.8 | 1.8 | Burlusi Ramificatie |  |
| 67 |  | PIATRA | 5 | 5 | Ciofrangeni Centru |  |
| 68 |  | SCHITU-MATEI | 1.8 | 1.8 | Lacurile |  |
| 69 | CIOMAGESTI | BECULESTI | 2.9 | 2.9 | Fedelesoiu3 |  |
| 70 |  | BRATIA | 5.8 | 6.7 | Berevoiesti |  |
| 71 |  | CIOMAGESTI | 1.4 | 1.4 | Fedelesoiu3 |  |
| 72 |  | PAUNESTI | 1.3 | 1.3 | Fedelesoiu3 |  |
| 73 | COCU | RACHITELE DE JOS | 1.8 | 1.8 | Primaria Cocu | 390 |
| 74 |  | CRUCISOARA | 0 | 9.8 | Poiana Lacului | 303 |
| 75 |  | GREABANU | 2.4 | 2.4 | Barbatesti | 78 |
| 76 |  | POPESTI | 0 | 3 | Facaletesti | 262 |
| 77 |  | RACHITELE DE SUS | 0 | 4.1 | Primaria Cocu | 355 |
| 78 | CORBENI | BERINDESTI | 0 | 2.5 | Corbeni | 332 |
| 79 |  | TURBUREA | 3.9 | 6.5 | Corbeni | 117 |
| 80 | CORBI | POIENAREI | 2.2 | 2.2 | Corbisori Centru | 100 |
| 81 | COSESTI | PETRESTI | 16.4 | 19.8 | Patuleni |  |
| 82 | COTMEANA | BASCOVELE | 5.9 | 5.9 | Zamfiresti | 123 |
| 83 |  | COSTESTI | 1.9 | 1.9 | Moraresti | 70 |
| 84 |  | DEALU PADURII | 4.4 | 4.4 | Moraresti | 134 |
| 85 |  | DRAGOLESTI | 5.5 | 5.5 | Tutana Manastire | 42 |
| 86 |  | NEGESTI | 0 | 4.9 | Beleti | 76 |
| 87 |  | PIELESTI | 7.5 | 7.5 | Lintesti | 148 |
| 88 |  | SANDULESTI | 7.3 | 7.3 | Zamfiresti | 15 |
| 89 |  | SPIRIDONI | 3.3 | 3.3 | Moraresti | 105 |
| 90 |  | URSOAIA | 2.2 | 2.2 | Zamfiresti | 332 |
| 91 |  | VARLOVENI | 3.6 | 3.6 | Lintesti | 48 |
| 92 | CUCA | BARBALANI | 2.7 | 2.7 | Uda Ramificatie |  |
| 93 |  | CARCESTI | 2.4 | 2.4 | Cuca |  |
| 94 |  | COTU | 2.8 | 2.8 | Teodoresti | 100 |
| 95 |  | MACAI | 1.2 | 1.2 | Sinesti |  |
| 96 |  | STANICEI | 1.6 | 1.6 | Cuca |  |
| 97 |  | VALEA CUCII | 2.6 | 2.6 | Sinesti |  |
| 98 |  | VONIGEASA | 2.4 | 2.4 | Cuca |  |
| 99 | DAMBOVICIOARA | CIOCANU | 3.7 | 3.7 | Dambovicioara |  |
| 100 | DRAGANU | BACESTI | 1.9 | 1.9 | Draganu-Olteni5 | 302 |
| 101 | DRAGOSLAVELE | VALEA HOTARULUI | 2.7 | 2.7 | Dragoslavele | 873 |
| 102 | GODENI | CAPU PISCULUI | 0 | 2.9 | Lazaresti2 | 991 |
| 103 | HARTIESTI | DEALU | 0.65 | 0.65 | Hartiesti |  |
| 104 |  | LESPEZI | 0.65 | 0.65 | Lespezi Ramificatie |  |
| 105 | LEORDENI | BAILA | 1.2 | 1.2 | Leordeni |  |
| 106 |  | BALOTEASCA | 3 | 3 | Glambocata-Deal |  |
| 107 |  | BANTAU | 5.1 | 5.1 | Glambocata-Deal |  |
| 108 |  | CIOLCESTI | 2.2 | 2.2 | Glambocata |  |
| 109 |  | COTU MALULUI | 3.6 | 3.6 | Glambocata |  |
| 110 |  | GLODU | 2.2 | 2.2 | Budisteni |  |
| 111 |  | MOARA MOCANULUI | 3.2 | 3.2 | Ciulnita |  |
| 112 | LUNCA CORBULUI | BUMBUENI | 1.2 | 1.2 | Bumbueni Ramificatie | 123 |
| 113 |  | SILISTENI | 1.6 | 1.6 | Silisteni Ramificatie | 166 |
| 114 | MALURENI | PAULEASCA | 6.8 | 6.8 | Micesti | 916 |
| 115 |  | TOPLITA | 6.5 | 6.5 | Toplita Ramificatie | 799 |
| 116 | MERISANI | BRATEASCA | 4.4 | 4.4 | Merisani | 85 |
| 117 |  | CRAMPOTANI | 2 | 2 | Manicesti | 613 |
| 118 |  | MALU VANAT | 2.9 | 2.9 | Merisani | 900 |
| 119 |  | VALCELELE | 3 | 3 | Manicesti | 266 |
| 120 | MICESTI | BRANZARI | 5.8 | 5.8 | Budeasa Mica Ramificatie |  |
| 121 |  | PAULEASCA | 3.8 | 3.8 | Micesti |  |
| 122 | MIHAESTI | DRAGHICI | 0 | 3.3 | Mihaesti2 | 1039 |
| 123 |  | VACAREA | 3.2 | 3.2 | Mihaesti2 | 621 |
| 124 |  | VALEA BRADULUI | 0.7 | 0.7 | Mihaesti2 | 297 |
| 125 | MIOARELE | CHILII | 1.5 | 1.5 | Matau2 | 62 |
| 126 |  | SUSLANESTI | 4.2 | 4.2 | Matau2 |  |
| 127 | MORARESTI | DEALU OBEJDEANULUI | 2.1 | 2.1 | Moraresti |  |
| 128 |  | DEDULESTI | 2 | 2 | Moraresti |  |
| 129 |  | MANCIOIU | 8.8 | 8.8 | Moraresti |  |
| 130 |  | SAPUNARI | 3.9 | 3.9 | Moraresti |  |
| 131 | MOSOAIA | BATRANI | 3.3 | 3.3 | Mosoaia3 | 236 |
| 132 |  | CIOCANAI | 2.5 | 2.5 | Mosoaia1 | 650 |
| 133 |  | DEALU VIILOR | 3.5 | 3.5 | Smeura Ramificatie | 340 |
| 134 |  | LAZARESTI | 3.3 | 3.3 | Mosoaia3 | 870 |
| 135 | MOZACENI | ZIDURILE | 1.4 | 1.4 | Mozaceni Deal |  |
| 136 | MUSATESTI | COSTESTI-VASLAN | 2.6 | 2.6 | Stroesti | 640 |
| 137 |  | VALEA LUI MAS | 2.4 | 2.4 | Robaia | 64 |
| 138 |  | VALEA MUSCELULUI | 1.9 | 1.9 | Costesti-Valsananesti | 139 |
| 139 | NEGRASI | BUTA | 0 | 1.5 | Barlogu |  |
| 140 | NUCSOARA | GRUIU | 1 | 1 | Nucsoara |  |
| 141 | PIETROSANI | BADESTI | 0 | 0.7 | Pietrosani | 1547 |
| 142 | POIANA LACULUI | CATUNASI | 3.3 | 3.3 | Samara | 335 |
| 143 |  | DEALU VIILOR | 3.3 | 3.3 | Smeura Ramificatie | 460 |
| 144 |  | GALCESTI | 1 | 1 | Dinculesti | 193 |
| 145 |  | GALETEANU | 3.5 | 3.5 | Cepari | 147 |
| 146 |  | METOFU | 3.3 | 3.3 | Samara | 397 |
| 147 | POIENARII DE ARGES | IOANICESTI | 2.3 | 2.3 | Poienari Biserica |  |
| 148 |  | TOMULESTI | 4.6 | 4.6 | Poienari Biserica |  |
| 149 | POIENARII DE MUSCEL | SERBANESTI | 2.7 | 2.7 | Poienari Centru |  |
| 150 |  | VALEA INDARAT | 1.6 | 1.6 | Poienari Centru |  |
| 151 | PRIBOIENI | PARASCHIVESTI | 1.2 | 1.2 | Priboieni Primarie |  |
| 152 |  | PITOI | 0.7 | 0.7 | Priboieni Primarie |  |
| 153 |  | SAMAILA | 1.9 | 1.9 | Priboieni Primarie |  |
| 154 |  | VALEA MARE | 0.85 | 0.85 | Priboieni Primarie |  |
| 155 | RACA | ADUNATI | 3 | 3 | Raca |  |
| 156 |  | BUCOV | 1.8 | 1.8 | Raca |  |
| 157 | RATESTI | CIUPA-MANCIULESCU | 0 | 4.4 | Patuleni |  |
| 158 |  | MAVRODOLU | 0 | 7.5 | Patuleni |  |
| 159 |  | NEJLOVELU | 0 | 5.6 | Patuleni |  |
| 160 | RECEA | DEAGU DE SUS | 1.6 | 1.6 | Deagu de Jos |  |
| 161 |  | ORODEL | 1.5 | 1.5 | Recea Scoala |  |
| 162 | SAPATA | MARTESTI | 1.1 | 1.1 | Martesti Ramificatie | 221 |
| 163 |  | DEALU BRADULUI | 3.1 | 3.1 | Turcesti | 152 |
| 164 |  | POPESTI | 0 | 3.1 | Facalatesti | 194 |
| 165 | SCHITU GOLESTI | BURNESTI | 0.8 | 0.8 | Lazaresti2 |  |
| 166 |  | LOTURI | 0.75 | 0.75 | Drum Poienari |  |
| 167 |  | VALEA PECHII | 1.6 | 1.6 | Valea Pechii Ramificatie |  |
| 168 | STALPENI | OPRESTI | 3.6 | 3.6 | Stalpeni |  |
| 169 |  | PITIGAIA | 3.4 | 3.4 | Radesti |  |
| 170 | STOENESTI | LUNCA GIRTII | 2.4 | 4.6 | Stoenesti |  |
| 171 |  | PIATRA | 2.3 | 2.3 | Stoenesti |  |
| 172 |  | SLOBOZIA | 0 | 2.2 | Stoenesti |  |
| 173 |  | VALEA BADENILOR | 3.3 | 3.3 | Badeni |  |
| 174 | STOLNICI | IZBASESTI | 2 | 2 | Stolnici |  |
| 175 |  | VLASCUTA | 1.6 | 1.6 | Stolnici |  |
| 176 | SUICI | IANCULESTI | 6.2 | 6.2 | Suici Primarie |  |
| 177 |  | PALTENU | 4.1 | 4.1 | Suici Primarie |  |
| 178 |  | PAULENI | 0.75 | 0.75 | Valeni Camin Cultural |  |
| 179 |  | VALEA CALULUI | 2.1 | 4.5 | Rudeni1 |  |
| 180 | SUSENI | BURDESTI | 2 | 2 | Cersani | 195 |
| 181 |  | CHIRITESTI | 1.3 | 1.3 | Cersani | 69 |
| 182 |  | GALESESTI | 0.55 | 0.55 | Cersani | 303 |
| 183 |  | ODAENI | 1.6 | 1.6 | Cersani | 468 |
| 184 |  | PADURENI | 1.8 | 1.8 | Cersani | 180 |
| 185 |  | STEFANESTI | 3.5 | 3.5 | Cersani | 132 |
| 186 | TIGVENI | BADISLAVA | 5.4 | 5.4 | Tigveni Centru |  |
| 187 |  | BALILESTI | 2.7 | 2.7 | Tigveni Centru |  |
| 188 |  | BARSESTII DE SUS | 1.3 | 1.3 | Barsestii de Jos |  |
| 189 |  | BLAJU | 3 | 3 | Balteni |  |
| 190 |  | VLADESTI | 4.1 | 4.1 | Tigveni |  |
| 191 | TITESTI | VALEA MANASTIRII | 2.7 | 2.7 | Titesti |  |
| 192 | UDA | BADULESTI | 1.3 | 1.3 | Badulesti Ramificatie |  |
| 193 |  | BRANISTEA | 0 | 1.2 | Uda Primarie | 42 |
| 194 |  | CHIRITESTI | 2 | 2 | Rajletu-Govora |  |
| 195 |  | COTU | 2.8 | 2.8 | Teodoresti | 77 |
| 196 |  | DEALU BISERICII | 4.7 | 4.7 | Rajletu-Govora |  |
| 197 |  | DICONESTI | 4.1 | 4.1 | Rajletu-Govora |  |
| 198 |  | GORANI | 0 | 2.5 | Uda Primarie | 102 |
| 199 |  | GREABAN | 3.8 | 3.8 | Uda Primarie |  |
| 200 |  | LUNGULESTI | 2.2 | 6.5 | Uda Primarie | 30 |
| 201 |  | MIERCANI | 5.2 | 5.2 | Uda Primarie | 72 |
| 202 |  | SALISTEA | 0 | 4.7 | Facaletesti | 220 |
| 203 | UNGHENI | COLTU | 2.3 | 2.3 | Ungheni2 |  |
| 204 |  | GOIA | 3 | 3 | Humele1 |  |
| 205 |  | SATU NOU | 5.7 | 5.7 | Ungheni2 |  |
| 206 | VALEA DANULUI | BOLCULESTI | 1.1 | 1.1 | Vernesti | 287 |
| 207 | VALEA IASULUI | BOROVINESTI | 1.7 | 1.7 | Mustatesti | 219 |
| 208 |  | CERBURENI | 3.4 | 3.4 | Mustatesti | 556 |
| 209 |  | VALEA ULEIULUI | 1.2 | 1.2 | Valea Uleiului Ramificatie | 270 |
| 210 | VALEA MARE PRAVAT | BILCESTI | 0 | 1.4 | Valea Mare Costita | 175 |
| 211 |  | COLNIC | 3.8 | 3.8 | Valea Mare Costita | 165 |
| 212 |  | FINTINEA | 2.6 | 2.6 | Valea Mare Costita | 108 |
| 213 |  | GURA PRAVAT | 2.1 | 3.6 | Valea Mare Costita | 1384 |
| 214 |  | NAMAESTI | 0 | 1.6 | Valea Mare Costita | 705 |
| 215 |  | SELARI | 1.2 | 1.2 | Valea Mare Scoala |  |
| 216 | VEDEA | BADICEA | 5.6 | 5.6 | Gainusa |  |
| 217 |  | BLEJANI | 1.2 | 1.2 | Vedea |  |
| 218 |  | BURETESTI | 3.6 | 3.6 | Fata |  |
| 219 |  | CHIRITESTI | 4.4 | 4.4 | Izvoru de Jos |  |
| 220 |  | CHITANI | 5.2 | 5.2 | Vedea |  |
| 221 |  | CIURESTI | 1.2 | 1.2 | Ciuresti Ramificatie |  |
| 222 |  | DINCANI | 1 | 1 | Fata |  |
| 223 |  | FRATICI | 4.1 | 4.1 | Vedea |  |
| 224 |  | IZVORU DE SUS | 4.5 | 4.5 | Izvoru de Jos |  |
| 225 |  | LUNGANI | 2.6 | 2.6 | Izvoru de Jos |  |
| 226 |  | MOGOSESTI | 6.7 | 6.7 | Ciuresti Ramificatie |  |
| 227 |  | PRODANI | 4.4 | 4.4 | Vedea |  |
| 228 |  | RATOI | 0.6 | 0.6 | Ciuresti Ramificatie |  |
| 229 |  | VARSESTI | 2.3 | 2.3 | Vedea |  |
| 230 |  | VATA | 3.1 | 3.1 | Ciuresti Ramificatie |  |
| 231 |  | VETISOARA | 2.5 | 2.5 | Izvoru de Jos |  |
| 232 | VLADESTI | DRAGHESCU | 3.6 | 3.6 | Vladesti Centru | 31 |
| 233 |  | PUTINA | 1.4 | 1.4 | Vladesti Centru | 139 |
| 234 | VULTURESTI | BARZESTI | 0.55 | 0.55 | Barzesti Ramificatie |  |
| 235 |  | HULUBA | 6 | 6 | Voroveni Ramificatie |  |
|  |  |  |  |  | Total | 45057 |

După cum se poate observa din tabelul de mai sus, localitățile care nu beneficiază de serviciul de transport public județean sunt sate aparținătoare de UAT-uri deservite de acest serviciu. Totalul populației nedeservite de transportul public județean este de peste 45.057 locuitori (valoarea este calculată pe baza datelor referitoare la populaţia satelor UAT-urile care au pus la dispoziţie populaţia satelor componente) reprezentând aproximativ 7,13 % din populația județului. Se remarcă în general că aceste localităţi sunt situate în limita acceptabilă de 4-5 km faţă de cea mai apropiată staţie de transport public, ceea ce înseamnă o deplasare per-pedes de maxim o oră. Excepţie fac localităţile: Petreşti, Crucişoara, Lentea, Mancioiu, Cotmeniţa, Pieleşti, Mavrodolu, Cândeşti, Sănduleşti, Frăţeşti, Păuleasca, Bratia, Mogoşeşti, Slătioarele, Turburea, Topliţa, Lunguleşti, Ciobăneşti, Ianculeşti, Huluba, Gălăşeşti, Burdea, Bascoavele, Brânzari, Satu Nou, Nejlovelu, Badicea, Dragoleşti, Badislava, Slănic, Miercani, Chiţani, Bantau, Pârvu Roşu, Piatra aflate la distanţe cuprinse între 5 şi 19,8 km de cea mai apropiată staţie de transport public şi pentru care vor trebui găsite soluţii de conectare cu restul reţelei. Din punct de vedere al populatiei, localitatile care ar putea emite pretenţii de deservire sunt: Slănic, Păuleasca, Topliţa şi Gălăşeşti cu populaţie de peste 700 locuitori.

## Identificarea factorilor cu grad de dificultate ridicat în desfășurarea traficului rutier

Activitatea de transport rutier în general, respectiv cea de transport public în special este influențată de o serie de factori cum ar fi:

- Rețeaua de drumuri (starea infrastructurii, fluxuri de trafic, dotări pentru transportul public etc.)

- Condițiile de relief;

- Condițiile meteorologice.

Reţeaua de drumuri

Rețeaua de drumuri din județul Argeş însumează 3.537 km, cu o densitate de 55,81 km la 100 kmp.

Tronsoanele de drum naţional care străbat judeţul Argeş sunt prezentate în continuare:

- DN 7, Leordeni – Pitești – Dedulești (Vâlcea): 67,514 km

- DN 65, Pitești – Slatina (Lunca Corbului: 26,800 km

- DN 65B, Albota – A1: 6,237 km

- DN 73, Pitești – Câmpulung – Fundata:79,515 km

- DN 73E, Micești – Dacia (Mioveni): 3,220 km

- DN 7C, Pitești – Curtea de Argeș - Transfăgărășan: 108,458 km

- DN 65 A, Albota – Miroși – Roșiorii de Vede: 51,600 km

- DN 65 B, Pitești – Poiana Lacului – Drăgășani: 30 km

- DN 72 A – DN 73C, Târgoviște – Câmpulung – Curtea de Argeș - Vâlcea: 73,774 km

- DN 73D, Mărăcineni – Boteni – Mioarele: 49,125 km

Total km echivalenți: 529,017 km

Situația drumurilor judeţene de pe raza județului Argeş este prezentată în tabelul următor:

Tabel 12 Situaţia drumurilor judeţene Argeş la 31.12.2020

| DJ - Limitele sectorului de drum | Lungimea sectorului pe tip de îmbrăcăminte |  |  |  |  |  | Stare de viabilitate* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beton asfaltic | Beton de ciment | Pavele abnorme | Îmbr.asf. ușoară | Împietruite | Pământ |  |
| 1. DJ 503 : Lim. Jud. Giurgiu - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele - (DJ 702 G - km 3+824) | 3.277 | 0.000 | 0.000 | 13.757 | 25.000 | 0.000 | B+FR |
| 2. DJ 504 : Limita Jud.Teleorman - Popesti - Izvoru - Recea - Cornatel - Vulpesti - (DN 65 A - km 21+900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.995 | 0.000 | 0.000 | B |
| 3. DJ 508 : Cateasca (DJ 703 B) - Furduiesti - Teiu - Buta (DJ 659 - km 36+000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.217 | 0.000 | 0.000 | B+M+R |
| 4. DJ 659 : Int. DN 65 (116,800) - Pitesti - Bradu -Suseni - Gliganu de Sus - Barlogu - Negrasi - Mozaceni - Lim. Jud. Dambovita | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 58.320 | 0.000 | 0.000 | B+FB |
| 5. DJ 659 A : Bradu (DJ 659 - km 8+556) - Costesti (DN 65 A km. 10+900) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.400 | 0.000 | 0.000 | B+FB |
| 6. DJ 678 A : Lim.Jud.Valcea (Dedulesti DN 7 km 155+988)-Poienari-Ciofrangeni-Tigveni-Barsesti-Cepari (DJ 703 H - km 12+800) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.698 | 0.000 | 0.000 | B |
| 7. DJ 678 B : Lim. Jud. Valcea - Cuca (DJ 703 - km 9+675) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.912 | 0.000 | 0.000 | M |
| 8. DJ 678 E : Teodoresti (DJ 703 - km 13+339) - Cotu - Lim. Jud. Valcea | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | M |
| 9. DJ 678 G : Radutesti (DJ 703 - km 19+145) - Ciomagesti - Lim. Jud.Olt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 5.400 | 0.000 | B |
| 10. DJ 679 : Paduroiu (Poiana Lacului DN 67 B) - Sapata - Lunca Corbului - Barla - Lim. Jud. Olt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.670 | 0.000 | 0.000 | B |
| 11. DJ 679 A : Barla (DJ 679 - km 42+282) - Caldararu - Bucov - Palanga - Popesti (DJ 504 - km 111+400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.015 | 18.710 | 0.000 | B+M |
| 12. DJ 679 C : Caldararu (DN 65 A - km 42+220) - Izvoru - Mozaceni (DJ 659) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.295 | 9.665 | 0.000 | B+R |
| 13. DJ 679 D : Malu (DJ 679 - km 38+940) - Coltu - Ungheni - Recea - Negrasi - Mozacu | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.671 | 29.229 | 3.000 | B+M+FB+FR |
| 14. DJ 679 E : Bucov (DJ 679 A - km 20+625) - Raca - Lim. Jud. Teleorman | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.590 | 4.554 | 0.000 | B+FB+R |
| 15. DJ 679 F : Mozaceni (DJ 679 - km 46+762) - Badesti Bai | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 1.200 | 0.000 | B+FR |
| 16. DJ 702 : Topoloveni (DN 7 - km 95+000) - Dobresti - Botesti - Lim. Jud. Dambovita | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.000 | 0.000 | 0.000 | B |
| 17. DJ 702 A : Lim. Jud. Dambovita - Ciupa - Nejlovelu - Teiu (DJ 508) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.498 | 0 | 0.000 | B+FB |
| 18. DJ 702 C : Leordeni (DN 7 - km 89+565) - Bogati - Suseni - Lim. Jud. Dambovita | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.405 | 3.975 | 0.000 | B+R |
| 19. DJ 702 F : Lim. Jud. Dambovita - Slobozia (DJ 659 - km 53+015) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.270 | 5.650 | 0.000 | B |
| 20. DJ 702 G : Recea (A1 - km 107+2,55) - Catanele -Coseri - Cateasca - Ratesti - Lim. Jud. Dambovita | 8.781 | 0.000 | 0.000 | 12.272 | 0.000 | 0.000 | B+M |
| 21. DJ 702 H : Lim. Jud. Dambovita - Lesile (DC 100) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | R |
| 22. DJ 702 J : Lim. Jud. Dambovita - Neajlovelu (DJ 702 A - km 38+630) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 | 0.000 | B |
| 23. DJ 703 : Moraresti (DN 7 - km 150+950) - Cuca - Ciomagesti - Lim. Jud. Olt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.600 | 4.245 | 0.000 | B+FB |
| 24. DJ 703 A : Cotmeana (DN 7 - km 144+320) - Cocu - Poiana Lacului - Cerbu (DN 65 - km 106+285) | 6.832 | 0.000 | 0.000 | 29.007 | 1.843 | 0.000 | B+FB+R |
| 25. DJ 703 B : Moraresti (DN 7 - km 148+980) - Salistea - Vedea - Lim.Jud.Olt (km 34 + 714) - Lim.Jud.Olt (41+164) | 6.180 | 0.000 | 0.000 | 38.242 | 34.660 | 0.000 | B+FB+M+R |
| 26. DJ 703 E : Pitesti (DN 67 B - km 188+000) - Babana - Cocu (DJ 703 B - km 16+230) | 2.035 | 0.000 | 0.000 | 21.130 | 4.335 | 0.000 | B |
| 27. DJ 703 F : Lim. Jud. Valcea (Zamfiresti) - Urluiesti - Cepari (DJ 678 A ) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.945 | 1.840 | 0.000 | M+FB |
| 28. DJ 703 G : Lim. Jud. Valcea - Ianculesti - Suici (DJ 703 H - km 16+050) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.980 | 3.231 | 0.000 | B+R |
| 29. DJ 703 H : Curtea de Arges (DN 7 C - km 35+000) - Valea Danului - Cepari - Suici - Lim. Jud. Valcea | 2.500 | 0.385 | 0.000 | 21.284 | 0.889 | 4.742 | B+M+FR |
| 30. DJ 703 I : Merisani (DN 7 C - km 12+450)-Musatesti-Bradulet-Bradet - Lac Vidraru (DN 7 C - km 64+400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.225 | 13.900 | 0.000 | B+FB+M+R |
| 31. DJ 703 K : Maracineni (DN 73 - km 3+200) - Budeasa - Valea Marului (DJ 703 I - km 0+533) | 0.000 | 0.350 | 0.000 | 15.332 | 0.000 | 0.000 | B |
| 32. DJ 703 L : Musatesti (DN 73 C - km 25+400) - Schitu Robaia | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.540 | 2.960 | 0.000 | B |
| 33. DJ 704 B : Calinesti (DN 7 km 99+210) - Rancaciov - Racovita (DC 85) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.400 | 5.700 | 4.100 | B+R+M |
| 34. DJ 704 C : Radu Negru - Vranesti - Udeni - Catanele (DJ 702 G - km 3+824) | 0.000 | 3.900 | 0.000 | 3.400 | 2.700 | 0.000 | B+R |
| 35. DJ 704 D : Prislop (DN 7 - km 125+500) - Lupuieni (DJ 703 E - km 12+400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 0.000 | B+R |
| 36. DJ 704 E : Ursoaia (DN 7 km 135+410) - Bascovele - Ceauresti (DJ 678 A - km 28+700) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.300 | 14.300 | 2.900 | B+FB+FR |
| 37. DJ 704 F : Baiculesti (DN 7 C - km 20+600) - Tutana - Alunisu - Poienari (DJ 678 A - km 30+000) | 0.000 | 1.535 | 0.000 | 4.465 | 6.000 | 3.000 | B+FB+R |
| 38. DJ 704 G : Albesti (DN 7 C - km 39+420)-Cicanesti-Suici (DJ 703 H - km 16+100) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.500 | 2.300 | 1.700 | B+FR |
| 39. DJ 704 H : Merisani (DN 7 C - km 10+710) - Baiculesti - Curtea de Arges (DN 73 C ) | 3.000 | 1.500 | 0.000 | 16.100 | 0.000 | 0.000 | B+FB |
| 40. DJ 704 I : Arefu (DN 7 C - km 61+500) - Lac Vidraru - Cumpana (DN 7 C - km 90+000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.500 | 0.000 | M+FR |
| 41. DJ 723 : Lim. Jud. Dambovita - Boteni (DN 73 D) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | B |
| 42. DJ 725 : Stoenesti (DN 72 A - km 55+640) - Dragoslavele (DN 73 - km 68+030) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.540 | 0.000 | 0.000 | B+FB |
| 43. DJ 730 : Podu Dambovitei (DN 73 km 78+980) - Dâmbovicioara - Ciocanu - Lim. Jud. Brasov | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.238 | 0.000 | 0.000 | FB |
| 44. DJ 730 A : Lim. Jud. Brasov - Podul Dâmboviţei (DN 73) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.000 | 0.000 | B |
| 45. DJ 731 : Piscani (DN 73 - km 12+700) -Dârmanesti-Cosesti-Pietrosani- Domnesti -Corbi- Bahna- Cabana Refenicea | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.341 | 17.108 | 0.000 | B |
| 46. DJ 731 B : Sămara (DJ 703 A - km 24+380) - Băbana - Richiţele de Sus - Cocu (DJ 703 A ) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.569 | 13.631 | 0.000 | B+FB |
| 47. DJ 731 C : Vetisoara (DJ 703 B - km 33+300) - Izvoru - Cocu (DJ 703 E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.864 | 7.136 | 1.000 | B+FB+R |
| 48. DJ 731 D : Micesti (DJ 740 - km 3+000) - Purcareni - Valea Nandrii - Gănesti (DJ 731 - km 19+488) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.750 | 13.250 | 0.000 | B+FB+R |
| 49. DJ 732 : Stalpeni (DN 73 - km 24+320) - Vladesti - Slanic (DN 73 C - km 13+200) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.188 | 0.000 | 0.000 | B |
| 50. DJ 732 A : Titesti (DN 73 - km 18+630) - Bajesti - Balilesti (DJ 732 - km 5+300) | 2.400 | 0.000 | 0.000 | 4.400 | 0.000 | 0.000 | B |
| 51. DJ 732 B : Valea Silistii (DJ 732 - km 21+050) - Aninoasa - Berevoiesti (DN 73C km. 8+350) | 2.484 | 0.000 | 0.000 | 3.960 | 0.000 | 0.000 | B |
| 52. DJ 732 C : Campulung - Bughea de Jos - Malu - Godeni - Capu Piscului - Lazaresti (DN 73 km 37+840) | 4.037 | 0.700 | 0.000 | 12.473 | 1.800 | 0.000 | B+M+FB |
| 53. DJ 734 : Voinesti (DN 73 - km 54+000) - Leresti - Voina | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.232 | 0.000 | 0.000 | FB |
| 54. DJ 735 : Câmpulung (DN 73) - Albesti - Cândesti | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.870 | 0.000 | 0.000 | B+FB |
| 55. DJ 737 : Câmpulung (DN 73) - Măţău - Coceneşti - Boteni (DN 73 D - km 37+934) | 0.450 | 4.135 | 0.000 | 5.415 | 3.730 | 0.000 | B |
| 56. DJ 738 : Poienari (DN 73 - km 44+500) - Jugur - Drăghici - Mihăesti (DC 11) | 8.900 | 0.000 | 0.000 | 9.700 | 3.400 | 0.000 | B |
| 57. DJ 739 : Bârzesti (DN 73 D - km 21+930) - Negresti - Zgripţesti - Beleţi (DJ 702 - km 12+000) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.474 | 4.026 | 7.500 | B+FB+FR |
| 58. DJ 740 : Mărăcineni (DN 73 km. 4+900) - Micesti - Păuleasca - Zărnesti (DJ 703 I km 4+400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.723 | 0.377 | 2.900 | B+FB+R |
| 59. DJ 741 : Pitesti (DN 7 - km 111+900) - Valea Mare - Făgetu - Mioveni (DN 73 D km 2+ 610) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.497 | 0.000 | 0.000 | B |
| 60. DJ 742 : Leordeni (DJ 703 B - km 87+150) - Baloteasca - Cotu Malului - Glâmbocata (DN 7 - km 85+400) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.958 | 3.092 | 0.000 | FB+B |
| 61. DJ 743 : Sălătrucu de Jos (DJ 703 H km 25+100) - Sălătrucu de Sus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | B+R |
| Total pe tip de îmbrăcăminte | 50.876 | 12.505 | 0.000 | 778.427 | 319.636 | 33.542 | - |
| TOTAL | 1,194.986 |  |  |  |  |  | - |

- FB – foarte bun, FR – foarte rău, B – bun, M – mediu, R – rău

Sursa:  CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI ARGEŞ R.A.

Lungimea drumurilor județene din județul Argeș este de 1194,986 km iar după tipul de îmbrăcăminte ponderea cea mai mare o au drumurile cu îmbrăcăminți asfaltice (65,14%), urmate de drumurile împietruite (26,75%), celelalte drumuri având ponderea sub 5% fiecare.

Figura 13 Ponderea drumurilor judeţene după tip de îmbrăcăminte

În ce priveşte starea de viabilitate a drumurilor judeţene, din totalul acestora, 828,732 km sunt în stare bună, 140,278 km sunt în stare bună şi 108,509 km sunt în stare rea și foarte rea. Ponderea poate fi urmărită în graficul următor.

Ponderea drumurilor judeţene în funcţie de starea acestora

Din totalul drumurilor județene 841,808 km sunt modernizați.

Condiţiile de relief

Județul Argeș prezintă un relief complex, cuprinzând majoritatea formelor de relief: munți, dealuri, podișuri, câmpii, defileuri și chei: începând cu Carpaţii Meridionali (Munţii Făgăraş, Munţii Piatra Craiului, Munţii Iezer Păpuşa, Munţii Bucegi şi Munţii Leaota) în partea de nord şi continuând în zona centrală cu Subcarpaţii Getici şi Piemontul Getic, iar la sud cu întinsa Câmpie Română şi subdiviziunile Câmpia Piteştilor şi Câmpia Găvanu-Burdea.

Este un relief care coboară în trepte distincte, asemenea unui imens amfiteatru, din înaltul munților, de la altitudinea de peste 2500 m, reprezentând crestele cele mai înalte ale Făgărașilor, spre dealurile subcarpatice, podișuri și câmpie, până la 160 m în Câmpia Română.

Condiţiile meteorologice

Judeţul Argeş are un climat temperat continental cu influenţe oceanice şi submediteraneene. Diversitatea formelor de relief, dispunerea acestora în trepte și orientarea lor spre sud determină o varietate climatică: climatul montan, climatul de deal și climatul de câmpie.

Temperaturile variază de la cele mai scăzute medii anuale de până la -20 C, însoţite de vânturi puternice, în zona alpină, până la medii anuale mai ridicate, de 100 C în zona de câmpie. Clima din zona de câmpie se caracterizează prin temperaturi ridicate şi precipitaţii reduse. Climatul de deal este influenţat de poziţia de mijloc în cadrul reliefului judeţului, caracterizându-se prin temperaturi medii anuale mai ridicate (7°-10°) şi precipitaţii mai scăzute decât în zona montană (700-1000 mm/an). Climatul de munte se caracterizează prin temperaturi scăzute (media multianuală 0°C), precipitaţii bogate (1.200-1.400 mm/an) şi vânturi puternice care bat tot timpul anului cu predominanţă  din nord-vest şi est. Zonalitatea pe verticală, impune separarea în două

subtipuri: subtipul climatului alpin (peste 1.900 m) şi subtipul climatului munţilor mijlocii. Vânturile dominante sunt cele de vest și nord-vest.

Relieful înconjurător care îl protejează de influenţa vânturilor din vest şi est şi poziţia geografică asigură judeţului o climă temperat-continentală cu ierni blânde. În ceea ce priveşte temperaturile extreme înregistrate la Staţia de Observare Piteşti amintim: -19,4oC (26 ianuarie 2000) şi 39,8 oC (4 iulie 2000). Pe lângă mari variaţii de temperatură, există şi mari diferenţe în ceea ce priveşte cantitatea de precipitaţii de la 1092,9 litri/mp în anul 2014, la 441,4 litri/mp în anul 2000 înregistrată la Staţia de Observare Piteşti.

În urma chestionării operatorilor de transport care efectuează curse regulate din programul de circulație al transportului județean s-au desprins următoarele idei referitoare la factorii care influențează circulația vehiculelor:

- Starea necorespunzătoare a infrastructurii rutiere.

- Drumuri impracticabile, în special pe timp de iarnă, care impun fie ocoluri, cu lungirea corespunzătoare a traseului și a duratei de parcurs, fie renuntarea la o parte din traseu.

- Lipsa amenajărilor pentru statiile de îmbarcare-debarcare prevăzute în programul de circulație (alveole, indicatoare, copertine etc.).

- Staţii publice de îmbarcare-debarcare călători separate de cele ale transportului public local din Municipiul Piteşti

## 2.4 Evaluarea siguranţei în trafic

Siguranţa rutieră reprezintă totalitatea acţiunilor şi măsurilor destinate îmbunătăţirii comportamentului uman, vehiculelor şi infrastructurii rutiere, care să conducă la circulaţia în condiţii de securitate a tuturor categoriilor de utilizatori ai drumurilor publice, prin reducerea riscului implicării în accidente rutiere şi diminuarea consecinţelor acestora.

Siguranţa rutieră este definită în legislație ca fiind lipsa primejdiilor pe arterele terestre de circulaţie; siguranţa rutieră este sentimentul de linişte şi încredere pe care îl au participanţii la trafic, fie ei şoferi, călători sau simpli pietoni, de a se şti la adăpost de pericole.

Activitatea de transport judeţean se desfăşoară pe reţeaua de drumuri publice şi prin urmare este imperios necesar să se desfăşoare în condiţii de siguranţă, în ciuda riscurilor evidente implicate de toate cele 3 componente: conducătorii auto, autovehicululele, infrastructura rutieră.

În ultimii ani, UE s-a implicat în îmbunătăţirea siguranţei rutiere (mai ales) prin aşa numita siguranţă pasivă: amortizoare, centuri de siguranţă, frâne, iluminat. Obiectivul "Cartei Albe a Politicii de Transport European pentru anul 2020” era reducerea cu 50% a accidentelor rutiere. Cu toate că s-a depăşit finalul acestei perioade, datele statistice arată că progresele înregistrate în acest domeniu sunt departe de ținta propusă, fiind necesare eforturi suplimentare din partea tuturor actorilor implicați.

România continuă să ocupe prima poziție în clasamentul european al ratei deceselor în accidente rutiere și în anul 2020, cu 85 de decese la 1 milion de locuitori, în scădere însă față de anul 2019, când rata deceselor a fost 96 dedecese la 1 milion de locuitori. În mediul rural se înregistrează un indice de mortalitate de 27,6%, în timp ce în mediul urban indicele de mortalitate a fost de 16,9% în anul 2020. Totodată, deşi mai puţin numeroase, evenimentele rutiere grave produse pe drumurile din afara localităţilor înregistrează cel mai mare indice de mortalitate (39,1%). În anul 2020, distribuţia accidentelor grave în funcţie de categoria de drum după care s-a produs, nu s-a modificat semnificativ faţă de anii precedenţi. Strada a reprezentat sectorul de drum pe care s-au produs cele mai multe accidente rutiere grave (37,3% din totalul accidentelor rutiere grave). Drumurile naţionale reprezintă a doua categorie în ceea ce priveşte numărul de accidenterutiere grave produse pe acest sector de drum (31,9%).

Operatorii de transport care efectuează serviciul de transport public judeţean au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei, în scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere.

- La efectuarea transportului rutier județean, contra cost de persoane prin servicii regulate se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de înmatriculare al autovehiculului.

- Persoanele cu funcții care concură la siguranța rutieră sunt:

- conducătorul auto, persoană desemnată să conducă permanent și efectiv activitatea de transport rutier a întreprinderii/operatorului de transport/operatorului pentru activități conexe transportului rutier,

- consilierul de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase și

- instructorul de conducere auto.

- Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră trebuie să facă dovada că sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru ocuparea şi menţinerea în funcţie. Avizul medical și avizul psihologic se obțin în urma unei examinări inițiale și periodice, efectuată în unități specializate din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii sau agreate de acesta. Periodicitatea efectuării examinării medicale și/sau psihologice, precum și cazurile pentru care se impune efectuarea examinării medicale și/sau psihologice se stabilesc de către autoritatea competentă prin norme.

- Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, întreprinderile/operatorii de transport/operatorii pentru activități conexe transportului rutier au obligația de a asigura pregătirea profesională continuă și periodică a personalului cu funcții care concură la siguranța rutieră.

- Transportul rutier poate fi efectuat numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecția tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.

- Pentru accesul pe infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate în țara sau în străinătate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării sau înregistrării și/sau inspecției tehnice periodice, după caz, în conformitate cu reglementările în vigoare.

- Transportul rutier de mărfuri și/sau persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcție tipului respectiv de transport și dotate cu tahografe și limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare.

- Echiparea cu tahografe și limitatoare de viteză este obligatorie pentru autovehiculele ori ansamblurile de vehicule rutiere destinate transportului rutier de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone și pentru autovehiculele destinate transportului rutier de persoane având mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, în conformitate cu prevederile reglementărilor naționale și ale Uniunii Europene.

- Operatorii economici care efectuează servicii de montare, reglare și verificare a tahografelor și limitatoarelor de viteză pot desfășura aceste activități numai pe baza autorizației tehnice eliberate de autoritatea competentă, în condițiile stabilite prin reglementările în vigoare.

În vederea evaluării siguranței în trafic, Inspectoratul de Poliție Județean Argeş a pus la dispoziție situația accidentelor rutiere soldate cu victime omenești produse pe raza județului Argeş în perioada 01.01.2018 – 31.12.2020.

În perioada 01.01.2018-31.12.2018 s-au înregistrat 970 de accidente de circulaţie din care: 217 accidente grave, 32 accidente soldate numai cu pagube materiale şi 721 accidente uşoare. Accidentele de la nivelul anului 2018 s-au soldat cu 45 morţi, 203 răniţi grav, 946 răniţi uşor. 953 de accidente au survenit în localităţi şi 17 în afara acestora. Numărul minim de autoturisme implicate a fost 1, numărul maxim 5.

Figura 14 Cauzele accidentelor rutiere în jud. Argeş în 2018

Străzile din localităţi sunt locurile unde s-au produs cele mai multe accidente în 2018, urmate de drumurile naţionale şi de cele judeţen.

Figura 15 Ponderea categoriilor de drumuri pe care au survenit accidente în anul 2018 – jud. Argeş

Cele mai multe accidente au servenit în 2018 în localităţile urbane, dar sunt şi unele comune pe raza cărora s-au înregistrat mai multe accidente decât în unele localităţi urbane.

Figura 16 Localităţi în jud. Argeş cu un număr de accidente ≥10 în 2018

În perioada 01.01.2019-31.12.2019 s-au înregistrat 980 de accidente de circulaţie din care: 238 accidente grave, 48 accidente soldate numai cu pagube materiale şi 694 accidente uşoare. Accidentele de la nivelul anului 2019 s-au soldat cu 48 morţi, 219 răniţi grav, 963 răniţi uşor. 931 de accidente au survenit în localităţi şi 49 în afara acestora. Numărul minim de autoturisme implicate a fost 1, numărul maxim 6.

Figura 17 Cauzele accidentelor rutiere în jud. Argeş în 2019

Străzile din localităţi sunt locurile unde s-au produs cele mai multe accidente în 2019, urmate de drumurile naţionale şi de cele judeţen.

Figura 18 Ponderea categoriilor de drumuri pe care au survenit accidente în anul 2019 – jud. Argeş

Cele mai multe accidente au servenit în 2019 în localităţile urbane, dar sunt şi unele comune pe raza cărora s-au înregistrat mai multe accidente decât în unele localităţi urbane.

Figura 19 Localităţi în jud. Argeş cu un număr de accidente ≥10 în 2019

În perioada 01.01.2020-31.12.2020 s-au înregistrat 750 de accidente de circulaţie din care: 156 accidente grave, 49 accidente soldate numai cu pagube materiale şi 545 accidente uşoare. Accidentele de la nivelul anului 2020 s-au soldat cu 46 morţi, 123 răniţi grav, 706 răniţi uşor. 712 de accidente au survenit în localităţi şi 38 în afara acestora. Numărul minim de autoturisme implicate a fost 1, numărul maxim 4.

Figura 20 Cauzele accidentelor rutiere în jud. Argeş în 2020

Străzile din localităţi sunt locurile unde s-au produs cele mai multe accidente în 2020, urmate de drumurile naţionale şi de cele judeţen.

Figura 21 Ponderea categoriilor de drumuri pe care au survenit accidente în anul 2020 – jud. Argeş

Cele mai multe accidente au servenit în 2020 în localităţile urbane, dar sunt şi unele comune pe raza cărora s-au înregistrat mai multe accidente decât în unele localităţi urbane.

Figura 22 Localităţi în jud. Argeş cu un număr de accidente ≥10 în 2020

Scăderea numărului de accidente din 2020 în raport cu anii precedenţi a fost în primul rând determinată de mobilitatea mai redusă a populaţiei date fiind restricţiile de circulaţie cauzate de pandemia de Covid-19. Măsurile aplicate pentru a limita răspândirea bolii au condus la restricții extinse asupra mobilității umane de orice tip. În anul 2020, dinamica și distribuția accidentelor rutiere grave a fost influențată și de pandemia de Covid-19.

În ce priveşte principalele cauze ale accidentelor rutiere din judeţul Argeş, ponderea cea mai mare, la nivelul fiecărui an luat în analiză o au: nerespectarea distanţei între vehicule, abaterile bicicliştilor, neacordarea de prioritate vehiculelor, viteza neadaptată la condiţiile de drum, traversarea neregulamentară pietoni, neacordarea priorităţii pietonilor, clasamentul variind uşor de la un an la altul.

Străzile sunt locurile unde au fost înregistrate cele mai multe accidente de circulaţie la nivelul celor 3 ani, urmate de drumurile naţionale şi judeţene, fapt care este în corelaţie cu faptul că majoritatea covârşitoare a accidentelor survin în interiorul localităţilor.

În ce priveşte dinamica accidentelor din perioada 2018-2020, funcţie de localităţile pe raza cărora s-au produs, situaţia este relativ asemănătoare: localităţile urbane deţin ponderea cea mai mare a accidentelor dar sunt şi unele comune care apar în fiecare an cu un număr mai mare de 10 accidente înregistrate.

Din datele puse la dispoziţie, nu reiese implicarea mijloacelor de transport care asigură transportul public judeţean în accidente de circulaţie.

# CULEGEREA DATELOR DE TRAFIC

Pentru elaborarea prezentului studiu au fost solicitate date de la următoarele instituții:

- Consiliul Județean Argeş

- Primăriile de comune, oraşe şi municipii de pe raza județului Argeş;

- Operatorii de transport;

- Inspectoratul Județean de Poliție Argeş;

- Inspectoratul Judetean Şcolar Argeş;

- Secția Drumuri Naționale Argeş;

- INSSE.

## Sondajul origine-destinație

În general, când se repetă o măsurare, rezultatele obţinute diferă uşor. Chiar când se măsoară un singur obiect, de fapt se face o extragere a ’’unicului’’ element, dintr-o mulţime de elemente asemănătoare. Scopul unei asemenea acţiuni ar putea consta în determinarea unei cantităţi sau calităţi, care este, într-un anumit sens, reprezentativă pentru o întreagă clasă de elemente. Un procedeu folosit în acest scop (uneori singurul) constă în alegerea unei subclase din mulţimea (sau populaţia) respectivă şi măsurarea fiecărui membru al acestei subclase, adică efectuarea unui sondaj (alternativa ar consta din măsurarea aplicată întregii populaţii, ceea ce ar implica mari consumuri de timp şi mobilizarea unui număr apreciabil de oameni). Rezultatele sondajelor formează o selecţie din mulţimea rezultatelor ce se pot obţine prin măsurarea membrilor subclasei. Trebuie subliniat că este posibil, ca proprietatea ce interesează să varieze cu timpul, de aceea rezultatul măsurării este şi o selecţie în raport cu valorile posibile la diferite momente de timp. Rezultă de aici că, înainte de orice, într-un sondaj, este necesar să se precizeze:

- Clasa de obiecte pentru care se vrea determinarea proprietăţii colective (în speţă, potenţiali călători).

- Momentul în care este raţional să se execute observaţiile (de exemplu, ziua săptămânii în care are loc sondajul, respectiv, ora la care se urmăreşte intensitatea traficului de călători).

- Valorile pe care le au alte caracteristici ale fenomenului şi care pot infuenţa proprietatea ce se estimează (cum ar fi starea generală a vremii sau zona în care se iniţiază sondajul).

Deoarece a sonda implică a selecta, pentru organizarea unui sondaj trebuie să se determine numărul de elemente care se vor selecta şi ce observaţii speciale sunt de efectuat. Acurateţea şi precizia estimaţiilor rezultate pe baza observaţiilor, depind de volumul şi procedeul de selecţie. Tot de aceşti factori depinde şi costul observaţiilor.

Obiectivul constă în organizarea unei selecţii pentru care suma dintre costul observaţiilor şi costul mediu al erorilor de selecţie şi observaţie, este cât mai mică posibil. Pentru a îndeplini aceste două condiţii, chiar şi aproximativ, cercetătorul trebuie să posede unele cunoştiinţe de teoria selecţiei. Două sunt problemele care se detaşează ca importanţă, când se intenţionează efectuarea unui sondaj:

- alegerea metodei de selecţie pentru populaţia statistică (ce parte a întregii mulţimi de evenimente va fi testată – nu numai numeric, ci şi structural);

- organizarea propriu-zisă a acţiunii (în organigrama din figua următoare sunt specificate, aproape cronologic, acţiunile necesare pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor legate de sondare).

În ceea ce priveşte selecţia propriu-zisă, câteva din metodele de selecţie, împreună cu avantajele şi dezavantajele acestora sunt prezentate mai jos (în cele ce urmează noţiunea de ’’populaţie’’ nu se referă în mod expres la persoane, ci la mulţimea elementelor supuse observaţiei: linii, curse, trasee, etc.).

Selecţia simplă (sau fără restricţii)

Avantaje: cunoştinţele despre populaţie, necesare înainte de efectuarea selecţiei sunt minime; lipsesc eventualele erori de clasificare; analiza datelor şi calculul erorilor sunt uşor de efectuat.

Dezavantaje: nu sunt utilizate cunoştinţele despre populaţie pe care le-ar putea avea cercetătorul.

Selecţia aleatoare sistematică

Avantaje: dacă populaţia este ordonată în raport cu o proprietate oarecare examinată, se asigură un efect de stratificare şi deci există o variabilitate mai redusă decât la metoda anterioară.

Dezavantaje: dacă intervalul de selecţie corespunde unei ordini periodice necunoscute, variabilitatea poate creşte.

Selecţie aleatoare stratificată

Avantaje: se asigură reprezentativitatea în raport cu proprietatea pe baza căreia se face clasificarea în subgrupe; scade şansa de a omite anumiţi membri ai populaţiei din cauza procedeului de clasificare.

Dezavantaje: sunt necesare informaţii precise despre proporţia din fiecare start, căci altfel cresc erorile; dacă lista stratificărilor nu este disponibilă, alcătuirea ei ar putea fi costisitoare.

În prezenta situaţie, s-a putut desemna o subgrupă ca reprezentativă, pe baza faptului că acea subgrupă este "tipică" pentru întreaga populaţie. Acest tip de selecţie, denumit selecţie rezonabilă, se poate dovedi utilă, dacă nu este posibilă efectuarea unei selecţii probabilistice. Selecţia rezonabilă trebuie folosită şi pentru cercetările euristice, dar şi pentru estimarea valorilor unor parametri ai modelului (se poate afirma că intuiţia umană se dovedeşte destul de bună când este vorba de estimarea unei valori medii, dar nu şi atunci când trebuie estimat un interval de variaţie sau o împrăştiere).

Avantaje: se reduce costul pregătirii selecţiei şi cheltuielile de deplasare, deoarece pot fi alese elemente apropiate spaţial.

Dezavantaje: este  necesară  o  bună  cunoaştere a  populaţiei  şi  a  grupei selectate;  abaterea  şi  împrăştierea estimaţiilor nu pot fi foarte exact controlate sau măsurate.

De subliniat că literatura de specialitate consemnează că ’’teoria actuală a selecţiei nu ne oferă mijloace pentru a alege procedeul optim de selecţie, nici pentru sondajele de tip restrâns (când cantitatea totală de resurse este fixată) şi nici pentru sondajele extinse, generale (când volumul selecţiei şi cantitatea de resurse alocate variază independent), astfel că numai experienţa poate determina obţinerea valorilor conforme cu realitatea’’.

Analiza lucrării

Analiza

activităţilor

Ierarhizarea

scopurilor

Determinarea necesităţilor materiale

Defalcarea în elemente de observare

Tipizarea formularelor

Calculul cosumului de timp

pentru obţinerea datelor

Identificarea grupei ţintă pentru investigare

Selectarea nodurilor reprezentative ale reţelei

Definirea populaţiei de evenimente ce trebuie observate

Pre-estimarea numărului de observări necesare clarificării aspectelor urmărite

Procurea materialelor necesare acţiunii de sondare

Figura 23 Organigrama operaţiunii de sondare - început

Alegerea executanţilor

Îndeplinirea formalităţilor administrative (protecţia muncii, acte deplasare, etc.)

Întocmirea bazei de date

Culegerea informaţiilor

Introducerea datelor

în bază

Eliminarea formularelor ce conţin incompatibilităţi

Instruirea executanţilor

Verificarea pe parcurs şi finală a corectitudinii

Stabilirea datelor cu valoare executivă pentru scopurile avute în vedere

Obţinerea diagramelor intrinseci şi a celor de coroborare ce concretizează acţiunea de sondare în sine

Concluzii şi rezultate

Întocmire rapoarte finale

Figura 24 Organigrama operaţiunii de sondare - sfârșit

Acţiunea propriu-zisă a cuprins în perioada 23-27.08.2021 şi 06-19.09.2021 curse de pe toate traseele aflate în exploatare.

## Evaluarea fluxurilor actuale de călători

Mobilitatea populaţiei, definită ca nevoie de deplasare în diferite scopuri - activitate productivă, şcoală, afaceri, interese private ocazionale, recreere şi constituită în mobilitate socială, este structuratã relativ stabil în timp ca urmare a corelaţiilor directe şi inverse dintre sistemul de activităţi şi sistemul de transport (inclusiv deplasările cu mijloace alternative serviciului public). Modificări în relaţii, mărimi şi structură sau motivaţie ale mobilităţii se înregistrează numai atunci când se produc schimbări semnificative ale sistemului de activităţi şi/sau ale sistemului de transport. Cunoaşterea şi interpretarea cererii de transport actuale, va permite formularea unor postulate empirice şi utilizarea acestora pentru determinarea cererii de transport viitoare. Decizia de efectuare a deplasării este un proces complex care are la bază disponibilitatea destinaţiilor, facilităţile de călătorie, costul călătoriei şi scopul. În acest context, construcţia modelului matematic va fi divizată în următoarele procese interconectate: generarea călătoriei, distribuţia călătoriilor, afectarea modală şi afectarea pe rute.

Acceptând echilibrul relativ dintre cererea de deplasare adresatã transportului public rutier şi oferta acestuia vor fi obţinute fluxurile de călători maxime pe structura actuală a programului de transport. Pe baza acestor date vor fi identificate fluxurile de călători în nodurile reţelei şi fluxurile de călători în diferite localităţi. Evaluarea mobilităţii actuale a populaţiei structurată în concordanţă cu oferta transportului public judeţean de persoane, va fi făcută pe infrastructura rutieră existentă. Tendinţele de creştere a gradului de confort şi cele de creştere a mobilităţii sociale pe orizontul de timp menţionat vor fi raportate la valoarea stabilizată pe oferta de transport public actuală.

În perioadele 23-27.08.2021 şi 06-19.09.2021 au fost realizate măsurători manuale ale fluxurilor de călători pe traseele județene de transport. Recenzorii au notat pe formularele de înregistrare numărul de călători urcați și coborâți în/din fiecare stație de pe traseu cu indicarea orelor de plecare de la capetele de traseu, a orelor corespunzătoare opririlor în diferitele stații de pe traseu și la capete de traseu.

### Gradul de detaliu al analizei care să permită formularea de propuneri

Monitorizarea numărului de călătorii – prin numărătoare manuală – pe toate relaţiile de transport

De subliniat că operaţia de numărare manuală a numărului de călători a vizat numai cursele regulate care leagă unitățile administrativ-teritoriale din jud. Arges, exploatate de operatorii de transport licenţiaţi ARR, cursele care tranzitează zona aflată sub analiză având ca punct final al deplasării localităţi din exteriorul jud. Arges nefiind monitorizate.

În acest context, PENTRU FIECARE RUTĂ EXTERNĂ care leagă unităţile administrativ-teritoriale din jud. Arges, s-au determinat separat următoarele informaţii:

- lungime traseu;

- durata medie a cursei;

- numărul de curse zilnice;

- numărul de locuri ofertat pentru mijloacele utilizate (microbuze sau autobuze);

- fluxurile de calatori pentru o zi de lucru.

Sunt redate în continuare datele obţinute pentru fiecare din traseele identificate.

Traseul 002:  Campulung Atg. Montana – Poienari – Jugur

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |
| 1 | Poienari Centru |
| 2 | Jugur |
| 3 | Jugur CAP |
| 4 | Jugur Valea Itului |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 19 km/sens

- Durata de parcurs: 31 minute/sens

- Număr de curse: 4

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Jugur = 35 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 37 – valoare medie.

Traseul 003:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Poienari – Jugur

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Poienari Centru |
| 2 | Jugur |
| 3 | Jugur CAP |
| 4 | Jugur Valea Itului |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 19 km/sens

- Durata de parcurs: 31 minute/sens

- Număr de curse: 4

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Jugur = 29 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 29 – valoare medie.

Traseul 004:  Campulung Atg. Montana – Dragoslavele – Rucar

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |
| 1 | Dragoslavele Centru |
| 2 | Dragoslavele Santier |
| 3 | Rucar Fabrica Cherestea |
| 4 | Rucar Centru |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 24 km/sens

- Durata de parcurs: 42 minute/sens

- Număr de curse: 4

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Autobuz

- 30 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Rucar = 79 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 67 – valoare medie.

Traseul 005:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Rucar – Dambovicioara

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Rucar Fabrica de Cherestea |
| 2 | Rucar Centru |
| 3 | Podul Dimbovitei |
| 4 | Dimbovicioara |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 34 km/sens

- Durata de parcurs: 57 minute/sens

- Număr de curse: 1

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Dambovicioara = 18 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 11 – valoare medie.

Traseul 006:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Rucar – Satic

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Rucar Fabrica de Cherestea |
| 2 | Rucar Centru |
| 3 | Pod Dimbovicioara Ram |
| 4 | Saticu de Jos |
| 5 | Saticu de Sus |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 40 km/sens

- Durata de parcurs: 39 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Satic = 38 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 3 – valoare medie.

Traseul 007:  Campulung Atg. Montana – Lazaresti – Furnicosi

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |
| 1 | Lazaresti Biserica |
| 2 | Schitu Golesti Oceanu |
| 3 | Schitu Golesti Copaescu |
| 4 | Furnicosi Sat |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 16 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 008:  Campulung Atg. Montana – Lazaresti – Draghici

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |
| 1 | Lazaresti Biserica |
| 2 | Lazaresti Gara |
| 3 | Furnicosi Sat |
| 4 | Mihaesti Ram |
| 5 | Draghici Coop |
| 6 | Draghici |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 25 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 009:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Godeni – Capu Piscului

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Godeni Pod |
| 2 | Cotesti |
| 3 | Cotesti Dispensar |
| 4 | Capu Piscului Ciolpanesti |
| 5 | Capu Piscului Scoala |
| 6 | Capu Piscului |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 19 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 010:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Godeni – Malu

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Pod Godeni |
| 2 | Godeni Primarie |
| 3 | Malu |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 17 km/sens

- Durata de parcurs: 28 minute/sens

- Număr de curse: 4

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Malu = 33 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 24 – valoare medie.

Traseul 012:  Campulung Atg. Montana – Grui – Bughea de Jos

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |
| 1 | Grui |
| 2 | Statia Betoane |
| 3 | Ulicioara |
| 4 | Badesti |
| 5 | Bughea de Jos Scoala |
| 6 | Bughea de Jos Primarie |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 9 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 013:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Grui – Bughea de Jos

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Grui |
| 2 | Statia Betoane |
| 3 | Ulicioara |
| 4 | Badesti |
| 5 | Bughea de Jos Scoala |
| 6 | Bughea de Jos Primarie |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 9 km/sens

- Durata de parcurs: 23 minute/sens

- Număr de curse: 7

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Bughea de Jos = 102 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 106 – valoare medie.

Traseul 014:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Bughea de Jos – Hulubesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Grui |
| 2 | Statia Betoane |
| 3 | Ulicioara |
| 4 | Badesti |
| 5 | Bughea de Jos Scoala |
| 6 | Brutarie |
| 7 | Troita |
| 8 | Cooperativa |
| 9 | Hulubesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 10 km/sens

- In perioada monitorizarii traseul 013:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Grui – Bughea de Jos a circulat prelungit pana la Hulubesti

Traseul 015:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Grui – Bughea Bai

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Grui |
| 2 | Bughea de Sus |
| 3 | Bughea Bai |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 7 km/sens

- Durata de parcurs: 18 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Bughea Bai = 43 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 61 – valoare medie.

Traseul 017:  Campulung Atg. Montana – Slanic – Lapusani

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |
| 1 | Slanic |
| 2 | Domnesti Liceu |
| 3 | Domnesti Centru |
| 4 | Domnesti Spital |
| 5 | Pietrosani |
| 6 | Varzaroaia |
| 7 | Retevoiesti |
| 8 | Ganesti |
| 9 | Lapusani |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 41 km/sens

- Nu a circulat în perioada în care s-a realizat monitorizarea

Traseul 018:  Campulung Atg. Montana  – Berevoesti – Stalpeni

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |  | 8 | Vladestii de Jos |
| 1 | Berevoesti |  | 9 | Oncioiu |
| 2 | Berevoiesti Or Minier |  | 10 | Poenita |
| 3 | Aninoasa Cariera |  | 11 | Golesti |
| 4 | Aninoasa Centru |  | 12 | Balilesti Centru |
| 5 | Aninoasa Brosteni |  | 13 | Balilesti Han |
| 6 | Valea Silistii |  | 14 | Stilpeni Fabrica |
| 7 | Vladestii de Sus |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 44 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 019:  Campulung Atg. Montana  – Berevoesti – Vladestii de Jos

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |
| 1 | Berevoesti |
| 2 | Berevoiesti Or Minier |
| 3 | Aninoasa Cariera |
| 4 | Aninoasa Centru |
| 5 | Aninoasa Brosteni |
| 6 | Valea Silistii |
| 7 | Vladestii de Sus |
| 8 | Vladestii de Jos |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 27 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 020:  Campulung Atg. Montana  – Berevoesti – Balilesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |  | 7 | Vladestii de Sus |
| 1 | Berevoesti |  | 8 | Vladestii de Jos |
| 2 | Berevoiesti Or Minier |  | 9 | Oncioiu |
| 3 | Aninoasa Cariera |  | 10 | Poenita |
| 4 | Aninoasa Centru |  | 11 | Golesti |
| 5 | Aninoasa Brosteni |  | 12 | Balilesti Centru |
| 6 | Valea Silistii |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 40 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 022:  Campulung Atg. Savas Prodconsult  – Voinesti – Leresti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |  | 7 | Leresti CAP |
| 1 | Voinesti |  | 8 | Leresti Primarie |
| 2 | Voinesti Bariera |  | 9 | Leresti Austrianu |
| 3 | Voinesti Ateneu |  | 10 | Leresti Schiaucu |
| 4 | Voinesti Herisanu |  | 11 | Leresti Polexe |
| 5 | Leresti Valea lui Patru |  | 12 | Leresti Pod |
| 6 | Leresti Oancea |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 13 km/sens

- In perioada in care s-a realizat monitorizarea traseul era acoperit de 023 Campulung Atg. Savas Prodconsult – Leresti - Pojorata

Traseul 023:  Campulung Atg. Savas Prodconsult  – Leresti – Pojorata

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |  | 7 | Leresti CAP |
| 1 | Voinesti |  | 8 | Leresti Primarie |
| 2 | Voinesti Bariera |  | 9 | Leresti Austrianu |
| 3 | Voinesti Ateneu |  | 10 | Leresti Schiaucu |
| 4 | Voinesti Herisanu |  | 11 | Leresti Polexe |
| 5 | Leresti Valea lui Patru |  | 12 | Leresti Pod |
| 6 | Leresti Oancea |  | 13 | Pojorata |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 14 km/sens

- Durata de parcurs: 28 minute/sens

- Număr de curse: 11

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Pojorata = 97 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 92 – valoare medie.

Traseul 024:  Campulung Atg. Savas Prodconsult  – Stalpeni – Pitesti Atg. Astra Tours Dob

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |  | 5 | Piscani Ram. |
| 1 | Stalpeni |  | 6 | Micesti Ram. |
| 2 | Livezeni |  | 7 | Ciumesti ram. |
| 3 | Bajesti Ram. |  | 8 | Pitesti Atg.Astra Tours Dob |
| 4 | Clucereasa |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 53 km/sens

- Durata de parcurs: 79 minute/sens

- Număr de curse: 38

- 9 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Pitesti = 1012 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 941 – valoare medie.

Traseul 025:  Campulung Atg. Savas Prodconsult  – Aninoasa – Bajesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |  | 5 | Poienita |
| 1 | Aninoasa |  | 6 | Golesti |
| 2 | Valea Silistii |  | 7 | Balilesti |
| 3 | Vladestii de Sus |  | 8 | Bajesti |
| 4 | Vladestii de Jos |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 44 km/sens

- Durata de parcurs: 47 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Bajesti = 24 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 16 – valoare medie.

Traseul 026:  Campulung Atg. Montana  – Boteni – Pitesti Atg. Astra Tours Dob

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |  | 7 | Voroveni |
| 1 | Boteni |  | 8 | Davidesti |
| 2 | Boteni Lunca |  | 9 | Contesti |
| 3 | Lucieni |  | 10 | Valea Stanii |
| 4 | Hartiesti |  | 11 | Mioveni |
| 5 | Vulturesti |  | 12 | Ciumesti |
| 6 | Barzesti |  | 13 | Pitesti Atg.Astra Tours Dob |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 70 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 027:  Campulung Atg. Montana  – Hartiesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Boteni |
| 2 | Boteni Lunca |
| 3 | Lucieni |
| 4 | Hartiesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 30 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 028:  Campulung Atg. Montana  – Boteni – Vulturesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |  | 4 | Boteni Lunca |
| 1 | Boteni |  | 5 | Lucieni |
| 2 | Boteni Muscel |  | 6 | Hartiesti |
| 3 | Boteni Centru |  | 7 | Vulturesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 35 km/sens

- Durata de parcurs: 55 minute/sens

- Număr de curse: 7

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 20 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Vulturesti = 69 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 43 – valoare medie.

Traseul 029:  Campulung Atg. Montana  – Stoenesti – Slobozia

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |
| 1 | Stoenesti |
| 2 | Stoenesti Primarie |
| 3 | Slobozia Camin |
| 4 | Slobozia |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 20 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 030:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Stoenesti – Laicai

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Stoenesti |
| 2 | Stoenesti Ram. |
| 3 | Badeni |
| 4 | Cetateni |
| 5 | Laicai |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 28 km/sens

- Durata de parcurs: 53 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 18 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Laicai = 62 – valoare medie.

- flux de călători către Campulung = 40 – valoare medie.

Traseul 031:  Campulung Atg. Savas Prodconsult – Valea Mare – Namaesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Savas Prodconsult |
| 1 | Valea Mare |
| 2 | Valea Mare Centru |
| 3 | Valea Mare Costita |
| 4 | Namaesti Centru |
| 5 | Namaesti Sat |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 9 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 032:  Campulung Atg. Montana – Valea Mare – Bilcesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Campulung Atg. Montana |
| 1 | Valea Mare |
| 2 | Valea Mare Centru |
| 3 | Valea Mare Costita |
| 4 | Bilcesti Selari |
| 5 | Bilcesti Coop |
| 6 | Bilcesti CAP |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 12 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 033:  Valea Mare – Campulung  – Schitu Golesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Valea Mare |  | 11 | Sc.Generala nr.1 |
| 1 | Campulung |  | 12 | Piata Centrala(Trezorerie) |
| 2 | Stefan cel Mare |  | 13 | Manastirea Negru Voda |
| 3 | Garda |  | 14 | Gara |
| 4 | Pod ARO |  | 15 | Pasarica |
| 5 | Matrite |  | 16 | Statie Epurare |
| 6 | Fabrica de Paine |  | 17 | Dispensar (Apa Sarata) |
| 7 | Sc.Generala nr.5 |  | 18 | Drum Poienari |
| 8 | Schei |  | 19 | Grup Scolar Tehnologic |
| 9 | Targ(Camin 4) |  | 20 | Gradiste |
| 10 | Romarta(Primarie) |  | 21 | Schitu Golesti Gara |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 15 km/sens

- Durata de parcurs: 28 minute/sens

- Număr de curse: 10

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 20 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Schitu Golesti = 87 – valoare medie.

- flux de călători către Valea Mare = 98 – valoare medie.

Traseul 034:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Domnesti  – Nucsoara

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 6 | Poenari |
| 1 | Domnesti |  | 7 | Corbi |
| 2 | Domnesti Spital |  | 8 | Piatra Doamnei |
| 3 | Domnesti |  | 9 | Sboghitesti |
| 4 | Stanesti |  | 10 | Nucsoara |
| 5 | Corbsori |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 70 km/sens

- Durata de parcurs: 106 minute/sens

- Număr de curse: 2

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Autobuz

- 24 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Nucsoara = 50 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 63 – valoare medie.

Traseul 035:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Domnesti  – Slatina

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 6 | Poenari |
| 1 | Domnesti |  | 7 | Corbi |
| 2 | Domnesti Spital |  | 8 | Piatra Doamnei |
| 3 | Domnesti |  | 9 | Sboghitesti |
| 4 | Stanesti |  | 10 | Slatina |
| 5 | Corbsori |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 64 km/sens

- Durata de parcurs: 103 minute/sens

- Număr de curse: 2

- 1 vehicule pentru zilele de lucru – Autobuz

- 24 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Slatina = 72 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 29 – valoare medie.

Traseul 036:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Domnesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 8 | Cosesti |
| 1 | Piscani |  | 9 | Leicesti |
| 2 | Piscani Ram. |  | 10 | Lapusani |
| 3 | Negreni |  | 11 | Fanesti |
| 4 | Valea Nandrei Ram. |  | 12 | Retevoiesti |
| 5 | Dirmanesti |  | 13 | Pietrosani |
| 6 | Valea Rizii |  | 14 | Domnesti Spital |
| 7 | Petresti |  | 15 | Domnesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 42 km/sens

- Durata de parcurs: 72 minute/sens

- Număr de curse: 5

- 3 vehicule pentru zilele de lucru – Autobuz

- 24 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Domnesti = 77 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 104 – valoare medie.

Traseul 037:  Nucsoara – Domnesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Nucsoara |  | 5 | Corbsori |
| 1 | Sboghitesti |  | 6 | Stanesti |
| 2 | Piatra Doamnei |  | 7 | Domnesti |
| 3 | Corbi |  | 8 | Domnesti Spital |
| 4 | Poenari |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 20 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 038:  Domnesti – Pietrosani – Badesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Domnesti |
| 1 | Domnesti Spital |
| 2 | Pietrosanu |
| 3 | Badesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 6 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 040:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Merisani – Bradet

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 8 | Stroesti |
| 1 | Merisani |  | 9 | Costesti Valsan Ram. |
| 2 | Merisani Ram. |  | 10 | Valsanesti |
| 3 | Bunesti |  | 11 | Valsanesti Ram. |
| 4 | Zarnesti |  | 12 | Musatesti |
| 5 | Zarnesti Coop. |  | 13 | Gatesu |
| 6 | Badicesti Prim. |  | 14 | Bradulet |
| 7 | Malureni |  | 15 | Bradet |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 58 km/sens

- Durata de parcurs: 57 minute/sens

- Număr de curse: 2

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Autobuz

- 22 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Bradet = 36 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 29 – valoare medie.

Traseul 041:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Merisani – Costesti-Valsan

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 6 | Badicesti Prim. |
| 1 | Merisani |  | 7 | Malureni |
| 2 | Merisani Ram. |  | 8 | Stroesti |
| 3 | Bunesti |  | 9 | Costesti Valsan Ram. |
| 4 | Zarnesti |  | 10 | Costesti-Valsan |
| 5 | Zarnesti Coop. |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 35 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 042:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Merisani – Valsanesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 6 | Badicesti Prim. |
| 1 | Merisani |  | 7 | Malureni |
| 2 | Merisani Ram. |  | 8 | Stroesti |
| 3 | Bunesti |  | 9 | Costesti Valsan Ram. |
| 4 | Zarnesti |  | 10 | Valsanesti |
| 5 | Zarnesti Coop. |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 40 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 043:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Mioveni – Berevoiesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 7 | Poenita |
| 1 | Mioveni |  | 8 | Vladestii de Jos |
| 2 | Mioveni "La Pompieri" |  | 9 | Vladestii de Sus |
| 3 | Clucereasa |  | 10 | Valea Silistii |
| 4 | Bajesti |  | 11 | Aninoasa |
| 5 | Balilesti |  | 12 | Berevoesti Ram |
| 6 | Golesti |  | 13 | Berevoesti Primarie |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 57 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 044:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Poiana Lacului – Samara

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |
| 1 | Poiana Lacului |
| 2 | Samara Ram. |
| 3 | Samara Vale |
| 4 | Samara Oficiu |
| 5 | Samara |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 25 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 045:  Pitesti Atg. Nykolo Perfect – Vedea – Uda de Sus

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Nykolo Perfect |
| 1 | Vedea |
| 2 | Fata Ram. |
| 3 | Salistea |
| 4 | Cocu Ram. |
| 5 | Uda de Sus |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 50 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 046:  Pitesti Atg. Nykolo Perfect – Vedea – Uda de Sus

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Nykolo Perfect |  | 5 | Baranesti |
| 1 | Vedea |  | 6 | Uda Primarie |
| 2 | Fata Ram. |  | 7 | Uda Coop. |
| 3 | Govora |  | 8 | Roman |
| 4 | Coada Plopului |  | 9 | Gorani |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 52 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 047:  Pitesti Atg. Nykolo Perfect – Poiana Lacului – Salistea

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Nykolo Perfect |  | 6 | Coada Fetii |
| 1 | Poiana Lacului |  | 7 | Langesti intrare |
| 2 | Paduroiu |  | 8 | Cotu Ram. |
| 3 | Gardinesti |  | 9 | Langesti iesire |
| 4 | Crucisoara |  | 10 | Salistea |
| 5 | Popesti Coop. |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 47 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 048:  Pitesti Atg. Nykolo Perfect – Vedea – Dogari

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Nykolo Perfect |  | 6 | Cojoci Ram. |
| 1 | Vedea |  | 7 | Fagetel |
| 2 | Ciorica |  |  | Topana Ram. |
| 3 | Profa Coop. |  |  | Topana |
| 4 | Alunisu de Jos Ram. |  |  | Ciomagesti |
| 5 | Alunisu de Sus |  |  | Dogari |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 61 km/sens

- Durata de parcurs: 103 minute/sens

- Număr de curse: 1

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Dogari = 21 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 18 – valoare medie.

Traseul 049:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Moraresti – Fedelesoiu

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 4 | Cuca Camin |
| 1 | Moraresti |  | 5 | Launele de Sus |
| 2 | Macai |  | 6 | Ciomagesti |
| 3 | Cuca |  | 7 | Fedelesoiu |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 58 km/sens

- Durata de parcurs: 88 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 18 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Fedelesoiu = 32 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 36 – valoare medie.

Traseul 050:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Vedea

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 6 | Paduroiu |
| 1 | Hintesti |  | 7 | Cepari |
| 2 | Smeura |  | 8 | Gardinesti |
| 3 | Mosoaia |  | 9 | Izvoru de Jos |
| 4 | Poiana Lacului |  | 10 | Vedea |
| 5 | Paduroiu din Deal |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 30 km/sens

- Durata de parcurs: 41 minute/sens

- Număr de curse: 35

- 6 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Vedea = 588 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 500 – valoare medie.

Traseul 051:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Poiana Lacului – Cotmeana

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 6 | Cocu Ram. |
| 1 | Poiana Lacului |  | 7 | Richitele |
| 2 | Samara Ram. |  | 8 | Barbatesti |
| 3 | Samara Vale |  | 9 | Cotmeana |
| 4 | Dealu viilor |  | 10 | Cotmeana Fabrica |
| 5 | Popesti |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 43 km/sens

- Durata de parcurs: 60 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Cotmeana = 52 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 59 – valoare medie.

Traseul 052:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Bascov – Draganu

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg; Girexim Universal |  | 6 | Unitatea militara |
| 1 | Bascov |  | 7 | Prislop |
| 2 | Bascov Service |  | 8 | Draganu |
| 3 | Glimboc |  | 9 | Draganu Primarie |
| 4 | Scoala |  | 10 | Draganu Scoala |
| 5 | Cooperativa |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 15 km/sens

- Durata de parcurs: 33 minute/sens

- Număr de curse: 4

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Draganu = 78 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 94 – valoare medie.

Traseul 054:  Curtea de Arges Atg. RMR – Valea Iasului – Malureni

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 5 | Costesti Ramificatie |
| 1 | Valea Iasului |  | 6 | Stroesti Facultativa |
| 2 | Barbalatesti |  | 7 | Stroesti |
| 3 | Valsanesti Ramificatie |  | 8 | Malureni |
| 4 | Valsanesti |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 26 km/sens

- Durata de parcurs: 54 minute/sens

- Număr de curse: 5

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Malureni = 60 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 56 – valoare medie.

Traseul 055:  Curtea de Arges Atg. RMR – Valea Iasului – Calinesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 3 | Primaria Valea Iasului |
| 1 | Valea Iasului |  | 4 | Facultativa |
| 2 | Sanatoriu Valea Iasului |  | 5 | Calinesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 7,5 km/sens

- Durata de parcurs: 27 minute/sens

- Număr de curse: 9

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Valea Iasului = 74 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 69 – valoare medie.

Traseul 056:  Curtea de Arges Atg. RMR – Domnesti – Nucsoara

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 5 | Corbi |
| 1 | Domnesti |  | 6 | Piatra Doamnei |
| 2 | Stanesti |  | 7 | Sboghitesti |
| 3 | Corbsori |  | 8 | Nucsoara |
| 4 | Poienarei |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 42 km/sens

- Durata de parcurs: 64 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Nucsoara = 46 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 25 – valoare medie.

Traseul 057:  Nucsoara – Domnesti – Pietrosani

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Nucsoara |
| 1 | Domnesti |
| 2 | Domnesti Spital |
| 3 | Pietrosani |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 28 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 058:  Curtea de Arges Atg. RMR – Domnesti – Poiana Rusului

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 6 | Piatra Doamnei |
| 1 | Domnesti |  | 7 | Sboghitesti |
| 2 | Stanesti |  | 8 | Podul lui Stefan |
| 3 | Corbsori |  | 9 | Slatina |
| 4 | Poienarei |  | 10 | Poiana Rusului |
| 5 | Corbi |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 43 km/sens

- Durata de parcurs: 70 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 14 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Poiana Rusului = 161 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 134 – valoare medie.

Traseul 059:  Bradetu – Malureni – Pitesti Atg. Girexim Universal

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Bradetu |  | 6 | Merisani Ram |
| 1 | Malureni |  | 7 | Merisani Gara |
| 2 | Badiceni |  | 8 | Dobrogostea |
| 3 | Zarnesti Coop |  | 9 | Bascov |
| 4 | Zarnesti |  | 10 | Pitesti Atg. Girexim Universal |
| 5 | Bunesti |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 62 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 060:  Curtea de Arges Atg. RMR – Valea Iasului – Bradet

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 4 | Musatesti |
| 1 | Valea Iasului |  | 5 | Galesu |
| 2 | Barbalatesti |  | 6 | Bradulet |
| 3 | Valsanesti Ramificatie |  | 7 | Bradet |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 30 km/sens

- Durata de parcurs: 52 minute/sens

- Număr de curse: 8

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Autobuz

- 22 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Bradet = 151 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 113 – valoare medie.

Traseul 061:  Curtea de Arges Atg. RMR – Cerbureni – Albesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 3 | Albesti Primarie |
| 1 | Cerbureni |  | 4 | Albesti Cjiriloiu |
| 2 | Albesti Pristavu |  | 5 | Albesti Nuc |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 18 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 062:  Curtea de Arges Atg. RMR – Albesti – Oesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 5 | Albesti Nuc |
| 1 | Albesti |  | 6 | Oesti Pescarie |
| 2 | Albesti Pristavu |  | 7 | Oesti Martin |
| 3 | Albesti Primarie |  | 8 | Oesti |
| 4 | Albesti Cjiriloiu |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 15 km/sens

- Durata de parcurs: 27 minute/sens

- Număr de curse: 30

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Oesti = 82 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 96 – valoare medie.

Traseul 063:  Curtea de Arges Atg. RMR – Albesti – Capataneni

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 7 | Oesti Martin |
| 1 | Albesti |  | 8 | Oesti |
| 2 | Albesti Pristavu |  | 9 | Rotunda |
| 3 | Albesti Primarie |  | 10 | I.C.S. |
| 4 | Albesti Cjiriloiu |  | 11 | Corbeni |
| 5 | Albesti Nuc |  | 12 | Capatineni Scoala |
| 6 | Oesti Pescarie |  | 13 | Capatineni |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 25 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 064:  Curtea de Arges Atg. RMR – Albesti – Berindesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 7 | Oesti Martin |
| 1 | Albesti |  | 8 | Oesti |
| 2 | Albesti Pristavu |  | 9 | Rotunda |
| 3 | Albesti Primarie |  | 10 | I.C.S. |
| 4 | Albesti Cjiriloiu |  | 11 | Corbeni |
| 5 | Albesti Nuc |  | 12 | Poienari Coop |
| 6 | Oesti Pescarie |  | 13 | Berindesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 24 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 065:  Curtea de Arges Atg. RMR – Oesti – Arefu

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 4 | Corbeni |
| 1 | Oesti |  | 5 | Capatineni Scoala |
| 2 | Rotunda |  | 6 | Capatineni |
| 3 | I.C.S. |  | 7 | Arefu |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 30 km/sens

- Durata de parcurs: 44 minute/sens

- Număr de curse: 15

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Arefu = 105 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 88 – valoare medie.

Traseul 066:  Curtea de Arges Atg. RMR – Merisani – Bascov

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |
| 1 | Merisani |
| 2 | Merisani Gara |
| 3 | Borlesti |
| 4 | Dobrogostea |
| 5 | Bascov |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 32 km/sens

- Durata de parcurs: 43 minute/sens

- Număr de curse: 48

- 8 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Bascov = 1526 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 1426 – valoare medie.

Traseul 067:  Curtea de Arges Atg. RMR – Albesti – Barasti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 4 | Popesti |
| 1 | Albesti |  | 5 | Cicanesti |
| 2 | Albesti Ram. |  | 6 | Barasti |
| 3 | Stanesti |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 18 km/sens

- Durata de parcurs: 30 minute/sens

- Număr de curse: 7

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Barasti = 70 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 68 – valoare medie.

Traseul 068:  Curtea de Arges Atg. RMR – Albesti – Cicanesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 3 | Stanesti |
| 1 | Albesti |  | 4 | Popesti |
| 2 | Albesti Ram. |  | 5 | Cicanesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 20 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 069:  Curtea de Arges Atg. RMR – Tigveni – Salatrucu

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 6 | Rudeni |
| 1 | Tigveni |  | 7 | Suici |
| 2 | Barsasti |  | 8 | Valeni |
| 3 | Arsenesti |  | 9 | Bocanita |
| 4 | Cepari |  | 10 | Salatrucu Primarie |
| 5 | Stejar |  | 11 | Salatrucu |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 38 km/sens

- Durata de parcurs: 52 minute/sens

- Număr de curse: 7

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Salatrucu = 87 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 72 – valoare medie.

Traseul 070:  Curtea de Arges Atg. RMR – Tigveni – Carpenis

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 3 | Arsenesti |
| 1 | Tigveni |  | 4 | Cepari |
| 2 | Barsasti |  | 5 | Carpenis |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 26 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 071:  Curtea de Arges Atg. RMR – Tigveni – Urluiesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 3 | Arsenesti |
| 1 | Tigveni |  | 4 | Urluiesti |
| 2 | Barsasti |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 23 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 072:  Curtea de Arges Atg. RMR – Plaiul Oii – Salatrucu

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 6 | Valeni |
| 1 | Plaiul Oii |  | 7 | Bocanita |
| 2 | Stejar |  | 8 | Pod. Tisa |
| 3 | Rudeni |  | 9 | Salatrucu Primarie |
| 4 | Suici |  | 10 | Salatrucu |
| 5 | Ianculesti |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 39 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

- Drum dificil datorita alunecarilor de teren

Traseul 073:  Curtea de Arges Atg. RMR – Tigveni – Valea Luminii

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 3 | Poienari |
| 1 | Tigveni |  | 4 | Ceauresti Ramificatie |
| 2 | Ciofrangeni |  | 5 | Valea Luminii |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 26 km/sens

- Durata de parcurs: 36 minute/sens

- Număr de curse: 9

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Valea Luminii = 98 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 89 – valoare medie.

Traseul 074:  Curtea de Arges Atg. RMR – Valea Danului – Suici

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 5 | Plaiul Oii |
| 1 | Valea Danului |  | 6 | Stejari |
| 2 | Dispensar |  | 7 | Rudeni |
| 3 | Vernesti Sat |  | 8 | Suici |
| 4 | Vernesti |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 39 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

- Drum dificil datorita alunecarilor de teren

Traseul 075:  Curtea de Arges Atg. RMR – Valea Danului

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |
| 1 | Valea Danului |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 4 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 076:  Curtea de Arges Atg. RMR – Valea Danului – Vernesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |
| 1 | Valea Danului |
| 2 | Dispensar |
| 3 | Vernesti Sat |
| 4 | Vernesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 11 km/sens

- Durata de parcurs: 29 minute/sens

- Număr de curse: 14

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Vernesti = 117 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 120 – valoare medie.

Traseul 077:  Curtea de Arges Atg. RMR – Albesti – Bratesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |
| 1 | Albesti |
| 2 | Trocan |
| 3 | Zamfiresti |
| 4 | Bratesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 15 km/sens

- Durata de parcurs: 31 minute/sens

- Număr de curse: 9

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Bratesti = 73 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 56 – valoare medie.

Traseul 081:  Curtea de Arges Atg. RMR – Zigoneni – Valea lui Enache

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 3 | Baraj |
| 1 | Zigoneni |  | 4 | Valea lui Enache |
| 2 | Avicola |  | 5 | Valea lui Enache Sat |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 12 km/sens

- Durata de parcurs: 20 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Valea lui Enache = 48 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 52 – valoare medie.

Traseul 082:  Curtea de Arges Atg. RMR – Zigoneni – Tutana

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Curtea de Arges Atg. R.M.R |  | 4 | Tutana |
| 1 | Zigoneni |  | 5 | Tutana Scoala |
| 2 | Baiculesti |  | 6 | Tutana Monument |
| 3 | Tutana Ramificatie |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 18 km/sens

- Durata de parcurs: 27 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Tutana = 62 – valoare medie.

- flux de călători către Curtea de Arges = 40 – valoare medie.

Traseul 083:  Topoloveni – Bogati – Suseni

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Topoloveni |
| 1 | Bogati |
| 2 | Suseni I |
| 3 | Suseni II |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 20 km/sens

- Durata de parcurs: 30 minute/sens

- Număr de curse: 19

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Suseni = 228 – valoare medie.

- flux de călători către Topoloveni = 184 – valoare medie.

Traseul 084:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Topoloveni – Suseni

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 6 | Stoicesti |
| 1 | Topoloveni |  | 7 | Glimbocel |
| 2 | Leordeni Spital |  | 8 | Chitesti |
| 3 | Leordeni Spital |  | 9 | Bogati |
| 4 | Ciulnita |  | 10 | Suseni I |
| 5 | Badesti Bufet |  | 11 | Suseni II |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 41 km/sens

- Durata de parcurs: 60 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Suseni = 73 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 71 – valoare medie.

Traseul 085:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Topoloveni – Glambocata

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 6 | Stoicesti |
| 1 | Topoloveni |  | 7 | Glimbocel |
| 2 | Leordeni Spital |  | 8 | Chitesti |
| 3 | Leordeni Spital |  | 9 | Bogati |
| 4 | Ciulnita |  | 10 | Suseni I |
| 5 | Badesti Bufet |  | 11 | Suseni II |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 30 km/sens

- Durata de parcurs: 55 minute/sens

- Număr de curse: 11

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Glambocata = 262 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 229 – valoare medie.

Traseul 086:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Topoloveni – Botesti*

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 6 | Negresti Ram |
| 1 | Topoloveni |  | 7 | Furesti |
| 2 | Tiganesti Scoala |  | 8 | Dobresti Primarie |
| 3 | Priboieni Primarie |  | 9 | Dobresti |
| 4 | Priboieni Albotele |  | 10 | Botesti Primarie |
| 5 | Beleti |  | 11 | Botesti |

* Prima cursa (7:00) pleaca din Pitesti, restul curselor se fac local pe relatia Topoloveni – Botesti, ultima cursa revine in Pitesti.

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 25 km/sens (Topoloveni – Botesti)

- Durata de parcurs: 33 minute/sens (Topoloveni – Botesti)

- Număr de curse: 5

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Botesti = 111 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 101 – valoare medie.

Traseul 087:  Topoloveni – Mosteni-Greci

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Topoloveni |
| 1 | Mosteni |
| 2 | Greci |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 22 km/sens

- Prima si ultima cursa din Traseul 86: Pitesti – Topoloveni – Botesti trece prin Mosteni-Greci

Traseul 088:  Topoloveni – Negresti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Topoloveni |
| 1 | Mosteni |
| 2 | Greci |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 22 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 089:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Topoloveni – Priboieni

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Topoloveni |
| 2 | Tiganesti |
| 3 | Priboieni |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 29 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 090:  Topoloveni – Priboieni

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Topoloveni |
| 1 | Tiganesti |
| 2 | Priboieni |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 10 km/sens

- Durata de parcurs: 12 minute/sens

- Număr de curse: 15

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Priboieni = 67 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 79 – valoare medie.

Traseul 091:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Topoloveni – Leordeni

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Topoloveni str. Parcului |
| 2 | Topoloveni Golesti B |
| 3 | Topoloveni Ocol Silvic |
| 4 | Leordeni Centru |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 26 km/sens

- Durata de parcurs: 50 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Leordeni = 147 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 124 – valoare medie.

Traseul 096:  Teiu – Cateasca – Topoloveni

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Teiu |
| 1 | Cateasca |
| 2 | Cateasca CAP |
| 3 | Topoloveni |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 10 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 097:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Calinesti – Topoloveni

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Calinesti |
| 2 | Calinesti Gorgani |
| 3 | Calinesti Gara |
| 4 | Topoloveni str.Parcului |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 21 km/sens

- Durata de parcurs: 35 minute/sens

- Număr de curse: 48

- 8 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Topoloveni = 1094 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 1096 – valoare medie.

Traseul 098:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Vranesti – Carstieni

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 4 | Rincaciov |
| 1 | Vranesti |  | 5 | Rincaciov Coop |
| 2 | Calinesti Gorgani |  | 6 | Cirstieni Coop |
| 3 | Gorgani Coop |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 25 km/sens

- Durata de parcurs: 35 minute/sens

- Număr de curse: 2

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Carstieni = 42 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 40 – valoare medie.

Traseul 100:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Vranesti – Udeni

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Vranesti |
| 2 | Udeni |
| 3 | Colonie baraj |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 14 km/sens

- Durata de parcurs: 31 minute/sens

- Număr de curse: 8

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Udeni = 73 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 86 – valoare medie.

Traseul 101:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Valeni Sat

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Stefanestii Noi |
| 2 | Valeni-Podgoria |
| 3 | Valeni Sat |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 14 km/sens

- Durata de parcurs: 23 minute/sens

- Număr de curse: 8

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Leordeni = 62 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 55 – valoare medie.

Traseul 104:  Pitesti Atg. C.N.C.D. – Mioveni Atg. Vulturul & Company

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. C.N.C.D. |
| 1 | Mioveni Atg. Vulturul & Company |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 21 km/sens

- Durata de parcurs: 40 minute/sens

- Număr de curse: 50

- 5 vehicule pentru zilele de lucru – Autobuz

- 24 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Mioveni = 806 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 732 – valoare medie.

Traseul 105:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Mioveni – Titesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 5 | Valea Stanii |
| 1 | Mioveni |  | 6 | Valea Stanii Casa Culturii |
| 2 | Mioveni B-dul Dacia Lidl |  | 7 | Titesti Primarie |
| 3 | Mioveni B-dul Dacia Robea |  | 8 | Titesti Posta |
| 4 | Racovita |  | 9 | Titesti Casa Culturii |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 24 km/sens

- Durata de parcurs: 44 minute/sens

- Număr de curse: 5

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Titesti = 106 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 99 – valoare medie.

Traseul 106:  Mioveni Atg. Vulturul & Company – Titesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Mioveni Atg. Vulturul & Company |
| 1 | Titesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 6 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 107:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Mioveni – Contesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 6 | Mioveni Spitalul Sf.Spiridon |
| 1 | Mioveni |  | 7 | Racovita nr.152 A |
| 2 | Mioveni B-dul Dacia Lidl |  | 8 | Racovita Moara nr.177 |
| 3 | Mioveni B-dul Dacia Robea |  | 9 | Racovita nr.183 |
| 4 | Politia Mioveni |  | 10 | Olteanca |
| 5 | Mioveni Bl.L8 |  | 11 | Contesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 23 km/sens

- Durata de parcurs: 52 minute/sens

- Număr de curse: 5

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Contesti = 90 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 110 – valoare medie.

Traseul 108:  Mioveni Atg. Vulturul & Company – Contesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Mioveni Atg. Vulturul & Company |
| 1 | Contesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 6 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 109:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Mioveni – Domnesti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 9 | Dogari |
| 1 | Mioveni |  | 10 | Pacioiu |
| 2 | Piscani |  | 11 | Leicesti |
| 3 | Negreni |  | 12 | Lapusani |
| 4 | Valea Nandrii |  | 13 | Ganesti |
| 5 | Darmanesti |  | 14 | Retevoiesti |
| 6 | Valea Rizii |  | 15 | Pietrosani |
| 7 | Petresti |  | 16 | Domnesti Atg. |
| 8 | Cosesti |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 50 km/sens

- Durata de parcurs: 67 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Domnesti = 80 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 64 – valoare medie.

Traseul 110:  Mioveni – Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Slobozia

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Mioveni |  | 6 | Negrasi Ram |
| 1 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 7 | Ziduri |
| 2 | Gliganu de Jos |  | 8 | Dumbraveni |
| 3 | Birlogu |  | 9 | Mozaceni Deal |
| 4 | Buta Ram |  | 10 | Babaroaga |
| 5 | Cantacuzu |  | 11 | Slobozia |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 50 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 113:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Mioveni – Vulturesti (Hartiesti)

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 5 | Davidesti |
| 1 | Mioveni |  | 6 | Voroveni |
| 2 | Mioveni B-dul Dacia Robea |  | 7 | Birzesti |
| 3 | Mioveni Atg.Vulturul & Company |  | 8 | Vulturesti |
| 4 | Contesti |  | 9 | Hartiesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 43 km/sens (Circula prelungit la Hartiesti)

- Durata de parcurs: 78 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Vulturesti = 70 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 70 – valoare medie.

Traseul 114:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Mioveni – Boteni

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 6 | Voroveni |
| 1 | Mioveni |  | 7 | Birzesti |
| 2 | Mioveni B-dul Dacia Robea |  | 8 | Vulturesti |
| 3 | Mioveni Atg.Vulturul & Company |  | 9 | Hartiesti |
| 4 | Contesti |  | 10 | Lucieni |
| 5 | Davidesti |  | 11 | Boteni |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 46 km/sens

- Durata de parcurs: 83 minute/sens

- Număr de curse: 2

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Boteni = 35 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 35 – valoare medie.

Traseul 117:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Maracineni – Valea Nandrii

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 6 | Badulesti Coop. |
| 1 | Maracineni |  | 7 | Valea Nandrei Pod |
| 2 | Ciumesti Ram. |  | 8 | Casa Copii Scolari |
| 3 | Micesti |  | 9 | Valea Nandrei Scoala |
| 4 | Micesti Ram. |  | 10 | Valea Nandrei Coop. |
| 5 | Badulesti Sat |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 20 km/sens

- Durata de parcurs: 38 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Valea Nandrii = 71 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 115 – valoare medie.

Traseul 118:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Maracineni – Priseaca

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 7 | Dirmanesti |
| 1 | Maracineni |  | 8 | Valea Rizii |
| 2 | Ciumesti Ram Gara |  | 9 | Petresti |
| 3 | Micesti |  | 10 | Cosesti |
| 4 | Piscani Ram |  | 11 | Jupanesti |
| 5 | Negreni |  | 12 | Priseaca |
| 6 | Valea Nandrii Ram |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 33 km/sens

- Durata de parcurs: 55 minute/sens

- Număr de curse: 2

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Priseaca = 16 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 15 – valoare medie.

Traseul 119:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Tutulesti – Rociu

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 3 | Serbanesti Ram |
| 1 | Tutulesti |  | 4 | Gliganu de Sus |
| 2 | Serbanesti |  | 5 | Rociu |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 30 km/sens

- Durata de parcurs: 51 minute/sens

- Număr de curse: 19

- 3 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Rociu = 387 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 388 – valoare medie.

Traseul 120:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Tutulesti – Gliganu de Sus

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 3 | Serbanesti Ram |
| 1 | Tutulesti |  | 4 | Gliganu de Sus |
| 2 | Serbanesti |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 27 km/sens

- Inclus in traseul Traseul 119:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Tutulesti – Rociu

Traseul 121:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Tutulesti – Serbanesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Tutulesti |
| 2 | Serbanesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 23 km/sens

- Inclus in traseul Traseul 119:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Tutulesti – Rociu

Traseul 122:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Bradu – Tutulesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Bradu |
| 2 | Tutulesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 20 km/sens

- Inclus in traseul Traseul 119:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Tutulesti – Rociu

Traseul 123:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Cateasca – Patuleni

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 4 | Ratesti Ram. |
| 1 | Cateasca |  | 5 | Ratesti Primarie |
| 2 | Cateasca Scoala |  | 6 | Patuleni |
| 3 | Cateasca Scoala |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 25 km/sens

- Durata de parcurs: 40 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Patuleni = 39 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 36 – valoare medie.

Traseul 124:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Cateasca – Mavrodolu

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 4 | Patuleni |
| 1 | Cateasca |  | 5 | Ciupa Manciulescu |
| 2 | Cateasca |  | 6 | Ciupa Neajlovelu |
| 3 | Ratesti |  | 7 | Mavrodolu |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 35 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 125:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Cateasca – Ciresu

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Cateasca |
| 2 | Gruiu camin |
| 3 | Silistea |
| 4 | Ciresu |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 27 km/sens

- Durata de parcurs: 42 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Ciresu = 24 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 25 – valoare medie.

Traseul 126:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Catanele – Oarja

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Catanele |
| 2 | Schela |
| 3 | Stanislanesti |
| 4 | Brigada I.M.A |
| 5 | Oarja Monument |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 18 km/sens

- Durata de parcurs: 34 minute/sens

- Număr de curse: 24

- 3 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Oarja = 260 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 244 – valoare medie.

Traseul 127:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Negrasi – Stefan cel Mare

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 4 | Babaroaga |
| 1 | Negrasi |  | 5 | Slobozia |
| 2 | Ziduri |  | 6 | Stefan cel Mare |
| 3 | Mozaceni Deal |  | 7 | Stefan cel Mare Glavacioc |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 60 km/sens

- Durata de parcurs: 89 minute/sens

- Număr de curse: 1

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Autobuz

- 24 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Stefan cel Mare = 16 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 7 – valoare medie.

Traseul 128:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Negrasi – Babaroaga

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Negrasi |
| 2 | Ziduri |
| 3 | Mozaceni Deal |
| 4 | Babaroaga |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 51 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 129:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Catanele – Negrasi

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 5 | Gliganu de Jos |
| 1 | Catanele |  | 6 | Barlogu |
| 2 | Zeama Rece |  | 7 | Barlogu Centru |
| 3 | Oarja |  | 8 | Buta Negrasi |
| 4 | Rociu |  | 9 | Negrasi |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 43 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 130:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Catanele – Negrasi

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 4 | Barlogu |
| 1 | Oarja |  | 5 | Barlogu Centru |
| 2 | Rociu |  | 6 | Buta Negrasi |
| 3 | Gliganu de Jos |  | 7 | Negrasi |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 39 km/sens

- Durata de parcurs: 60 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Negrasi = 14 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 24 – valoare medie.

Traseul 131:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Cateasca – Mozacu

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 4 | Teiu Vale |
| 1 | Cateasca |  | 5 | Lesile |
| 2 | Furduiesti |  | 6 | Mozacu |
| 3 | Teiu Deal |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 41 km/sens

- Durata de parcurs: 78 minute/sens

- Număr de curse: 4

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Mozacu = 49 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 42 – valoare medie.

Traseul 132:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Lunca Corbului – Mozaceni Vale

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 5 | Martalogi |
| 1 | Lunca Corbului |  | 6 | Ciocesti |
| 2 | Padureti |  | 7 | Barla |
| 3 | Falfani |  | 8 | Podisoru |
| 4 | Cochinesti |  | 9 | Mozaceni Vale |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 56 km/sens

- Durata de parcurs: 90 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Mozaceni Vale = 75 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 73 – valoare medie.

Traseul 134:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Costesti – Curteanca

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 4 | Bujoreni |
| 1 | Costesti |  | 5 | Vulpesti |
| 2 | Serboieni |  | 6 | Cornatel |
| 3 | Ionesti |  | 7 | Curteanca |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 49 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 135:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Costesti – Strambeni*

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 5 | Gaujani |
| 1 | Costesti |  | 6 | Humele |
| 2 | Serboieni |  | 7 | Ungheni |
| 3 | Ionesti |  | 8 | Strimbeni |
| 4 | Curteanca |  |  | * traseu prelungit Mirosi - Surdulesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 54 km/sens

- Durata de parcurs: 90 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Strambeni = 81 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 92 – valoare medie.

Traseul 136:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Lunca Corbului – Marghia

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Lunca Corbului |
| 2 | Mirghia |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 32 km/sens

- Durata de parcurs: 34 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Marghia = 74 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 69 – valoare medie.

Traseul 137:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Lunca Corbului – Sapata de Sus

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Lunca Corbului |
| 2 | Sapata de Jos |
| 3 | Sapata de Sus |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 40 km/sens

- Durata de parcurs: 48 minute/sens

- Număr de curse: 5

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Sapata de Sus = 64 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 58 – valoare medie.

Traseul 138:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Poiana Lacului – Sapata de Jos

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Poiana Lacului |
| 2 | Paduroiu Deal |
| 3 | Lipia Sat |
| 4 | Sapata de Sus |
| 5 | Sapata de Jos |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 31 km/sens

- Durata de parcurs: 40 minute/sens

- Număr de curse: 1

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Sapata de Jos = 22 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 22 – valoare medie.

Traseul 140:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Cerbu – Costesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Cerbu |
| 2 | Brosteni Pod |
| 3 | Telesti |
| 4 | Costesti Atg. Razvan si Liviu |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 24 km/sens

- Durata de parcurs: 34 minute/sens

- Număr de curse: 50

- 8 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Costesti = 688 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 651 – valoare medie.

Traseul 141:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Costesti – Goleasca

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 5 | Cornatel |
| 1 | Costesti |  | 6 | Deagu Ram |
| 2 | Serboieni |  | 7 | Deagu Goleasca |
| 3 | Ionesti |  | 8 | Goleasca |
| 4 | Vulpesti ram |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 49 km/sens

- Durata de parcurs: 67 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Goleasca = 70 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 61 – valoare medie.

Traseul 142:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Costesti – Raca

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 6 | Izvoru de Sus |
| 1 | Costesti |  | 7 | Negustori |
| 2 | Serboieni |  | 8 | Izvoru de Jos |
| 3 | Ionesti |  | 9 | Popesti Palanga |
| 4 | Cornatel |  | 10 | Raca |
| 5 | Recea |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 65 km/sens

- Durata de parcurs: 82 minute/sens

- Număr de curse: 1

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Autobuz

- 50 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Raca = 33 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 22 – valoare medie.

Traseul 143:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Costesti – Purcareni

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |  | 6 | Izvoru de Sus |
| 1 | Costesti |  | 7 | Negustori |
| 2 | Serboieni |  | 8 | Izvoru de Jos |
| 3 | Ionesti |  | 9 | Popesti Palanga |
| 4 | Cornatel |  | 10 | Purcareni |
| 5 | Recea |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 62 km/sens

- Durata de parcurs: 84 minute/sens

- Număr de curse: 5

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Autobuz

- 50 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Purcareni = 71 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 71 – valoare medie.

Traseul 144:  Costesti Atg. Alpin Star – Cornatel – Curteanca

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Costesti Atg. Alpin Star |  | 3 | Buzoiesti Magazin |
| 1 | Cornatel |  | 4 | Buzoiesti |
| 2 | Vulpesti Ram |  | 5 | Curteanca |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 16 km/sens

- Durata de parcurs: 18 minute/sens

- Număr de curse: 5

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Curteanca = 38 – valoare medie.

- flux de călători către Costesti = 39 – valoare medie.

Traseul 145:  Costesti Atg. Razvan si Liviu – Ionesti – Recea

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Costesti Atg. Alpin Star |  | 4 | Deagu Ram |
| 1 | Ionesti |  | 5 | Recea Deagu de Jos |
| 2 | Vulpesti |  | 6 | Recea Deagu de Sus |
| 3 | Cornatel |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 24 km/sens

- Durata de parcurs: 28 minute/sens

- Număr de curse: 1

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Recea = 21 – valoare medie.

- flux de călători către Costesti = 20 – valoare medie.

Traseul 146:  Costesti Atg. Alpin Star – Cornatel – Curteanca

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Costesti Atg. Alpin Star |  | 3 | Buzoiesti Magazin |
| 1 | Ionesti |  | 4 | Buzoiesti |
| 2 | Vulpesti Ram |  | 5 | Curteanca |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 16 km/sens

- Durata de parcurs: 20 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 20 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Curteanca = 94 – valoare medie.

- flux de călători către Costesti = 79 – valoare medie.

Traseul 147:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Caldararu – Burdea

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Caldararu Scoala |
| 2 | Burdea Asociatie |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 62 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 148:  Costesti Atg. Alpin Star – Caldararu – Surdulesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Costesti Atg. Alpin Star |
| 1 | Caldararu |
| 2 | Mirosi |
| 3 | Surdulesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 40 km/sens

- Durata de parcurs: 44 minute/sens

- Număr de curse: 3

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- flux de călători către COstesti = 49 – valoare medie.

- flux de călători către Surdulesti = 32 – valoare medie.

Traseul 149:  Costesti Atg. Alpin Star – Barla

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Costesti Atg. Alpin Star |
| 1 | Barla |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 35 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 150:  Stefan cel Mare – Tutulesti – Costesti Atg. Alpin Star

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Stefan cel Mare |
| 1 | Tutulesti |
| 2 | Suseni |
| 3 | Costesti Atg. Alpin Star |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 50 km/sens

- Nu a circulat in perioada in care s-a realizat monitorizarea

Traseul 151:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Bascov – Moraresti

| Nr. staţie | Staţia |  | Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Girexim Universal |  | 6 | Manesti |
| 1 | Bascov |  | 7 | Zamfiresti |
| 2 | Prislop |  | 8 | Lintesti |
| 3 | Draganu |  | 9 | Cotmeana Ram. |
| 4 | Draganu Prim. |  | 10 | Moraresti |
| 5 | Draganu Scoala |  |  |  |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 33 km/sens

- Durata de parcurs: 60 minute/sens

- Număr de curse: 7

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 19 locuri/unitate de transport

- Nu au fost monitorizate fluxurile de calatori

Traseul 156:  Pitesti Atg. Girexim Universal – Valea Marului

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Girexim Universal |
| 1 | Budeasa |
| 2 | Valea Marului |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 20 km/sens

- Durata de parcurs: 48 minute/sens

- Număr de curse: 6

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Autobuz

- 35 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Valea Marului = 322 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 335 – valoare medie.

Traseul 159:  Pitesti Atg. C.N.C.D. – Stefanesti – Gara Golesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. C.N.C.D |
| 1 | Stefanesti |
| 2 | Golesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 12 km/sens

- Durata de parcurs: 26 minute/sens

- Număr de curse: 22

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 15 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Golesti = 125 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 132 – valoare medie.

Traseul 160:  Pitesti Atg. C.N.C.D. – Valea Mare – Stefanesti (blocuri)

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. C.N.C.D |
| 1 | Valea Mare |
| 2 | Stefanesti (blocuri) |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 10 km/sens

- Durata de parcurs: 21 minute/sens

- Număr de curse: 28

- 2 vehicule pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Stefanesti = 225 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 250 – valoare medie.

Traseul 162:  Pitesti Atg. Astra Tours Dob – Maracineni – Micesti

| Nr. staţie | Staţia |
| --- | --- |
| 0 | Pitesti Atg. Astra Tours Dob |
| 1 | Maracineni |
| 2 | Micesti |

Caracteristici de exploatare:

- Lungime traseu: 15 km/sens

- Durata de parcurs: 37 minute/sens

- Număr de curse: 8

- 1 vehicul pentru zilele de lucru – Microbuz

- 16 locuri/unitate de transport

- flux de călători către Micesti = 132 – valoare medie.

- flux de călători către Pitesti = 122 – valoare medie.

### 3.2.2 Evolutia orară a fluxurilor de călători, gradul de acoperii a cererii, distanţele medii de transport şi duratele specifice de atingere a punctelor de polarizare a interesului călătorilor

Cererea de transport manifestă un specific aparte (influențând întreaga alcătuire și funcționare a sistemului de transport județean): neuniformitatea, ca rezultat al vârfurilor produse de transportul profesional și/sau personal, numărul maxim de mișcări fiind înregistrate dimineața, iar numărul minim către orele de încheiere a activității sociale. La modul general, în perioadele scurte de vârf (5.30-8.30 dimineață; 14.30-18.30 după-amiază) transportul de călători trebuie să pună la dispoziție vehicule suficiente și personalul de bord aferent executării prestației.

În lupta cu neuniformitatea, pe ariile județene s-a încercat să se aplatizeze vârfurile cererii de transport, eşalonând orele de începere și terminare a programului la principalele unități economice și sociale din orașele și municipiile care sunt principalele ținte ale călătoriilor. Dar și această aplatizare este limitată de factori obiectivi (energie, interdependenţe) sau subiectivi (preferințe, interese, etc.).

Cererea de transport se supune unei serii de factori stimulatori: dezvoltarea economică, creșterea venitului național și individual, structura profesională, creșterea fondului de timp liber al oamenilor sau existența unor cifre mai ridicate sau mai scăzute a numărului de șomeri, distribuirea în spațiu a populației, dezvoltarea zonelor definitorii ale județelor, dezvoltarea de noi zone de locuit, creșterea continuă a colaborării economice și politice cu diferite alte comunități umane. Desigur că există și factori inhibatori: creșterea numărului de pensionari, scăderea numărului de locuitori ai unor localități, activitatea scăzută în economie, etc. Organizarea funcționării sistemului general de transport trebuie să pornească de la necesitatea asigurării caracterului unitar al acestuia și de la subordonarea diferitelor subsisteme interesului general al colectivității în conformitate cu limitele și posibilitățile pe care le oferă fiecare în preluarea călătorilor și folosirea rețelei de drumuri sau dotărilor specifice.

Concret:

- informațiile necesare obținerii caracterului neuniformității sunt cuprinse în orele de însoțire a vehiculului și volumul de călători urcați și coborâţi

- în Anexa 11 ’’structura zilei’’ sunt organizate aceste informaţii astfel încât să se obţină concluzii pertinente asupra fenomenului neuniformităţii

- mai jos este redată o imagine simplificată a rezultatelor:

- există relativ bine conturate 2 vârfuri de-a lungul variaţiei cererii de călătorie

Figura 25 Structura cererii de transport de-a lungul zile de exploatare (zi lucrătoare cu vacanţă şcolară)

(Nota. Momentele de vârf sunt considerate din perspectiva sistemului de transport, deci: cererea propriu-zisă are loc cu ceva timp mai înainte).

  - orele dinaintea, la momentul şi după ora 8.00 sunt rezultatul necesităţilor călătorilor care vizează locurile de muncă (navetişti) şi a elevilor de liceu etc.

  - orele dinaintea şi dupa 13.00 sunt orele de reflux către domiciliu ale celor care termină mai devreme ziua de muncă, a elevilor de liceu şi a persoanelor care se deplaseaza pentru rezolvarea problemelor personale.

- ca amplitudine, coeficientul de neuniformitate indică o diferenţă însemnată între maximul şi media înregistrate (coeficient de neuniformitate = 1,99);

- trebuie mentionat ca variatia cererii de calatorie este valabila pentru perioada cu activitate scolara.

- pe de altă parte, având în vedere duratele de parcurgere a traseelor, aceste consideraţii nu pot fi valabile decât în cazul liniilor de transport care deservesc comunele ’’de interior’’, adică acele comune care nu se găsesc pe artere principale ale judeţului;

- pentru liniile de transport care asigură coerenţa serviciului de transport judeţean (de tipul Piteşti – Câmpulung sau Piteşti – Curtea de Argeş sau Piteşti – Mioveni etc.) este de recomandat un program cadenţat care să ofere certitudini publicului călător (cadenţat = cu momente bine fixate de-a lungul zilei, deci fără modificări de intervale de circulaţie).

În ceea ce priveşte alte periodicităţi decât cele de 24 de ore, sondajul a scos în evidenţă principala periodicitate faţă de cea zilnică ca fiind cea provenită din succesiunea semestrelor şcolare.

### 3.2.3 Gradul de acoperire a cererilor

Nici de-a lungul perioadei în care s-au făcut ridicările de date de pe teren și nici din calculele matematice nu a rezultat că vreo parte a cererii de transport ar rămâne nesatisfacută.

### 3.2.4 Distanța medie de transport și duratele specifice de atingere a punctelor de polarizare a interesului călătorilor

Pe de o parte: de la început  trebuie subliniat că din datele culese de pe teren rezultă că duratele de deplasare de-a lungul traseelor atribuite, durate prevăzute în programele de circulație, sunt respectate în cele mai multe cazuri. Viteza medie rezultată din caietele de sarcini ale traseelor este de 32,16 km/h, în timp ce cea rezultată din măsurătorile de pe teren este de 33,82 km/h.

Pe de altă parte: practic, a determina orice distanță medie de transport și orice durată de atingere a fiecărei destinații din cele 95 de comune și 7 orașe reprezintă un bagaj de informații poate ’’interesant’’, dar inutil. De aceea cerința de atingere a punctelor de polarizare a interesului călătorilor este cea care trebuie avută în vedere:

- În mod evident punctele de polarizare sunt cele 7 orașe – locuri în care populația rurală poate să găsească instituții și utilități pe care în mod obișnuit (nu în mod normal) nu le găsește pe teritoriul localității de domiciliu.

- De asemenea: nu se poate contracta spaţiul pentru ca atingerea unuia din cele 7 oraşe să se producă în aceeaşi durată ca pentru prima comună de lângă oraş.

- De aceea nu este de comparat durata până la punctul de polarizare, ci dacă viteza de deplasare asigurată de sistem pentru oricare localitate este comparabilă cu a celorlalte deplasări. Ori această caracteristică a sistemului de transport pus în funcţie pe teritoriul judeţului Argeş lasă de dorit. În Anexa 12 - Viteze sunt redate vitezele realizate de vehiculele utilizate în exploatare. Din duratele şi distanţele declarate in programul de circulatie in vigoare se constată:

- O medie de 32,16 km/h

- O maximă de 52 km/h pentru Traseul 106 = Mioveni – Titeşti pe 13 km

- O minimă de 17,5 km/h pentru Traseul 149 = Costeşti – Bârla pe 35 km.

Din determinarile realizate pe teren pe perioada monitorizarii fluxurilor de călători au rezultat următoarele:

- O medie de 33,82 km/h

- O maximă de 57 km/h pentru Traseul 136 = Piteşti – Marghia pe 32 km

- O minimă de 14 km/h pentru Traseul 55 = Curtea de Argeş – Călineşti pe 7,5 km.

Această diferență de la simplu la triplu între deplasări denotă un tratament diferențiat aplicat locuitorilor din zone relativ similare din perspectiva depărtării și reliefului. Deși media poate fi caracterizată ca ’’satisfacatoare’’ (si aici autoritatea judeteana trebuie sa intreprinda actiuni in vedere imbunatatirii situatiei – o medie acceptabila ar trebui sa fie in jur de 37 km/h) discrepanţele sunt total nedorite și generatoare de nemulțumire colectivă la adresa Administrației județene.

Desigur că există și cauze obiective pentru această stare de lucruri (in special starea infrastructurii rutiere), dar este clar că o parte a publicului călător este pusă în inferioritate din perspectiva mediei generale a vitezelor înregistrate pe județ și este privată de accesul la nivelul următor de civilizație. Iar pentru remedierea situației nu sunt suficiențe doar vehicule: este necesară o regândire a intervențiilor asupra infrastructurii. Mai jos vor fi redate valori reprezentative ale distanțelor și duratelor de atingere a mediului urban, dar realitatea este că unora dintre locuitori nu li se asigură o accesibilitate îndreptățită: chiar dacă fiecare sat ar avea traseul său, dacă până la capătul traseului pierzi ore, nu minute, accesul la destinația dorită este de fapt prohibitivă.

Determinarea propriu-zisă a distanţelor medii de călătorie s-a efectuat utilizând un fişier ’’matrice distanţe medii’’ (Anexa 13). Conform datelor procesate pentru cele mai reprezentative localităţi din care călătorii se orientează către unul din cele 6 oraşe (care sunt şi noduri ale retelei), situaţia se prezintă astfel:

- Către Piteşti sunt analizate primele 16 origini ale călătoriilor

însumând 7038 deplasări = 81,88 %

dintr-un total de 8595

distanţa medie de transport fiind 12,82 km.

- Către Câmpulung sunt analizate primele 19 origini ale călătoriilor

însumând 973 deplasări = 85,6 %

dintr-un total de 1137

distanţa medie de transport fiind 15,49 km.

- Către Curtea de Argeş sunt analizate primele 16 origini ale călătoriilor

însumând 676 deplasări = 79,7 %

dintr-un total de 849

distanţa medie de transport fiind 21,44 km.

- Către Costeşti sunt analizate primele 18 origini ale călătoriilor

însumând 185 deplasări = 78,99 %

dintr-un total de 234

distanţa medie de transport fiind 28,10 km.

- Către Mioveni sunt analizate primele 16 origini ale călătoriilor

însumând 1611 deplasări = 85,92 %

dintr-un total de 1875

distanţa medie de transport fiind 16,44 km.

- Către Topoloveni sunt analizate primele 9 origini ale călătoriilor

însumând 669 deplasări = 87,66 %

dintr-un total de 763

distanţa medie de transport fiind 10,22 km.

În ceea ce privește duratele de transport numai pentru parcursul rutier până la proximul oraș situaţia se prezintă mai jos (referirile făcându-se în funcţie de vitezele minimă şi maximă înregistrate pe judeţ):

- Pentru 81,88 % dintre călătorii cu punct de polarizare Piteşti durata de circulaţie este cuprinsă între (aproximativ) 13 şi 55 minute.

- Pentru 85,6 % dintre călătorii cu punct de polarizare Câmpulung durata de circulaţie este cuprinsă între (aproximativ) 16 şi 66 minute.

- Pentru 79,7 % dintre călătorii cu punct de polarizare Curtea de Argeş durata de circulaţie este cuprinsă între (aproximativ) 23 şi 92 minute.

- Pentru 78,99 % dintre călătorii cu punct de polarizare Costeşti durata de circulaţie este cuprinsă între (aproximativ) 30 şi 120 minute.

- Pentru 85,92 % dintre călătorii cu punct de polarizare Mioveni durata de circulaţie este cuprinsă între (aproximativ) 17 şi 70 minute.

- Pentru 87,66 % dintre călătorii cu punct de polarizare Topoloveni durata de circulaţie este cuprinsă între (aproximativ) 11 şi 44 minute.

Pentru restul originilor duratele sunt mai mari, iar cauza este obiectivă  = plasarea localităţii pe teritoriu este dezavantajoasă în sine.

# STABILIREA TRASEELOR

## Introducere

"Publice" sunt acele activităţi puse la dispoziţia tuturor şi care aparţin unei colectivităţi umane. "Transporturile" sunt o ramură a economiei cuprinzând totalitatea infrastructurii şi suprastructurii prin intermediul cărora se realizează circulaţia călătorilor şi mărfurilor. Coroborarea elementelor fixe şi mobile implicate "de facto" (sau numai în stare potenţială) în deplasarea care concretizează transportul, se face printr-o tehnologie adecvată. Tehnologia este ansamblul metodelor şi operaţiilor utilizate în scopul obţinerii - în cazul transporturilor - a unei anumite prestaţii (metoda reprezintă ansamblul de procedee folosite într-un anumit scop; operaţia denumeşte acţiunea efectuată de oameni sau aparate în cadrul unei munci specifice). Prestaţia reprezintă atât acţiunea - în sine - care defineşte o activitate, cât şi rezultatul acestei activităţi, accentul fiind pus pe acţiunile logistice şi nu pe obiectul activităţii.

Logistica este ştiinţa coordonării (în contextul unor cheltuieli minime de timp şi resurse) a elementelor active şi pasive ale unei unităţi economice, în vederea obţinerii flexibilităţii în exploatare, creşterii capacităţii de prestare şi îmbunătăţirea capabilităţii de adaptare la modificările perpetue ale condiţiilor de funcţionare. Prin elemente active se înţeleg oamenii, mijloacele materiale, energia şi cunoştinţele folosite în sistemul de transport, iar prin elementele pasive se înţeleg fluxurile de materiale, energie şi informaţii care parcurg lanţul logistic între diferite faze, etape, stări etc. ale procesului de transport. Lanţul logistic cuprinde totalitatea entităţilor şi activităţilor care se interpun între sursele necesare sistemului de transport şi realizarea deplină a prestaţiei. În esenţă, logistica este abilitatea specifică organizării serviciilor de orice fel (serviciul fiind o mulţime ordonată în timp, a regimurilor succesive ale unui sistem tehnic, care asigură o necesitate individuală sau colectivă).

Transportul este un serviciu care generează o anumită gamă de efecte utile (concretizate prin prestaţia aferentă deplasării organizate). În funcţie de efectele utile, transporturile pot fi  diferenţiate în conformitate cu tipul prestaţiei: călători, marfă, regie (regie: mod de desfăşurare a unui proces particular, justificabil numai relativ la organizarea internă a operatorului de transport). Obţinerea mai multor tipuri de prestaţie, în cantităţi şi de calităţi diferite, se realizează prin exploatare (exploatare: punerea în valoare a unor resurse materiale şi umane în vederea realizării unor obiective economice). Ceea ce se exploatează este sistemul de transport: reuniune de elemente dependente între ele şi formând un întreg organizat, care face ca activitatea practică de deplasare în spaţiu să funcţioneze conform scopului urmărit - procesul de transport.

Efectele utile ale transportului sunt acele fenomene care rezultă în mod necesar din cauza şi datorită deplasării organizate (dar efectele utile nu se confundă cu procesul de producţie din transporturi: deşi marfa şi călătorii îşi modifică atributele, totuşi, acestea îşi păstrează – trebuie să-şi păstreze – cea mai mare parte a caracteristicilor şi proprietăţilor):

- Schimbarea coordonatelor spaţio-temporale.

- Modificarea valorii de piaţă a bunurilor transportate.

- Modificarea valorii operaţionale a persoanelor transportate.

- Variaţia structurii patrimoniale sau umane a zonelor afectate prin deplasare.

Ansamblul elementelor – construcţii şi reţele – care fixate de mijlocul de transport transmit acestuia forţele rezultate din susţinere şi prin care se asigură mijloacelor de transport ghidarea şi deplasarea, se numeşte infrastructură. Totalitatea mijloacelor cu care se face deplasarea, precum şi ideile şi practicile utilizate în desfăşurarea activităţii de transport se numeşte suprastructură.

Infrastructura realizează funcţia de bază în raport cu suprastructura, permiţând efectuarea prestaţiei de transport, dar nerealizând-o nemijlocit. Utilizarea raţională a infrastructurii constituie una din condiţiile necesare, dar nu suficiente pentru realizarea prestaţiei şi asigurării unei activităţi optime, în vederea satisfacerii cererii de transport. Există:

- structura de reţele: care cuprinde reţelele şi elementele constituente ale acestora (poduri, semnale, etc.), adică întregul suport răspândit al bazei transporturilor.

- structura de construcţii şi instalaţii: care cuprinde punctele fixe şi elementele constituente ale acestora (unităţi de bază, instalaţii conexe în noduri etc.), adică întregul suport concentrat al bazei transporturilor.

Punctele de deservire se caracterizează pe de o parte prin atributul continuităţii (menţinerea integrităţii reţelei) şi pe de altă parte de atributul discontinuităţii (acces şi evacuare din reţea). Punctele de deservire îndeplinesc, în esenţă, două funcţii:

- de intrare-ieşire, prin care se asigură încărcarea-descărcarea reţelei;

- de redirecţionare, prin care se asigură traiectoria călătorilor şi mărfurilor.

În ultima instanţă, deplasarea se poate face şi fără infrastructură, dar în nici un caz fără mijloace şi fără idei clare referitoare la transport: suprastructura este cea care realizează prestaţia. Înainte de a cuprinde sinoptic în înşiruirea următoare  componentele suprastructurii transporturilor, trebuie să se precizeze că între acestea există relaţii complexe, astfel că, imaginea globală se poate crea numai intercondiţionând structurile specificate:

- structura materială (reflectă compartimentarea activităţii conform specializării prestaţiilor; reflectă structura de ramură; mijloacele de transport sunt principalele elemente ale acestei structuri).

- structura demo-economică (pune în evidenţă resursele materiale şi umane;  reflectă distribuirea pe tipuri de prestaţie şi grade de pregătire, respectiv, trepte ale condiţiei sociale; include elementele de bază care generează necesităţile de deplasare şi permit determinarea cererii de transport).

- structura teritorială (reflectă repartizarea pe zone geografice; conţine ideea de interconectare între zone; modul de determinare a reţelei de transport este caracteristica esenţială a structurii).

- structura tehnică (pune în evidenţă alcătuirea sistemului prin prisma instrumentelor tehnice şi a tehnologiilor aplicate; completează structura materială, caracterizând nivelul existent al tehnicii; condiţionează distribuţia pe moduri de transport).

- structura de proprietate (pune în evidenţă apartenenţa mijloacelor de un anumit proprietar; are drept rezultantă alcătuirea intimă a operatorilor de transport; este determinantă pentru construirea strategiei de investiţii şi a politicii tarifare).

- structura organizaţională (separarea pe domenii de activitate - productiv, comercial, financiar, de conducere, auxiliar - este o trăsătură organizaţională; această structură oferă unitate, prin pârghii funcţionale, care asigură coerenţa domeniilor de activitate, alcătuite prin asocierea componentelor plasate reciproc unele faţă de altele, pe orizontală şi/sau pe verticală; intervenţia metodelor de conducere ştiinţifică asupra desfăşurării activităţii de transport este o parte componentă a structurii organizaţionale).

Se poate opera şi în sfera suprastructurii doar cu 2 noţiuni (ca în cazul  infrastructurii): una de alcătuire strict materială, alta cuprinzând latura logistică, adică aceea care, stabilind şi coordonând mijloacele tehnice, financiare, umane etc., permite să se efectueze prestaţia. De subliniat că suprastructura transporturilor permite contactul nemijlocit în societate (întrucât contactul de tip informaţional nu este suficient decât pentru puţine activităţi).

## Procesul planificării în transportul public de călători

Execuţia serviciilor de transport presupune adoptarea apriorică a unor decizii prin care se fixează valorile parametrilor acestora, activităţile asociate şi caracteristicile lor, astfel încât să se asigure atât deservirea corespunzătoare a cererii, cât şi utilizarea eficientă şi eficace a resurselor umane, materiale şi financiare disponibile. Ca urmare, se impune luarea unor decizii care stabilesc valorile indicilor specifici serviciilor şi prin care se stabilesc activităţile şi resursele care contribuie la execuţia acestora. Procesul general de planificare a serviciilor de transport asigurate de un operator este prezentat în figura următoare. Schema prezentată se adaptează şi se detaliază în funcţie de:

- caracteristicile modurilor de transport;

- caracteristicile întreprinderii de transport:

- mărime;

- segmentul de piaţă deservit;

- regimul de proprietate;

- influenţa autorităţilor publice.

Printre elementele cele mai importante care influenţează serviciile de transport sunt:

- caracteristicile infrastructurii;

- reglementările privind siguranţa circulaţiei;

- reglementările privind protecţia mediului:

- reglementările privind regimul de muncă al personalului;

- reglementările privind salarizarea personalului;

- normele privind execuţia serviciilor, în condiţii de eficienţă şi siguranţă.

Figura 26 Procesul de planificare a serviciilor de transport ale unui operator

Politicile şi strategiile întreprinderilor de transport pot viza:

- obiective legate de piaţa întreprinderii de transport (ţinta legată de segmentul de piaţă; categoriile de clienţi);

- obiective financiare.

În ceea ce priveşte modelele de organizare a serviciilor, în literatura de specialitate, sunt identificate două opţiuni:

- modelul point-to–point (punct cu punct);

- modelul hub-and–spokes (butuc cu spiţe).

Modelul de organizare a serviciilor influenţează în mod decisiv caracteristicile parcului de mijloace de transport (structura şi numărul vehiculelor din fiecare categorie şi tip), precum şi personalul care va realiza diferitele activităţi. Se recomandă ca modelul ales să fie acelaşi (utilizat) pe termen lung.

Pe termen mediu, în funcţie de cererea de transport asociată acestui orizont de timp şi de modelul adoptat pentru organizarea generală a serviciilor, operatorii vor stabili caracteristicile generale ale serviciilor pe care şi le propun să le realizeze întreprinderea de transport, la nivelul întregii reţele de transport. Se adoptă decizii în legătură cu:

- relaţiile deservite;

- rutele normale ale mijloacelor de transport;

- frecvenţele specifice diferitelor servicii de transport;

- orariile mijloacelor de transport;

- modul de îndrumare şi combinare a fluxurilor de călători;

- specializarea şi activităţile din diferite terminale,

bineînţeles, în conformitate cu cerinţele autorităţii care supervizează activitatea de transport la nivelul respectiv (judeţean în cazul în speţă).

Elementele menţionate vor fi adaptate ulterior, în funcţie de cererea înregistrată efectiv (nu cea estimată) şi problemele temporare şi punctuale ale infrastructurii de transport. Cele mai frecvente corecţii sunt înregistrate în cazul rutelor şi orariilor mijloacelor de transport. Modificarea caracteristicilor celorlalte elemente necesită durate mai mari şi poate afecta eficienţa activităţilor la nivelul întregii reţele de transport.

Modelul point-to-point

Modelul point-to-point presupune realizarea unor legături directe între locaţiile care constituie origini şi destinaţii pentru fluxurile (curenţii) de călători. Asemenea servicii se pot organiza numai dacă cererea este suficient de mare pentru a asigura eficienţa execuţiei serviciilor. În asemenea cazuri, se impune condiţia:

C  V + S

în care:

C reprezintă cheltuielile realizării serviciilor point-to-point;

V 	= 	încasările din execuţia serviciului de transport;

S 	=	eventuala subvenţie.

Legăturile point-to-point nu se realizează în mod obligatoriu pe rute optime, ci pot fi deviate de la acestea. Un grup de vehicule va parcurge întreaga distanţă şi poate tranzita prin diferite locaţii pentru a lăsa şi prelua călători sau mărfuri.

Modelele point-to-point pot fi implementate în cazul tuturor modurilor de transport, atât pentru traficul de călători, cât şi în cel de mărfuri. Ca exemple pentru modelul point-to-point, pot fi menţionate următoarele cazuri:

- transportul urban de călători;

- transportul interurban de călători în interiorul unor zone omogene;

- serviciile asigurate de întreprinderile mici, specializate în transportul rutier de mărfuri.

Modelul point-to-point pare să corespundă mai bine prestaţiilor firmelor mici sau transportului de masă al călătorilor, pe arii relativ restrânse.

Modelul hub-and-spokes

Modelul hub-and-spokes presupune eliminarea acelor relaţii directe pentru care cererea de transport este insuficientă pentru asigurarea eficienţei. Fluxurile de călători având volume mici, cu origine comună şi destinaţii diferite vor fi îndrumate cu vehicule de capacitate corespunzătoare către un terminal concentrator, în care vor fi separate în funcţie de destinaţie şi combinate cu alte fluxuri care au aceeaşi destinaţie sau un parcurs comun. Din terminalul concentrator pot fi îndrumate către destinaţie sau către un alt terminal concentrator. În principiu, distanţele dintre terminalele concentratoare sunt mari, iar cursele care le unesc vor avea frecvenţe ridicate şi vor fi deservite de mijloace de transport cu capacitate mai mare decât în cazul celor folosite între concentratoare şi sateliţii acestora. Modelul hub-and-spokes are următoarele caracteristici:

- costurile unitare realizate între terminalele concentratoare şi sateliţi sunt mai ridicate decât în cazul legăturilor dintre două concentratoare şi pot să fie realizate doar din considerente sociale;

- rutele pe care sunt îndrumate fluxurile sunt mai lungi;

- costurile de transport suportate de operatori sunt mai mici decât în cazul realizării de legături punct-la-punct pentru aceeaşi cerere.

Modelul hub-and-spokes poate fi implementat în cazul tuturor modurilor de transport, atât pentru traficul de călători, cât şi în cel de mărfuri. Ca exemple, pot fi menţionate următoarele cazuri:

- transportul feroviar de mărfuri;

- transportul interurban de călători in interiorul zonelor neomogene;

- transportul aerian de călători de mediu şi lung parcurs (componente regionale şi continentale).

Modelul hub-and-spokes pare să fie mai potrivit în cazul întreprinderilor de transport mari, cu volum de activitate ridicat şi cu structuri şi servicii răspândite pe teritorii largi. Marea problemă în cazul adoptării modelului hub-and-spokes este aceea a stabilirii numărului şi amplasamentului terminalelor concentratoare. În principiu, se pot alege acele puncte de pe reţeaua de transport cu potenţial ridicat de atragere a fluxurilor de călători şi mărfuri, respectiv mari oraşe, centre economice importante, porturi maritime şi fluviale, etc. Pentru rezolvarea problemei, se poate utiliza unul dintre modelele descrise în lucrările de cercetări operaţionale şi dedicate sistemului hub-and-spokes, respectiv ’’problema staţiilor concentratoare mediane’’.

Soluţionarea problemelelor legate de localizare se bazează pe:

- poziţia geografică;

- aria cu cele mai multe cereri;

- distanţa de la un nod cerere către un nod hub;

- importanţa culturală/economică;

- clima;

- infrastructura.

## Conceperea unei rețele de transport

Dacă în epoca preindustrială, reţelele de transport (nu reţelele componente ale infrastructurii) se realizau de manieră spontană, atunci în epoca modernă proiectantul caută să minimizeze costurile şi deci lungimea totală a reţelei, având în vedere asigurarea unor servicii regulate, stabile, în exploatarea îndelungată a acesteia. Pentru cazul a cinci oraşe analiza a obţinut variantele din figura următoare pentru care se remarcă:

Figura 27 Variante de rețele

- reţeaua A, este conexă şi corespunde lungimii minime prin legarea directă a elementelor;

- reţeaua B, corespunde circuitului care uneşte toate elementele;

- reţeaua C, reprezintă o reţea dominată de un pol (centru de acumulare);

- reţeaua D, este reţeaua maximală (orice vârf este legat direct cu toate celelalte);

- reţeaua E, corespunde distanţei minime totale (apar noduri, intermediare, pentru minimizarea lungimii);

- reţeaua F este o reţea mai generală (cu conectivitate mai ridicată asigurată prin poligonul central).

Reţeaua E minimală şi reţeaua D maximală pot fi considerate cazuri limită. Diferenţa între organizarea sistemului în cele două situaţii este evidentă.

Dacă în cazul reţelei D, cele 5 oraşe au practic acelaşi rol în cadrul sistemului, atunci în cazul sistemului E, pe lângă cele 5 oraşe, apar trei noduri al căror rol în sistem este foarte important. Totul se petrece ca şi cum aceste noduri ar deservi una sau două localităţi. Aceste noduri joacă rolul unui nivel intermediar în organizarea sistemului. Diferenţele de organizare decurg dintr-o logică economică clară. Se poate spune ca ideea de bază pentru o reţea de tip „Hub-and-Spoke" este reprezentată de reţeaua E (corespunde distanţei minime totale, apar noduri intermediare, pentru minimizarea lungimii).

Reţele de transport de tip „ Hub-and-Spoke"

În reţelele tradiţionale, fiecare punct cerere este deservit dintr-un punct de origine prin intermediul unei interacţiuni directe (legătura directă).

Figura 28 Model de rețea clasică de transport

Cu toate ca reţeaua prezentată în figura anterioară în care de la fiecare nod există o legătură către toate celelalte noduri ale reţelei, există rar în realitate, poate fi folosită ca reper în clarificarea ideii asupra reţelelor de tip point-to-point.

Contrar, în reţelele moderne, unele noduri ale reţelei sunt selectate pentru a construi o structură intermediară. Astfel de reţele se numesc reţele „hub-and-spoke". Ideea de reţea „hub-and-spoke" a fost iniţiată de Goldman, 1969, urmat apoi de O'Kelly, în 1986, care a elaborat primele studii asupra reţelelor „hub-and-spoke"  în plan, el fiind, de altfel, cel care a propus prima formulare matematică pentru reţelele „hub-and-spoke" sub forma unui model de programare pătratică cu numere întregi, 1987. Numele derivă de la modelul roţii de bicicletă care constă într-un număr de spiţe (spokes) dispuse radial în jurul butucului roţii (hub). În sensul abstract, amplasamentul central este asimilat butucului, iar ce îl uneşte cu destinaţia sunt considerate spiţe.

O definiţie simplistă, dar totuşi reală pentru acest tip de reţele ar putea fi considerată ca fiind: modelul „hub-and-spoke" este caracterizat de faptul că de la un punct de destinaţie la altul, singura cale ce poate fi urmată este printr-un punct de convergenţă (central). Acest model este utilizat în industrie, cu precădere în transport şi în telecomunicaţii.

În reţelele de tip „hub-and-spoke", călătorii se vor deplasa din punctul lor de origine către un 'hub', apoi către un alt 'hub' şi în sfârşit către destinaţia lor finală. Localizarea instalaţiilor punctelor concentratoare, denumite hub-uri, este fundamentală în proiectarea reţelei „hub-and-spoke”, deoarece influenţează:

- costul total de transport în cadrul reţelei;

- nivelul de tranzitare al structurii centrale;

- timpul de servire;

- congestia.

În figura de mai jos este descrisă o reţea de tip "hub-and-spoke", în care dreptunghiurile reprezintă nodurile pentru hub-uri, iar cercurile, nodurile pentru spiţe.

Colectare

Figura 29 Model de reţea " Hub-and-Spoke"

Nodurile hub împreună cu arcele de legătură dintre ele reprezintă aşa numitul nivel hub, iar nodurile de colectare/distribuţie şi arcele dintre acestea şi hub-ul cărora le sunt alocate reprezintă nivelul spoke ale reţelei. Pentru orice pereche origine-destinaţie există cel puţin un element de hub (arc sau nod).

Dacă se compară o reţea de transport clasică cu acelaşi număr de noduri cu o reţea hub-and-spoke, se constată că numărul de legături (conexiuni) în cazul reţelei hub-and-spoke este mult mai mic faţă de cel al reţelei clasice. În cazul reţelelor clasice, pentru fluxurile foarte mici şi de multe ori nesemnificative, există cel puţin o legătură, lucru care nu se întâmplă în cazul reţelelor „hub-and-spoke”.

Avantajele şi dezavantajele reţelelor de transport tip "hub-and-spoke"

Principalele avantaje ale reţelelor „hub-and-spoke” sunt:

- Economia de scară: reducerea costului de transport în interiorul reţelei „hub-and-spoke”;

- Economia de scop: procesul în care se efectuează mai multe activităţi simultan este mult mai eficient decât procesul în care efectuarea fiecărei activităţi se face separat.

Principalele dezavantaje ale reţelei „hub-and-spoke” sunt:

- Timpul de deplasare şi costurile ridicate pe anumite rute;

- Capacitatea de suprasarcină este relativ mică;

- Poate apărea fenomenul de congestie pe legăturile inter-hub.

## Caracteristicile zonelor reprezentative (de muncă și reședință) ale județului Argeș

Deplasarea călătorilor între aglomeraţiile urbane (sau între acestea şi localităţile rurale) este un proces de o complexitate ridicată determinat de restricţiile induse de spaţiul vast şi eterogen. Mediul distribuţiei interurbane este caracterizat prin disocierea mai mult sau mai puţin pregnantă între zonele rezidenţiale şi locurile de muncă, geografia fluxurilor fiind determinată de diferenţele de încărcare în cadrul traseelor (datorate polarizării diferite a zonelor de interes). Demersul în analiza distribuţiei călătorilor şi optimizarea acesteia trebuie să ia în considerare şi elemente de economie urbană şi judeţeană, marile aglomerări urbane fiind consecinţa nu numai a evoluţiilor demografice, ci şi a acţiunilor de ordin economic. Integrarea reţelelor de transport călători între zonele aparţinând unui judeţ presupune soluţionarea problemelor relative la transportul călătorilor, în condiţiile restricţiilor de trafic şi a interacţiunilor cu transportul public de alt tip şi privat de mărfuri, precum şi a dotărilor existente la nivelul infrastructurii.

Optimizarea procesului de distribuţie presupune obţinerea modalităţilor de deplasare a călătorilor la punctele de destinaţie finală într-un mod care să minimizeze costurile totale de distribuţie. Deşi componentele sistemului de distribuţie fizică interurbană nu diferă de cele din interiorul spaţiului urban, se pot identifica o serie de diferenţieri referitoare la caracteristicile acestora. În acest sens, cel mai mare impact asupra sistemului de distribuţie este reprezentat de transportul navetiştilor.  Limitările relative la tipul, caracteristicile tehnice, de capacitate, emisii ale vehiculelor impun realizarea unui transfer fizic raţional al călătorilor între diferitele moduri de transport.  Un astfel de transfer poate fi perceput ca dezavantajos determinând consumuri de resurse financiare suplimentare, timpi suplimentari, generând şi o serie de riscuri adiţionale.

Distribuţia în spaţiul interurban este asociată cu o serie de disfuncţionalităţi care reduc eficienţa acesteia: prelungirea timpilor de parcurs datorită congestiei de trafic şi accesului la punctele de confluenţă a fluxurilor, incapacitatea vehiculelor de a se încadra în intervalele prestabilite de timp din cauza situaţiilor de urgenţă (defecţiuni), etc.

Dar este de remarcat că, în ansamblul său, sistemul de transport de călători de orice tip se găseşte în dezavantaj faţă de sistemul de transport de mărfuri care beneficiază, de exemplu, de sistemele de navigare ce oferă posibilitatea alegerii itinerarului, evitându-se astfel congestiile de trafic. În plus: sistemele de informaţii geografice care oferă posibilitatea creării de răspunsuri la problemele spaţiale, permiţând suprapunerea informaţiilor din surse diferite; GIS care permite unui distribuitor interesat în amplasarea unui centru de distribuţie, atât de reducerea costurilor de transport, cât şi de piaţa locală şi distribuţia spaţială a activităţilor, afişarea simultană a acestor tipuri de informaţii diferite; utilizarea telefoniei mobile, implementarea sistemelor de informaţii geografice, a GPS, care stau la baza dezvoltării de aplicaţii în distribuţia mărfurilor; urmărirea vehiculelor, identificarea adreselor şi caracteristicilor acestora, analiza procesului de transport şi distribuţie, trasarea fluxurilor de mărfuri, analizele spaţiale referitoare la reţelele fizice de distribuţie a mărfurilor, gestiunea deplasărilor vehiculelor de mărfuri pe drumurile congestionate de trafic, reducerea numărului întârzierilor în livrările de mărfuri, gestiunea parcurilor de vehicule sunt câteva din beneficiile imediate ale introducerii noilor tehnologii informaţionale în distribuţia urbană a mărfurilor.

Procesul de distribuţie a călătorilor a fost de o lungă perioadă de timp un obiectiv important în problemele de optimizare, între primele soluţii de programare liniară s-au regăsit aplicaţii în planificarea transportului şi în proiectarea terminalelor (autobazelor şi autogărilor). Mai târziu optimizările au fost utilizate pentru a rezolva problemele de proiectare a reţelelor, iar mai recent pentru problemele de rutare ale parcurilor de vehicule.

Pentru distribuţia în mediul interurban, firmele specializate au nevoie de informaţii  actualizate asupra proceselor de distribuţie pentru a răspunde cerinţelor clienţilor lor şi pentru a soluţiona problemele apărute în derularea distribuţiei. Sistemul de distribuţie interurbană a călătorilor prin componenta sa esenţială, transportul judeţean, determină poluarea cu noxe şi fonică, congestii de trafic, afectează siguranţa traficului. Pe de altă parte, structura interurbană şi măsurile luate la nivelul comunităţilor locale pentru limitarea efectelor negative pun probleme de accesibilitate şi de eficienţă logistică pentru sistemul de transport al călătorilor. Limitările induse de spaţiul interurban pot genera creşterea timpilor de transport, utilizarea unui parc de vehicule extins, precum şi întârzieri în timpii de călătorie.

O modalitate de soluţionare a acestor probleme constă în implementarea unui ’’nou’’ sistem de distribuţie şi, mai ales, de colectare care să permită eficientizarea deplasării călătorilor atât din punct de vedere comercial, cât şi din punct de vedere al comunităţii umane. În acest sens, un rol important revine reorganizarii transportului interurban, definit ca procesul de optimizare globală a activităţilor de transport prin disocierea rutelor de lung parcurs de rutele de scurt parcurs şi constituirea de centre de colectare a fluxurilor particulare (reduse) de călători în scopul constituirii unor fluxuri generale care se dovedesc suficiente pentru rentabilizarea întregii activităţi (deci prin considerarea impactului social, de mediu, economic, financiar şi energetic a deplasării interurbane a călătorilor).

Există o gamă relativ redusă de soluţii care pot fi adoptate de o administraţie centrală sau locală în vederea optimizării deplasării cetăţenilor, de exemplu: reamplasarea capetelor traseelor, a centrelor de colectare-distribuţie, utilizarea de vehicule cu emisii reduse şi adaptate traficului interurban. Deci majoritatea măsurilor luate se referă la retrasarea rutelor de acces în interiorul spaţiului interurban şi la caracteristicile fizice ale vehiculelor.

În elaborarea planurilor de deplasare interurbană este implicată acţiunea organismelor publice cu rol în armonizarea obiectivelor şi mijloacelor participanţilor implicaţi, ţinând cont de principalii generatori de călători: zonele urbane, zonele rurale, zonele turistice. Un plan de deplasare interurbană trebuie să vizeze soluţionarea problemelor relative la constituirea fluxurilor suficiente pentru rentabilizarea curselor. Prin acest plan trebuie să se propună o soluţie adaptată utilizării infrastructurilor existente şi să se stabilească localizarea centrelor de acumulare a acestor fluxuri.

În plus, complexitatea problemelor care derivă din gestiunea spaţiului interurban, poate face dificilă dezvoltarea de parteneriate public-private (în sens restrâns, acest termen se referă la împărţirea cheltuielilor, profitului, pierderii între cele două părţi implicate). Adesea utilizat însă în sens larg, acesta presupune diseminarea informaţiilor şi comunicaţia, cooperarea sau munca colaborativă. Aplicarea parteneriatelor public private în colectarea-distribuţia interurbană de călători vizează gestionarea problemelor legate de transportul cu vehicule interurbane cu emisii reduse, transbordarea interurbană şi utilizarea centrelor de colecare, a centrelor intermodale (rutier – feroviare), reducerea congestiei, utilizarea sistemelor inteligente de transport. Astfel de tipuri de parteneriate oferă reduceri semnificative în numărul de vehicule-km şi numărul de vehicule şi au fost dezvoltate cu succes în ţări ca Germania şi Elveţia.

Teoretic cererea din transportul interurban are ca sursă, locaţii amplasate pe o suprafaţă, care deşi pare continuă, nu este neîntreruptă. Practic, oferta de transport interurban nu poate avea consistenţă decât de-a lungul unor căi de comunicaţie terestră. Aceasta situaţie, care induce o oarecare contradicţie între necesitate (nevoia de deplasare) şi posibilitate (actul  deservirii) a putut fi depăşită prin operaţia “transpunerii” teritoriului sub forma reţelelor. Metodologia acestei transformări presupune că sunt îndeplinite condiţiile referitoare la stabilirea structurii judeţului, din punctul de vedere al zonelor ce constituie sursele de curenţi de persoane şi călători, respectiv vehicule. Cunoscând repartizarea populaţiei, se pot determina punctele de concentrare ale acesteia, centrele potenţialelor de călătorie.

Concret, pentru judeţul Argeş, chiar dacă legătura cu exteriorul s-ar putea considera ca fiind realizată în mod preponderent dinspre est spre vest (pe axa Topoloveni (sau A1) – Piteşti), în interiorul judeţului direcţia de maximă încărcare are orientarea de la sud către nord, reunind oraşele: Costeşti, Piteşti, Mioveni, Câmpulung şi Curtea de Argeş – figura următoare. În afara acestui coridor se găseşte o zonă care prezintă un mai mic interes din punctul de vedere al activităţii de transport public de persoane în deplasare interurbană judeţeană şi anume zona din nord a judeţului:

- pe de o parte căile de comunicaţie terestră sunt ’’obturate’’ de munţi,

- pe de altă parte densitatea de populaţie este inferioară restului judeţului.

Figura 30 Zona de maximă densitate (şi care poate indica efortul principal pentru organizarea traficului de călători în interiorul judeţului)

Figura 31 Direcţiile principale de defluire a cererii de transport în interiorul zonei de maximă densitate

Din punct de vedere demografic cele mai populate 5 oraşe situate în coridor cuprind peste 280.000 de oameni adică:

- 92 % din populaţia urbană;

- 45 % din întreaga populaţie a judeţului;

Pentru determinarea “schemei de orgnizare” a noii rețele de linii de deservire este necesar să se determine un referențial in raport de care să poată sa fie emise judecăți de valoare vis-a-vis de organizarea viitoare.

Constituirea acestui referential depinde de doi factori:

- Distanțele care separa comunele de orașele în jurul cărora gravitează aceste localități de mai mică densitate populaționala = FACTORUL DISTANȚARE

- Numărul de locuitori ai orașelor care creează atracția pentru localitățile neurbane = FACTORUL GRAVITAȚIONAL

1. Factorul distanțare = Analizand dispunerea topologică a localităților se poate constata (a se vedea Anexa 3 – Distanțarea) că prin prisma incatorului îndepartarea de unul dintre orașele județului, situația se prezintă astfel:

| ORAȘUL | Nr. de comune pentru care distanțarea este minimă față de orașul specificat |
| --- | --- |
| PITEŞTI | 16 |
| CÂMPULUNG | 17 |
| CURTEA DE ARGEŞ | 21 |
| COSTEŞTI | 19 |
| MIOVENI | 11 |
| STEFĂNEŞTI | 0 |
| TOPOLOVENI | 11 |

Această listă permite identificarea unor entități geografice care au structuri diferențiate în funcție de topologia creată de aglomerațiile urbane. În figurile următoare sunt prezentate aceste entități geografice care ar trebui să influențeze în mod determinant traseele de referință pentru deplasarea locuitorilor.

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Figura 32 Entitatile geografice care apar ca gravitând în jurul unuia dintre orașele județului

2. Factorul gravitațional = Puterea de a influența localitățile mai mici de factorul gravitațional se manifestă pe ariile specificate în figurile următoare.

| ORASUL | Nr. comune arondate în funcţie de factorul gravitaţional |
| --- | --- |
| PITEŞTI | 63 |
| CÂMPULUNG | 17 |
| CURTEA DE ARGEŞ | 11 |
| COSTEŞTI | 0 |
| MIOVENI | 3 |
| STEFĂNEŞTI | 0 |
| TOPOLOVENI | 1 |

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Figura 33 Zona Topoloveni

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Figura 34 Zona Mioveni

Figura 35 Zona Curtea de Argeş

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Figura 36 Zona Câmpulung

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Figura 37 Zona Piteşti

Coroborând informaţiile relevate de cele două tipuri de influenţă (distanţare şi gravitaţie) se poate obţine dispunerea de următoarea factură:

Pentru oraşele Topoloveni, Mioveni şi Curtea de Argeş:

- influența de tip gravitațional este inferioară că extindere influenței de tip distanțare: actuala procedura recomandă să se accepte ca fiind definitorie doar aria care este confirmată de ambele influențe (distanțare și gravitațională); concluzia fiind: localitățile dublu confirmate îndeplinesc condițiile de a fi deservite cu precădere față de oricare alte destinații.

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Figura 38 Intersecţia zonelor de influenţă în funcţie de cei doi factori analizaţi (cu negru) pentru Topoloveni, Mioveni, Curtea de Argeş

Cu alte cuvinte,  secțiunile delimitate de localitățile:

- Topoloveni – Leordeni

respectiv

- Mioveni – Dărmăneşti

- Mioveni – Davideşti

- Mioveni – Titeşti

şi

- Curtea de Argeş – Albestii de Argeş

- Curtea de Argeş – Arefu

- Curtea de Argeş – Băiculeşti

- Curtea de Argeş – Cepari

- Curtea de Argeş – Cicăneşti

- Curtea de Argeş – Corbeni

- Curtea de Argeş – Musăteşti

- Curtea de Argeş – Suici

- Curtea de Argeş – Tigveni

- Curtea de Argeş – Valea Danului

- Curtea de Argeş – Valea Iaşului

trebuie să facă parte din structura de bază a sistemului de deservire a publicului călător.

Conspectând programul de transport in vigoare au fost găsite următoarele trasee care includ secţiunile menţionate:

TOPOLOVENI – LEORDENI (Glambocata) = inclus in traseul 085

TOPOLOVENI – LEORDENI = inclus in traseul 091

MIOVENI – DARMANESTI (Valea Nandrei) = inclus in traseul 117

Traseul 108: MIOVENI – DAVIDESTI (Conteşti)

Traseul 106: MIOVENI – TITEŢTI

Traseul 062: CURTEA DE ARGEŞ – ALBESTII DE ARGEŞ (Oeşti)

Traseul 077: CURTEA DE ARGEŞ – ALBESTII DE ARGEŞ (Brăteşti)

Traseul 063: CURTEA DE ARGEŞ – AREFU (Căpăţâneni)

Traseul 065: CURTEA DE ARGEŞ – AREFU

Traseul 081: CURTEA DE ARGEŞ – BĂICULEŞTI (Valea lui Enache)

Traseul 082: CURTEA DE ARGEŞ – BĂICULEŞTI (Tutana)

Traseul 070: CURTEA DE ARGEŞ – CEPARI (Cărpeniş)

Traseul 071: CURTEA DE ARGEŞ – CEPARI (Urluieşti)

Traseul 067: CURTEA DE ARGEŞ – CICĂNEŞTI (Bărăşti)

Traseul 068: CURTEA DE ARGEŞ – CICĂNEŞTI

Traseul 064: CURTEA DE ARGEŞ – CORBENI (Berindeşti)

Traseul 074: CURTEA DE ARGEŞ – SUICI

Traseul 075: CURTEA DE ARGEŞ – VALEA DANULUI

Traseul 076: CURTEA DE ARGEŞ – VALEA DANULUI (Verneşti)

Traseul 055: CURTEA DE ARGEŞ – VALEA IAŞULUI (Călineşti)

Conspectând lista actualelor trasee s-a constatat că localitatea Tigveni este deservită doar în tranzit.

Consecinţa nr. 1 =  14 din 15 cerinţe pentru a se omologa actuala structură de trasee cu REFERENŢIALUL,  adică similitudinea este de 93%.

Pentru Municipiul Câmpulung:

- influența de tip gravitațional se suprapune perfect peste influența de tip distanțare: actuala procedura recomandă să se accepte ca fiind definitorie doar aria care este confirmată de ambele influențe (distanțare și gravitațională); concluzia fiind: localitățile dublu confirmate îndeplinesc condițiile de a fi deservite cu precădere față de oricare alte destinații.

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Figura 39 Intersecţia zonelor de influenţă în funcţie de cei doi factori analizaţi (cu negru) – pentru Câmpulung

Cu alte cuvinte,  secțiunile delimitate de localitățile:

- Câmpulung – Albestii de Muscel

- Câmpulung – Aninoasa

- Câmpulung – Berevoeşti

- Câmpulung – Boteni

- Câmpulung – Bughea de Jos

- Câmpulung – Bughea de Sus

- Câmpulung – Cetăţeni

- Câmpulung – Dâmbovicioara

- Câmpulung – Dragoslavele

- Câmpulung – Godeni

- Câmpulung – Lereşti

- Câmpulung – Mioarele

- Câmpulung – Poienarii de Muscel

- Câmpulung – Rucăr

- Câmpulung – Schitu Goleşti

- Câmpulung – Stoeneşti

- Câmpulung – Valea Mare Pravăţ

trebuie să facă parte din structura de bază a sistemului de deservire a publicului călător.

Conspectând programul de transport în vigoare au fost găsite următoarele trasee care includ secţiunile menţionate:

Traseul 016: CÂMPULUNG – ALBEŞTII DE MUSCEL (Cândeşti) (inactiv)

Traseul 012: CÂMPULUNG – BUGHEA DE JOS

Traseul 013: CÂMPULUNG – BUGHEA DE JOS

Traseul 014: CÂMPULUNG – BUGHEA DE JOS  (Hulubesti)

Traseul 015: CÂMPULUNG – BUGHEA DE SUS (Bughea Băi)

Traseul 030: CÂMPULUNG – CETĂŢENI (Laicai)

Traseul 005: CÂMPULUNG – DÂMBOVICIOARA

Traseul 009: CÂMPULUNG – GODENI (Capu Piscului)

Traseul 010: CÂMPULUNG – GODENI (Malu)

Traseul 022: CÂMPULUNG – LEREŞTI

Traseul 023: CÂMPULUNG – LERESTI  (Pojorita)

Traseul 011: CÂMPULUNG – MIOARELE (Coceneşti) (inactiv)

Traseele 002+003: CÂMPULUNG – POIENARII DE MUSCEL (Jugur)

Traseul 004: CÂMPULUNG – RUCĂR

Traseul 006: CÂMPULUNG – RUCĂR (Satic)

CÂMPULUNG – SCHITU GOLEŞTI = inclus in traseul 033

Traseul 029: CÂMPULUNG – STOENEŞTI (Slobozia)

Traseul 031: CÂMPULUNG – VALEA MARE PRAVĂŢ (Nămăeşti)

Traseul 032: CÂMPULUNG – VALEA MARE PRAVĂŢ (Bilceşti)

Conspectând lista actualelor trasee s-a constatat că localităţile Aninoasa, Berevoeşti, Boteni şi Dragoslavele sunt deservite doar în tranzit.

Consecinţa nr. 2 =  13 din 17 cerinţe pentru a se omologa actuala structură de trasee cu REFERENŢIALUL,  adică similitudinea este de 76%.

Pentru Municipiul Piteşti

- cele două tipuri de influenţă nu se suprapun decât cu mari imperfecțiuni (influenta gravitationala este mult mai mare decat cea geografica), concluzia fiind: localitățile care se găsesc în aria comună a celor 2 tipuri de influența indeplinesc condițiile de a fi deservite cu precădere față de oricare alte destinații.

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Figura 40 Intersecţia zonelor de influenţă în funcţie de cei doi factori analizaţi (cu negru) - pentru Piteşti

Cu alte cuvinte,  secțiunile delimitate de localitățile:

- Piteşti – Albota

- Piteşti – Babana

- Piteşti – Bascov

- Piteşti – Bradu

- Piteşti – Budeasa

- Piteşti – Ciomăgeşti

- Piteşti – Cocu

- Piteşti – Cotmeana

- Piteşti – Drăganu

- Piteşti – Mălureni

- Piteşti – Mărăcineni

- Piteşti – Merişani

- Piteşti – Moşoaia

- Piteşti – Poiana Lacului

- Piteşti – Uda

- Piteşti – Vedea

trebuie să facă parte din structura de bază a sistemului de deservire a publicului călător.

Conspectând programul de transport in vigoare au fost găsite următoarele trasee care includ secţiunile menţionate:

Traseul 048: PITEŞTI – CIOMĂGEŞTI (Dogari)

Traseul 049: PITEŞTI – CIOMĂGEŞTI (Fedeleşoiu)

Traseul 051: PITEŞTI – COTMEANA

Traseul 052: PITEŞTI – DRĂGANU

Traseul 044: PITEŞTI – POIANA LACULUI  (Samara)

Traseul 045: PITEŞTI – UDA (Uda de Sus)

Traseul 046: PITEŞTI – UDA (Gorani)

Traseul 047: PITEŞTI – UDA (Săliştea)

Traseul 050: PITEŞTI – VEDEA

Conspectând lista actualelor trasee s-a constatat că localităţile Albota, Babana, Bascov, Bradu, Budeasa, Cocu, Malureni, Maracineni, Merisani şi Mosoaia sunt deservite doar în tranzit.

Consecinţa nr. 3 =  6 din 16 cerinţe pentru a se omologa actuala structură de trasee cu REFERENŢIALUL,  adică similitudinea este de 37%.

Se observă că oraşele Costeşti şi Stefanesti, deşi au localităţi care gravitează în jurul lor, din cauza apropierii faţă de mun. Piteşti şi a numărului mic de locuitori, nu au arondate UAT-uri din punct de vedere al factorului gravitaţional.

Problema care rămâne de rezolvat este cea a localităților care au o situație echivocă, adică sunt admise de unul din factorii de influență, dar respinse de celălalt factor de influență. Acestea sunt evidențiate în figura de mai jos.

Sălătrucu

Arefu

Nucșoara

Rucăr

Dâmbovicioara

Lerești

Dragoslavele

Stoenești

Cetățeni

Boteni

Mioarele

V.Mare Pravăț

Albeștii de Muscel

Berevoiești

Bughea de Jos

Bughea de Sus

CĂMPULUNG

Șuici

Ciocănești

Corbeni

Brăduleț

Corbi

Aninoasa

Bărla

Căldăraru

Miroși

Râca

Popești

Slobozia

Stefan cel Mare

Mozăceni

Izvoru

Recea

Negrași

Hărăseți

Ungheni

Buzoești

Stolnici

Rociu

Teiu

Rățești

Leordeni

Căteasca

Oarja

Suseni

COSTEȘTI

Lunca Corbului

Săpata

Albota

Bradu

Bogați

TOPOLOVENI

Priboeni

Dobrești

Boțești

Vulturești

Hârtiești

Poienarii de Muscel

Vedea

Uda

Morărești

Cuca

Ciomăgești

Poenarii de Argeș

Cepari

Tigveni

Ciofrângeni

Poiana Lacului

Moșoaia

Călinești

ȘTEFĂNEȘTI

MIOVENI

Beleți-Negrești

Davidești

PITEȘTI

Cocu

Cotmeana

Băiciulești

CURTEA DE ARGEȘ

Valea Danului

Albeștii de Argeș

Valea Iașului

Mușătești

Domnești

Petroșani

Vlădești

Mihăești

Schitu Golești

Godeni

Mărăcineni

Bascov

Băbana

Drăganu

Mălureni

Coșești

Bălilești

Stălpeni

Țițești

Dărmănești

Micești

Budeasa

Merișani

Sălătrucu

Figura 41 UAT-urile care nu îndeplinesc ambii factori de influență - cu alb

Concluzii:

- Numai cu ajutorul nivelului cererii de transport se vor putea aloca aceste localități la unul din nodurile rețelei de transport stabilite;

- 33 trasee actuale din 144 trasee considerate, adică circa 23% din structura programului de circulaţie încă valabil este în concordanţă cu referenţialul avut în vedere.

- “Schema de organizare” a actualului ansamblu de trasee urmăreşte într-o oarecare măsură un referenţial constituit pe baza obiective.

- Restul traseelor care nu sunt concordanţă cu statistica dezvoltată mai sus sunt rezultatul unor intervenţii subiective (normale, dar greu de prins în proceduri matematice). NUMAI NIVELUL CERERII DE TRANSPORT POATE AUTORIZA INTRODUCEREA ACESTOR TRASEE ÎN STRUCTURA VIITORULUI PROGRAM DE CIRCULAŢIE JUDEŢEAN.

## Determinarea cererii de transport

Modelul matematic

În vederea elaborării programelor de circulaţie în concordanţă cu cererea de transport (numărul de vehicule ce trebuie programate pe trasee, orele de ieşire şi de intrare în traseu, etc. - într-un cuvânt oferta) este necesară determinarea cererii de călătorie. Pentru efectuarea acestei determinări se utilizează:

- modele matematice de apreciere (calcul analitic);

- determinări bazate pe date statistice amănunţite (calcul sintetic);

- sondaje (extrapolarea valorilor empirice, de pe eşantioane trunchiate).

Una din metodele de calcul ale curenţilor de călători (bazată pe un model de tip generare-atractie) necesită un volum relativ redus de date şi este constituită pe constatarea că, în ansamblu în relaţiile interumane care necesită deplasare, acţionează una din legile fundamentale ale fizicii: populaţia unei micro-zone este atrasă de populaţia de pe celelalte micro-zone de transport într-un raport invers proporţional cu pătratul distanţei ce separă cele două mase de solicitatori de prestatie. Relaţia matematică se bazează pe utilizarea unui coeficient de calibrare  k    ce înmagazinează specificul local al comportamentului uman în relaţie cu mediul socio-economic şi necesitatea particulară de contact:

unde:

Cij	este cererea de călătorie între doua micro-zona de transport  i  şi   j

Pi	=	populaţia aparţinătoare micro-zonei de transport  i

Pj	=	populaţia aparţinătoare micro-zonei de transport  j

Dij 	=	distanţa care separă centrele de ’’masă populaţională’’ aparţinătoare celor două micro-zone de transport.

(concretizând:

- populaţia unei micro-zone este de fapt populatia localităţii – oraş sau comuna

- distanţa dintre micro-zone este de fapt distanţa rutieră dintre localităţi).

Din punct de vedere practic, calculele se vor derula – prin produsele excel anexate materialului (Anexa 7) – după metodologia prezentată în continuare. Datele determinate prin sondare se pot organiza sub forma unui tabel cu dublă intrare:

Tabel 13 Fluxul de călători rezultat din numărare între 4 localităţi de exemplu

Fluxul de călători Crealij rezultat din numărare între 4 localităţi de exemplu (luate două câte două)

| Localităţi | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | C12 | 7 | 90 | datele din locaţiile matriciale din partea de sus a tabelului reprezintă fluxul de călători înregistrat pe sensul întors (de la localitatea j către localitatea i) |
| 2 | C21 | 0 | 11 | C24 |  |
| 3 | 7 | 6 | 0 | 9 |  |
| 4 | 3 | C42 | 13 | 0 |  |
|  | datele din locaţiile matriciale din partea de jos a tabelului reprezintă fluxul de călători înregistrat pe sensul dus (de la localitatea i către localitatea j) |  |  |  | locaţiile matriciale în care nu se găsesc valori numerice indică acele combinaţii de localităţi care nu au făcut parte din acţiunea de sondare |

Pe de altă parte modelul de tip generare-atracţie, în condiţiile în care nu se cunoaşte coeficientul de calibrare   k  (coeficientul  k  de calibrare este considerat initial unitar) indică următoarele rezultate:

Tabel 14 Fluxul de călători rezultat din calcul matematic între aceleaşi 4 localităţi

Fluxul de călători  rezultat din calcul matematic între aceleaşi 4 localităţi

| localităţi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 100 | 200 | 3000 |
| 2 | 100 | 0 | 400 | 500 |
| 3 | 200 | 400 | 0 | 600 |
| 4 | 3000 | 500 | 600 | 0 |

Din punct de vedere matematic, trebuie rezolvate două probleme:

- Una este a determinării valorii coeficientului  k

- A doua este a completării întregii game de valori din locaţiile pentru care nu au fost efectuate sondaje.

Procedura se descrie astfel:

Pasul 1.  Se constitue un şir al valorilor estimate pentru coeficientul k

Acest şir (fictiv in acest exemplu) este:

k13 = 0,0350 		(devenit în şir termenul x1)

k14 = 0,0300		(devenit în şir termenul x3)

k23 = 0,0275		(devenit în şir termenul x4)

k31 = 0,0350		(devenit în şir termenul x2)

k32 = 0,0150		(devenit în şir termenul x6)

k34 = 0,0150		(devenit în şir termenul x7)

k41 = 0,0010		(devenit în şir termenul x8)

k43 = 0,0216		(devenit în şir termenul x5)

care prin ordonare descrescătoare indică o margine inferioară, respectiv o margine superioara.

Obiectivul următor – obţinerea unor valori de încredere pentru valorile parametrilor. Statistica demonstrează că atunci când, pentru estimarea valorilor mulţimii se folosesc valori eşantion (ceea ce se face de fapt prin sondaje, în cazul cererii de transport interurban de călători), este necesară o măsură a gradului de încredere în rezultatele numerice. Acest lucru se realizează prin utilizarea limitelor de încredere (care sunt astfel plasate încât există o siguranţă de  1-   la sută ca un interval bazat pe valorile eşantion să includă valoarea mulţimii care se estimează).

Procedeul este descris astfel: când pentru media necunoscută a mulţimii  X  se foloseşte  x  calculat din datele eşantion (în condiţiile în care intervalul de existenţă a deviaţiei a devenit prohibitiv pentru calcule punctuale) atunci, media pentru valorile xi ale coeficientului de calibrare este:

m’ = x’ ± 2* tα/2 * S’ / sqrt( n’ )

unde  	este o valoare aleasă din domeniul curbei Student, astfel încât probabilitatea de a depăşi  t  este  egală cu probabilitatea de a fi sub   – t (si asta pentru o limită de încredere de 95%).

Tabel 15 Valorile testul Student (t)

| nivelul de încredere (α) | 0,90 | 0,95 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- |
| nr. date (n) |  |  |  |
| 1 | 6.314 | 12.706 | 63.657 |
| 2 | 2.920 | 4.303 | 9.925 |
| 3 | 2.353 | 3.182 | 5.841 |
| 4 | 2.132 | 2.776 | 4.604 |
| 5 | 2.015 | 2.571 | 4.032 |
| 10 | 1.812 | 2.228 | 3.169 |
| 20 | 1.725 | 2.086 | 2.845 |
| 40 | 1.684 | 2.021 | 2.704 |
| 60 | 1.671 | 2.000 | 2.660 |
| 120 | 1.658 | 1.980 | 2.617 |
|  | 1.645 | 1.960 | 2.576 |

Fie – in acest exemplu – limitele de:

- 0.0214

- 0.0402

În cuvinte: valoarea acestui ipotetic  k  variază între  0,0214 şi 0,0402   şi, ca urmare, se obtine un tabel omolog tabelului de date teoretice.

Tabel 16 Fluxul de călători rezultat din calcul matematic între aceleaşi 4 localităţi – coef. K calibrare val min.

Fluxul de călători   rezultat din calcul matematic între aceleaşi 4 localităţi (coeficientul  k de calibrare este considerat la valoare minimă 0,0214)

| localităţi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 65 |
| 2 | 3 | 0 | 9 | 11 |
| 3 | 5 | 9 | 0 | 13 |
| 4 | 65 | 11 | 13 | 0 |

ÎN FINAL, RĂMÂNE DE APRECIAT CARE ESTE VALOAREA DE REFERINŢĂ A SCHIMBURILOR DE CĂLĂTORI (aspect ce va fi rezolvat direct pe situaţia reală).

Prima alternativă pentru obţinerea datelor care permit identificarea domeniului în care se află valoarea coeficientului de calibrare are la bază sondajele executate pe traseele deservite in prezent = luna septembrie 2021.

Astfel în Anexa 7 - Coeficienti’’ este concentrată informaţia oferită de sondajele efectuate. Se reamintește din nou că structura internă a modelului matematic  generare-atracție descris mai sus, numărul de călătorii efectuate într-un sens este egal cu numărul de călătorii efectuate în sens contrar.

Ca urmare utilizand relaţia inserată deja:

au rezultat 234 de coeficienţi, cu un domeniu de existenţă între

- cel mai mic = 0,0000003413 respectiv

- cel mai mare = 0,0021617

Ideea este că nu se poate începe nici un fel de statistică la o asememea diferență între valori. De aceea înainte de a caută medii și dispersii este necesar să se analizeze dacă există valori aberante în seria de 234 de coeficienți.

Testul cu cea mai mare putere de decizie în determinarea gamei de valori care sunt aberante este Romanovski pentru care se redă mai jos metodologia de aplicare.

Pentru a verifica valoarea xn din şirul de date se foloseşte expresia:

unde  t este funcţia discriminantă şi în care x şi S sunt calculate fără considerarea valorii xn (valoarea suspectată).

Valoarea calculată a lui t se compară cu valorile tabelare ale lui tcritic

- dacă t<tcritic , valoarea xn nu este aberantă şi se păstrează în şirul de determinări;

- dacă t>tcritic, xn se declară aberant şi se elimină din şirul de date. Algoritmul se reia pentru valoarea xn-1 care devine, în acest caz, valoarea extremă a şirului şi se recalculează S pentru cele n-1 valori rămase. Calculele continuă până când pentru o anumită valoare extremă a şirului se obţine t<tcritic.

Concret, pentru exemplificarea prezentată ca model al întregului calcul – din motive de acurateţe a explicaţiei:

x = 0,0255

S = 0,0085

pentru n = 8 grade de libertate şi limita de încredere de 95 %

şi ca urmare valoarea 0,0010 poate fi considerată aberantă (şi deci se elimină din şirul de date).

Astfel se obţine şirul omogen care permite determinarea coeficientului de calibrare:

k13 = 0,0350 		(devenit în şir termenul x1)

k14 = 0,0300		(devenit în şir termenul x3)

k23 = 0,0275		(devenit în şir termenul x4)

care oferă pentru sensul dus:

medie 			x’ = 0,0308

deviaţie nepolarizată 	S’ = 0,0038

respectiv:

k31 = 0,0350		(devenit în şir termenul x2)

k32 = 0,0150		(devenit în şir termenul x6)

k34 = 0,0150		(devenit în şir termenul x7)

k43 = 0,0216		(devenit în şir termenul x5)

care oferă pentru sensul întors:

medie 			x’ = 0,0216

deviaţie nepolarizată 	S’ = 0,0115

Valorile parametrului tcritic  sunt date în tabelul următor, în funcţie de nivelul de încredere şi numărul de valori din şirul prelucrat.

Tabel 17 Valorile parametrilor pentru testarea erorilor aberante

| denumirea testului | Romanovski tcritic |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nivelul de încredere (α) | 0,90 | 0,95 | 0,99 |
| nr. date (n) |  |  |  |
| 3 | 4,93 | 8,04 | 11,96 |
| 4 | 3,56 | 5,08 | 6,53 |
| 5 | 3,04 | 4,11 | 5,04 |
| 6 | 2,78 | 3,64 | 4,36 |
| 7 | 2,62 | 3,36 | 3,96 |
| 8 | 2,51 | 3,18 | 3,71 |
| 9 | 2,43 | 3,05 | 3,54 |
| 10 | 2,37 | 2,96 | 3,41 |
| 11 | 2,33 | 2,89 | 3,31 |
| 12 | 2,29 | 2,83 | 3,23 |
| 13 | 2,26 | 2,78 | 3,17 |
| 14 | 2,24 | 2,74 | 3,12 |
| 15 | 2,22 | 2,71 | 3,08 |
| 16 | 2,20 | 2,68 | 3,04 |
| 17 | 2,18 | 2,66 | 3,01 |
| 18 | 2,17 | 2,64 | 3,00 |
| 19 | 2,16 | 2,62 | 2,95 |
| 20 | 2,15 | 2,60 | 2,93 |

În plus este de sesizat că mulțimea de date permite, conform teoriei, trecerea de la îndepărtarea eventualelor valori individuale aberante la îndepărtarea în grupuri de date.

În Anexa 7 – Coeficienti este prezentat pas cu pas întregul procedeu de determinare a coeficienţilor minim si maxim.

Valorile acceptate de testul Romanovski – prezentate în continuare – pot fi folosite pentru obţinerea unei valori cu grad ridicat de verosimilitate a mediei fenomenului, prin relaţia specificată:

m’ = x’ ± 2* tα/2 * S’ / sqrt( n’ )

Pe rând: 	x’ = 0.00003638

S’ = 0.00002373

n’ = 136

tα/2  = 1,98

adica:

m’ inferior = 0.0000283

m’ superior = 0.0000444

A doua alternativă  de obținere a datelor care permit identificarea domeniului în care se află valoarea coeficientului de calibrare are la bază o serie de informații provenite în 2021 de la primăriile comunelor de pe teritoriul județului Argeș, dar și de la Inspectoratul Școlar Județean Argeș (referitor la numărul de elevi navetiști).

Astfel în Anexa 7 - Coeficienți - sheet Fluxuri este concentrată informația oferită de primarii și ISJ Argeș (și care însumează cca. 21.000 de persoane din categoria navetiști). Conform structurii interne a modelului matematic generare-atracție descris mai sus, numărul de călătorii efectuate într-un sens este egal cu numărul de călătorii efectuate în sens contrar.

Pe de o parte urmărind valoarea rezultata în sheet ’’fluxuri’’ din Anexa 7 - Coeficienti IN LIPSA COEFICIENTULUI DE CALIBRARE KAPA, comuna Albeştii de Muscel de exemplu ridică pretentii de până la 1102480 entităţi care formează potenţialul de călătorie. Pe de altă parte declară 480 de persoane navetiste.

Ca urmare utilizând relaţia inserată mai sus

pentru acest caz singular coeficientul de calibrare are valoarea 0,000435.

Consecinţa este că adoptând această procedura au rezultat 58 de coeficienţi, cu un domeniu de existenţă între

- cel mai mic = 0,000003668, respectiv

- cel mai mare = 0,00007221

Utilizând aceeaşi procedură descrisă mai sus, se obţin:

Pe rând: 	x’’ = 0,0000370

S’’ = 0,0000174

n’’ = 58

tα/2  = 2.021

adica:

m’’ inferior = 0.0000278

m’’ superior = 0.0000462

Grafic poziţionarea acestor 4 valori este următoarea:

0.0000278									        0.0000462

0.0000283								0.0000444

(valorile care acoperă domeniul funcţiei  kapa)

şi în mod evident domeniul confirmat de ambele alternative este cuprins între valoarea minimă 0,0000283 şi valoarea maximă 0,0000444.

În Anexa 6 - ’’cerere mat 2021’’ se pot urmări rezultatele aflate în centrul obiectivelor acestui punct din lucrare:

- sheet ’’fluxuri’’ contine valorile potentialelor de călătorie (k = 1)

- sheet ’’sheet inf’’ detaliază cererea minimă de transport în cazul în care k = 0.0000283

- sheet ’’sheet sup’’ detaliază cererea maxima de transport în cazul în care k = 0.0000444

- sheet ’’inf_orase’’ detaliază cererea inferioară de transport între oraşe

- sheet ’’sup_orase’’ detaliază cererea superioară de transport între oraşe

Valoarea de referinţă a schimburilor de călătorii (ZILNICE).

În tabelul următor se redau valorile inferioare ale cererii de transport doar pentru schimburile dintre oraşe: totalul este de peste 3100 călătorii:

Tabel 18 Valorile schimburilor de călătorii între oraşele judeţului – valori inferioare

| inf | PITEŞTI | CÂMPULUNG | CURTEA DE ARGES | COSTESTI | MIOVENI | STEFANESTI | TOPOLOVENI | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PITEŞTI | * | 57 | 107 | 62 | 568 | 539 | 112 | 1445 |
| CÂMPULUNG | 57 | * | 12 | 1 | 22 | 4 | 2 | 99 |
| CURTEA DE ARGES | 107 | 12 | * | 2 | 14 | 7 | 2 | 144 |
| COSTESTI | 62 | 1 | 2 | * | 5 | 4 | 2 | 77 |
| MIOVENI | 568 | 22 | 14 | 5 | * | 35 | 9 | 652 |
| STEFANESTI | 539 | 4 | 7 | 4 | 35 | * | 19 | 608 |
| TOPOLOVENI | 112 | 2 | 2 | 2 | 9 | 19 | * | 146 |
| TOTAL | 1445 | 99 | 144 | 77 | 652 | 608 | 146 | 3171 |

În tabelul următor se redau valorile superioare ale cererii de transport doar pentru schimburile dintre oraşe: totalul este de aproape 5000 călătorii:

Tabel 19 Valorile schimburilor de călătorii între oraşele judeţului – valori superioare

| sup | PITEŞTI | CÂMPULUNG | CURTEA DE ARGES | COSTESTI | MIOVENI | STEFANESTI | TOPOLOVENI | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PITEŞTI | * | 90 | 168 | 97 | 890 | 846 | 176 | 2268 |
| CÂMPULUNG | 90 | * | 20 | 2 | 34 | 7 | 3 | 156 |
| CURTEA DE ARGES | 168 | 20 | * | 3 | 22 | 11 | 3 | 226 |
| COSTESTI | 97 | 2 | 3 | * | 9 | 6 | 4 | 121 |
| MIOVENI | 890 | 34 | 22 | 9 | * | 55 | 14 | 1023 |
| STEFANESTI | 846 | 7 | 11 | 6 | 55 | * | 29 | 953 |
| TOPOLOVENI | 176 | 3 | 3 | 4 | 14 | 29 | * | 229 |
| TOTAL | 2268 | 156 | 226 | 121 | 1023 | 953 | 229 | 4975 |

Ierarhia schimburilor de călători se iniţiază cu următoarele relaţii de transport:

Piteşti – Mioveni

Piteşti – Stefăneşti

Piteşti – Topoloveni

Piteşti – Curtea de Argeş

…

care grafic arată următoarea situaţie:

Figura 42 Orientarea principalelor fluxuri de călătorii = oraș - oraș

Având în vedere că intervalul în care se găsesc limitele inferioare și superioare ale cererii de transport este unul foarte mic, se poate consideră că valoarea de referință la momentul prezent este dată de valoarea superioară a cererii.

Marja de eroare aplicabilă rezultatelor calculelor a fost estimată astfel:

- nivelul de încredere în rezultate este calculat în condiţiile necunoaşterii complete a mărimii "de facto" a populaţiei statistice (şi care se suprapune în acest caz cu ipoteza de echiprobabilitate deja folosită). Relaţia de calcul considerată cea mai adecvată este:

unde:

P este valoarea medie a ponderii elementului care este propus observaţiei, iar

N este numărul de trasee supuse observaţiilor (au fost implicate în acţiunea de calcul 71 de trasee).

- din punct de vedere matematic situaţia a fost tratată pe baza metodei verosimilităţii maxime elaborată de R.A. Fisher care propune "alegerea parametrilor astfel încât rezultatele observaţiilor să conducă către probabilităţile cele mai mari". Pe ansamblu şi pentru o valoare P = 0,5 acoperitoare (P = 0,5 garantează valoarea maximă a numărătorului funcţiei) rezultă:

σ=0,5271=0,06

ceea ce conduce la o marjă de 6 % în plus sau minus la un prag de încredere de 95 %.

Consecinţă: valorile de ansamblu determinate prin extrapolarea sondajului pot diferi faţă de valorile reale cu aproximativ  12 %.

Pe de altă parte marja de eroare realizabilă pentru determinările de detaliu nu s-a calculat întrucât extrapolarea pe eşantioane mai mici decât câteva zeci de elemente supuse sondării nu este recomandabilă. Cu alte cuvinte: pentru localităţile mici nu se pot accepta fără rezerve rezultatele extrapolării.

De exemplu, în sheet-ul sup care a înfăţişat valorile cele mai probabile ale cererii din Anexa 6 se pot constata şi cifre exagerate ca:

- 46 călătorii între Domneşti şi Pietroşani – 4 km;

- 38 călătorii între Mosoaia şi Poiana Lacului – 7 km;

- 35 călătorii între Căteasca şi Leordeni – 5 km;

dar si:

- 1685 călătorii între Piteşti şi Bascov – 7 km;

- 847 călătorii între Piteşti şi Mărăcineni – 7 km;

- 505 călătorii între Piteşti şi Moşoaia – 10 km;

şi încă doar câteva. Aceste valori sunt urmare a limitelor modelului de tip gravitaţional: forţa asimilata gravitaţiei există şi se face simţită în mod exacerbat pe distanţe foarte mici, dar valorile cererii trebuie luate sub rezervă, doar orientativ în aceste cazuri.

De asemenea, valorile nule care apar in matrice nu indică faptul  că este imposibilă o călătorie între două asemenea localităţi, ci că distanţa este foarte mare sau numărul de locuitori ai localitatilor respective este foarte mic; forţa de tip gravitaţional există, dar nu se poate face simţită datorită fenomenului ’’rezistenţei’’ la deplasare (şi aici valorile cererii trebuie luate sub rezervă, ca fiind doar orientative).

În lipsa unor informaţii complete, statistica recomandă folosirea valorilor deviaţiilor pentru acoperirea situaţiilor excepţionale care ar putea apărea în calcularea valorilor reale ale cererii de transport. Interesează deci deviaţia valorii coeficientului de calibrare:

ksuperior =  0,0000444

care este:

S = 0,0000237

Relaţia de calcul este:

kmaxim = ksuperior + S = 0,0000682

care a fost încă o dată aplicată datelor de calcul (a se vedea Anexa 6) datele putând fi urmărite în tabelul de mai jos.

Tabel 20 Valorile schimburilor de călătorii între oraşele judeţului – valori maxime

| max | PITEŞTI | CÂMPULUNG | CURTEA DE ARGES | COSTESTI | MIOVENI | STEFANESTI | TOPOLOVENI | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PITEŞTI | * | 138 | 258 | 150 | 1368 | 1300 | 270 | 3483 |
| CÂMPULUNG | 138 | * | 30 | 4 | 52 | 11 | 5 | 239 |
| CURTEA DE ARGES | 258 | 30 | * | 5 | 33 | 16 | 5 | 347 |
| COSTESTI | 150 | 4 | 5 | * | 13 | 8 | 6 | 186 |
| MIOVENI | 1368 | 52 | 33 | 13 | * | 84 | 21 | 1571 |
| STEFANESTI | 1300 | 11 | 16 | 8 | 84 | * | 45 | 1464 |
| TOPOLOVENI | 270 | 5 | 5 | 6 | 21 | 45 | * | 352 |
| TOTAL | 3483 | 239 | 347 | 186 | 1571 | 1464 | 352 | 7642 |

Problema care a mai rămas de clarificat este aceea a valorii de referinţă la momentul prezent şi de la care trebuie să se pornească în conturarea activităţii de organizare viitoare: variabilitatea prea mare între limitele inferioare ale cererii şi cele maxime ale cererii pretind din partea cercetătorilor prezentarea unui nivel al cererii, nivel care să poată fi înzestrat cu cea mai mare probabilitate de a fi atins.

Acceptând că valorile din sezonul de vârf sunt limita cea mai de sus a cererii, că valorile minime sunt cele care vor apărea în orice condiţii de perioadă şi vreme, iar valorile superioare sunt cele care apar cel mai des, atunci – conform teoremei lui Gauss – valoarea de referinţă, adică valoarea cea mai probabil să se manifeste în fenomenul complex al cererii de transport se poate calcula cu relaţia:

kprobabil=kinf+4*ksup+kmax6=0.0000283+4*0.0000444+0.00006826=0.0000457

Aceasta valoare a fost aplica din nou datelor de calcul (a se vedea Anexa 6) datele putând fi urmărite în tabelul de mai jos (şi la care se vor face toate referirile ulterioare):

Tabel 21 Valorile schimburilor de călătorii între oraşele judeţului – valori probabile

| prob | PITEŞTI | CÂMPULUNG | CURTEA DE ARGES | COSTESTI | MIOVENI | STEFANESTI | TOPOLOVENI | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PITEŞTI | * | 92 | 173 | 100 | 916 | 871 | 181 | 2334 |
| CÂMPULUNG | 92 | * | 20 | 2 | 35 | 7 | 3 | 160 |
| CURTEA DE ARGES | 173 | 20 | * | 3 | 22 | 11 | 3 | 233 |
| COSTESTI | 100 | 2 | 3 | * | 9 | 6 | 4 | 124 |
| MIOVENI | 916 | 35 | 22 | 9 | * | 56 | 14 | 1053 |
| STEFANESTI | 871 | 7 | 11 | 6 | 56 | * | 30 | 981 |
| TOPOLOVENI | 181 | 3 | 3 | 4 | 14 | 30 | * | 236 |
| TOTAL | 2334 | 160 | 233 | 124 | 1053 | 981 | 236 | 5121 |

Din Anexa 6 - ’’cerere mat 2021’’ se pot extrage informaţii în ceea ce priveşte:

- schimburile între comune - situaţia se prezinta astfel: 4465 de relaţii de transport deservesc doar 4828 de călătorii ADICĂ TRASEELE COMUNĂ – COMUNĂ AR TREBUI SĂ FIE O RARITATE (media de călători pe traseu comuna-comuna este 1,08).

- schimburile între oraşe şi comune situaţia se prezintă astfel: 665 de relaţii de transport deservesc peste 9600 de călătorii ADICĂ TRASEELE ORAŞ – COMUNĂ AR TREBUI SĂ REPREZINTE MAJORITATEA (media de călători pe traseu oraş-comună este circa 15).

Având în vedere asocierea între orașe și comune:

| ORASUL | Nr. de comune pentru care distanțarea este minimă față de orașul specificat | Nr. comune arondate in functie de factorul gravitational |
| --- | --- | --- |
| PITEŞTI | 16 | 63 |
| CÂMPULUNG | 17 | 17 |
| CURTEA DE ARGEŞ | 21 | 11 |
| COSTEŞTI | 19 | 0 |
| MIOVENI | 11 | 3 |
| STEFĂNEŞTI | 0 | 0 |
| TOPOLOVENI | 11 | 1 |

se pot obţine date mai ales referitoare la modalitatea de constituire a viitoarei structuri a retelei de transport, dar si definitiva orientarea fluxurilor de calatori pe aria judeţeană Argeş. Pe rând:

- PITEŞTI = Albota, Babana, Bălilesti, Barla, Bascov, Beleţi-Negreşti, Bogaţi, Boteşti, Bradu, Brăduleţ, Budeasa, Buzoeşti, Căldăraru, Călineşti, Căteasca, Ciofrângeni, Ciomăgesti, Cocu, Corbi, Coseşti, Cotmeana, Cuca, Dobreşti, Domneşti, Drăganu, Hârşeşti, Hârtieşti, Izvoru, Lunca Corbului, Mălureni, Mărăcineni, Merişani, Miceşti, Mihaeşti, Miroşi, Morăreşti, Moşoaia, Mozăceni, Negraşi, Nucşoara, Oarja, Pietroşani, Poiana Lacului, Poienarii de Argeş, Popeşti, Priboieni, Râca, Rătesti, Recea, Rociu, Sălătrucu, Săpata, Slobozia, Stâlpeni, Ştefan cel Mare, Stolnici, Suseni, Teiu, Uda, Ungheni, Vedea, Vlădeşti şi Vultureşti.

- CÂMPULUNG = Albeştii de Muscel, Aninoasa, Berevoeşti, Boteni, Bughe a de Jos, Bughea de Sus, Cetăţeni, Dâmbovicioara, Dragoslavele, Godeni, Lereşti, Mioarele, Poienarii de Muscel, Rucăr, Schitu Goleşti, Stoeneşti şi Valea Mare Pravăţ.

- CURTEA DE ARGEŞ = Albeştii de Argeş, Arefu, Băiculeşti, Cepari, Cicăneşti, Corbeni, Muşăteşti, Suici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului.

- MIOVENI = Dărmăneşti, Davideşti şi Titeşti.

- TOPOLOVENI = Leordeni.

şi care permite consemnarea următoarelor:

| calatorii |  | clasament | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 8595,27 | PITEŞTI | 1 | 58,23% |
| 1137,11 | CÂMPULUNG | 4 | 7,70% |
| 848,77 | CURTEA DE ARGES | 5 | 5,75% |
| 233,77 | COSTESTI | 7 | 1,58% |
| 1874,68 | MIOVENI | 2 | 12,70% |
| 1307,88 | STEFANESTI | 3 | 8,86% |
| 762,84 | TOPOLOVENI | 6 | 5,17% |
| 14760,31 | TOTAL |  |  |

- Piteşti ar trebui să fie originea sau destinaţia a peste două treimi din trasee (inclusiv cele alocate oraşului Stefăneşti, care datorită poziţiei geografice nu poate constitui un nod).

- Câmpulung şi Curtea de Argeş trebuie să fie celelalte noduri importante ale viitoarei reţele de transport public judeţean.

- Chiar dacă ocupă locul 2 în clasament, oraşul Mioveni, din cauza amplasării în apropierea Mun. Piteşti, nu este productiv a fi considerat nod principal al reţelei.

Figura 43 Importanţa centrelor urbane – din perspectiva serviciului de transport judeţean

## Propunere rețea de transport județean

Există două modalităţi de reconstituire a unei structuri de trasee de transport judeţean:

- prin revoluţie sau

- prin evoluţie.

Ideea de revoluţie contine reaşezarea întregului sistem de transport judeţean într-un cadru de organizare de tip “butuc cu spiţe = hub and spokes”. Acest tip de organizare tinde să ţină mai mult cont de interesele transportatorilor foarte puternici care au dezvoltatâ atât infrastructura concentrată, cât şi cea distribuită.

Ideea de evolutie conţine ajustarea sistemului de transport judeţean într-un cadru de organizare de tip “punct cu punct = point to point”. Acest tip de organizare tinde să ţina mai mult cont de interesele micilor transportatori care nu au dezvoltate decât infrastructuri locale.

Analizand situatia judetului Argeş s-a evidenţiat că:

- în afară de Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeş şi, într-o mai mică măsura, Mioveni nu apare niciun alt centru de interes judeţean;

- cele mai multe localităti sunt de fapt “sateliţi” ai centrelor de interes judeţean şi mai puţin ai centrelor de interes local (Topoloveni şi Costeşti);

- modul de ofertare a serviciului este caracterizat prin trasee individuale;

- exista mai mulţi transportatori (31);

- sunt exploatate trasee de câţiva kilometri lungime, dar şi trasee foarte lungi.

S-a concluzionat că tradiția județului este mai apropiată de modul de organizare de tip “punct cu punct” decât de modul de organizare “butuc cu spițe”. Adică este fezabilă aplicarea pentru următorii ani a unei rețele care, plecând de la actuală rețea să ajungă la o rețea de tip “butuc cu spițe”.

Ca urmare principiile de constituire a unei noi reţele de transport şi implicit a unui tip de serviciu care să ţina cont şi de traditie, dar şi de schimbările din structura demografică, economică şi socială au fost gândite să acopere următoarele aspecte:

- tendintele de susţinere şi a intereselor locale, nu numai a celor de centralizare excesivă doar pe Piteşti

- deservirea fara excepţie  a tuturor localităţilor de tip comună, cu excepţia celor care au aderat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Piteşti şi care vor fi deservite de operatorii de transport desemnaţi de aceasta

- oferta de trasee în grup care să asigure pentru fiecare operator de transport atât relaţii de transport rentabile, cât şi relaţii de transport cu mai pronunţat caracter social

- flexibilitate acordată operatorilor de transport în alegerea satului / satelor care asigură cele mai reprezentative fluxuri de călătorii

Punctul de plecare în construirea unei structuri de trasee a fost deja specificat în capitolele precedente care au relevat schema de organizare actuală. Astfel, constatarea că există bine conturate ARII ALCĂTUITE PE PRINCIPII GRAVITAȚIONALE asigura cel puțin materializarea primului principiu de mai sus, susținerea tendințelor publicului călător și pentru întărirea centrelor orășenești locale.

Primul pas în vederea constituirii noii structuri de trasee

Având în vedere cele prezentate în capitolele anterioare şi ţinând cont şi de poziţionarea geografică a centrelor urbane ale judeţului Piteşti, se propune că viitorul program de transport să se concentreze pe următoarele noduri ale reţelei, în jurul cărora să se dezvolte “spiţele butucului”: Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeș, Mioveni, Topoloveni şi Costești. Oraşele Costești și Ștefănești reprezintă cazuri speciale, modelul matematic nealocându-le UAT-uri în aria lor de influenţă, asta şi prin prisma amplasării geografice a acestora în proximitatea Municipiului Piteşti. Prin urmare nu se recomandă a se constitui ca şi noduri ale viitoarei reţele de transport public (cu excepţia oraşului Costeşti, care prin prisma “istoriei” se pare că se poate constitui ca nod al reţelei). Astfel, aceste oraşe împreună cu localităţile arondate prin modelul matematic (factorul distantare) vor fi alocate nodurilor către care există cea mai mare cerere de transport. De asemenea, trebuie precizat că, în funcţie de amplasarea unităţilor de învăţământ liceal şi de numărul şi originile elevilor navetişti pot apărea şi alte noduri de mai mică importanţă.

Coroborând informaţiile relevate de cele două tipuri de influenţă (distanţare şi gravitaţie) se poate obţine un prim lot de trasee:

Pentru orasele Topoloveni, Mioveni si Curtea de Argeş

Influenţa de tip gravitaţional este inferioară ca extindere influenţei de tip distanţare: actuala procedură recomandă să se accepte ca fiind definitorie doar aria care este confirmată de ambele influenţe (distanţare şi gravitaţională); concluzia fiind: localităţile dublu confirmate îndeplinesc condiţiile de a fi deservite cu precădere fata de oricare alte destinaţii. Conspectând lista actualelor trasee au fost găsite următoarele trasee care includ secţiunile mentionate:

TOPOLOVENI – LEORDENI (Glambocata)  	(traseele 085+091 reduse)	(1)

MIOVENI – DÂRMĂNEŞTI	 			deservit doar în tranzit

MIOVENI – DAVIDEŞTI (Conteşti) 			(traseul 108)			(2)

MIOVENI – ŢIŢEŞTI 					(traseul 106)			(3)

CURTEA DE ARGEŞ – ALBESTII DE ARGEŞ 	(traseul 077)			(4)

CURTEA DE ARGEŞ – AREFU			(traseele 063+065)		(5)

CURTEA DE ARGEŞ – BĂICULEŞTI		(traseele 081+082)		(6+7)

CURTEA DE ARGEŞ – CICĂNEŞTI			(traseele 067+068)		(8)

CURTEA DE ARGEŞ – CORBENI (Berindeşti) 	(traseul 064)			(9)

CURTEA DE ARGEŞ – MUŞĂTEŞTI		deservit doar în tranzit

CURTEA DE ARGEŞ – SUICI			deservit doar în tranzit

CURTEA DE ARGEŞ – VALEA DANULUI		(traseele 075+076)		(10)

CURTEA DE ARGEŞ – VALEA IAŞULUI 		deservit doar în tranzit

Pentru Municipiul Câmpulung

Influenţa de tip gravitațional se suprapune perfect peste influența de tip distanțare: actuala procedura recomandă să se accepte ca fiind definitorie doar aria care este confirmată de ambele influențe (distanțare și gravitațională); concluzia fiind: localitățile dublu confirmate îndeplinesc condițiile de a fi deservite cu precădere față de oricare alte destinații. Conspectand lista actualelor trasee au fost gasite urmatoarele trasee care includ sectiunile mentionate:

CÂMPULUNG – ALBESTII DE MUSCEL (Candesti) (traseul 016)   	 	(11)

CÂMPULUNG – ANINOASA				deservit doar în tranzit

CÂMPULUNG – BEREVOESTI			deservit doar în tranzit

CÂMPULUNG – BOTENI 		 		deservit doar în tranzit

CÂMPULUNG – DRAGOSLAVELE			deservit doar în tranzit

CÂMPULUNG – BUGHEA DE JOS 			(traseele 012+013+014)	(12)

CAMPULUNG – BUGHEA DE SUS (Bughea Băi) (traseul 015)			(13)

CAMPULUNG – CETATENI (Laicai)  		(traseul 030)			(14)

CAMPULUNG – DAMBOVICIOARA 		(traseul 005)			(15)

CAMPULUNG – GODENI		 		(traseele 009+010)	        (16+17)

CAMPULUNG – LEREŞTI		 		(traseele 022+023)		(18)

CAMPULUNG – MIOARELE (Coceneşti)		(traseul 011)			(19)

CAMPULUNG – POIENARII DE MUSCEL (Jugur) (traseele 002+003)		(20)

CAMPULUNG – RUCĂR 				(traseele 004+006)		(21)

CAMPULUNG – SCHITU GOLEŞTI 			deservit doar în tranzit

CAMPULUNG – STOENEŞTI (Slobozia) 		(traseul 029)			(22)

CAMPULUNG – VALEA MARE PRAVĂŢ		deservit doar în tranzit

Pentru Municipiul Piteşti

Influenţa de tip gravitaţional este superioară ca extindere influenţei de tip distanţare: actuala procedură recomandă să se accepte ca fiind definitorie doar aria care este confirmată de ambele influenţe (distanţare şi gravitaţionala); concluzia fiind: localităţile dublu confirmate îndeplinesc condiţiile de a fi deservite cu precădere faţă de oricare alte destinaţii. Conspectând lista actualelor trasee au fost găsite următoarele trasee care includ secţiunile menţionate:

PITEŞTI – ALBOTA (Mareș)				(traseul 133)			(23)

PITEŞTI – BABANA					deservit doar în tranzit

PITEŞTI – BASCOV					deservit de ADI

PITEŞTI – BRADU					deservit de ADI

PITEŞTI – BUDEASA (Ciobotea)			traseu nou			(24)

PITEŞTI – CIOMAGESTI				(traseele 048+049)		(25)

PITEŞTI – COCU		 			deservit doar în tranzit

PITEŞTI – COTMEANA 				(traseele 051+052 prel.)    (26+27)

PITEŞTI – DRAGANU 				deservit doar în tranzit

PITEŞTI – MALURENI		 		deservit doar în tranzit

PITEŞTI – MARACINENI				deservit de ADI

PITEŞTI – MERISANI (Crampotani) 		traseu nou			(28)

PITEŞTI – MOSOAIA	(Ciocănăi) 			deservit de ADI

PITEŞTI – POIANA LACULUI  (Samara) 		(traseul 044)			(29)

PITEŞTI – UDA				        (traseele 045+046+047)        (30+31)

PITEŞTI – VEDEA	 				(traseul 050)			(32)

Al doilea pas in vederea constituirii noii structuri de trasee: acoperirea tuturor comunelor judeţului

Se constata relativ lesne că o serie de comune – specificate mai jos:

- sau nu respectă ambele criterii de arondare la unul din noduri;

- sau nu sunt deservite de actuala structura de trasee.

Ca urmare întregirea tabloului de trasee care sunt propuse ca aparţinând reţelei în curs de constituire va conţine:

CÂMPULUNG – BĂLILEŞTI				(traseele 020+025)    		(33)

PITEŞTI – BARLA (Mozăceni Vale)			(traseul 132)			(34)

PITEŞTI – BELETI-NEGREŞTI (Negreşti) 		(traseul 088)			(35)

PITEŞTI – BOGATI (Suseni) 			(traseul 084)			(36) PITEŞTI – BOTESTI (Greci) 				(traseul 086)			(37) PITEŞTI – BRADULET (Brădetu) 			(traseele 040+059)		(38)

PITEŞTI – BUZOESTI (Curteanca) 			(traseul 134)			(39)

PITEŞTI – CALDARARU (Burdea)			(traseele 135+147)	       	(40)

PITEŞTI – CALINESTI				(traseele 098+nou)   	        (41+42)

PITEŞTI – CATEASCA (Cireşu)			(traseul 125)			(43)

CURTEA DE ARGEŞ – CIOFRÂNGENI 		deservit doar in tranzit

PITEŞTI – CORBI			 		deservit doar in tranzit

PITEŞTI – COSEŞTI (Priseaca)			(traseul 118)		       	(44)

PITEŞTI – CUCA			 		deservit doar in tranzit

PITEŞTI – DOBRESTI		 		deservit doar in tranzit

MIOVENI – DOMNESTI			          (traseele 036+109 scurtate)  	(45)

PITEŞTI – HARSESTI		 		deservit doar in tranzit

PITEŞTI – HARTIESTI				deservit doar in tranzit

PITEŞTI – IZVORU			 		deservit doar in tranzit

PITEŞTI – LUNCA CORBULUI (Marghia) 		(traseul 136)		       	(46)

PITEŞTI – MICESTI (Păuleasca)			(traseul 162)	       		(47)

CÂMPULUNG – MIHAESTI				(traseele 007+008)	   	(48)

COSTEŞTI – MIROSI (Surduleşti)			(traseul 148)			(49)

PITEŞTI – MORĂREŞTI 				(traseul 151)		       	(50)

PITEŞTI – MOZACENI				deservit doar in tranzit

PITEŞTI – NEGRASI					(traseele 129+130+131)   (51+52)

PITEŞTI – NUCŞOARA 				(traseele 034+035)		(53)

PITEŞTI – OARJA					deservit de ADI

PITEŞTI – PIETROŞANI		 		deservit doar in tranzit

CURTEA DE ARGEŞ – POIENARII DE ARGEŞ 	(traseul 073)      		(54)

PITEŞTI – POPEŞTI (Slobozia)			(traseul 143 prel.)     		(55)

PITEŞTI – PRIBOIENI 				(traseul 089)			(56)

PITEŞTI – RACA					(traseul 142)	       		(57)

PITEŞTI – RĂŢEŞTI					(traseele 123+124)   		(58)

PITEŞTI – RECEA (Goleasca)			(traseul 141)			(59)

PITEŞTI – ROCIU					(traseele 119+120+121)  	(60)

CURTEA DE ARGEŞ – SĂLĂTRUCU 		(traseele 069+072)       	(61)

PITEŞTI – SĂPATA					(traseele 137+138)   	        (62+63)

PITEŞTI – SLOBOZIA				(traseul 110 redus)   		(64)

CAMPULUNG – STÂLPENI				(traseul 018)      		(65)

COSTESTI – ŞTEFAN CEL MARE (Glavacioc) 	(traseul 150 prel.)		(66)

PITEŞTI – STOLNICI		 			deservit doar în tranzit

PITEŞTI – SUSENI					deservit doar în tranzit

PITEŞTI – TEIU					deservit doar în tranzit

PITEŞTI – UNGHENI		 			deservit doar în tranzit

CAMPULUNG – VLĂDEŞTI				(traseul 019)     		(67)

CAMPULUNG – VULTUREŞTI			(traseul 028)     		(68)

Al treilea pas in vederea constituirii noii structuri de trasee: introducerea unor trasee de susținere pentru UAT-urile care au o cerere semnificativă spre un alt nod decât cel la care sunt arondate.

Există mai multe localităţi care, datorită cererii ridicate de călătorie către un al doilea nod, trebuie deservite şi către acesta. Astfel, apar ca necesare următoarele trasee:

TOPOLOVENI – BOGAŢI (Suseni) 			(traseul 083)			(69)

PITEȘTI – BOTENI			 		(traseul 114)			(70)

TOPOLOVENI – BOTEŞTI (Greci) 			traseu nou (elevi)		(71)

CURTEA DE ARGEŞ – BRADULET (Bradetu) 	(traseul 060)			(72)

COSTESTI – BUZOEŞTI (Curteanca) 		(traseele 144+146)		(73)

PITEȘTI – DÂRMĂNEȘTI (Valea Nandrii) 		(traseul 117)			(74)

PITEȘTI – LEORDENI (Glodu)	 		(traseele 085+091 modif.)	(75)

CURTEA DE ARGEŞ – MALURENI (Toplita) 	(traseul 054 prel.)		(76)

CURTEA DE ARGEŞ – NUCŞOARA 		(traseele 056+058)		(77)

TOPOLOVENI – PRIBOIENI 				(traseul 090)			(78)

TOPOLOVENI – RĂTEŞTI				traseu nou (elevi) 		(79)

PITEŞTI – ŞTEFAN CEL MARE (Glavacioc)	(traseul 127)			(80)

MIOVENI – BEREVOIEŞTI				traseu nou (elevi)		(81)

Al patrulea pas in vederea constituirii noii structuri de trasee: introducerea unor trasee de susținere a structurii generale (de tip oraş-oraş)

Inclinarea spre asigurarea legăturilor între oraşe şi comune a lăsat nerezolvată problema comunicaţiei între oraşe. Următoarele trasee caută să rezolve acest aspect care permite conectarea celor 7 centre urbane care asigură aproape jumatate din populaţia judeţului.

CÂMPULUNG – PITEŞTI 				(traseul 024)		        	(82)

PITESTI – COSTEŞTI	 			(traseul 140)			(83)

CURTEA DE ARGEŞ – PITEŞTI			(traseul 066 prel.)		(84)

PITEŞTI – MIOVENI	 				(traseul 104)			(85)

PITEŞTI – TOPOLOVENI	 			(traseul 97)			(86)

PITEŞTI – STEFĂNEŞTI	 			deservit de ADI

Câteva observaţii legate de noua structură de trasee propusă:

- nu mai fac parte UAT-urile deservite de ADI;

- mai multe UAT-uri sunt deservite doar în tranzit: Aninoasa, Babana, Berevoieşti, Ciofrângeni, Cocu, Corbi, Cuca, Dobreşti, Drăganu, Dragoslavele, Hârşeşti, Izvoru,  Muşateşti, Pietroşani, Stolnici şi Ungheni;

- datorită dispunerii geografice a localităţilor componente, următoarele UAT-uri sunt deservite de 2 trasee: Băiculeşti, Călinești, Cotmeana, Godeni, Negrași, Săpata și Uda;

- pentru UAT-urile: Berevoiești, Bogați, Boteni, Botești, Brăduleț, Buzoești, Dârmănești, Leordeni, Mălureni, Nucșoara, Priboieni, Rătești și Ștefan cel Mare au fost constituite trasee de transport către 2 noduri diferite, deoarece există cerere de transport comparabilă şi semnificativă (navetişti şi elevi) către ambele destinaţii;

- harta noii reţele de transport judeţean, împreună cu hărţile fiecărei grupe de trasee propuse sunt prezentate în Anexa 9.

Pentru atribuirea traseelor propuse existǎ urmǎtoarele posibilitǎți:

- atribuirea individualǎ a traseelor – avantaj = concurența ȋntre mai mulți posibili operatori, cu efecte asupra tarifului de cǎlǎtorie (benefic pentru cǎlǎtori), dezavantaj = imposibilitatea introducerii abonamentelor, utilizarea mai puțin eficientǎ a parcului de vehicule ale operatorilor, suprapunerea pe anumite segmente de traseu a mai multor operatori;

- atribuire ca si grupe de trasee – prezintǎ avantajul unei exploatǎri mai raționale a parcului de vehicule, a posibilitǎții utilizǎrii abonamentului de cǎlǎtorie pe oricare din traseele aceleasi grupe; dezavantaj – monopolul deținut de un singur operator (lipsa concurenței) pe o grupa de trasee, care poate avea consecințe negative asupra calitǎții serviciului oferit;

Folosind experiența altor judete, în care gruparea traseelor a avut beneficii atat pentru utilizatorii serviciului, cat și pentru operatorii de transport, propunerea pentru programul viitor se referă la gruparea traseelor după principiul teritorialităţii, astfel încât să se creeze zone de exclusivitate, ce vor permite o mai uşoară armonizare a graficelor de circulaţie, a capacităţiilor de transport cu nevoile utilizatorilor din zonele respective.

Astfel, grupele propuse se orienteaza pe noduri (principalele orase), dar si pe direcţii de deplasare. De exemplu, toate traseele care fac legătura cu o zonă aflata de-a lungul unei artere principale (de ex. DN 73), sunt constituite într-o grupă.

Crearea grupelor prezintă avantaje precum:

- exclusivitate de operare pentru operator;

- tarifare unică în cadrul grupei;

- mobilitate de mișcare a călătorilor pe baza biletului unic sau a abonamentului;

- oferta mai mare de curse pentru segmente comune;

- flexibilitate mai mare în folosirea parcului auto din cadrul grupei;

- eliminarea competiției între operatorii de transport („cine să treacă mai repede pe segmentul comun pentru a aduna călătorii”).

Recomandarea elaboratorului studiului este de a se apela la varianta cu grupe de trasee, constituite în jurul fiecărui terminal multimodal, astfel încât un operator sau o asociere de operatori să exploateze toate traseele cu punct de plecare din același terminal multimodal, oferindu-se astfel posibilitatea călătorilor de a putea circulă și cu abonament și cu efecte benefice pentru locuitorii din unitățile administrative teritoriale deservite atât în ceea ce privește calitatea serviciilor oferite, cât şi în ceea ce priveşte tarifele practicate – conform Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale.

## Identificarea stațiilor de transport public și determinarea lungimii reale dintre acestea și implicit a lungimii traseelor

Pentru identificarea statiilor de transport public judetean au fost parcurse toate traseele din actualul program de transport, au fost realizate inregistrări video ale acestora din care au putut fi extrase ulterior poziţiile GPS ale staţiilor. Toate staţiile de transport public judeţean identificate au fost centralizate într-un tabel în care au fost incluse următoarele informaţii pentru fiecare din acestea (a se vedea Anexa 5):

- coordonatele geografice exprimate ca latitudine şi longitudine;

- drumul pe care se găsesc;

- localitatea;

- sensul (în funcţie de sensul de creştere al pozitiilor kilometrice);

- dotări:

- adăpost;

- indicator staţie;

- alveola oprire;

- trecere pietoni;

- denumire staţie;

- observaţii.

Fiecare traseu a fost transpus într-un tabel  în care au fost trecute stațiile de capăt și stațiile intermediare identificate. Pe baza coordonatelor GPS au fost determinate lungimile reale dintre stațiile traseului respectiv și, implicit lungimea totală a traseului. Valorile au fost rotunjite la valori întregi și au fost introduse în Caietele de sarcini ale fiecărui traseu propus în cadrul noului program de transport (a se vedea Anexa 15).

## Determinarea timpilor de deplasare

Plecand de la distanţele determinate conform celor prezentate la punctul precedent, timpii de deplasare pentru fiecare traseu au fost calculati prin luarea in considerare a urmatoarelor principii:

- au fost considerate viteze diferite in functie de tipul vehiculului – autobuz sau microbuz;

- au fost considerate viteze diferite in functie de starea de viabilitate a infrastructurii rutiere;

- au fost considerate viteze diferite în funcţie de relief;

- au fost avuţi în vedere timpi suplimentari pentru opririle în staţii în vederea debarcării/îmbarcării călătorilor.

Tabel 22 Vitezele medii pentru stabilirea timpilor de deplasare

| Tip vehicul | Viteze medii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Munte |  |  | Deal |  |  | Ses |  |  |
|  | FB+B | M | R | FB+B | M | R | FB+B | M | R |
| Microbuz | 45 | 40 | 20 | 50 | 45 | 20 | 50 | 45 | 20 |
| Autobuz | 35 | 30 | 15 | 40 | 35 | 15 | 40 | 35 | 15 |

Timpii de deplasare astfel calculaţi se regăsesc în Caietele de sarcini ale fiecărui traseu propus în cadrul noului program de transport (a se vedea Anexa 15).

## Stabilirea numărului de autovehicule, a capacității de transport și a frecvenței curselor necesare asigurării nevoilor de transport ale populației pe traseele județene

Cursele de transport judeţean – nu traseele – pot fi incadrate în 2 categorii:

- pentru naveta

- de conectivitate

Cursele pentru naveta sunt necesare pentru acoperirea activităților cu specific economic: oamenii se deplasează către locurile de muncă care se găsesc într-o altă locație decât acolo unde se găsește domiciliu. Conform DEX: naveta este parcurgerea de către o persoană a unui drum dus-întors, cu regularitate între 2 localități apropiate. Este de precizat ce poate însemna “localități apropiate”: studiile de psihologie au stabilit că în țara noastră durata navetei inferioară unui sfert din durata de muncă nu este de natură excepțională, adică nu este deranjantă (practic o oră dus și o oră întors de la serviciu nu crează o stare de stress pentru cetățenii României; chiar și în București ești relativ mulțumit dacă întreg parcursul domiciliu – serviciu se efectuează în mai puțin de o oră; mai mult chiar, naveta de la Ploiești sau Urziceni sau Giurgiu este “în firea lucrurilor” pentru că durează mai puțin de o oră). În acest sens cursele naveta sunt organizate astfel încât orele de plecare și cele de sosire să acopere întreaga perioada în care sistemul de transport este pus la dispoziția publicului călător (și nu deloc de neglijat: durata de parcurs dus-întors relativ mică permite de cele mai multe ori că printr-un singur vehicul să se susțină întregul program de circulație pentru relația de transport în cauza).

Însă, ideea de “navetă” nu poate fi disociată de volumul de activitate de derulat:

- pentru fluxuri relativ substanţiale, se pot materializa cunoştinţele căpătate în practica acestei categorii de servicii;

- pentru fluxuri de mic volum, materializarea cunoştintelor căpătate în practica serviciului din categoria navetă conduce la activităţi nerentabile.

Dilema stabilirii unei granite între flux substanţial şi flux de mic volum se poate tranşa numai prin experienţa analistului.

Cursele care asigură conectare nu sunt create în interesul localității, ci pentru a asigura posibilitatea de contact al oamenilor în vederea realizării activităților cu specific privat = personal (nu poți afirma că se face naveta între Oradea și București de exemplu). Cursele de conectare durează cu mult mai mult decât cursele naveta și NU DEPIND DE O ANUMITĂ ORA DE SOSIRE LA DESTINAȚIE. De aceea cursele de conectare sunt organizate doar în anumite perioade ale zilei de exploatare, deoarece contactele om-om se pot derula și de fapt se desfășoară la alte ore decât cele care au fost revendicate de activitățile economice.

Într-o altă ordine de idei, analiza asupra programului de transport actual – care oferă informațiile cele mai relevante asupra aspectelor menționate mai sus – a scos în evidență că:

- Exista 9 trasee care necesita mai mult de 4 vehicule:

- Traseul 104 = Piteşti – Mioveni = 18 vehicule,

- Traseul 66 = Curtea de Argeş – Bascov = 12 vehicule,

- Traseul 24 = Câmpulung – Piteşti = 9 vehicule,

- Traseul 91 = Piteşti – Leordeni = 8 vehicule,

- Traseul 97 = Piteşti – Topoloveni = 8 vehicule,

- Traseul 140 = Piteşti – Costeşti = 8 vehicule,

- Traseul 33 = Valea Mare Pravăţ – Câmpulung = 6 vehicule,

- Traseul 50 = Piteşti – Vedea = 6 vehicule,

- Traseul 61 = Curtea de Argeş – Albeşti = 5 vehicule.

- 11 trasee se încadrează în situaţia de a necesita 3-4 vehicule

- 37 trasee necesită câte 2 vehicule pentru susţinerea fluxului de călătorii.

restul fiind trasee cu un singur vehicul în parc activ.

În mod evident dificultatea principala – atunci când se calculează parcul necesar susținerii serviciului de transport județean – este aceea a stabilirii traseelor care sunt “consumatoare de mijloace mobile”.

În ultimă instanţă, la baza calculului de parc stă fluxul de călătorii între localităţile judeţului cu rang de oraş sau comună (a se vedea Anexa 10 - “fluxuri-curse”). Dar această acţiune este puternic influenţată de factorii spaţiu şi timp.

Explicit – în ceea ce priveşte factorul spaţiu:

- Intre 3 localităti A, B si C se înregistrează un flux alcatuit din fluxurile între A şi B, între A şi C respectiv între B şi C (pe sens): total însumat X

- Dar parcul de vehicule nu rezultă din valoarea X, ci din valoarea maxim înregistrată pe una din cele doua secţiuni AB sau BC.

- Pe de alta parte traseele însele se suprapun pe una sau mai multe secţiuni şi este aproape peste orizontul posibilităţilor să se determine care este exact procentul dintre călători care preferă sau se “nimereşte” să utilizeze una sau alta dintre cursele care deşi diferite, îi servesc călătorului la atingerea obiectivelor lui.

- De aceea:

- se calculează totalul insumat  X – pentru fiecare traseu şi care pe ansamblu conduce la o valoare mult superioară fluxurilor generate de nevoile populaţiei.

- se poate obţine un coeficient de corecţie care readuce valoarea de ansamblu în limitele fluxurilor generate de nevoile populaţiei (Anexa 10 - sheet 3 AL 96 este dată valoarea respectivă = 0.465... adică valorile de trafic sunt în medie preluate de peste 2 relaţii de transport)

Explicit – în ceea ce privește factorul timp:

- pentru fiecare din actualele curse se poate calcula un coeficient de expandare obținut din raportul dintre:

- durata zilei de exploatare VALABILA PENTRU RELATIA DE TRANSPORT IN CAUZA și

- durata cursei dus-întors

- în Anexa 10 - “fluxuri-curse” se găsește informația necesară determinării coeficientului de expandare

- de exemplu, pentru relația Câmpulung – Dâmbovicioara valorile sunt următoarele (preluate din programul de transport propus):

- durata zilei de exploatare este 640 min

- durata cursei este 100 min

- coeficientul de expandare este 6.4

- coeficient care arată că un singur vehicul poate efectua șase curse

- pe cale de consecință este suficient 1 vehicul dacă s-ar aprecia că sunt necesare 2 curse pentru satisfacerea cererii de călătorie de-a lungul relației analizate

- pe de altă parte în coloanele AO si AP din același excel este calculat pentru fiecare traseu numărul de vehicule necesar exploatării

- de exemplu, pentru aceeasi relație folosită mai sus Câmpulung – Dâmbovicioara rezultatele sunt: cinci vehicule dacă acestea au capacitatea de 10 locuri, respectiv două vehicule dacă acestea au capacitatea de 23 locuri

- decizia asupra numărului de vehicule (recomandat în acest material) se ia după calculul prezentat în coloana BB, urmărind extrasul de mai jos:

| traseu | veh10 | veh23 | ab | curse | min cursa | durata zi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 100 | 640 | 6.4 | 1 de 6 ori > 2 |

- traseul este nr. 1

- cererea de călătorie poate fi complet satisfăcută sau prin cinci vehicule de 10 locuri sau prin două vehicule de 23 de locuri (dacă ar trebui preluată deodată)

- în programul propus este prevazut 1 vehicul

- coeficientul de expandare este 6.4

- logica descrisă în final este: 1 vehicul poate fi util de 6 ori pe traseu și ca urmare este suficient un vehicul pentru efectuarea celor 2 curse prevăzute

De subliniat:

- În programul de transport propus, numărul vehiculelor a fost corelat şi cu orele de plecare/sosire ale diferitelor curse. Cu alte cuvinte, chiar dacă pentru un anumit traseu, conform metodologiei prezentate mai sus ar rezulta că este suficient un singur vehicul, dar cursele (pentru ora de vârf) au o frecvenţă mai mare sau se doreşte ca la aceeaşi oră să se plece din ambele capete pentru satisfacerea cererii de transport, atunci traseului i s-au alocat 2 vehicule.

Dimensionarea capacitatii individuale a parcului de vehicule

Eficienţa unui transportator depinde de modalitatea de utilizare conjugată a disponibilităților sale: vehicule, durate de exploatare, programe, etc., în contextul analizei atente a cererii de transport. Se poate presupune că, la o corelare corectă a disponibilităților sale, activitatea se va desfășura fără utilizări neeconomice, nici ale vehiculelor, nici ale timpului. Această corelare trebuie să aibă în vedere două laturi ale activității de transport: cererile publicului călător și disponibilitățile operatorului de transport, dar aduse la un numitor comun; numitorul comun poate fi realizat prin luarea în considerare a cererii şi prestaţiei unitare, adică a călătoriei.

În cazul unui transportator, care realizează anumiți parametri de exploatare, pe baza modelării matematice, se poate prognoza activitatea pe o anumită perioadă. Prin calcule de prognoză, prin utilizarea unor modele probabilistice pentru determinarea rezultatului unei "confruntări" între unități omogene ce vin în relații reciproce, se pot determina valori normative pentru unele din activități. Este  de  la  sine  înțeles  că  atât dimensionarea mijloacelor, cât și întinderea în timp a activității transportatorului, sunt în strânsă legătură cu cererea și caracteristicile acesteia: sintetic, determinarea capacității indicate a mijloacelor mobile (în esență, mărimea vehiculelor pentru o deplasare eficace, dar civilizată) se poate obține printr-o tehnică care urmărește corelarea ofertei, la structura cererii.

Între elementele care concurează la desfășurarea unui proces de transport eficient apar reacțiuni, fiecare exercitându-și influența într-un mod specific. Pentru determinarea rezultatului acțiunii reciproce a cererii și disponibilităților se pot folosi ecuațiile lui Lanchester, aplicabile atunci când s-au identificat modalitățile în care cei doi participanți la procesul de transport – beneficiarul și transportatorul – sunt angrenați în procesul de producție din transporturi:

unde:

X(t) , Y(t)	reprezintă numărul de elemente disponibile ale fiecarui participant la transport, la momentul t, astfel:

- X(t) 	numărul    de    călătorii   care   sunt   solicitate   la  transport de către grupa solicitatoare (publicul călător);

- Y(t) 	numărul de călătorii care se pot asigura de către grupa asiguratoare (operatorul de transport);

ex   reprezintă cadenţa de acţionare a unui element al grupei X asupra grupei Y;

ey   	-	cadenţa de acţionare a unui element al grupei Y asupra grupei X;

Px 	este 	probabilitatea blocării unui element al grupei Y de catre un element 			aparţinând grupei X;

Py 	- 	probabilitatea blocării unui element al grupei X de către un element 			aparţinând grupei Y.

Prin blocarea unui element implicat în activitatea de transport se va înțelege acea situație în care sau au loc refuzuri sistematice aplicate cererilor, sau se manifestă deplasări ale mijloacelor de transport utilizate sub capacitate (în sensul de încărcate sub posibilități).

Soluționarea sistemului de ecuații de mai sus conduce la calcule complicate, dar pentru scopurile propuse în prezentul paragraf, sunt suficiente numai rezultatele apărute prin luarea în considerare a relațiilor:

unde 	X(0) si Y(0) 	reprezinta numărul de elemente disponibile ale fiecărui din cei doi participanţi la proces, la momentul iniţial, de demarare a activităţii de exploatare.

Teoria elaborata de Lanchester  demonstrează că dacă:

Fx > Fy

se produce blocarea grupei Y , iar dacă:

Fx < Fy

se produce blocarea grupei X şi în sfârşit, dacă:

Fx = Fy

acţiunea reciprocă poate continua fără dificultăţi în exploatare.

Concret, pentru situația unui operator de transport public, ce acționează pe o piață deschisă concurenței, se consideră că cererea, pe o interstatie, într-o ora, este redată prin relația de mai jos (valorile introduse suplimentar la numărător sunt necesare pentru transpunerea elementelor disponibile din grupa solicitatoare la nivelul orei de maximă activitate; cifra 2 de la numitor se referă la cele două sensuri ale cursei):

X(0) = (C*ψ) / (2*H*Nlin*Nint)

unde:

C	este	numărul de călătorii efectuate la nivel de zi

-	reuniunea coeficienţilor de neuniformitate lunară şi zilnică (dar nu orară).

H	- 	durata în care sistemul este la dispoziţia publicului

Nlin	-	numărul de linii deservite pe reţea;

Nint	-	numărul mediu de interstaţii pe trasee;

Coeficientul de influență al anotimpurilor asupra transporturilor, reflectă periodicitatea anuală a unor activități umane legate de o succesiune climaterică ce influențează regimul de funcționare al societății umane: anumite perioade pentru producție și reciproc, pentru concedii, existența semestrelor școlare și universitare, constituirea stocurilor pentru iarnă sau de alt tip,  decembrie pentru sărbătorile de iarnă (crește cererea de transport), iulie și august pentru vacanțe (scade cererea de transport) etc.

În acest context, cadenţa orară de acţionare a unui element al grupei X asupra grupei Y  este numeric egală cu cererea (corect ar fi ex  = X(0)/1 ), iar probabilitatea  blocării ţine de completarea medie a vehiculelor, considerată pe întreaga reţea şi pe întreaga zi (coeficientul de completare a vehiculelor, depinde de neuniformitatea spaţială a traficului de călători de pe reţea şi de neuniformitatea temporală - în cursul zilei; acest  coeficient,   Cus  este  cuprins în intervalul  0,60 - 0,90), deci:

PX = Cus

În mod similar se pot determina atributele grupei asiguratoare:

unde:

f	este	frecvenţa de trecere printr-un punct al reţelei (rezultată din valorile de trafic, dar şi din considerente subiective de satisfacere calitativă a clientelei);

S	-	capacitatea recomandată (necunoscută) a mijloacelor mobile.

Similar: cadenţa orară de acţionare a unui element al grupei Y asupra grupei X  este  numeric egală cu oferta (corect ar fi ey  = Y(0)/1), iar probabilitatea blocării ţine de completarea medie a vehiculelor, dar şi de cota parte din timpul în care vehiculele, deşi sunt în exploatare, efectuează parcursuri neproductive, probabilitate reprezentată de un coeficient, astfel:

(aceasta cotă parte caracterizează gradul de folosire a vehiculului cu ’’încărcătura’’ din totalul parcursului efectuat în exploatare), deci:

PY = Cus*Cul

Cu aceste  relaţii  şi  pentru  condiţia  de echilibru menţionată de relaţiile lui Lanchester, astfel încât acţiunea reciprocă să poată continua fără dificultăţi în exploatare, se obţine modalitatea de calcul a numărului de locuri ale vehiculelor (dimensiunea recomanda):

S = (C*ψ) / (2*H*Nlin*Nint*f*sqrt3Cul)

care reprezintă o relaţie de legătură importantă în exploatare: mărimea vehiculelor este direct proporţională cu mărimea cererii şi invers proporţională cu numărul de linii exploatate, numărul interstaţiilor şi respectiv frecvenţa de circulaţie.

Acesti din urma parametri sunt cei care trebuie modificaţi de către operatorul de transport, atunci când unii dintre ceilalţi parametri (independent de voinţa sau dorinţa transportatorului) se schimbă, astfel încat activitatea sa, să fie pastrată, totuşi, în limite acceptabile.

Se dovedeşte astfel că este posibil să se desfășoare un proces rațional, chiar și atunci când unii din factorii care au stat la baza constituirii sistemului de transport sunt, vremelnic, neconfirmati de mediu.

Pentru valori intalnite în mod obişnuit în transportul de călători (pentru o arie echivalentă cu un judeţ), se obţine:

S = (29228*1.6*1.8) / (2*13*86*16*0.15*0.98) = 16 locuri medie pe vehicul

implicat în exploatare

unde valorile introduce sunt obtinute din statistica aplicată actualului set de informaţii:

- 29228 este numărul de călătorii dus-întors apreciate în urma modelului matematic

- 1.6 si 1.8 sunt coeficienţii de neuniformitate lunară şi zilnică

- 2 de la numitor indică existenţa celor două sensuri

- 13 reprezintă media numărului de ore în care serviciul este asigurat (pe unele trasee doar 7 ore, pe altele chiar şi peste 19 ore)

- 86 este valoarea numărului de trasee propuse în exploatare

- 16 este numărul de staţii în medie pe un traseu (pe unele 41 de staţii, pe altele 4 staţii)

- 0.98 este radicalul de ordin 3 din 0.95 = valoarea parcursului activ – estimată – ţinând cont de amplasarea locurilor de parcare a vehiculelor dupa încetarea activităţii zilnice

Acum, obiectiv vorbind, se poate presupune că valorile introduse în formulă sunt eronate cu până la 33% într-unul sau altul din sensuri. Atunci limitele de existența a acestei capacități medii nominale se vor cifra între 11 și 21 locuri medie capacitate pe vehicul.

Acest aspect NU POATE FI CONSIDERAT O CONFIRMARE A SITUAŢIEI şi capătă conotaţii semnificative dacă se ţine cont de evoluţia de-a lungul următorilor 4-5 ani. Ceea ce este echivalent cu necesitatea de a se revedea capacităţile vehiculelor la jumătatea intervalului de estimaţie. Cu alte cuvinte este destul de probabil ca în 2024 sau 2025 să fie necesar ca vehiculele de minim 10 locuri exploatate în 2021, respectiv cele de minim 23 de locuri să trebuiască revizuite în sensul măririi capacităţii lor.

În acest sens este de relevat că în unele variante, modalitatea de calcul expusă mai sus este completată și cu un coeficient de importantă al traseelor (de valoare a liniei) ce are în vedere modul de preluare a traficului de către mijloacele de transport ale unei linii, în raport cu celelalte linii ce au sectoare comune. Acest coeficient apare ca urmare a constatării experimentale, că, față de linii paralele pe cea mai mare parte a traseului, dar totuși diferite pe total, publicul călător manifestă preferințe obiective legate de punctele de interes regăsite pe sectoarele de traseu necomune sau preferințe subiective legate de condițiile de călătorie (diferite de la operator la operator). Coeficientul de importanţă este o consecință a necongruenţei liniilor de trafic - și ca număr și ca volum derulat din cererea generală - peste care se suprapun (de dorit exact, dar cel mai adesea imperfect) traseele de transport. Coeficientul de importanţă se determina în urma sondajelor, ca diferența între gradele de încărcare a vehiculelor, în același sens, la aceleași ore, pentru traseele paralele (în general are valori cuprinse între  0,5  și  2).

În plus, la stabilirea capacității nominale a vehiculelor trebuie să se țină seama și de fluxurile de călători de la orele de vârf (navetiști și elevi) care trebuie transportate in condițiile de siguranță și confort impuse de legislație.

# ANTICIPAREA EVOLUȚIEI FLUXURILOR DE CĂLĂTORI

## Suportul matematic al prognozei

Orice organizare este elaborată nu numai pentru prezent, ci şi pentru viitor. În acest context, este necesar să se cunoască cât mai în detaliu evoluţia viitoare, previzibilă, a cererilor de transport, pentru a se putea lua decizii corecte; cu atât mai mult această necesitate se resimte în exploatare. Prognoza este o evaluare probabilistică, cu un grad de certitudine (cât se poate de) ridicat, stabilită în mod ştiinţific, cu privire la evoluţia cantitativă şi calitativă a fenomenelor şi a proceselor din domeniul  economiei,  tehnologiei,  ştiinţei şi societăţii în ansamblul ei, într-un anumit interval de timp.

Dintre toate metodele de prognoză de tip explorativ, extrapolarea este metoda utilizată cel mai frecvent pentru anticiparea unei stări, neaccesibilă verificării experimentale. Ea este cea mai veche şi mai răspândită metodă de previziune, având o largă aplicare şi în elaborarea studiilor de prognoză în transporturi. Extrapolarea dispune de un aparat matematic relativ bine pus la punct şi se pretează la algoritmizare în vederea prelucrării pe calculator. Prin extrapolare se înţelege un procedeu raţional care, prin intermediul unor funcţii matematice cu ajutorul cărora se ajustează tendinţele manifestate în perioada trecută, da expresie concretă corelaţiilor stabilite între variabile şi oferă posibilitatea de a obţine variante asupra stărilor viitoare ale variabilei dependente. Potrivit acesteia, factorii şi condiţiile care au imprimat anumite tendinţe în evoluţia anterioară a transporturilor vor acţiona şi în perioada viitoare şi că, pornind de la cunoaşterea acestor factori, a direcţiei, amplorii şi intensităţii lor, ca şi a tendinţelor pe care le generează, poate fi devansată dezvoltarea viitoare a diferitelor sisteme de transport şi a ansamblului lor.

Situaţii:

y

y

x

x

Legătura funcţională

între factorul x şi factorul y

Legătura independentă

(inexistentă)

y

y

x

x

Legătura funcţională

între factorul x şi factorul y

Legătura independentă

(inexistentă)

Figura 44 Imagini care permit discernământul între tipurile de legături

În situaţii deosebit de complexe se poate considera timpul ca factorul determinant şi se poate ’’construi’’ viitorul în funcţie de evoluţia temporală a variabilei căutate.

Există situaţii şi mai complicate, în care teoretic nu se poate stabili nici o relaţie de legătură (evidentă) între anumite mărimi care intervin într-un proces fizic. Relaţiile pot fi necesare de exemplu pentru a obţine astfel informaţii asupra unei cantităţi mult mai dificil de măsurat. Sau: una din cantităţi poate fi disponibilă, în timp ce alta este inaccesibilă, dar se doreşte să fie cunoscută pentru întocmirea unor planuri. În toate aceste situaţii este vorba de o ’’relaţie ambiguă’’ între două sau mai multe variabile.

În aceste cazuri metoda celor mai mici pătrate suplineşte respectiva dificultate. Astfel tehnologia este chemată să descopere şi să aplice relaţii – într-o anumită măsură relative, dar reprezentative – ce au o mare probabilitate de a sugera realitatea existentă între două sau mai multe cantităţi.

Metoda celor mai mici pătrate constă în aproximarea (statistică) a unei curbe din eşantioane de perechi de valori. Una din valorile din această pereche se consideră a fi variabila dependentă y. Deseori este posibil să se inverseze rolul de variabilă dependentă şi independentă, iar rezultatul în general va fi diferit. Denumirile sunt o problemă de convenţie. Cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate se pot obţine cele mai probabile valori ale indicatorilor de transport (y) în funcţie de unii indicatori economici generali sau în funcţie de timp (x). Pentru calcularea indicatorilor activităţii de transport se încearcă exprimarea cu ajutorul unei relaţii matematice simple sau mai complexe a legăturii dintre variabile corespunzător alese.

Metoda celor mai mici pătrate porneşte de la relaţia de dependenţă:

y =A*x+B

obţinând coeficienţii A şi B din condiţia ca dreapta ce este consecinţa funcţiei liniare de mai sus, să se găsească în sistemul x0y cel mai aproape de toate punctele (xi, yi) corespunzătoare valorilor constatate.

Esenţa metodei constă în punerea condiţiei ca suma pătratelor distanţelor dintre punctele rezultate din observări şi curba de dependenţă să fie minimă:

Pentru ca expresia să fie minimă este necesar ca derivatele parţiale ale ei în raport cu A şi B să fie nule şi după efectuarea calculelor se obţine un sistem de 2 ecuaţii cu 2 necunoscute (n este numărul de puncte ale distribuţiei statistice). Rezolvând sistemul de ecuaţii se obţin valorile căutate. Odată reprezentată dreapta, pe ea se poate citi direct mărimea valorii normative, pentru orice valoare a factorului de influenţă. În funcţie de curba obţinută se poate determina relaţia generală de dependenţă a valorilor normative în funcţie de factorii de influenţă respectivi.

Aplicând aceste cunoştinţe la domeniul investigat în prezentul studiu se poate demonstra că valori inabordabile estimării directe (referitoare la ramura transporturilor) se pot accesa prin considerarea valorilor înregistrate de viaţa economică şi socială în ansamblul ei.

La această constatare se poate ajunge şi intuitiv, dacă se recunoaşte că transportul este o continuare a vieţii economice şi sociale. Această cauză conduce la existenţa unei dependenţe între volumul transportului şi volumul producţiei, dar şi o dependenţă între caracterul transportului şi intensitatea şi complexitatea vieţii sociale. Stabilirea acestor dependenţe este necesară pentru determinarea stării şi evoluţiei proceselor din transporturi şi în special pentru stabilirea necesităţilor de dezvoltare (infrastructura, mijloacele de transport, etc.).

Există modele matematice bazate pe corelaţie şi regresie care pot estima legăturile dintre unii indicatori ai producţiei şi unii indicatori ai transporturilor. Bazele acestor modele, chiar dacă sunt de sorginte economică, trebuie cunoscute pentru a avea o vedere de ansamblu (şi de perspectivă) asupra organizării exploatării.

În orice caz, modalitatea de obţinere a unor informaţii utile presupune iniţial o cercetare experimentală; de multe ori este utilă o reprezentare grafică a parametrilor cunoscuţi. Graficul obţinut sugerează tipul de ajustare care poate fi util cercetării sau proiectării. Ajustările pot fi:

- Liniare

- Polinomiale

- Exponenţiale

- Multiple.

Modelele cele mai bine studiate matematic sunt:

Tabel 23 Tipuri de legături între două variabile

| Funcţia | Graficul | Necunoscutele |
| --- | --- | --- |
| y = Ax + B |  | A > 0 B |
|  |  | A < 0 B |
| y = Ax2 + Bx + C |  | A > 0 B C |
|  |  | A < 0 B C |

| Funcţia | Graficul | Necunoscutele |
| --- | --- | --- |
| sau |  | B K |
| sau |  | B > 0 K > 0 sau A B |

| Funcţia | Graficul | Necunoscutele |
| --- | --- | --- |
|  |  | K > B B > 0 |
|  | B > 1 | A B |
|  | 0 < B < 1 |  |
|  | B < 0 |  |

| Funcţia | Graficul | Necunoscutele |
| --- | --- | --- |
|  | K > 0 | B K |
|  | K < 0 |  |
|  | K > 0 | A K |
|  | K < 0 |  |

| Funcţia | Graficul | Necunoscutele |
| --- | --- | --- |
|  | α < 0 β < 0 | A α β |
|  | 0 < α < 1 sau α > 1 β < 0 |  |
|  | α < 0 β > 0 |  |
|  | 0 < α < 1 β > 0 |  |
|  | α > 1 β > 0 |  |

| Funcţia | Graficul | Necunoscutele |
| --- | --- | --- |
|  | α > 0 β < 0 | A α β |
|  | α > 0 β > 0 |  |
|  | α < 0 β > 0 |  |
|  | α < 0 β < 0 |  |

Se poate concluziona că modelele matematice de evaluare a dezvoltării și desfășurării procesului de transport, bazate pe corelație și regresie, au în vedere dependență dintre indicatorii dezvoltării economiei și vieții sociale și indicatorii activității de transport.

## Prognoza fluxurilor de călători pe o perioadă de 5 ani

În acest studiu se va utiliza o functţe aparuta de curând pe piaţa estimărilor valorilor unei funcţii dependente, funcţie care ţine cont de periodicitatea situaţiilor. Ideea este următoarea:

- deşi dezvoltarea (sau regresia) unui fenomen se poate considera pe termen scurt ca fiind în trend liniar,

- totuşi există variaţii plasate mai sus sau mai jos de direcţia generală de evoluţie în ambele sensuri

- care pot reface valorile deja înregistrate

- în ciuda modificarii conditiilor generale (sau numai cu trecerea timpului).

Funcţia arată astfel:

| V | = | a | + | bt | + | c*SIN(2PI*t/N) | + | d*COS(2PI*t/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

unde:

V 		este 	valoarea căutată

a, b, c, d	sunt	parametrii care modelează fenomenul

t 		este	variabila independentă = timpul

N 		-	variabila NEDETERMINABILĂ APRIORIC

care introduce in calcul periodicitatea intrinsecă a fenomenului

Versatilitatea acestei funcţii se poate explicita dacă se analizează structura pe părţi a ei:

| V | = | a |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

are imaginea

V

t

| V | = | a | + | bt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

are imaginea

V

t

| V | = | a | + | bt | + | c*SIN(2PI*t/N) | + | d*COS(2PI*t/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

are imaginea

V

t

Un exemplu de calcul prognoză pentru o situaţie care are la bază 35 de date cronologice este prezentat în continuare, oferind următoarea imagine a soluţiei:

- cu roşu = datele istorice

- cu albastru = valorile determinate de funcţia utilizată, cele mai apropiate de datele istorice

Având in vedere datele disponibile pentru lucrarea prezentă:

- se va utiliza un program excel de mai mică întindere = 5 INTRĂRI,

- se vor implica date istorice referitoare la

- grupul informaţiilor referitoare la persoane

- populaţie

- salariaţi

- elevi în învăţământul liceal

- personal didactic

- grupul informaţiilor referitoare la mijloace

- PIB pe judeţ

- autobuze şi microbuze

- structuri turistice

- turişti cazaţi în judeţul Argeş

Evident că toate ar trebui puse în relaţie cu numaăul de călătorii din transportul public judeţean. Ceea ce s-a descris mai sus poate fi incadrat în categoria “instrumente de lucru”.

Logica utilizată în procedură se descrie astfel:

- Se dau valorile unui indicator (de exemplu, populaţia judeţului) pe 5 ani consecutivi

- Prin metodele regresiei de tip complex se determină parametrii  a, b, c, d  care permit proiecţiile pentru urmatorii 5 ani (pentru populatia estimata)

- în continuare este însă nevoie de volumul total al călătoriilor între toate localităţile judeţului ÎN ANUL DE INIŢIERE A CALCULELOR DE PROGNOZĂ (se va nota această variabilă cu Q1)

- Având această valoare se poate constitui o schemă de calcul de tipul “regulii de trei simple”:

- daca populaţia a crescut cu certitudine – de exemplu cu 10% în cei 5 ani de date statistice, adică   Q5 = 1.1* Q1

- atunci şi volumul total al călătoriilor va creşte şi el cu o cotă parte – nu neapărat de 10% (de fapt necunoscută, dar foarte probabilă, dacă prin considerentele de ordin logic se acceptă că cele două valori se găsesc într-o relație direct proporțională)

- sau va scădea cu o cota parte – nu neapărat de 10% (de fapt necunoscută, dar foarte probabilă, dacă prin considerentele de ordin logic se acceptă că cele două valori se găsesc într-o relație invers proporțională)

- ceea ce se încearcă să se expliciteze este că fără volumul total al călatoriilor judeţene pentru anii de referinţă, calculele nu pot indica decat trendul fenomenului nu şi valoarea numerică asociată.

De subliniat că nici Departamentul transporturi din cadrul Consiliului judeţean, dar nici Directia judeţeana de statistică nu deţin informaţii despre amploarea transportului judeţean. În această situație, pentru rezolvarea problemei, se trece de la valori aritmetice la valori algebrice.

Ipoteza de lucru care a fost a adoptată a fost că indiferent de evoluţia oricăruia dintre cei 8 indicatori specificaţi mai sus:

- numărul de călătorii judetene va creşte în următorii ani

- cu unele sincope vremelnice care pot fi puse pe seama conjuncturilor de moment.

Demonstraţia ipotezei.

Practic se porneşte de la folosirea funcţiei

| V | = | a | + | bt | + | c*SIN(2PI*t/N) | + | d*COS(2PI*t/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Aceasta pentru cei   8   indicatori a oferit următoarele rezultate (în Anexa 16 - “Prognoza 5 ani” confom informaţiilor din Anexa 17 - “Date statistice”).

În diagramele următoare, cu roșu sunt datele statistice certe pentru anii 2016-2020, cu albastru sunt datele care estimează atât datele statistice certe, cât și evoluția probabilă pentru alți 5 ani.

Evoluția populației județului pentru următorii 5 ani de după 2020 = ultimul an pentru care sunt deținute date statistice certe (EVIDENT SCĂDERE A POPULAȚIEI)

Evoluţia numărului de elevi de liceu pentru următorii 5 ani de după 2020 = ultimul an pentru care sunt deţinute date statistice certe (OSCILAŢII CU TENDINŢĂ DE SCĂDERE)

Evoluţia numerică a personalului didactic pentru următorii 5 ani de după 2020 = ultimul an pentru care sunt deţinute date statistice certe (OSCILAŢII ÎN JURUL VALORILOR ACTUALE).

Evolutia numărului de salariaţi pentru următorii 5 ani de după 2020 = ultimul an pentru care sunt deţinute date statistice certe (EVIDENT CREŞTERE)

Evolutia PIB judeţean pentru următorii 5 ani de după 2020 = ultimul an pentru care sunt deţinute date statistice certe (EVIDENT CREŞTERE)

Evoluţia numărului de autobuze şi microbuze pentru următorii 5 ani de după 2020 = ultimul an pentru care sunt deţinute date statistice certe (DEŞI VALOAREA OSCILEAZĂ, TRENDUL DE ANSAMBLU INDICĂ O CREŞTERE)

Evoluţia extinderii structurilor turistice pentru următorii 5 ani de după 2020 = ultimul an pentru care sunt deţinute date statistice certe (DESI VALOAREA OSCILEAZĂ, TRENDUL DE ANSAMBLU INDICĂ O CREŞTERE)

Evoluţia numărului de persoane cazate pentru următorii 5 ani de după 2020 = ultimul an pentru care sunt deţinute date statistice certe (EVIDENT CREŞTERE)

În contextul general în care scorul este:

- 5 pentru creştere

- 2 pentru scădere

- 1 pentru stagnare

se revine la “regula de trei simple” astfel:

- Fie situaţia în care Q1  <  Q5

- Primul caz. Dacă relaţia între cele două mărimi – N si  Q  este direct proporţională

Q1 .......................................................... Q5

N1 ………………………………………….. N5 > N1

- Al doilea caz. Dacă relaţia între cele două mărimi  – N si  Q  este invers proporţională

Q1 .......................................................... Q5

N1………………………………………….. N5 < N1

în condiţiile în care N = numărul de călătorii judeţene este – de facto –  inabordabil.

Tratarea algebrică – dacă se consideră cele două cazuri echiprobabile.

Q1 .......................................................... Q5

N1 ………………………………………….. N1*Q5 / Q1

sau:

Q1 .......................................................... Q5

N1 ………………………………………….. N1*Q1 / Q5

Astfel încât valoarea cea mai probabilă este dată de medie:

VProb = N1 / 2 * ( Q5/Q1 + Q1/Q5 )

SE POATE DOVEDI CĂ

VProb >  N1

daca

Q5/Q1 + Q1/Q5  > 2

Fie deci:

Q5 = Q1 + Δ

atunci:

(Q1 + Δ) /Q1 + Q1/(Q1 + Δ)  > 2

care este echivalentă cu:

Δ/Q1 > Δ/(Q1 + Δ)

ceea ce este în mod evident adevărat.

Cu alte cuvinte, în circumstanţele actuale toţi cei 8 indicatori exprimă faptul că numărul de călătorii în cuprinsul ariei judeţului Argeş VA CREŞTE în interiorul unui viitor imediat de aproximativ 5 ani.

La ce valoare: este imposibil de apreciat fără date statistice certe înregistrate an de an de către compartimentele abilitate judeţene.

## Prognoza fluxurilor de călători pe o perioadă de 10 ani

În ceea ce priveşte prognoza pentru 10 ani, procedura descrisǎ pentru prognoza pentru 5 ani este inacceptabilǎ, deoarece orizontul de timp este suficient de mare ca mǎsuri de sorginte economicǎ sau demograficǎ sǎ ajungǎ la maturitate şi sǎ influenţeze mai mult sau mai puţin hotǎrâtor, direct sau indirect fenomenul de transport interurban judeţean. De aceea calculele se vor orienta cǎtre o procedurǎ de determinare a corelaţiilor în care:

- participǎ cel puţin 2 parametri din domeniul economico-demografic vis-a-vis de parametrul referitor la transport – nu numai un parametru ca pentru 5 ani;

- se pun în relaţie bijectivǎ nivelul cererii de cǎlǎtorie din transportul urban cu nivelul de cǎlǎtorie din transportul interurban.

Explicit, într-un orizont de timp de 10 ani variaţiile particulare ale parametrilor de orice tip sunt puţin semnificative faţǎ de tendinţa generalǎ. În figura de mai jos:

- curba prezentatǎ indicǎ variaţiile locale de-a lungul timpului din aspectul geometric al acesteia rezultând tendinţa generatǎ de progres (cele douǎ drepte paralele – negre);

- la momentul zero existǎ valori care pot prognoza doar pe baza variabilei independente ’’timp’’ minimele şi maximele probabile (ale variabilei dependente) de atins în 5 ani – minimul şi maximul sunt indicate printr-o sǎgeatǎ verticalǎ neagrǎ;

- dacǎ însǎ s-ar extrapola aceastǎ tendinţǎ generalǎ pentru 10 ani (cele douǎ drepte divergente – roşii) valorile calculate astfel vor fi exagerate, în plus sau în minus, faţǎ de situaţia previzibilǎ doar din tendinţa generalǎ (sǎgeata roşie).

variabila dependenta de timp

anul 10

anul 5

t = timp

punctul de iniţiere a cercetǎrii: 2020

Figura 45 Evoluţia unui indicator statistic de-a lungul axei timpului

În ceea ce priveşte punerea într-o relaţie de cauzalitate a parametrilor transportului urban cu parametrii transportului interurban, se pot face urmǎtoarele observaţii:

- evident că, în aceeaşi perioadă de timp, este improbabil ca numǎrul de cǎlǎtorii urbane să crească, de exemplu de la simplu la dublu, dar numărul de călătorii interurbane să scadă la jumătate (şi invers);

- numărul de călătorii urbane creşte dacă nivelul de trai este mai ridicat faţă de trecut (cu excepţia situaţiei în care gradul de motorizare este atât de mare încât fiecare cetăţean are automobil propriu – ceea nu este cazul);

- nivelul de trai crescut este urmarea unei activităţi economice susţinute;

- activitatea economică susţinută va atrage persoane din alte zone decât cea urbană, respectiv va permite deplasări în afara localităţii urbane aflate în centrul prezentei succesiuni logice;

- în concluzie: deoarece transportul este o emanaţie a vieţii economice şi demografice, statutul social care permite efectuarea unui număr mai mare de călătorii urbane, va implica şi efectuarea unui număr mai mare de călătorii interurbane (şi este adevărată şi reciproca).

Pentru iniţierea unei proceduri de obţinere a numărului de călătorii interurbane pe baza numărului de călătorii urbane s-au analizat informaţiile furnizate de Institutul National de statistică:

- 26759300 pe anul 2015 sau 73313 pe zi

- 27442500 pe anul 2016 sau 75185 pe zi

- 31653900 pe anul 2017 sau 86723 pe zi

- 31427000 pe anul 2018 sau 86101 pe zi

- 30864000 pe anul 2019 sau 84559 pe zi

dinamica ’’mişcărilor’’ valorilor de mai sus indicând o variabilă pentru care se pot indentifica două tendinţe:

- Modificări majore într-o perioadă relativ scurtă de timp.

- Evoluţie oscilantă a numărului de călătorii în perioada analizată.

Practica recomandă în asememea situaţii utilizarea unor funcţii de legătură (între variabilele dependente timp) de tip hiperbolic, cum ar fi funcţia:

În mod concret în excel ‘’regresia hiperbolica’’ s-au creat condiţiile unei determinări prin regresie a evoluţiei parametrului ’’calatorii in transportul local’’, rezultatele conducând de la  valorile cunoscute:

73313, 75185, 86723, 86101 şi 84559 pentru anii 2015-2019

la valoarea extrapolată 87889 pentru anul 2031 (aceasta va fi considerată valoare de referinţă în calculele următoare).

În ceea ce priveşte legătura dintre parametrul ’’călătorii în transportul local’’ şi alţi parametri care pot caracteriza viaţa economico-socială a judeţului, echipa de cercetători care a realizat acest studiu s-a decis pentru utilizarea unei funcţii de tip liniar care însă să implice trei parametri:

- numărul de călătorii în transportul local-urban la nivelul întregului judeţ (în programele de calcul ce vor urma aceasta va fi variabila  ’’Z’’ );

2 + 3. (pe rând) diferite perechi de parametri rezultaţi din statistici precum:

- numărul de salariaţi;

- câştigul salarial net;

- lungimea drumurilor naţionale şi judeţene;

- elevi înscrişi în învăţământul liceal;

- numărul vehiculelor implicate în transportul de călători;

- etc.

(în programele de calcul excel acestea vor fi variabilele  ’’X’’ şi  ’’Y’’);

Descriptiv, studiul face apel la o serie de relaţii matematice care se condiţionează reciproc; de exemplu:

- La momentul 2021 sunt cunoscute valorile populatie ’’POP’’, ale numărului de elevi de liceu ’’LIC’’ şi ale cererii de transport urban judeţean ’’URB’’

- Utilizând numai relaţii de legătura de tip liniar, se pot obţine factorii A, B şi C care permit scrierea relaţiei de legătură:

URB = A*POP + B*LIC + C

- Se consideră că este deja determinat acel coeficient de transformare a valorii URB în valoare TRP (notat cu  φ), deoarece numărul de călătorii interurbane judeţene este o cotă parte a numărului de călătorii urbane:

TRP = φ*URB

- Pe de altă parte, extrapolarea valorilor POP şi LIC se bazează pe utilizarea următoarelor relaţii cu ascendenţă hiperbolică:

POP = D/t + E

LIC = F/t + G

- Consecinţa este că valoarea TRP de peste 10 ani se poate obţine din relaţia:

TRP+10 = φ* URB+10 = φ*( A*NET+10 + B*LIC+10 + C)

În programele excel ’’regresia multipla’’ au fost constituite condiţii pentru obţinerea valorilor de referinţă pentru indicatori reprezentativi care caracterizează activitatea economico-socială.  Au fost determinaţi astfel parametrii funcţiilor de tipul:

Au fost deci calculate valorile adecvate ale lui  D, E, F, G, H şi J care, în funcţie de variabila independentă ’’timp’’ (notată cu t), pot asigura cel mai verosimil nivel al variabilelor  Y sau X după caz şi a variabilei de bază Z.

Astfel, în programul excel ‘’regresia hiperbolica’’ valorile populaţiei judetului:

649318, 646649, 643647, 640253 şi 636446 pentru anii 2015-2019

au permis obţinerea valorii extrapolate 637817 pentru anul 2031.

La fel, în acelaşi excel, numărul salariaţilor:

136505, 140486, 150150, 153965 şi 155376 pentru anii 2015-2019

au permis obţinerea valorii extrapolate 156713 pentru anul 2031.

Există deci premizele întocmirii unei statistici de felul:

Informaţii necesare pentru analiza în sistemul regresiei multiple

| Anul | Numărul de călătorii în transportul local | Numărul locuitorilor | Numărul salariaţilor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 73313 | 649318 | 136505 |
| 2016 | 75185 | 646649 | 140486 |
| 2017 | 86723 | 643647 | 150150 |
| 2018 | 86101 | 640253 | 153965 |
| 2019 | 84559 | 636446 | 155376 |
| Variabila din program | Z | X | Y |

Modelul matematic utilizat permite obţinerea unor relaţii de legătură între cele trei variabile de mai sus:

Z1 = A*X + B*Y + C

ceea ce s-a şi făcut în programul excel ’’regresia multiplă pop-sal’’ obţinându-se:

Z1 = 1,3323*X + 1,4893*Y - 995197

Rezultatul este în concordanţă cu observaţiile empirice (şi cu intuiţia):

- Se poate evidenţia o legătură direct proporţională între numărul locuitorilor şi numărul de călătorii în transportul local, deoarece un excedent de populaţie conduce către o mobilitate mai mare pentru a asigura contactele interumane.

- Se poate evidenţia o legătură invers proporţională între numărul salariaţilor şi numărul de călătorii în transportul local, deoarece reducerea timpului liber a celor care au loc de muncă nu permite efectuarea unui număr mai mare de călătorii.

Pe firul procedurii:

- Variabila X = populaţia judetului ajunge în anul 2031 la valoarea:

X2031 = 637817

- Variabila Y = numărul salariaţilor ajunge în anul 2031 la valoarea:

Y2031 = 156713

deci, în ansamblu:

Z1 = 1,3323*637817 + 1,4893*156713 - 995197 = 87959 călătorii locale

valoare în concordanţă cu valoarea estimată în mod direct prin extrapolarea datelor cunoscute ale dinamicii numărului de călătorii din transportul local la nivelul judeţului (în prima parte a acestui capitol şi anume Z0 = 87889).

Reluând calculele pentru diferite combinaţii de perechi de variabile s-au obţinut:

- Populaţie – personal didactic

Z2 = -0,63*X - 23,598*Y + 645166

Z2 = -0,63*637817 – 23,598*6626 + 645166 = 86981 călătorii locale

- Populaţie – elevi liceu

Z3 = -3,15*X + 25,2952*Y + 1560686

Z3 = -3,15*637817+ 25,2952*21178 + 1560686 = 87264 călătorii locale

- Populaţie – sosiri turişti

Z4 = 11,7746*X + 2,2538*Y - 8011431

Z4 = 11,7746*637817 + 2,2538*261324 – 8011431 = 87581 călătorii locale

În continuare: dacă se cunoaste volumul total al călătoriilor între toate localităţile judeţului din anul 2021, atunci se poate calcula coeficientul de transformare notat cu  φ:

φ = Vtot2021 / numărul călătoriilor urbane pentru 2021

În excel “regresia hiperbolica” se găseşte calculată şi valoarea necesară în relaţia de mai sus şi anume 86471 călătorii în transportul local pentru 2021.

Astfel, coeficientul de transformare poate fi creditat cu valoarea:

φ = Vtot2021 / 86471

Ca urmare, volumul total al călătoriilor între toate localităţile judeţului se poate ridica în 2031 la nivelul:

Vtot2031 = φ * numărul călătoriilor urbane pentru 2031

Se vor obţine astfel cinci valori ale numărului de călătorii interurbane pentru anul 2031 corespunzătoare celor cinci valori estimate pe diferite traiectorii pentru numărul de călătorii urbane:

- Din Z0 se determină V0:

V0 = φ * 87889 călătorii interurbane la nivelul anului 2031

- Din Z1 se determină V1:

V1 = φ * 87959 călătorii interurbane la nivelul anului 2031

- Din Z2 se determină V2:

V2 = φ * 86981 călătorii interurbane la nivelul anului 2031

- Din Z3 se determină V3:

V3 = φ * 87264 călătorii interurbane la nivelul anului 2031

- Din Z4 se determină V4:

V4 = φ * 87581 călătorii interurbane la nivelul anului 2031

În circumstanţele actuale toate perechile de indicatori luate în calcul exprimă faptul că numărul de călătorii urbane în cuprinsul ariei judeţului Argeş VA CREŞTE şi pentru un orizont de timp extins la 10 ani, însă la ce valoare este imposibil de apreciat fără cel puţin o valoare statistică a numărului de călătorii din transportul judeţean înregistrată pentru un an de către compartimentele abilitate judeţene.

# ELABORAREA PROPUNERILOR PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE ÎNTRE LOCALITĂȚILE JUDEȚULUI

## 6.1 Criterii pentru atribuirea traseelor de transport public

a) capacitatea de transport a autobuzului

Justificarea alegerii unei capacităţi sau alteia a autovehiculului pentru un traseu se fundamentează în particularităţile traficului de călători pe acel traseu, pe baza fluxurilor de călători determinate, a gradului de încărcare la diferite intervale orare etc.

Conform clasificarii vehiculelor din RNTR 2 avem:

- Autobuz = autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de pasageri pe scaune și/sau în picioare şi care în afara locului conducătorului, are mai mult de 8 locuri şezând

- Microbuz = capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri şezând sau în picioare, în afara scaunului conducătorului.

Categoria M – AUTOVEHICULE AVÂND CEL PUTIN PATRU ROŢI, CONCEPUTE ŞI CONSTRUITE PENTRU TRANSPORTUL DE PASAGERI

- Categoria M1 – Vehicule concepute şi construite pentru transportul de pasageri, care au, în afara scaunului conducătorului, cel mult opt locuri pe scaune;

- Categoria M2 - Vehicule concepute si construite pentru transportul de pasageri, care au, în afara scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune şi o masă maximă ce nu depăşeşte 5 tone;

- Categoria M3 - Vehicule concepute și construite pentru transportul de pasageri, care au, în afara scaunului conducătorului, mai mult de opt locuri pe scaune și o masă maximă ce depășește 5 tone;

- Pentru vehiculele din categoriile M2 si M3 care au o capacitate de transport mai mare de 22 de pasageri, exclusiv conducătorul, se definesc următoarele trei clase:

- Clasa I: vehicule prevăzute cu suprafețe destinate pasagerilor în picioare și permițând deplasări frecvente ale pasagerilor.

- Clasa II: vehiculele destinate în principal transportului de pasageri așezați și concepute pentru a permite transportul de pasageri în picioare pe culoar și/sau într-un spațiu care nu este mai mare decât cel prevăzut pentru două scaune duble;

- Clasa III: vehiculele destinate exclusiv pentru transportul pasagerilor așezați. Un vehicul poate aparține mai multor clase, caz în care poate fi omologat pentru fiecare dintre acestea;

- Pentru vehiculele din categoriile M2 si M3 care au care au o capacitate de transport de cel mult 22 de pasageri, exclusiv conducatorul, se definesc următoarele două clase:

- Clasa A: vehicule concepute pentru transportul pasagerilor în picioare; vehiculele din această clasa sunt echipate cu scaune și au spații pentru pasageri în picioare.

- Clasa B: vehicule care nu sunt concepute pentru a transporta pasageri în picioare; vehiculele din această clasa nu au spații pentru a transporta pasageri în picioare.

Pentru activitatea de transport judeţean din judeţul Argeş se recomandă utilizarea vehiculelor din categoria M2 și M3, clasa III.

b) gradul de siguranţă al pasagerilor

Siguranţa autobuzului include:

- siguranţa se referă la rezistenţa la şocuri şi vibraţii, eliminarea muchiilor ascuţite periculoase, instalarea de bare şi mânere de susţinere precum şi cordoane de susţinere pe barele de susţinere înalte care sunt prevăzute obligatoriu în reglementări, la podelele cu prinderi ranforsate pentru scaune, parbrizele din sticlă laminată etc.;

- siguranţa activă se referă la anumite sisteme ale vehiculului cum sunt calitatea frânării, controlul automat al vitezei şi existenţa limitatorului de viteză maximă constructivă, la 100 km, precum şi a altor sisteme moderne cum sunt:

- Automatic Brake System (ABS)

- Electronic Brake System (EBS) – sistem electronic automat, la care un modul recepţionează comanda şoferului pe care o transmite prin intermediul unui calculator unităţii de control a motorului care, la rândul ei, transmite semnale de presiune la fiecare cilindru de frânare, luând în considerare semnalele primite de la senzorii care supraveghează turaţia roţilor, starea drumului şi sarcina pe axe.

- Electronic Stability Programme (ESP) formează o platformă tehnologică alcătuită din sistemul de frânare EBS şi controlul dinamicii vehiculului, asigurând astfel stabilitatea generală a acestuia în funcţie de comanda direcţiei, abaterea de la direcţia de deplasare a vehiculului, acceleraţia laterală etc.; acest sistem asigură stabilitatea autobuzului în toate situaţiile, prevenind deraparea la frânare şi ruliul periculos, cauzat de manevrele dinamicii vehiculului.

Condiţiile generale care trebuie îndeplinite de autobuze cu un nivel sau cu etaj, mai ales cele referitoare la siguranţa lor, sunt indicate în directiva 2001/85/CE (care se referă atât la autobuzele simple sau articulate cu un nivel, cât şi la cele cu etaj) precum şi în Regulamentele CEE - ONU nr. 36 amendament nr. 3 (autobuze cu un nivel) şi nr. 107 (autobuze cu etaj).

Sistemele de supraveghere video ale autobuzelor fac parte din seria echipamantelor care contribuie la creşterea sentimentului de siguranţă a pasagerilor prin reducerea incidenţei actelor de vandalism şi a criminalităţii. Acestea pot fi montate la bordul vehiculelor, pot fi echipate cu microfoane și semnale de alarma activate de pasageri. Astfel, în condiţiile existenţei unui centru de control care monitorizează de la distanță vehiculele, stațiile și rutele se poate asigura un timp de răspuns îmbunătăţit în caz de asistenţă sau urgenţă, pot fi determinate cele mai eficiente metode de răspuns prin monitorizarea continuă a situaţiei de pe traseu.

Elaboratorul acestui studiu recomanda ca vehiculele cu care se va efectua activitatea de transport persoane sa fie echipate cu sisteme EBS si ESP, precum si cu sisteme de supraveghere video.

c) condiţiile de confort pentru pasageri

Este de la sine înţeles faptul că autovehiculele destinate transportului public de călători trebuie să asigure în mod obligatoriu condiţii de confort oferind un mediu iluminat, curat, încălzit şi ventilat corespunzător ce permite accesul facil al tuturor persoanelor. Poziţia pe care o ocupă pasagerul în autobuzul destinat transportului public, fie că este pe scaun sau în picioare trebuie să-i asigure acestuia un maximum de confort cu respectarea spaţiului personal. Design-ul modern, „aerisit” al acestor autovehicule, spaţiul generos face din interiorul lor medii mult mai atrăgătoare atât pentru pasageri, cât şi pentru conducătorii auto (aceştia din urmă beneficiind la ultimele modele de autobuze de un confort sporit al cabinei). Autobuzele trebuie să ofere condiţii corespunzătoare pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi.

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, este legea specială destinată persoanelor cu dizabilități “cărora, datorită unor afecţiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale".

Legea promovează pentru prima data cerințele „modelului social” de abordare al protecției sociale pentru persoanele cu dizabilității, afirmând statutul de cetăţeni cu drepturi depline al acestora şi punând accentul pe rolul societăţii în asigurarea măsurilor de protecţie socială care să permită exercitarea acestui statut.

În baza legii, se acordă drepturi privind:

a) ocrotirea sănătăţii - prevenire, tratament şi recuperare;

b) educaţie şi formare profesională;

c) ocuparea şi adaptarea locului de muncă, orientare şi reconversie profesională;

d) asistenţă socială, respectiv servicii sociale şi prestaţii sociale;

e) locuinţă, amenajarea mediului de viaţă personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informaţional şi comunicaţional;

f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;

g) asistenţă juridică;

h) facilităţi fiscale.

Articolul 1 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta) prevede urmatoarele: "Demnitatea umana este inviolabila. Aceasta trebuie respectata si protejata". Articolul 26 prevede ca "Uniunea recunoaste si respecta dreptul persoanelor cu dizabilitati de a beneficia de masuri care sa le asigure autonomia, integrarea sociala si profesionala, precum si participarea la viata comunitatii". In plus, articolul 21 interzice orice discriminare pe motiv de dizabilitati.

Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) solicita Uniunii sa combata orice discriminare pe motiv de dizabilitati in definirea si punerea in aplicare a politicilor si actiunilor sale (articolul 10) si ii confera puterea de a adopta legislatie in vederea combaterii unei astfel de discriminari (articolul 19).

Strategia europeana 2010-2020 pentru persoanele cu dizabilităţi

Strategia se axează pe eliminarea barierelor. Comisia Europeană a identificat opt domenii de acțiune principale: accesibilitate, participare, egalitate, ocuparea forței de muncă, educație și formare, protecție socială, sănătate și acțiune externă. "Accesibilitatea" este definită că fiind posibilitatea oferită persoanelor cu dizabilități de a avea acces, în condiții de egalitate cu ceilalți, la mediul fizic, la transporturi, la informații și la sisteme și tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), precum și la alte infrastructuri și servicii. În aceste domenii există încă bariere importante.

Având în vedere cele de mai sus, se recomandă ca vehiculele pentru transport persoane să fie dotate cel puțin cu instalații de climatizare, de iluminat, precum și cu facilitati pentru transportul persoanelor cu disabilitati (rampe pentru accesul în vehicule, loc special pentru carucioare, sisteme de fixare etc.)

d) gradul de poluare al autobuzului

Într-un raport din 2011, Organizaţia Internaţională a Transportului Public (UITP) arăta faptul că autobuzele reprezintă 50-60 % din oferta totală de transport public din Europa, iar 95 % dintre acestea utilizează motorină. Chiar şi aşa, operatorii de autobuze destinate transportului public de călători au la dispoziţie o gamă largă de combustibili şi tehnologii alternative la diferite grade de dezvoltare tehnică pe piaţă. În condiţiile în care emisiile de CO2 şi sarcinile de poluare locală trebuie respectate, este evident faptul că trebuie găsite soluţii pentru vehicule alternative.

Autorităţile publice şi operatorii de transport public sunt obligaţi în cazul achiziţiei de autobuze să respecte condiţiile prevăzute în Directiva pentru Vehicule Ecologice (2009/33/EC) prin luarea în considerare a consumului de energie, a emisiilor de CO2  şi a altor emisii nocive (Nox, NMHC şi particule). Toate modelele noi de autobuze vândute pe piaţă începând cu ianuarie 2014 trebuie să respecte standardele Euro VI pentru emisii nocive. Directiva a fost integrată în legislaţia naţională a statelor membre UE.

Directiva arată că „În Cartea verde a Comisiei privind transportul urban din 25 septembrie 2007 intitulată „Către o nouă cultură a mobilității urbane”, se indică sprijinul părților interesate pentru promovarea introducerii pe piață a vehiculelor nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, prin intermediul achizițiilor publice ecologice. Se afirmă că o abordare posibilă ar consta în internalizarea costurilor externe aferente funcționării vehiculelor care trebuie achiziționate, folosind drept criteriu de atribuire, pe lângă prețul vehiculului, costurile legate de consumul de energie, de emisiile de CO2 și de emisiile de poluanți, care intervin pe toată durata de viață a vehiculului. În plus, achizițiile publice ar putea favoriza noile standarde Euro. Folosirea anticipată a vehiculelor curate ar putea, de asemenea, să amelioreze calitatea aerului în zonele urbane". De asemenea, în cadrul directivei sunt evaluate în bani şi calculate conform unei metodologii prezentate în cadrul ei, costurile operaţionale pentru consumul energetic şi costurile pentru emisiile de dioxid de carbon şi emisiile de poluanţi pentru durata de viaţă a unui vehicul.

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a vehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor (cu toate modificările ulterioare) vizează printre altele şi vehiculele destinate transportului de pasageri fie că sunt echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie (motoare pe benzină, cu gaz natural sau cu gaz petrolier lichefiat – GPL) sau cu motoare cu aprindere prin comprimare (motoare diesel). Pentru a limita la maximum impactul negativ al autovehiculelor asupra mediului şi sănătăţii, regulamentul acoperă o gamă largă de emisii poluante: monoxidul de carbon, hidrocarburi nemetanice şi hidrocarburi totale, oxizi de azot şi particule, acestea incluzând emisiile din gazele de eşapament, emisiile eporative şi emisiile carterului.

Norma Euro 5 se aplică de la 1 septembrie 2009, fiind aplicabilă de la 1 ianuarie 2011 în ceea ce priveşte înmatricularea şi comercializarea noilor tipuri de vehicule. Norma Euro 6 se aplică de la 1 septembrie 2014 şi este aplicabilă de la 1 ianuarie 2015.

Se recomandă utilizarea de vehicule destinate transportului de pasageri cu motorizare minim Euro 5.

e) dotarea autobuzului cu sistem de taxare electronică

E-ticketing-ul sau taxarea electronică conferă călătorilor încredere, modalități multiple de plată și poate administra structuri tarifare diferite. Biletele electronice sunt ușor de folosit, pot fi achiziționate și reîncărcate în puncte diferite: acasă, prin intermediul internetului, la chioșcuri sau în autobuz. Achiziționarea biletelor reprezintă procesul critic în ceea ce privește relația între pasager și transportul public. Prin simplificarea modului în care se realizează această operațiune se sporește confortul pasagerilor și se cresc în același timp veniturile.

Sistemul de taxare electronică este format din validatoare de card, echipamente mobile destinate controlorilor, echipamente din chioşcuri, pachete software şi carduri.

Biletele electronice scad costurile de printare, costurile asociate mentenanței echipamentelor, costurile cu distribuția, rata de eroare și oferă informații importante referitoare la: traficul de pasageri, gradul de încărcare a autobuzelor, despre preferințele pasagerilor, având impact asupra calității serviciilor oferite clienților. Taxarea electronică simplifică modul de realizare al transportului public facându-l totodată mai atractiv pentru utilizatori, este comodă, eficientă şi sigură.

Deoarece introducerea sistemului de e-ticketing implica o serie de costuri foarte ridicate și o durata de implimentare semnificativa, se recomanda ca pentru etapa actuala vehiculele să fie dotate cu case de marcat pentru eliberarea biletelor, urmând ca pana în 2028 (la următoarea procedura de atribuire a licentelor de transport) să se creeze conditiile – atât din punct de vedere legal, cât și material pentru implementarea sistemului de e-ticketing pentru transportul public de persoane.

f) dotarea autobuzului cu sistem de poziţionare prin satelit

Componentele sistemului de transport modern includ alături de taxarea electronică şi localizarea automată a vehiculelor şi oferirea de informaţii în timp real pentru pasageri. Tehnologia de localizare a autobuzelor destinate transportului public este utilizată pentru a monitoriza vehiculele de transport în timp real prin folosirea de echipamente GPS, informaţia despre localizarea acestora fiind transmisă centrului de control. Utilizarea sistemului de poziţionare prin satelit poate aduce o serie de beneficii importante ce constau în: îmbunătăţirea sistemului de control prin urmărirea fişelor de traseu şi prin acoperirea traseelor în mod corespunzător şi îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei, pentru că în caz de urgenţă centrul de control al traficului poate transmite instantaneu locaţia vehiculului către cei responsabili cu intervenţia. Dotarea autobuzului cu sistem de poziţionare prin satelit face posibilă totodată îmbunătăţirea calităţii serviciilor, călătorii fiind informaţi corespunzător asupra locaţiei şi orei de sosire a următorului vehicul.  Nu în ultimul rând acest sistem crează premisele optimizării sincronizării cu alte sisteme de transport. Sistemul de informaţii în timp real pentru pasageri conduce la un grad de informare crescută a acestora ceea ce are drept consecinţă directă creşterea nivelului de încredere şi confort în utilizarea sistemului de transport public şi în siguranţa unei călătorii conform unei planificări bine stabilite anterior, fără a interveni surprize neplăcute. Afişarea informaţiilor în timp real are menirea de a spori calitatea serviciilor, întârzierile şi problemele de fiabilitate sunt luate în considerare, pasagerilor fiindu-le oferite informaţii exacte. Confortul astfel creat contribuie la creşterea serviciului de transport.

Se recomanda ca vehiculele pentru transportul persoanelor să fie dotate cu sisteme de pozitionare prin satelit.

g) nivelul costurilor de operare

Operatorul de transport public trebuie să asigure costuri de operare cât mai reduse pentru flota de autobuze pe care o administrează şi pentru vehiculele din parcul auto destinate transportului de pasageri. Aceasta nu se poate realiza decât printr-un management adecvat adaptat la particularităţile pieţei şi care este în conformitate cu prevederile legislative in vigoare în domeniul transportului public de pasageri.

Toate criteriile prezentate mai sus reprezintă condiții importante pe care trebuie să le îndeplinească operatorii de transport care doresc să efectueze o activitate de transport public de călători, în condiții de calitate, confort și siguranță. O ierarhizare a acestor criterii este dificil de realizat, fiecare din factorii implicați în această activitate putând propune un clasament propriu, subiectiv. Totuși, din punctul de vedere al călătorului un astfel de clasament ar putea fi: gradul de siguranţă al pasagerilor, condiţiile de confort pentru pasageri, nivelul costurilor de operare (care se regăsesc în costul biletului), capacitatea de transport a autobuzului și dotarea autobuzului cu sistem de taxare electronică, celelalte criterii nefiind percepute de către călători, dar fiind importante pentru operatori și autoritățile care gestionează activitatea de transport.

## 6.2 Investitiile si dotarile necesare pentru modernizarea, eficientizarea si cresterea confortului, sigurantei si atractivitatii serviciului de transport public

### 6.2.1	E-ticketing

În ce priveşte transportul public, este necesar un sistem de tarifare performant. Sistemul de tarifare este foarte important pentru transportul public, fiind în acelaşi timp un element de o complexitate nebǎnuitǎ. Din punctul de vedere al călătorului tariful trebuie să fie flexibil şi să asigure un efort financiar cât mai mic. Din punct de vedere al autorităţilor şi operatorilor este important ca tariful să acopere costurile.

Ticketing-ul este un instrument de implementare a politicii de tarifare cu luarea în considerare a obiectivelor operaţionale, comerciale şi sociale. Sistemele de ticketing reprezintă traducerea taxelor în mijloace concrete de plată (pentru călători) şi colectarea de taxe (pentru operator).

Co-există în lume la ora actuală patru generaţii subsecvente de sisteme de ticketing:

- cel mai vechi este sistemul biletelor şi încă cel mai larg răspândit;

- sistemul de ticketing magnetic a fost introdus în anii 70 şi poate fi clasificat în două categorii: automatic şi manual;

- ticketing-ul fără contact a apărut în anii 90;

- sistemele de ticketing mobil se bazează pe utilizarea telefonului mobil al pasagerului pentru plata călătoriei; biletele mobile sunt emise utilizând SMS sau coduri de bare mobile; selectarea biletului este realizată prin transmiterea unui SMS către sistem, sau acompaniată de specificarea unui text sau prin trimiterea acestuia unui anumit număr de telefon pentru fiecare bilet posibil; utilizatorii pot utiliza de asemenea telefonul mobil pentru a-şi procura biletul în acelaşi mod în care o fac cu cartelele inteligente fără contact.

În general introducerea unui sistem de e-ticketing aduce avantaje pentru toţi participanţii sistemului de transport public: autorităţi locale, operator (sau operatori, dacă este cazul) şi nu în ultimul rând pentru călători. Sistemul e-ticketing oferă mai multe avantaje din punct de vedere al durabilităţii sistemelor, modularitatea componentelor sale, interoperabilitatea sistemelor, furnizarea de informaţii pentru călători, economisirea costurilor, etc.

În transportul public, sistemele de e-ticketing nu sunt doar mijloace de plată, dar şi procesează o cantitate enormă de informaţii care oferă o gamă largă de posibilităţi pentru a face transportul public mai uşor de utilizat, de gestionat şi de controlat. Acestea oferă de asemenea oportunităţi de a introduce structura de tarifare integrată care nu este uşor de introdus cu mijloacele tradiţionale de plată.

Scopul implementărilor sistemelor e-ticketing

- Deschiderea schemelor de plată – e-ticketing-ul  dispune de potenţialul de a fi integrat în cardurile bancare existente;

- Intermodalitatea – e-ticketing-ul face mai facilă plata călătoriilor multimodale şi facilititează redistribuirea veniturilor între diferiţi operatori;

- Interoperabilitate – e-ticketing-ul face mai uşor de implementat plata pentru călătoriile cu mai mulţi operatori şi face mai facilă redistribuirea veniturilor între diferiţi operatori;

- Inter-serviciile – e-ticketing-ul permite utilizarea smart card-urilor de transport public pentru servicii suplimentare oferite în conjuncţie cu transportul public;

- Managementul relaţiei cu clientul – e-ticketing-ul este o puternică unealtă de marketing din moment ce permite colectarea datelor detaliate asupra comportamentului de mobilitate al pasagerilor, fapt ce permite dezvoltarea produselor vizate;

- Planificarea şi monitorizarea reţelei – datele strânse din ticketing vor îmbunătăţi gradul de cunoaştere asupra îmbarcărilor şi astfel vor permite adaptarea capacităţii autobuzelor şi a orarelor la utilizarea actuală a rutei.

Principalele aspecte care trebuie luate în considerare în dezvoltarea sistemului de e-ticketing

Atunci când se dezvoltă un sistem de e-ticketing trebuie discutate un număr de aspecte care influenţează scopul şi posibilităţile oferite de sistem. Acestea acoperă în special:

- nivelul şi structura tarifului;

- spectrul de ticketing;

- posibilităţile de integrare;

- tehnologia smart card;

- problema interoperabilităţii;

- cazul afacerii;

- modelul afacerii;

- mecanismele de compensare (depind de relaţia contractuală dintre autoritate şi operatorul de transport);

- exploatarea datelor.

Pentru viitor se prefigurează, ca obiectiv final pentru intermodalitatea călătorului, un sistem care face posibilă planificarea unei deplasări prin internet, implicit rezervarea biletelor şi realizarea unei facilităţi de plată, prin utilizarea unor dispozitive de ticketing comune la nivel zonal. Având în vedere stadiul actual, este limpede că această viziune este fezabilă din punct de vedere tehnic, dar organizaţional este încă departe de a fi aplicată.

Spre exemplu, îmbunătăţirea sistemului de e-ticketing în Finlanda permite ca plata călătoriei să se poate face prin trimiterea unui sms. Ca răspuns se primeşte un mesaj text care conţine durata şi zona de valabilitate şi un număr de identificare. Preţul biletului va fi inclus în factura telefonică. Acest bilet poate fi folosit pe tramvaie, metro, feriboat, pe anumite linii de autobuz şi pe trenurile pentru navetişti.

Decizia unei deplasări intermodale începe cu informarea atât înainte, cât şi în timpul deplasării. Sistemele integrate ticketing şi tarifare, în contextul plăţii biletelor, pot contribui la calitatea unei astfel de deplasări. Sistemele integrate de acest tip sunt de o deosebită importanţă pentru a considera (de cǎtre clienți) cǎ utilizarea unui sistem intermodal de transport călători a devenit mai atrăgătoare.

Sistemul de e-ticketing trebuie să fie utilizat şi pentru ierarhizarea traseelor de transport în comun: în acest sens fiecare traseu trebuie să aibă propriul indice venituri/cheltuieli pentru a putea folosi flexibilitatea taxării în scopul diferenţierii tarifare.

Aspectele tehnice şi de organizare ale acestor domenii sunt într-o interdependenţă considerabilă şi vor trebui abordate împreună. Trebuie subliniat faptul că tarifarea integrată constituie o precondiţie esenţială în introducerea unor îmbunătăţiri în lanţul deplasărilor intermodale. Un sistem simplu de ticketing cu plata în avans, utilizând cât mai puţine interfeţe posibil, inclusiv serviciile orientate către client, ar putea contribui semnificativ la îmbunătăţirea transportului intermodal de călători.

Implementarea şi dezvoltarea unui sistem e-ticketing pentru transportul public judeţean de călători din judetul Argeş ar trebui să facă parte dintr-un proces de planificare mai larg în ce priveşte managementul mobilităţii.

### 6.2.2	Sisteme de informare a călătorilor

O buna informare a publicului călător presupune existenţa şi funcţionalitatea unor sisteme de informare a pasagerilor asupra orelor de sosire şi de plecare, asupra întârzierilor şi altor informaţii despre trafic prin grafice de mers, panouri digitale informare călători etc. Trebuie acordată o atenţie deosebită sistemelor de informare în timp real a călătorilor îndeosebi în punctele de interschimb (care nu sunt proiectate element cu element, ci în mod integrat), deoarece s-a observat un oarecare conflict în ce priveşte cooperarea necesară între mijloacele de transport, precum şi o competiţie dintre operatori pentru atragerea de călători. Operatorii doresc să se diferenţieze între ei pentru oferirea unor servicii individualizate, recunoscute. Aceştia nu par sǎ aibǎ nici un interes să colaboreze strâns cu concurenţa sau chiar să împărtăşească informaţii. La nivel executiv, este vitală o abordare cooperantă şi un proces raţional de orientare.

Accesul la informaţie, promovarea sistemelor de informare în timp real asupra călătoriei, bogate în conţinut şi totuşi cu o prezentare simplă şi transparentă, nu sunt doar necesare, ci sunt esențiale pentru planificarea unei deplasări fluente şi negocierea transferurilor, îndeosebi în cazul întreruperilor unor servicii sau a traficului rutier. Unele din pretențiile ȋndreptǎțite ale călătorului intermodal pentru informare, ce pot fi susţinute prin soluţii telematice, sunt următoarele:

- informarea asupra graficelor de circulaţie, tarife, reguli;

- ȋnţelegerea facilă a mesajelor înainte, în timpul şi după ce punctele de interschimb atrag atenţia călătorilor;

- (cȃteodatǎ) asistarea automatǎ în planificarea unei călătorii multimodale;

- disponibilitatea informaţiei pe parcursul deplasării, prin informaţii în timp real şi instantaneu despre întârzieri, chiar şi atunci când utilizatorul se află în mijloacele ce preced mijlocul afectat;

- ȋn cele din urmă, dar nu lipsit de importanţă, mânuirea bagajelor trebuie gestionată în mod eficient pentru a atrage clienţii.

Utilizarea sistemului de Informare a Pasagerilor în Timp Real conferă încredere transportului public. Furnizarea de informaţii despre plecări şi sosiri, despre rutele autobuzelor şi multe alte informaţii pe panouri electronice LED conduce la un timp mai scurt de aşteptare a călătorilor. Introducerea serviciului dinamic de informare poate conduce la creşterea veniturilor, fapt dovedit prin implementarea acestui sistem la nivelul altor ţări. Monitoarele de informare LED servesc la informarea reală asupra timpului în ce priveşte timpul estimat de sosire pentru călători astfel încât aceştia să ştie când soseşte următorul autobuz. Implementarea tehnologiei de comunicare directă wireless în staţiile de autobuz poate contribui la un nivel mai mare de acurateţe al informaţiilor astfel încât călătorii primesc o informaţie cât se poate de sigură.

Un sistem complet de informare în timp real dă posibilităţi unice pentru călători de a obţine informaţii actualizate în staţiile de autobuze, pe internet şi prin telefoanele mobile; oferă servicii mai bune şi face mai uşoară planificarea călătoriei pe diferite trasee.

Se recomanda dotarea principalelor statii de imbarcare-debarcare cu sisteme de informare  a calatorilor, iar terminalele nodale cu sisteme de informare în timp real.

### 6.2.3	Sisteme de urmărire prin GPS

"Sistemul de urmărire, monitorizare trafic GPS - dispecerat” permite programarea curselor de autobuze, urmărirea lor pe traseu, poziţia lor faţă de staţii de oprire, trimiterea de mesaje conducătorilor de mijloace de transport pentru corecţii de/pe traseu; totodată urmărirea tuturor mijloacelor de transport monitorizate pe harta digitală a zonei. Poziționarea vehiculelor se face cu ajutorul modulelor GPS instalate pe vehicule, iar transmisia datelor se face cu ajutorul GPRS. Astfel, pentru monitorizarea de trafic, autobuzele sunt echipate cu GPS la bord şi tehnologii de comunicaţii. Conducătorul mijlocului de transport este informat în permanență despre modul de încadrare în programul de circulație (avans, întârziere, normal). Dispecerii de circulaţie programează vehiculele pe trasee pe baza unui grafic stabilit, urmărind apoi traseul şi respectarea parametrilor pe monitoare. Semnalele de poziţie ale mijlocului de transport transmise prin GPRS sunt prelucrate şi transmise prin informaţii către panourile de informare călători, care se află montate în staţiile de aşteptare.

Dispeceratul monitorizează evoluţia vehiculelor pe linie şi transmite comenzi operative dacă este cazul. Sistemul permite comunicarea permanentă între dispecerat şi conducătorii auto. Conducătorul mijlocului de transport poate transmite mesaje prestabilite centrului de comanda operativă. Sistemul facilitează intervenţia operativă în caz de necesitate (blocaje, accidente, etc.). Datele aferente zilei sunt stocate în baza de date fiind prelucrate ulterior pentru situaţiile de evidenţă contabilă. Datele preluate permit analiza şi optimizarea alocării resurselor în vederea satisfacerii cererii de transport.

Tehnologiile avansate presupun: integrarea GPS-GIS pentru monitorizarea parcului auto şi GSM pentru comunicaţii între centru de expediere şi vehicule. Integrarea GPS-GIS permite call-centre-urilor să monitorizeze autobuzele din traseu şi îi ajută pe şoferii de autobuz să urmărească programul rutelor. Call-centre-urile sunt conectate cu autobuzele prin intermediul unei tehnologii GSM de telecomunicaţie digitală.

### 6.2.4	Staţii multimodale

Aria de contact ȋntre transportul de la nivel județ – regiune – țarǎ – continent, la nivelul sistem de transport feroviar – sistem de transport rutier – sistem de transport aerian – sistem de transport urban – sistem de transport periurban trebuie particularizatǎ pȃnǎ la indicarea punctului de transfer ȋntre activitǎțile subliniate: punctul intermodal este locul special amenajat, ȋn care, pentru trecerea de la un sistem de transport la altul, sunt constituite facilitǎți care ȋn mod evident au fost proiectate pentru ȋmbunǎtǎțirea tranzitului cǎlǎtorilor. Transferul modal al persoanelor duce deseori fie la o pierdere a confortului şi/sau o mǎrire a duratei deplasării, fie implică costuri mai mari. Unele grupuri de specialişti în domeniu admit că dezvoltarea separatǎ și chiar separatistǎ dintre modurile de transport constituie una dintre cauzele congestiei în orașe. Intermodalitatea este definită ȋn acest paragraf ca fiind cadrul material și procedural care asigurǎ condiții optime strǎbaterii unui traseu pe care un călător îl parcurge, de la origine şi până la destinaţie, de-a lungul unor reţele combinate în care sunt implicate cel puţin două mijloace diferite de transport, exceptând mersul pe jos.

Obiectivul principal al intermodalităţii este acela de a oferi călătorului posibilitatea de a se deplasa "din uşă în uşă" eficient şi confortabil. Intermodalitatea poate contribui la dezvoltarea unui sistem de transport integrat şi eficient, care să permită o reechilibrare între diversele modalităţi de transport şi să ofere călătorilor mai multe opţiuni. Natura conexiunilor de pe parcursul unei deplasări, până la ultimul kilometru din zona urbană sau periurbanǎ solicită cooperarea factorilor de decizie în asigurarea operaţiunilor pentru un transport continuu.

Pentru o reală intermodalitate, precondiţiile apar sub forma intercontectǎrii şi interoperabilitǎții. Interconectarea este rezultatul legǎturilor certe dintre reţelele diferitelor moduri de transport locale (pentru utilizator), atât în interiorul orașului, cât şi între rețelele orașului și rețelele restului teritoriului. Interoperabilitatea este abilitatea serviciilor de transport, limitate geografic, de a oferi servicii eficiente între rețele diferite (de a învinge barierele materiale, tehnice sau organizatorice). Deplasările din uşă în uşă reclamă ȋn primul rȃnd cerinţe sporite de la interfeţele dintre sistemele de transport, precum şi o integrare operaţională. În cazul în care aceste cerinţe pot fi îndeplinite, intermodalitatea oferă următoarele beneficii:

- posibilităţi sporite de reechilibrare a modurilor de transport, prin încurajarea unor legături puternice, de exemplu sistemul de transport urban cu cel judetean (dar prin extensie și cu cel feroviar sau aerian, de exemplu). Poate fi astfel obţinută o reducere a externalităţilor negative sociale şi de mediu, prin mijloace eficiente din punct de vedere economic.

- un sistem de transport echilibrat, dar şi integrat, fizic şi operaţional, care oferă călătorului o mai largă posibilitate de a opta pentru anumite mijloace de transport, în funcţie de punctele forte ale acestora, compensând punctele slabe.

- mai multe deplasări ce vor duce la eficienţa călătoriilor individualizate, dar şi a sistemului ca întreg, în sensul costurilor totale socio-economice.

- în cele din urmă, un sistem de transport mai bine organizat care contribuie la atingerea principalelor obiective comunitare, respectiv competitivitatea, distribuirea forţei de muncă, dezvoltarea durabilă şi coeziunea teritorială localǎ.

Situaţia actuală a transportului intermodal de călători arată faptul că există căi de a dobândi toate aceste beneficii, dar numai ȋn prezența unei analize a raportului dintre costuri şi beneficii. Dintre problemele cele mai importate sub acest aspect este cea a mijloacelor şi combinaţiilor care trebuie promovate cu prioritate, atunci când se au în vedere costurile reale de transport, inclusiv costurile externe (costuri de mediu, costuri pentru separarea urbană, costuri pentru accidente, costurile congestiei, costuri  de separare ecologică, etc.), precum şi, la un anumit nivel, evaluarea costurilor şi beneficiilor concrete ale unor anumite investiţii intermodale faţă de acele investiţii de infrastructură pentru un singur mod de transport.

Produsul esenţial al intermodalităţii constă în combinarea diverselor tipuri de deplasare pe parcursul unei cǎlǎtorii lungi, care să se afle într-o legătură cât mai perfectă. Pentru a ajunge la un astfel de produs ideal, este necesară integrarea:

- reţelelor prin punctele de interschimb;

- proceselor tehnologice prin cooperare și schimb de informații;

- sistemelor de ticketing şi tarifare,

care se constituie ȋn cerințele cǎlǎtorului.

Transferul între mijloace are loc în punctele de interschimb, ca fiind entitǎțile de convergenţă între noduri, în cadrul unor reţele integrate de transport. Un punct de interschimb reprezintǎ o locaţie, dar induce și o acţiune, cele două principale funcţiuni ale sale fiind accesul şi transferul. Cu privire la punctele de interschimb, necesitǎţile călătorului au fost grupate în patru mari categorii mai importante:

- Logistice şi operaţionale (integrarea/corelarea graficelor de circulaţie, durata medie de aşteptare);

- Psihologice şi sociale (siguranţa personală, bariere fizice sau senzoriale, sentimentul excluderii sociale);

- Proiectare fizică (accesibilitatea şi fluxul pietonal, obstacole materiale între mijloace, accesul la activităţi recreative, iluminatul, transferul facil, curăţenia, accesul la sistemele de informare şi cel de ticketing);

- Planificare locală şi amenajare teritorială (localizare, amenajarea teritorială a zonei din vecinătate, accesibilitate).

Coroborarea modurilor de transport ȋntr-un ansamblu unitar face ca rețelele să fie ȋntr-o mai mare mǎsurǎ dependente de organizarea şi cooperarea în ceea ce priveşte fluxul de informaţii în cadrul sistemului, dar şi către utilizator. Mai mult, un sistem intermodal trebuie să-şi optimizeze utilizarea diverselor mijloace de transport pentru ca acesta să poată concura automobilul privat, în ce priveşte confortul, viteza şi flexibilitatea. Această optimizare nu trebuie făcută izolat, ci considerând o deplasare ca un tot unitar, încercând reducerea oricărei percepţii a călătorului de întrerupere a deplasării sale.

Relativ la proiectarea şi funcționarea punctelor de interschimb, pot fi date numeroase exemple pozitive şi negative, în oraşe din Europa. Ȋn Madrid, Spania, a fost realizată în anul 2000 o staţie imensă (Avenida de America) de interschimb între autobuze şi metrou, conducând la reducerea duratelor de transfer. Volumul călătorilor care traversează acest punct a crescut cu 30% în primul an după redeschiderea staţiei. Un alt exemplu este Stratford din Marea Britanie. Este un caz de cooperare reuşită între operatorii de transport, sectorul privat şi alţi parteneri pentru integrarea transportului public, cu proiectarea urbană şi strategiile de regenerare economicǎ (este vorba despre un nou terminal de autobuze, care a constituit un prim element al punctului de interschimb care acum include şi staţiile reţelei naţionale de cale ferată şi ale metroului, ca reper pentru Estul Londrei şi catalizator pentru restructurarea centrului oraşului).

Cu toate acestea, există foarte puţine informaţii despre modul de organizare şi gestionare a acestor puncte sau asupra structurii de ansamblu a acestora. Unele informații în acest sens (ȋncǎ modeste cantitativ și calitativ) pot fi găsite în Germania unde punctele mari de interschimb au deseori un director care coordonează diferitele companii care deservesc acel nod. Organizarea economică a acestor puncte de intersectare a mai multor reţele de transport este un domeniu complex, fiind necesară încheierea unor acorduri de parteneriat asupra modului de finanţare (publică sau privată), asupra procedurii de distribuire a veniturilor şi încasărilor sau asupra modului cum pot fi sporite încasările. Prea puţine autorităţi şi-au asumat până în prezent aceste responsabilităţi de coordonare între diverşii factori implicaţi.

Ȋn ceea ce privește implementarea intermodalitǎții, aspectul cel mai important este stabilirea unei perspective clare a utilizatorului, pentru a evita riscul unor percepții greșite și/sau neînţelegeri. LOGICA OPERATORULUI (PUBLIC) DE TRANSPORT SE BAZEAZǍ PE ORGANIZAREA SA LOGISTICǍ (TRASEE, GRAFICE DE CIRCULAȚIE, ROTAȚIA MATERIALULUI RULANT ȘI A ȘOFERILOR), ȊN TIMP CE LOGICA UTILIZATORILOR SE BAZEAZǍ PE NEVOILE ACESTORA DE A GǍSI MODALITATEA CEA MAI PLǍCUTǍ DE A CǍLǍTORI ȊNTRE PUNCTELE DE ORIGINE ȘI DESTINAȚIE. Ȋnţelegerea coroborată a acestor douǎ logici constă în faptul că o dereglementare totală şi concurenţa de piaţă sunt valabile numai pentru transportul pe distanţe lungi, în timp ce transportul public urban necesită planificare şi control coordonat.

Ambele tipuri de transport se întâlnesc în punctele de interschimb, fapt pentru care trebuie acordată o atenţie sporită sistemelor de informare în timp real a călătorilor (îndeosebi în puncte care nu sunt proiectate element cu element, ci în mod integrat), deoarece s-a observat un oarecare conflict în ce priveşte cooperarea necesară între mijloacele de transport, precum şi o competiţie dintre operatori pentru atragerea de călători. Operatorii doresc să se diferenţieze între ei pentru oferirea unor servicii individualizate, recunoscute. Aceştia nu par sǎ aibǎ nici un interes să colaboreze strâns cu concurenţa sau chiar să împărtăşească informaţii. La nivel executiv, este vitală o abordare cooperantă şi un proces raţional de orientare. Sentimentele  neadecvate  ale  autonomiei  actorilor  sunt cauza unor disfuncţiuni în procesul de planificare. Aceasta devine o problemă majoră, căci există mulţi actori în acest domeniu şi interese proprii. Vor trebui stabilite proiecte în parteneriate, iar coordonatorul cu competenţe multiple este o funcţie obligatorie.

Ȋnsǎ, mai ȋnainte de toate, accesul la informaţie, promovarea sistemelor de informare în timp real asupra călătoriei, bogate în conţinut şi totuşi cu o prezentare simplă şi transparentă, nu sunt doar necesare, ci sunt esențiale pentru planificarea unei deplasări fluente şi negocierea transferurilor, îndeosebi în cazul întreruperilor unor servicii sau a traficului rutier (subiectul a fost detaliat la punctele 6.2.1 – E-ticketing, respectiv 6.2.2 – Sisteme de informare a călătorilor).

Amplasarea şi numărul de noduri intermodale trebuie decise pe baza unor factori regionali sau urbani incluzând caracteristicile de transport, reţeaua de transport şi tiparele de călătorie.

Mărimea şi amplasarea nodurilor intermodale într-o reţea integrată de transport este în mod particular importantă oriunde sistemul de atragere fluxuri călători se conectează cu un sistem de transport central. În acest caz, amplasarea ar trebui aleasă astfel încât sistemele de atragere fluxuri călători la nodul intermodal să opereze pe rute mai scurte şi în cadrul unui timp de călătorie mai scurt.

Transportul intermodal de pasageri implică utilizarea a două sau mai multe moduri de transport pe durata unei călătorii. Scopul unei navete multimodale este adesea de a combina punctele forte şi de a elimina punctele slabe ale opţiunilor variate de transport. Un scop major al transportului intermodal de pasageri este de a reduce dependenţa de autoturism ca fiind cel mai important mijloc de transport terestru şi de a creşte utilizarea transportului public.

Eficienţa transportului multimodal poate fi măsurată în multe feluri: viteza până la destinaţie, comoditatea, securitatea, impactul asupra mediului şi proximitatea spre tranzitul de masă. Pentru că transportul multimodal se bazează pe un anumit grad de coordonare, aspectele privind programarea pot constitui adesea o problemă. Vremea poate constitui la rândul ei un factor. Chiar şi atunci când este implicată utilizarea unui automobil, tranziţia de la un mod de transport la altul poate determina expunerea navetiştilor la elemente meteo. Ca şi consecinţă, navetiştii multimodali călătoresc adesea fiind pregătiţi pentru condiţii meteorologice nefavorabile.

Cerinţe funcţionale ale facilităţilor nodului de transport intermodal

- Transfer uşor între modurile de transport public

Nodul intermodal trebuie să fie proiectat cu atenţie pentru a păstra distanţa minimă de transfer şi deplasarea simplă a călătorilor astfel încât să se evite complicarea deplasărilor de transfer ale călătorilor între diferite servicii de transport. Este de asemenea, foarte important ca transferurile să se facă la acelaşi nivel (de preferat la aceeaşi platformă) pentru a se evita intemperiile şi a face călătoria cât mai puţin problematică. La terminalele de metrou uşor din Hanovra autobuzele şi garniturile de metrou uşor opresc de o parte şi de cealaltă a aceleiaşi platforme. Aceasta înseamnă că punctele de sosire ale unui mod de transport se conectează cu punctele de plecare ale altuia, în ambele direcţii. În aceste cazuri computerul central controlează de asemenea orele de sosire ale ambelor moduri de transport. Pentru a face ca persoanele să se deplaseze cu mai multă uşurinţă la ambele nivele vertical şi orizontal într-un nod intermodal ce dispune de spaţiu larg şi mai multe nivele este foarte important să se pună la dispoziţie lifturi, scări rulante şi benzi mobile (Terminalul Aerian Osaka din Japonia). La nodurile intermodale din Australia (Nodul intermodal Warwick din Perth, Nodul intermodal Dandenong din Melbourne sau Centrul de Tranzit din Brisbane) s-a realizat un design fără obstacole pentru a se facilita accesul scaunelor cu rotile pentru persoane cu dizabilităţi prin furnizarea de rampe şi minimizarea diferenţelor de nivel. Este de asemenea foarte important să se ia în considerare grupurile de persoane a căror mobilitate este redusă.

Măsuri de siguranţă şi securitate

Măsurile de securitate sunt foarte importante atunci când se creează un mediu mai sigur şi securizat la nodurile intermodale pentru toţi utilizatorii, în special femei. Siguranţa şi securitatea pe timp de noapte şi în afara orelor de vârf trebuie luate în considerare în procesul de proiectare astfel încât atât punctele de oprire şi pasajele de legătură să asigure vizibilitate corespunzătoare şi să fie luminate în mod adecvat. Camere de supraveghere pot fi instalate în anumite puncte cu vizibilitate redusă pentru a asigura securitatea utilizatorilor pe timpul nopţii sau în afara orelor de vârf. Şi mai mult, managementul traficului trebuie să asigure că tot echipamentul rămâne într-o constantă ordine, curat şi păstrat în condiţii „prietenoase” pentru călători. Evacuarea în caz de urgenţă şi activităţile de salvare care derivă în cazul accidentelor sau a altor accidente trebuie avute în vedere când se proiectează nodurile de transport intermodal.

Conform celor menționate în prezentul studiu, pentru activitatea de transport public județean au fost propuse 6 noduri ale rețelei: Piteşti, Câmpulung, Curtea de Argeș, Costeşti, Mioveni și Topoloveni. Pentru fiecare din acestea este de luat în calcul amenajarea unui astfel de terminal, care să faciliteze transferul călătorilor fie de la un traseu județean la altul, fie să facă legătura cu transportul public local (în cazul municipiilor Piteşti și Curtea de Argeș).

Dacă se bagatelizeaza această informație = SERVICIU DE TIP HUB AND SPOKES = butuc cu spițe, se ajunge la acceptarea ideii de deservire de tip point to point = punct cu punct, cu repercusiuni negative și asupra numărului de trasee necesare, asupra numărului de mijloace mobile care acoperă cererea, cât și asupra duratelor în care publicul călător își va atinge destinația.

Analiza este facuta la programul de circulatie in vigoare.

Lipsa mijloacelor materiale va fi compensată prin timp: nu există resurse pentru a deplasa orice cerere de transport în regim direct, dar există varianta ca atingerea destinației să fie posibilă prin utilizarea a 2 trasee = prin transbordări.

Întregul material este conceput în ideea că nu sunt resurse financiare care să permită o dezvoltare extensivă a activității de transport, ci o dezvoltare intensivă = cu aproximativ aceleași mijloace materiale, organizarea trebuie să ofere soluții care să îmbunătățească actuala stare de lucruri.

Este adus următorul raționament: se vor constitui 276 de trasee pentru care, echiparea fiecărui traseu se va face cu o jumătate de vehicul, ceea ce este echivalent cu situația că numai o jumătate din timpul zilnic de exploatare, vehiculul va fi la dispoziția călătorilor interesați de o anumită rută; introducând în acest context și operația de trecere de pe un traseu pe altul rezultă că timpul productiv așteptat de la un vehicul, se reduce drastic.

Daca traseele dublate apar doar pentru ca în aceeași comuna sunt sate „răzlețe” amplasate la distanțe apreciabile unul de altul, fenomenul nu mai intră în sfera dedublării, ci în sfera deservirii responsabile a cetățenilor și pot fi admise în funcție de nivelul cererii asigurate.

https://arges.insse.ro/despre-noi/despre-judetul-arges/geografie-in-statistici/

Inspectoratul General al Poliţiei Române – Buletinul siguranţei rutiere – Raport anual 2020 - https://www.politiaromana.ro/files/pages_files/Buletinul_sigurantei_rutiere_raport_anul_2020.pdf

Analiza nu se referă şi la duratele medii de aşteptare a următoarei curse.

Evident că există şi efecte nedorite care însoţesc transportul: consumuri de timp şi resurse, imobilizări de oameni şi bunuri materiale, afectarea mediului etc.

Pentru a servi cat mai bine scopurilor prezentului studiu au fost alese doar orasele propuse a deveni noduri ale viitoarei retele de transport public judetean.

Dar şi cele obţinute de la primăriile comunelor din judeţ.

Se constată diferenţa mică între valorile minime, respectiv maxime calculate prin cele 2 abordări, lucru ce confirmă acurateţea datelor culese, dar şi metodologia de lucru.

Informatie necesara pentru stabilirea capacitatii nominale a vehiculelor care vor fi necesare pe aceste trasee.

În fond există doar 2 tipuri de organizare a unui serviciu de transport: butuc cu spițe, respectiv punct cu punct.

Serviciul butuc cu spițe are la baza organizarea unor schimburi de călători între câteva centre majore de polarizare a interesului publicului călător, atingerea destinațiilor de detaliu fiind preluată de curse de scurt parcurs între fiecare din aceste centre și localitățile care oferă fluxuri substanțial mai mici decât între centrele majore. Serviciul punct cu punct are la baza organizarea schimburilor de călători între fiecare două centre – majore sau nu – între care sunt asigurate fluxuri stabile generate de publicul călător și destinațiile preferate de acesta, indiferent dacă distanțele care le separă sunt mari sau mici.

Care deja va avea si o ”carcasă” aparţinând ADI Piteşti.

Deoarece toți locuitorii sunt în mod echitabil plătitori de taxe și impozite.

Insistăm asupra acestui aspect: întreagă această lucrare a fost concentrată pe UAT = comună. Ca urmare arogarea unui capăt de cursa în satul  x  sau  y  este o acțiune fără substrat matematic: numai experiența operatorilor de transport poate discerne între un sat de caracteristică “sedentară” și un sat de caracteristică “dinamică.”

Durata stabilizata de anii de exploatare a serviciului de transport judetean.

Durata obtinuta prin luarea in considerare nu numai a distantelor sau a caracteristicilor de declivitate (relief), ci si a starii infrastructurii din zona geografica analizata.

In conditiile in care toata cererea AR TREBUI preluata doar in primele ore de dupa demararea actiunii propriu-zise de transport de calatori.

Coeficientul de neuniformitate este raportul dintre valoarea maximă şi valoarea medie.

Nu au existat date concrete, dar valorea de 0.95 este in media nationala.

Asa cum a rezultat in capitolul 5 = anticiparea evolutiei fluxurilor de calatori.

Evident prin inlocuire cu unele adecvate.

De fapt în practică teoriei jocurilor = capitolul matematic la care face apel matematică din care se inspiră această parte a lucrării, nu se poate speră să se găsescă o valoare, ci direcția pe care o va lua fenomenul urmărit (în tranzacțiile bursei nimeni nu poate speră să obțină valoarea la care se va opri fenomenul variației bursei ci direcția de creștere sau scădere a fenomenului).

Favorabil unei creşteri a numărului de călători judeţene şi prin prisa preponderenţei numerice pozitive a scorului.

Simplist 3/2 + 2/3 > 2 intotdeauna. Demonstraţia este însă valabilă doar în cazul echiprobabilităţii celor două cazuri (direct sau invers proporţional).

Nu a fost luat în calcul anul 2020, în care din cauza pandemiei de Covid-19 numărul de călătorii cu transportul public a fost puternic afectat.