AMENAJAREA ŞI ORGANIZAREA ŞANTIERULUI,

OBIECTIVE SOCIAL-SANITARE,

ECHIPAMENTE TEHNICE PENTRU REALIZAREA LUCRĂRILOR

1.DATE GENERALE ALE PROIECTULUI

1.1.  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

„Renovarea energetica moderata pentru sediul Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges", municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges

1.2.  ADRESA INVESTITIEI

Mun.Pitesti, Str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges

1.3. ORDONATORUL PRINCIPAL DE CREDITE / INVESTITOR

JUDETUL ARGES

1.4. INVESTITORUL

JUDETUL ARGES

1.5.  BENEFICIARUL INVESTITIEI

JUDETUL ARGES

1.6.  ELABORATORUL PROIECTULUI

S.C. MODVEST CONSTRUCT 2000 S.R.L., MUNICIPIUL PITEȘTI, JUDETUL ARGEȘ

- DESCRIEREA GENERALA A LUCRARII.

- DELIMITARE  ŞI ACCES ŞANTIER.

Santierul cu denumirea de proiect: :

„Renovarea energetica moderata  pentru sediul  Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges", municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges

Controlul perimetral va fi reglementat prin Planul de paza al amplasamentului.

Accesul in santier se realizeaza din reţeaua stradală – GEORGE COSBUC.

- CIRCULAŢIA ÎN INTERIORUL ŞANTIERULUI „Renovarea energetica moderata  pentru sediul  Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges", municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges

Întreg personalul care desfăşoară activităţi pe şantier, precum şi vizitatorii au următoarele obligaţii:

- În incinta şantierului să poarte permanent echipamentul individual de protecţie;

- Vizitatorii să nu circule neînsoţiţi;

- Pentru deplasare vor utiliza numai căile de circulaţie stabilite;

- Se interzice deplasarea sau staţionarea chiar şi temporara a oricărei persoane în raza de acţiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport,  macara, buldozer, excavator, lângă materiale depozitate si stivuite, în zone de lucru – fara sarcina de munca, etc.

- În incinta şantierului fumatul este interzis. Cu titlu de execepţie fumatul este admis numai în locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul în timpul deplasărilor lucrătorilor sau vizitatorilor în incinta şantierului sau la punctele de lucru.

- Limita maximă de viteză pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor si utilajelor este de 10 km/h . În spatii înguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de circulatie este de 5 km/h, iar în prezenţa lucratorilor sau când vizibilitatea este redusa circulaţia se va face numai cu pilotaj.

- Orice manevră de întoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere, cu amplasarea în lateral a persoanei care executa pilotarea, cu excepţia cazului în care conducătorul auto are vizibilitate totală şi certitudinea faptului că prin executarea manevrei nu se poate accidenta  o persoană sau produce o pagubă materială.

- ALIMENTARE CU UTILITĂŢI: ENERGIE ELECTRICĂ, COMUNICATII, INCALZIRE, APĂ, CANALIZARE A ŞANTIERULUI„Renovarea energetica moderata  pentru sediul  Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges", municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges situata in Mun.Pitesti, Str. George Cosbuc, nr.40, judetul Arges

Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se realizeaza de la reţeaua publica de distributie a energiei electrice prin intermediul unui bloc de masura si protectie trifazat BMPT, la  tensiunea de 400V, 50Hz. Se va utiliza bransamentul existent al cladirii. Toate instalatiile electrice aferente organizarii de santier vor fi conectate la priza de pamant cu rezistenta de dispersie de max. 4 ohm.

Alimentarea cu apă potabilă

Alimentarea cu apa a santierului se va realiza prin punerea in functiune a instalatiilor sanitare din cadrul obiectivului studiat.Acesta este racordat la utilitati.

Reţele de canalizare

Pentru asigurarea grupurilor sanitare, pe perioada organizarii de santier se vor utiliza toalete ecologice.

Salubritatea

Se va incheia contract cu directia de salubritate a MUNICIPIULUI PITESTI si contract cu groapa de gunoi .

Pana la finalizarea extinderilor propuse, in cadrul investitiei se vor utiliza pentru spatiile socio- administrative ale organizarii de santier, cladirea existenta. Cand va incepe reabilitarea acestui corp se vor amplasa containere pentru birouri si magazii de materiale si scule.

- ASIGURAREA ILUMINATULUI ÎN INCINTA ŞANTIERULUI.

Iluminatul in zonele de lucru este asigurat de iluminat local care va asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfasurarii proceselor de munca in conditii de securitate.

Nu se admit instalatii de iluminat improvizate sau improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare.

Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

- DOTĂRI SOCIAL–SANITARE ÎN INCINTA ŞANTIERULUI.

Personalul de conducere al santierului – reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi vor desfasura activitatea in biroul temporar amenajat in cladirea existenta

Biroul asigura conditiile si utilitatile necesare desfasurarii activitatilor.

Parcarea existenta poate asigura stationarea masinilor personalului din santier.

Pentru lucrători, sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare care  vor fi amenajate in subsolul cladirii existente

Şantierul va fi organizat şi dotat astfel încat lucrătorii sa aiba acces facil la :

- Apă potabilă;

- un numar corespunzator de cabine WC şi chiuvete pentru spalare

- Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum şi ritmicitatea acestor servicii vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializată. Obligaţia organizării, contractării şi asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract.

Apa potabilă se va asigura periodic prin intermediul unei firme specializate de ambalare, umplere şi distribuţie apă potabilă în baza unui contract de servicii.

Dotarea şantierului cu truse sanitare si de prim-ajutor.

Personalul de conducere al santierului – reprezentantii beneficiarului, antreprenorilor si subantreprenorilor isi vor desfasura activitatea intr-un spatiu cu destinatia BIROU , dotat corespunzator cu :

-calculator  si imprimanta color- pentru redactarea si printarea imediata a proceselor verbale de sedinte, minutelor, fotografiilor privind realizarea lucrarilor, graficelor, dispozitiilor de santier, acces la internet,

-copiator,

- birouri

- scaune

Spatiul asigura contitiile, utilitatile nesesare desfasurarii activitatilor.

Parcarea existenta poate asigura stationarea masinilor personalului din santier.

Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum şi ritmicitatea acestor servicii, vor fi asigurate pe baza de contract de catre o firma specializată . Obligaţia organizării, contractării şi asigurarii acestor servicii revine antreprenorului care, pe baza de contract cu beneficiarul va executa organizarea de santier .

- DOTAREA ŞANTIERULUI CU TRUSE SANITARE SI DE PRIM-AJUTOR.

În incinta şantierului vor exista în mod permanent un numar suficient de truse sanitare si prim-ajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia asigurarii de materiale igienico-sanitare si truse de prima interventie revine fiecarui angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede altfel .

Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM .

- DOTAREA ŞANTIERULUI CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR.

Santierul va fi dotat  cu stingatoare in zona spatiilor de  depozitare a materialelor , in special a celor inflamabile si/sau explozibile .

Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control iar stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functional  si in termen de valabilitate.

Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM . Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipelor de interventie .

- DEPOZITAREA MATERIALELOR  ÎN  INCINTA ŞANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.

Fiecare antreprenor/subantreprenor are obligatia de a amenaja, dota si intretine corespunzator zonele proprii de depozitare in locatia pusa la dispozitie de beneficiar, de a organiza descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor aprovizionate pentru realizarea lucrarii .

Depozitarea materialelor se va face ordonat,pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de răsturnare,rostogolire,incendiu,explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operatiilor  de manipulare, transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste masurile de securitate necesare si supravegheaza  permanent desfasurarea  acestora respectand prevederile Normelor  metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducerea unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se dupa specificul lor in gramezi sau stive.

- EVACUAREA DEŞEURILOR DIN INCINTA ŞANTIERULUI

Deşeurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta şantierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Evacuarea deşeurilor din incinta şantierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate şi numai la gropi de gunoi autorizate. Răspunderea pentru încălcarea acestei prevederi revine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavând nici o răspundere în acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale. In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a acestora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care se impune acest lucru.

- ECHIPAMENTE DE MUNCĂ PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR ÎN ŞANTIERUL „Renovarea energetica moderata  pentru sediul  Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges", municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-montaj, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse :

- utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini

- mijloace de transport auto

- scule de mana si echipamente de mica mecanizare

- scule, unelte si dispozitive diverse

Echipamentele de munca au actionari diverse – termice, electrice, hidraulice, pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru care au fost concepute.

Se impune ca toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier: „Renovarea energetica moderata  pentru sediul  Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges", municipiul Pitesti ,str. George Cosbuc nr.40, judetul Arges sa fie corespunzatoare din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Personalul deservent trebuie sa aiba calificarea si pregatirea adecvata, sa fie informat asupra caracteristicilor tehnice si parametrilor functionali ai echipamentelor, sa fie instruit corespunzator din punct de vedere profesional asupra tehnologiilor si modului de exploatare al echipamentelor si al securitatii si sanatatii in munca.Pentru meseriile pentru care cerintele legale, de calitate sau securitate, impun atestari sau autorizari specifice sau speciale ale personalului, acestea sa fie obtinute si valabile .

In sensul celor mentionate fiecare antrepenor este direct raspunzator pentru echipamentele si personalul propriu si va înainta beneficiarului Lista echipamentelor tehnice utilizate pe şantier si Lista meseriilor si personalului autorizat din santier.

Intocmit,

Arh Alexandru Berevoianu