sistem de colectare deseuri reziduale in mediul rural in urma schimbarii	2

* pentru localitatile Corbi, Domnesti, Pietrosani colectarea se va face 100% din poarta in poarta (pubela de 120 l/per gospodarie pentru deseurile reziduale)	2

NUMARUL DE CONTAINERE SI PUBELE CE VOR FI ACHIZITIONATE CA URMARE A SCHIMBARILOR SURVENITE	2

1.	REZUMAT	3

1.2 SituatiA CURENTA	3

1.1	IntroducERE	3

1.2	SituatiA CURENTA	3

1.3	SISTEMUL MIDS IN JUDETUL ARGES	4

1.3.1	PRIVIRE GENERALA	4

1.3.2	OBIECTIVELE PROIECTULUI	5

1.4	ANALIZA OPTIUNII	5

1.5	descrierea proiectului	8

1.5.1	Componente	8

1.5.2	INDICATORI PROIECT	12

1.5.3	COSTURILE PROIECTULUI	13

1.6	ANALIZA CERERII	14

1.6.1	DATE CU PRIVIRE LA GOSPODARII SI PRODUCEREA SIMILARA DE DESEURI	14

1.6.2	ESTIMAREA POPULATIEI	14

1.6.3	RATA DE CONECTARE LA SERVICIILE DE SALUBRITATE	14

1.6.4	Indicatorul ratei de generare a deseurilor municipale	14

1.6.5	PROIECTII DESEURII MUNICIPALE	15

1.6.6	fluxuri speciale de deseuri	16

1.7	indeplinirea obiectivelor	16

1.8	ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA	18

1.9	planul de finantare	23

Revizuirea Studiului de Fezabilitate s-a realizat ca urmare a unei schimbari in componenta numerica a pubelelor de 120 l, respectiv containere de 1,1 m3 destinate colectarii deseurilor reziduale, ce vor fi achizitionate prin prezentul proiect.

In urma aprobarii de catre AM POS Mediu in data de 21.05.2015 schimabarile in cadrul infrastructurii de pubele si containere constau in urmatoarele:

- scaderea a 6.761 de pubele de 120 l;

- suplimentarea cu 738 containere de 1.1 mc.

Aceste schimbari vor fi operate la colectarea deseurile reziduale si nu vor implica eliminarea definitiva a pubelei de rezidual din gospdariile individuale din mediul rural ci doar diminuarea procentului populatiei ce va beneficia in continuare de pubele de 120 l pentru deseurile reziduale in gospodariile proprii in mediul rural.

In urma schimbarii mentionate mai sus, situatia se va prezenta astfel:

- in zona 1 in mediul rural un procent mediu de circa 70% din gospodariile individuale vor beneficia in continuare de pubela de 120 l in gospodarie;

- in zona 2 pentru cele 3 comune Corbi, Domnesti, Pietrosani se va mentine procentul de 100% gospodari individuale care vor beneficia de pubela de 120 l pentru deseurile reziduale in gospodarie, iar pentru celelalte localitati din zona 2 din mediul rural circa 18% vor mai beneficia de pubela de 120 l pentru deseurile reziduale in gospodarie; media totala per zona 2 in mediul rural de gospodarii care vor beneficia de pubela proprie pentru deseurile reziduale va fi de 49%;

- in zona 8 in mediul rural circa 22% din gospodariile din mediul rural vor beneficia in continuare de pubela de 120 l pentru deseurile reziduale in gospodarii.

Se mentioneaza faptul ca pentru restul gospodariilor care nu vor mai beneficia de pubela de 120 l proprie/per gospodarie, colectarea deseurilor reziduale se va face in cadrul punctelor de colectare de pe strazi (grup de containere) propuse in localitati.

Sistemul de colectare pentru deseurile reziduale din mediul rural revizuit a fost adaptat  prin similitudine cu colectarea la punct fixpentru o parte din gospodariile unde accesul masinilor de colectare este dificil de realizat astfel incat nu se poate efectua colectarea din poarta in poarta. Necesitatea rezida din faptul ca avem platforme de colectare si colectare de la punct fix din considerentul ca nu pot avea acces vehiculele de colectare.

Ca urmare a acestei schimbari  a colectarii in vederea imbunatatirii sistemului si asigurarea procentului de 100% acoperire cu servicii de salubritate, indicatorii financiari ai proiectului nu vor suferi modificari, in cadrul optiunii castigatoare la momentul realizarii Aplicatiei de finantare costurile de colectare fiind calculate avand in vedere un sistem mixt de colectare (din poarta in poarta si la punct fix). Modificarea are impact numai asupra eficientei tehnice a sistemului de colectare a fractiunii de deseuri reziduale, care devine mult mai flexibil. Acesta va permite o mai buna reactivitate la solicitarea cetatenilor din partea operatorilor serviciilor de colectare- transport a deseurilor si operare a celor 2 Statii de transfer (Curtea de Arges si Costesti) ce vor fi desemnati in urma procedurii de atribuire a contractului de concesiune a serviciilor mentionate mai sus.

sistem de colectare deseuri reziduale in mediul rural in urma schimbarii

| Zona | Colectare la punct fix | Colectare din poarta in poarta |
| --- | --- | --- |
| Zona 1 | 30% | 70% |
| Zona 2 | -82% pentru localitatile din zona 2 (cu exceptia localitatilor Corbi, Domnesti, Pietrosani*) | -100% pentru localitatile Corbi, Domnesti, Pietrosani -18% pentru restul localitatilor din zona 2 |
| Zona 8 | 78% | 22% |

* pentru localitatile Corbi, Domnesti, Pietrosani colectarea se va face 100% din poarta in poarta (pubela de 120 l/per gospodarie pentru deseurile reziduale)

NUMARUL DE CONTAINERE SI PUBELE CE VOR FI ACHIZITIONATE CA URMARE A SCHIMBARILOR SURVENITE

| Zona | Colectare la domiciliu | Sistem de aducere la platforme |
| --- | --- | --- |
|  | Pubele de 120 L (buc) | Containere de 1.1 mc (buc) |
| Z-1 | 32.764 | 199 |
| Z-2 | 6.960 | 380 |
| Z-8 | 15.669 | 1.192 |
| Total zone | 55.393 | 1.771 |

# REZUMAT

1.1 INTRODUCERE

# 1.2 SituatiA CURENTA

Proiectul se desfasoara in Judetul Arges si reprezinta o prioritate in conformitate cu Planul National de Management al Deseurilor, avand o contributie importanta la implementarea legislatiei europene relevante in domeniul mediului in Romania.

Judetul Arges se intinde pe o suprafata de 6.862 km2 si are o populaatie totala de 650.000 de locuitori. Din punct de vedere administrativ, Judetul Arges cuprinde 3 municipii (Campulung, Curtea de Arges & Pitesti), 4 orase (Costesti, Mioveni, Stefanesti & Topoloveni) si 95 de comune. Aproximativ 48 % din populatia totala locuieste in zonele urbane. Proiectul propus acopera intreg teritoriul Judetului Arges.

Productia totala de deseuri municipale solide din 2009 a fost estimata la 282.655 de tone din care aproximativ 161.475 de tone au fost deseuri menajere, 88.913 de tone deseuri similare deseurilor menajere si aproximativ 32.267 de tone de deseuri din parcuri si gradini, supermarketuri, stradale si din constructii. In prezent, 100 % din zona urbana si 20% -25 % din zonele rurale sunt acoperite prin serviciile de colectare organizata a deseurilor, furnizate de operatori private si publici. Depozitarea deseurilor colectate din Judet se realizeaza in prezent la un numar de depozite neconforme cu Directiva cu privire la Depozite. Colectarea separata a deseurilor menajere nu este inca implementata.

Infrastructura prezenta a MD – intrebuintata sau in curs de implementare (prin investitii ISPA/Phare, acolo unde este cazul) – care va fi integrata in sistemul de MD din Judetul Arges include urmatoarele componente:

## INTRODUCERE

Documentul prezent a fost pregatit ca un rezumat al Studiului de Fezabilitate al Judetului Arges. Acest rezumat este structurat in conformitate cu ultimele cerinte ale JASPERS, prin urmare documentul prezent ar putea prezenta cateva variatii in comparatie cu liniile generale ale Studiului de Fezabilitate. Detaliile informatiilor prezentate sunt incluse in SF si Anexele acestuia.

## SITUATIA CURENTA

Proiectul se desfasoara in Judetul Arges si reprezinta o prioritate in conformitate cu Planul National de Management al Deseurilor, avand o contributie importanta la implementarea legislatiei europene relevante in domeniul mediului in Romania.

Judetul Arges se intinde pe o suprafata de 6.862 km2 si are o populatie totala de 650.000 de locuitori. Din punct de vedere administrativ, Judetul Arges cuprinde 3 municipii (Campulung, Curtea de Arges & Pitesti), 4 orase (Costesti, Mioveni, Stefanesti & Topoloveni) si 95 de comune. Aproximativ 48 % din populatia totala locuieste in zonele urbane. Proiectul propus acopera intreg teritoriul Judetului Arges.

Productia totala de deseuri municipale solide din 2009 a fost estimate la 282.655 de tone din care aproximativ 161.475 de tone au fost deseuri menajere, 88.913 de tone deseuri similare deseurilor menajere si aproximativ 49.645 de tone de deseuri din parcuri si gradini, supermarketuri, stradale si din constructii. In prezent, 100 % din zona urbana si 20% -25 % din zonele rurale sunt acoperite prin serviciile de colectare organizata a deseurilor, furnizate de operatori private si publici. Depozitarea deseurilor colectate din Judet se realizeaza in prezent la un numar de depozite neconforme cu Directiva cu privire la Depozite. Colectarea separata a deseurilor menajere nu este inca implementata.

Infrastructura prezenta a MD – intrebuintata sau in curs de implementare (prin investitii ISPA/Phare, acolo unde este cazul) – care va fi integrata in sistemul de MD din Judetul Arges include urmatoarele componente:

- Un depozit regional amplasat in Albota, cu o suprafata totala de 4.25 ha, capacitatea totala a Celulei 1 de aproximativ 750.000 m³ si cu o durata de viata estimata pana in anul 2014

- O statie de sortare TPD pentru deseuri reciclabile care urmeaza sa fie implementata in Decembrie 2010

- 2 statii de compostare pentru deseuri verzi cu o capacitate de 25.000 t/an, in constructie in  Campulung si Albota, gata sa inceapa operarea in Decembrie 2010

- O statie de transfer cu o capacitate de 27.700 t/an, in Campulung, gata sa inceapa operarea in Decembrie 2010

In ceea ce priveste facilitatile de depozitare, va exista un depozit conform la Albota (Celula 1) si 6 depozite urbane neconforme, din care 2 sunt deja active (Curtea de Arges, Costesti). Cele 2 Depozite neconforme au anumite termene limita pentru incetarea activitatii, nu mai tarziu de 2017.

Principalele probleme in cadrul sistemului MID din Judetul Arges sunt rezumate mai jos:

- Acoperirea redusa a colectarii deseurilor (o medie de 61%) avand drept rezultat depozitarea ilegala sau neprotejata a deseurilor care conduce la riscuri cu privire la poluarea mediului - (100 % acoperirea colectarii in zonele urbane si 80% - 90% in zonele rurale, 2 depozite urbane neconforme;

- Recilarea limitata a deseurilor din judet

- Sistemul ineficient de management al deseurilor la nivel judetean din cauza fragmentarii excesive a sectorului; organizare institutionala neadecvata definind aspectele operationale

- infrastructura insuficienta cu privire la managementul deseurilor; multe din facilitatile existente nu sunt conforme cu legislatia cu privire la mediu; utilizarea indelungata a echipamentelor depreciate

- mijloace financiare insuficiente necesare pentru a actualiza sau extinde infrastructura deseurilor; aplicarea insuficienta a principiului poluatorul plateste pe baza permisibilitatii

- constientizare publica si comunicare insuficienta in ceea ce priveste managementul corespunzator al deseurilor din judet (e.g. colectarea separata a deseurilor nu reprezinta o practica comuna in zona proiectului si nu exista nici un program clar in acest sens)

## SISTEMUL MIDS IN JUDETUL ARGES

### PRIVIRE GENERALA

Proiectul a impartit in 2 etape principale,  Etapa I prin Masura ISPA acopera 5 din 8 zone identificate din Judetul Arges (73% din populatia totala a judetului); Etapa a II-a acopera cele trei zone ramase din Judetul Arges. Etapa I este  implementata total, cu exceptia procedurii de licitatie pentru operare care se afla in desfasurare in prezent.

Abordarea generala pentru sistemul MIDS din Judetul Arges cuprinde depozitarea separata a deseurilor solide, cu ajutorul platformelor de colectare; imbunatatirea serviciului de colectare a deseurilor in zonele urbane si implementarea colectarii deseurilor in zonele rurale. Deseurile solide sunt colectate si aduse la statiile de transfer pentru a fi transportate la depozitul regional de la Albota.

Principalele componente ale fiecarei Etape sunt dupa cum urmeaza:

Etapa-I (Fonduri ISPA si in curs de implementare):

- Sistemul de colectare separata a deseurilor (Sistem de aducere la platforme)

- Inchiderea a 4 depozite urbane din Albota, Campulung, Mioveni si Topoloveni

- Constructia Celulei 1 la depozitul de la Albota (capacitate de 750.000 m3)

- O statie de transfer in Campulung (incluzand o statie de compostare + un punct verde de colectare)

- O statie de compostare la depozitul de la Albota

- O stiatie de compostare in Campulung

- O statie de sortare la depozitul de la Albota

Etapa-II (urmeaza sa se aplice):

- Sistemul de colectare separata a deseurilor (sistem mixt de colectare la domiciliu+ sistem de aducere la platforme)

- Inchiderea a 2 depozite urbane in Curtea de Arges si Costesti

- Constructia Celulei 2 la depozitul de la Albota (capacitate de 1.100.000 m3)

- Doua statii de transfer in Curtea de Arges si Costesti (incluzand statii de compostare+ punctele verzi de colectare)

- Extinderea statiei de sortare la depozitul de la Albota

Fiecare statie de transfer cuprinde un pod bascula; puncte verzi de colectare, unde se vor colecta fluxurile separate de deseuri pentru fluxurile speciale de deseuri si de reciclare (DEEE, DM, DC si deseuri voluminoase); o facilitate de compostarepentru procesarea fractiunii biodegradabile de deseuri solide; si o podea de descarcare pentru a transfera deseuri reziduale in camioane pentru a fi transportate la depozitul de la Albota.

Al doilea element al strategiei consta in inchiderea finala din Curtea de Arges (conform cerintelor ISPA) si relocarea si remedierea depozitului de la Costesti la celula 2 a depozitului de la Albota.

Constructia Celulei 2 la depozitul regional de la Albota apare ca o masura obligatorie, deoarece Celula 1 isi va inceta activitatea pana in 2014. Dupa aceea, nu va mai exista niciun amplasament pentru depozitarea deseurilor produse in intreg Judetul Arges.

### OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor solide din Judetul Arges (pentru Etapa a II-a) pentru a permite reglementarilor de management al deseurilor din Zonele Proiectului sa fie in conformitate cu Directivele relevante ale Uniunii Europene si legislatia romaneasca si astfel, sa imbunatateasca in mod semnificativ calitatea mediului si conditiile de viata.

- asigurarea acoperirii de 100% a colectarii deseurilor in Judetul Arges;

- dezvoltarea unei colectari eficiente si a unei scheme a transportului la nivel de judet, in concordanta cu Directivele Uniunii Europene si cu legislatia romaneasca;

- optimizarea resurselor si managementului deseurilor la nivel de judet si imbunatatirea standadelor de servicii, prin introducerea serviciilor de colectare si dezvoltarea statiilor de transfer;

- furnizarea unei capacitatii suficiente a depozitului astfel incat sa se indeplineasca nevoile pe termen mediu ale Judetului;

- implementarea practicilor de colectare separata a deseurilor si a facilitatilor pentru recuperarea materialelor de ambalaje si a deseurilor biodegradabile, astfel reducandu-se proportia materialelor care necesita depozitarea;

- curatarea amplasamentelor istorice contaminate prin indepartarea/ inchiderea/ remedierea a 2 depozite necorespunzatoare din zona urbana;

- imbunatatirea capacitatii institutionale a autoritatilor locale pentru a se asigura implementarea corecta a proiectului si operarile ulterioare ale facilitatilor si serviciilor;

- angajarea unor strategii de schimbare cu privire la proiect si initierea de campanii de constientizare publica pentru a comunica cu publicul despre noile sisteme ce vor fi implementate si modul de adaptare la acestea;

- dezvoltarea sistemului de management integrat al deseurilor la nivel judetean luand in considerare economiile de scara si beneficiile referitoare la mediu;

- dezvoltarea facilitatilor de tratare a deseurilor solide pentru a minimiza utilizarea resurselor si scaderea cantitatii de deseuri care trebuie depozitata, i.e Statiile de Transfer si Statiile de Compostare;

- promovarea, crearea in sectorul tertiar aferent colectarii, transportului, sortarii, reciclarii si eliminarii Deseurile Solide Municipale; stimularea pietei produselor auxiliare.

In plus, proiectul va sprijini indeplinirea urmatoarelor obiective socio-economice:

- protejarea mediului si a sanatatii din Judetul Arges si judetele invecinate. Acest obiectiv se refera la contaminarea apei si a solului cauzate de managementul actual necorespunzator al deseurilor solide;

- imbunatatirea peisajului judetului, care va conduce in mod implicit la un comfort mai sporit al populatiei si va ajuta la crearea unei zone atractive de turism;

- reducerea utilizarii resurselor prin existenta unor facilitati mai bune de sortare si reciclare a deseurilor municipale;

- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, datorita evitarii (sau colectarii corespunzatoare) a emisiilor de metan si dioxid de carbon, a tuturor gazelor produse din deseurile descompuse.

## ANALIZA OPTIUNII

Tabelul de mai jos este un rezumat in  care se compara optiunile principale integrate la nivel de proiect, incluzand indeplinirea obiectivelor, investitiile si costurile operationale pentru scenariile principale.

| Etapa I (ISPA) | Sistem de colectare separata (Sistem de aducere) Inchiderea a 4 depozite urbane in Albota, Campulung, Mioveni si Topoloveni Inchiderea gropilor rurale Construirea Celulei 1 la depozitul Albota (750.000 m3 capacitate) O statie de transfer la Campulung (inclusiv a unei statii de compost + puncte) Statie de compost la depozitul Albota Statie de sortare la depozitul albota Albota |  | 34,792 Mil Euro | 8,770 Mil Euro | Asigurarea unei rate de colectare de 100% in 5 zone ale Judetului Sa fie in concordanta cu directiva UE a depozitelor Sa imbunatateasca colectarea separata si depozitarea deseurilor; Sa promoveze reciclarea ambalajelor si a deseurilor bio-degradabile in concordanta cu legislatia nationala si europeana, astfel reducand cantitatea de deseuri ce trebuie depozitata Sa asigure inchiderea/remedierea a 4 depozite urbane neconforme si a gropilor rurale Sa optimizeze management-ul deseurilor la nivel judetean si sa imbunatateasca standardele serviciilor; sa imbunatateasca capacitatea institutionala a autoritatilor locale astfel incat sa se realizeze o implementare sanatoasa a proiectului si a operatiunilor subsecvente. Sa ridice nivelul de constientizare al populatiei cu privire la management-ul sanatos al deseurilor si la practicile de depozitare prin introducerea de masuri publicitare. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa II (Etapa aplicatiei) | Optiunea 1 | Stocare temporara la domiciliu in pubele de 120 L Colectare deseuri de la domiciliu Inchiderea unui depozit urban in Curtea de Arges Relocarea depozitului Costesti Construirea Celulei 2 Albota (1.100.000 m3 capacitate) Doua statii de transfer la Curtea de Arges si Costesti (inclusiv statii de compost + puncte de colectare) Doua ST noi in Curtea de Arges si Costesti | 20,040 Mil Euro | 3,266 Mil Euro | Sa fie in concordanta cu directiva UE a depozitelor Sa imbunatateasca colectarea separata a deseurilor si depozitarea Sa promoveze reciclarea ambalajelor si a deseurilor bio-degradabile in concordanta cu legislatia nationala si europeana, astfel reducand cantitatea de deseuri ce trebuie depozitata Sa optimizeze management-ul deseurilor la nivel judetean si sa imbunatateasca standardele serviciilor; Sa imbunatateasca capacitatea institutionala a autoritatilor locale astfel incat sa se realizeze o implementare sanatoasa a proiectului si a operatiunilor subsecvente. Sa ridice nivelul de constientizare al populatiei cu privire la management-ul sanatos al deseurilor si la practicile de depozitare prin introducerea de masuri publicitare. Sa dezvolte un sistem integrat de management al deseurilor la nivel judetean prin luarea in considerare a economiei, dimensiunii si a beneficiilor asupra mediului; Sa asigure un nivel de colectare in judet cuprins intre 75% si 100%; Sa dezvolte o colectare eficienta si un plan de transport la nivel judetean, care sa fie in deplina concordanta cu directivele UE si legislatia romana; Sa implementeze un sistem de colectare preselectiva pentru hartie, sticla, materii organice si deseuri ambalaje astfel incat sa fie in concordanta cu legislatia UE si cu principiile de maxima reciclare si compostare si minimum de depozitare a deseurilor reziduale; Sa detina facilitati de tratare a deseurilor solide pentru a minimiza nivelul de folosire a resurselor si pentru a minimiza cantitatea de deseuri depusa; aceasta include statii de transfer, statie de sortare si statiide compost; Inchiderea unui depozit urban in Curtea de Arges Relocarea depozitului Costesti Sa puna la dispozitie facilitati de depozitare in siguranta a deseurilor pentru intreaga populatie ce locuieste in Judetul Arges, in conformitate cu cerintele Directivei Depozitelor 1999/31/EC; Sa promoveze crearea de locuri de munca sectorul tertiar, in domenii cum ar fi colectarea, transportul, sortarea, reciclarea si eliminarea MSW; stimularea pietei de produse secundare. |
|  | Optiunea 2 | Sistem de aducere cu platforme de colectare Colectarea deseurilor de la platforma de colectare Inchiderea unui depozit urban in Curtea de Arges Relocarea depozitului Costesti Construirea Celulei 2 Albota (1.100.000 m3 capacitate) Doua statii de transfer la Curtea de Arges si Costesti (inclusiv statii de compost + puncte de colectare) Extinderea statiei de sortare de la Albota | 18,320 Mil Euro | 2,218 Mil Euro |  |
|  | Optiunea 3 | Stocare temporara la domiciliu in pubele de 120 L Colectare deseuri de la domiciliu Inchiderea unui depozit urban in Curtea de Arges Relocarea depozitului Costesti Construirea Celulei 2 Albota (1.100.000 m3 capacitate) O ST la Curtea de Arges Costesti (inclusiv statii de compost + puncte de colectare) Extinderea ST din Campulung Costesti (inclusiv statii de compost + puncte de colectare) Extinderea statiei de sortare de la Albota | 18,320 Mil Euro | 3,290 Mil Euro |  |
|  | Optiunea 4 | Sistem combinat de colectare la domiciliu si de aducere (platforme de colectare + puncte comunale) Colectare combinata de deseuri (Colectare la domiciliu + sistem de aducere) Inchiderea unui depozit urban in Curtea de Arges Relocarea depozitului Costesti Relocarea si remedierea a 220 de gropi de gunoi rurale Construirea Celulei 2 Albota (1.100.000 m3 capacitate) Doua ST la Curtea de Arges si Costesti (inclusiv statii de compost + puncte de colectare) Extinderea statiei de sortare de la Albota | 18,565 Mil Euro | 2,312 Mil Euro |  |

Analiza optiunii a fost realizata pentru identifica componentele corespunzatoare care urmeaza sa fie implementate in Etapa-II (Zonele 1, 3 & 8) in Judetul Arges.  Optiuni diferite stocarea deseurilor, colectarea, transportul si tratarea acestora au fost analizate si comparate pe baza VPN si beneficiilor externe. Au fost luate in considerare 4 optiuni diferite pentru Etapa II care sa functioneze impreuna cu sistemul existent al Etapei I, astfel SMID ar putea fi comparat in 4 variante, dupa cum urmeaza:

| Etapa | Etapa I (Zonele 3,4,5,6 si 7) | Etapa II (Zonele 1,2 si 8) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Optiunea 1 | Optiunea 2 | Optiunea 3 | Optiunea 4 |
| Depozitare | - Sistem de aducere la platforme | - Colectare la domiciliu | - Sistem de aducere la platforme | - Colectare la domiciliu | -Colectare la domiciliu - Colectare Comunala |
| Colectare | - Separata | - Mixta | - Separata | - Separata | - Separata |
| Transport | - 1 ST for Z3 si Z4 | -1 ST pentru Z1 si Z2 -1 ST pentru Z8 | -1 ST pentru Z1 si Z2 -1 ST pentru Z8 | -1 Extensie in Z-3 pentru Z1 si Z2 -1 ST pentru Z8 | -1 ST pentru Z1 si Z2 -1 ST pentru Z8 |
| Tratare | -1 CP-Z3 si Z4 -Compost produs in gospodarii | -1 CP pentru Z1 si Z2 -1 CP pentru Z8 -Compost produs in gospodarii | -1 CP pentru Z1 si Z2 -1 CP pentru Z8 - Compost produs in gospodarii | -1 Extensie in Z-3 pentru Z1 si Z2 -1 CP pentru Z8 - Compost produs in gospodarii | -1 CP pentru Z1 si Z2 -1 CP pentru Z8 - Compost produs in gospodarii |
| Sortare | -1 Unitate 20.000 t/a | -1 SP pentru Z1 si Z2 -1 SP pentru Z8 | -1 Unitate 20.000 t/a (Extensie) | -1 Unitate 20.000 t/a (Extensie) | -1 Unitate 20.000 t/a (Extensie) |
| Depozit | -Celula 1 | -Celula 2 | -Celula 2 | -Celula 2 | -Celula 2 |
| Investitie |  | 20.940.000 | 18.320.000 | 18.300.000 | 18.329.179 |
| Costuri O si M |  | 3.266.226 | 2.218.617 | 3.290.331 | 2.312.743 |
| VNA (anul 2010) |  | -232.260 | -211.950 | -231.768 | -213.693 |
| IRR (anul 2010) |  | 1,13% | 1,21% | 1,44% | 1,23% |

Analiza Economica si Financiara a Optiunilor

Potrivit practicii standard, calcularea „costului dinamic unitar” se bazeaza pe o valoare prezenta, potrivit careia valoarea prezenta a cash flowului costurilor afferent unei optiuni particulare urmeaza sa fie impartita prin valoarea prezenta a fluxului financiar si economic corespunzator de-a lungul unei perioade determinate de evaluare.

Calcularea „costului financiar dinamic unitar” se bazeaza si ia in considerare urmatoarele:

- Valoarea actuala a bunurilor existente aferente optiunii particulare in 2010; (care este in acest caz zero pentru toate optiunile);

- Costurile de investitii aferente optiunii particulare; alocate de-a lungul perioadei de implementare in conformitate cu planificarea implementarii si impartite pe lucrarile principale;

- Costurile aferente de O&M pentru fiecare optiune prezentata in detaliu in studiul de fezabilitate;

- Cantitatile anticipate de deseuri solide colectate in fiecare optiune particulare.

Pentru Optiunea 2, care considera faptul ca, colectarea deseurilor va fi realizata cu ajutorul platformelor si nu va fi colectare din poarta in poarta  in zona rurala, exista un trend diferit pentru deseurile colectate din zonele rurale. Dupa parerea noastra, aceasta abordare va conduce la necolectarea unei parti din deseurile produse in zonele rurale deoarece in anumite sate, colectarea din poarta in poarta exista deja si este dificil ca locuitorii sa fie convinsi sa aduca deseurile la platforma care va fi amplasata destul de departe de gospodarii (pentru a indeplini toate cerintele legale si de mediu).  Luand in considerare motivele de mai sus, am estimat ca aproximativ 30% din deseurile produse in zonele rurale nu vor fi colectate si depozitate corespunzator.

Rezultatele obtinute sunt urmatoarele:

VFPN si Costurile Dinamice Prime pentru fiecare Optiune

|  | VFPN (Euro) | CDP (Euro/t) |
| --- | --- | --- |
| Optiunea 1 | 48,398,023 | 78.7 |
| Optiunea 2 | 36,416,184 | 66.7 |
| Optiunea 3 | 46,339,255 | 75.4 |
| Optiunea 4 | 37,297,161 | 60.7 |

Analiza demonstreaza faptul ca Optiunea 2 si Optiunea 4 sunt optiunile posibile din punct de vedere financiar. VPN pentru Optiunea 2 este cea mai scazuta in timp ce CDP pentru Optiunea 4 sunt cele mai reduse. Luand in considerare aceste rezulatte stranse pentru cele 2 optiuni, am hotarat sa realizam de asemenea o analiza economica a acestor 2 optiuni.

In general, beneficiile economice pentru fiecare optiune sutn egale pentru fiecare optiune. Consultantul a luat in considerare urmatoarele elemente aditionale pentru Optiunea 2 si 4 in scopul analizei economice:

- Pentru optiunea 2, considerand motivele prezentate mai sus, am estimat ca aproximativ 30% din deseurile produse in zonele rurale nu vor fi colectate si depozitate corespunzator. Pentru aceste cantitati de deseuri, am calculat efectele externe privind emisiile de co2, potrivit prevederilor Ghidului Analizei Cost Beneficiu.

- Am inclus in analiza si valoarea achizitiei terenului pentru Optiunea 2 cat si pentru Optiunea 4:

  - Necesitati teren pentru Optiunea 2:

  - Necesitati teren pentru Optiunea 4:

  - Am considerat un pret mediu al terenului de  8 Euro/m2 pentru ambele optiuni;

- Constructia platformelor si a altor facilitati de deseuri solide va afecta valoarea terenului din zonele vecine ale acestor facilitati. De asemenea, am considerat ca aceste costuri economice aditionale ale valorii terenului scad pe baza urmatoarelor estimari:

  - Valoarea terenului vecin va scadea cu 25% (2 Euro/m2);

  - Marimea terenului afectat reprezinta de sase ori valoarea terenului necesar facilitatilor.

- Toate celelalte beneficii economice si costuri sunt identice pentru ambele optiuni astfel incat acestea sunt incluse in analiza considerand toate beenficiile din fisa din modelul financiar care prezinta beneficiile economice.

Rezultatele obtinute sunt urmatoarele:

Valoarea Economica Prezenta Neta (VEPN) pentru Optiunile 2 si 4

|  | VEPN (Euro) |
| --- | --- |
| Optiunea 2 | 1,474,190 |
| Optiunea 4 | 3,046,197 |

Analiza prezinta faptul ca VEPN pentru Optiunea 4 este mai ridicata decat VEPN pentru Optiunea 2. luand in considerare acest lucru, Optiunea 4 este cea selectata.

Calculele detaliate pentru Costurile Dinamice Prime si Valoarea Economica Prezenta Neta pentru fiecare optiune sunt prezentate in Anexa 2 la Raportul Analizei Cost Beneficiu.

Potrivit celor de mai sus, analiza optiunii a fost realizata in doua modalitati, prima analizand optiunile componente in etape diferite ale MD, i.e. stocarea, colectarea, transferul, tratarea si depozitarea finala. Au fost stabilite costurile investitiei pentru fiecare componenta, precum si Costurile O&M.

Beneficiile externe au fost de asemenea evaluate in maniera calitativa pentru fiecare componenta al fiecarei etape. Rezultatele au sustinut urmatoarele componente:

Depozitare: 	Depozitarea separata la sursa - domiciliu + comunala prin platformele de colectare (sistem mixt)

Colectare: 	Colectarea separata cu ajutorul platformelor de colectare (Sistem de aducere la platforme)

Transfer: 	2 Statii de Transfer noi la Curtea de Arges si Costesti cu colectare separata

Tratare Deseuri Biodegradabile: 	2 Statii de Transfer noi la Curtea de Arges si Costesti cu colectare separata

Sortare: 	Extinderea statie de sortare de la depozitul de la Albota

In a doua parte a Analizei optiunii, s-a realizat o optiune a analizei pentru SMID pentru a identifica componentele corespunzatoare care urmeaza sa fie implementate prin Etapa II (Zonele 1, 3 & 8) din Judetul Arges.

Au fost intocmite 4 variante diferite, considerand componentele analizate in prima parte a acestei analize si comparatia VEPN, ca baza a variatiei cu privire la optiune.

In conformitate cu analiza calitativa realizata in Sectiunea 8.3 si Analiza Calitativa din Sectiunea 8.4, concluziile principale pot fi rezumate in urmatorul tabel.

| CLASIFICARE | CRITERII |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficii externe | VEPN | CDP |  |
| 1 | Optiunea 4 | Optiunea 4 | Optiunea 4 |  |
| 2 | Optiunea 2 | Optiunea 2 | Optiunea 2 |  |
| 3 | Optiunea 3 | Optiunea 1 | Optiunea 3 |  |
| 4 | Optiunea 1 | Optiunea 3 | Optiunea 1 |  |

Potrivit rezultatelor din tabelul de mai sus, Optiunea 4 este cea aleasa pentru a fi implementata in Judetul Arges. Aceasta poate fi descrisa dupa cum urmeaza:

| Mixta (La domiciliu-Comunal) - fluxuri de deseuri separate - Reziduale - reciclabile mixte - Organice (numai in zonele urbane) - Containere 1.1 m3 pe strazi - Pubele 120 L Colectare separata - imbinare a sistemelor de „Din poarta in poarta” si colectare comunala a deseurilor - Frecventa 1 per saptamana/flux - 16 m3 si 24m3 camioane compactoare | 2 Statii de transfer - ST in Curtea de Arges - ST in Costesti Compostare centrala - 2 statii la ST - Compostare individuala in zonele rurale - Compostarea de deseuri organice din zonele urbane Statie de sortare - Separarea deseurilor solide reciclabile - Extinderea statiei de sortare Albota Depozitul regional Albota - Celula 2 Albota |
| --- | --- |

## descrierea proiectului

### Componente

Aceasta sectiune prezinta caracteristicile principale, aferente Optiunii 4 alese, pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor – Etapa a II-a din Judetul Arges. Investitia pe termen lung a Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din Judetul Arges – Etapele I&II a fost pregatita. Avand in vedere obiectivele pe termen lung, obiectivele stabilite prin Planul Regional de Management al Deseurilor si resursele financiare necesare, 2 etape de investii sunt incluse in Planul de Management al Judetului.

| Etape | Descriere/ Principalele investitii | Sumele estimate (Mio Euro) | O&M/an | Obiective/ Rezultate preconizate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa I (ISPA) | - Sistem de colectare separata (Sistem de aducere la platforme) - Inchiderea a 4 depozite urbane in Albota, Campulung, Mioveni si Topoloveni - Inchiderea gropilor rurale - Construirea Celulei 1 la depozitul Albota (750.000 m3 capacitate) - O statie de transfer la Campulung (inclusiv a unei statii de compost + puncte verzi de colectare) - Statie de compost la depozitul Albota - Statie de sortare la depozitul Albota | 34,792 | 8,770 | - Asigurarea unei rate de colectare de 100% in 5 zone ale Judetului - Sa fie in concordanta cu directiva UE a depozitelor - Sa imbunatateasca colectarea separata si depozitarea deseurilor; - Sa promoveze reciclarea ambalajelor si a deseurilor bio-degradabile in concordanta cu legislatia nationala si europeana, astfel reducand cantitatea de deseuri care trebuie depozitata - Sa asigure inchiderea/remedierea a 4 depozite urbane neconforme si a gropilor rurale - Sa optimizeze management-ul deseurilor la nivel judetean si sa imbunatateasca standardele serviciilor; sa imbunatateasca capacitatea institutionala a autoritatilor locale astfel incat sa se realizeze o implementare sanatoasa a proiectului si a operatiunilor subsecvente. - Sa ridice nivelul de constientizare al populatiei cu privire la management-ul sanatos al deseurilor si la practicile de depozitare prin introducerea de masuri publicitare. |
| Etapa II (Etapa Aplicare) | - Stocarea temporala separata printr-un sistem mixt, incluzand: colectarea la domiciliu, platformele de colectare & containere pe strazile principale. - Colectarea separata a deseurilor cu camioane compactoare de 16 m3 si 24m3 - Implementarea a 2 Statii de Transfer noi in Curtea de Arges si Costesti - Implementarea a 2 facilitati (puncte verzi de colectare) la ST pentru stocarea deseurilor reciclabile si a fluxurilor specifice de deseuri ca de exemplu Deseuri din Constructii, DEEE, Deseuri voluminoase si Deseuri menajere. - 2 statii de compostare cu procesul de compostare in brazde la ST, avand ca scop obtinerea fractiei organice, de la gospodarii si entitatile comerciale din zone - 1 extindere a statie de sortare la depozitul de la Albota (20.000 tone/an) - Celula-2 constructia pentru depozitarea finala pentru a deservi tot judetul (Zonele Etapei-I & Etapei-II) | 18,565 | 2,312 | - Sa fie in concordanta cu directiva UE a depozitelor - Sa promoveze reciclarea ambalajelor si a deseurilor bio-degradabile in concordanta cu legislatia nationala si europeana, astfel reducand cantitatea de deseuri ce trebuie depozitata - Sa optimizeze management-ul deseurilor la nivel judetean si sa imbunatateasca standardele serviciilor; - Sa imbunatateasca capacitatea institutionala a autoritatilor locale astfel incat sa se realizeze o implementare sanatoasa a proiectului si a operatiunilor subsecvente. - Sa ridice nivelul de constientizare al populatiei cu privire la management-ul sanatos al deseurilor si la practicile de depozitare prin introducerea de masuri publicitare. - Sa dezvolte un sistem integrat de management al deseurilor la nivel judetean prin luarea in considerare a economiei, dimensiunii si a beneficiilor asupra mediului; - Sa asigure un nivel de colectare in judet cuprins intre 75% si 100%; - Sa dezvolte o colectare eficienta si un plan de transport la nivel judetean, care sa fie in deplina concordanta cu directivele UE si legislatia romana; - Sa implementeze un sistem de colectare preselectiva pentru hartie, sticla, materii organice si deseuri ambalaje astfel incat sa fie in concordanta cu legislatia UE si cu principiile de maxima reciclare si compostare si minimum de depozitare a deseurilor reziduale; - Sa detina facilitati de tratare a deseurilor solide pentru a minimiza nivelul de folosire a resurselor si pentru a minimiza cantitatea de deseuri depusa; aceasta include statii de transfer, statie de sortare si statii de compost; - Inchiderea depozitului urban din Curtea de Arges - Sa se asigure relocare si remedierea depozitului urbam de la Costesti - Sa puna la dispozitie facilitati de depozitare in siguranta a deseurilor pentru intreaga populatie ce locuieste in Judetul Arges, in conformitate cu cerintele Directivei Depozitelor 1999/31/EC; - Sa promoveze crearea de locuri de munca sectorul tertiar, in domenii cum ar fi colectarea, transportul, sortarea, reciclarea si eliminarea Deseurilor Municipale Solide; stimularea pietei de produse secundare. |

Investitiile prioritare pe termen mediu (proiect Program Operational Sectorial de Mediu) includ componentele principale urmatoare, dupa cum sunt prezentate mai jos. Trebuie mentionat faptul ca urmatoarele componente se refera doar la acele componente prevazute pentru Zonele Etapei-II din Judetul Arges.

Componenta 1 	Colectarea de deseuri municipale:

Aceasta va include furnizarea si realizarea de facilitati de colectare a deseurilor municipale, dupa cum urmeaza:

- Colectarea deseurilor reziduale (sistem combinat = colectare la domiciliu + sistem de aducere la platforme)

Stocare temporara la Domiciliu. Stocarea deseurilor reziduale la domiciliu consta in achizitionarea de puble specializate pentru gospodarii, in zonele urbane si rurale ale Judetului Arges (zonele Etapei a II-a). Deseurile stocate in pubele sunt asociate in mod obisnuit cu colectarea din poarta in poarta cu ajutorul compactoarelor. Aceasta procedura poate fi realizata prin operari mecanice si/sau manuale. Frecventa de colectare ceruta este de minim o data pe saptamana cu stocarea la domiciliu ca alternativa. In mediul urban numarul minim de pubele pe gosppodarie este de o pubela cu o capacitate de120 L.

In mediul rural colectarea deseurilor reziduale se va face in sistem mixt prin colectarea deseurilor la domiciul si sistem de aducere la platfome (la grupurile de containere) propuse in cadrul localitatilor.

Astfel colectarea deseurilor reziduale in mediul rural se va face dupa cum urmeaza:

- in zona 1 in mediul rural un procent mediu de circa 70% din gospodariile individuale vor beneficia in continuare de pubela de 120 l in gospodarie;

- in zona 2 pentru cele 3 comune Corbi, Domnesti, Pietrosani se va mentine procentul de 100% gospodari individuale care vor beneficia de pubela de 120 l pentru deseurile reziduale in gospodarie, iar pentru celelalte localitati din zona 2 din mediul rural circa 18% vor mai beneficia de pubela de 120 l pentru deseurile reziduale in gospodarie; media totala per zona 2 in mediul rural de gospodarii care vor beneficia de pubela proprie pentru deseurile reziduale va fi de 49%;

- in zona 8 in mediul rural circa 22% din gospodariile din mediul rural vor beneficia in continuare de pubela de 120 l pentru deseurile reziduale in gospodarii.

- pentru restul gospodariilor care nu vor mai beneficia de pubela de 120 l proprie/per gospodarie, colectarea deseurilor reziduale se va face prin aducere la paltforme - punctelede colectare de pe strazi (grup de containere) propuse in localitati.

Grup de Containere pe strazi. Aceasta alternativa este luata in considerare pentru acele zone cu o topografie uniforma. In acest fel, resursele pot fi economisite iar obiectivul de colectare poate fi atins, deoarece acest sistem este destul de flexibil si poate fi schimbata locatia, in functie de nevoi.

Sistemul consta intr-un grup de containere (pentru fluxuri separate de deseuri) si un container pentru deseuri reziduale. Aceste grupuri pot fi plasate de-a lungul strazilor principale din zonele urbane si /sau rurale, sau in zone utilizate in acest scop. Locatia acestor grupuri de containere este inregistrata de operatorii de colectare care vor goli containerele cu o frecventa normala. Numarul minim de containe este de 2 cu o capacitate de1,1 m3 (deseuri reciclabile& reziduale) in zonele rurale. In zonele urbane, numarul minim de containere este de 3 cu o capacitate de 1,1 m3  (deseuri reciclabile& reziduale& organice).

Platformele de colectare. Aceste facilitati se gasesc in mod obisnuit in zonele de restrictie, imprejmuite cu un gard, cu platfome din beton si containere de deseuri pentru stocarea diferitelor fluxuri de deseuri (a se vedea Anexa 9.3-1 si Anexa 9.3-2).

Urmatorul tabel prezinta numarul solicitat de containere si pubele pentru implementarea depozitarii separate a deseurilor din zonele Etapei-II a PMID-Arges.

| Zona | Populatie 2013 |  | Colectare la domiciliu | Sistem de aducere la platforme |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Platforme de colectare |  | Puncte comunale |
|  | Zona Urbana | Zona Rurala | Pubele de 120L | Unitati | Containere de 1.1 m3 | Containere de 1.1 m3 |
| Z-1 | 32.649 | 9.2191 | 32.764 | 27 | 90 | 109 |
| Z-2 | 0 | 26.981 | 6.960 | 92 | 184 | 197 |
| Z-8 | 10.604 | 57.945 | 15.669 | 86 | 187 | 1005 |

1 Populatia neacoperita prin proiecte PHARE in Zona 1

Componenta 2	   Transferul deseurilor, compostare si sortare

Sunt necesare investitii semnificative in Judetul Arges pentru a contribui la indeplinirea obiectivelor de deviere a deseurilor reciclabile si biodegradabile stabilite prin Planul De Management al Deseurilor din Constructii asemanator Planului National de Management al Deseurilor care transpune acquis-ul relevant. Urmatoarele sunt incluse in cadrul proiectului:

- Doua statii de transfer noi in Curtea de Arges (18.719 t/a) si Costesti (9.870 t/a);

- Doua statii de compostare noi (procesul de compostare in brazde): Curtea de Arges (12.621 t/a) si Costesti (5.878 t/a);

- Extinderea Statiei de Sortare de la Depozitul de la Albota (20.000 t/a)

Componenta 3	 Inchiderea a 2 depozite urbane neconforme

Facilitatile actuale de depozitare ale deseurilor nu sunt in conformitate cu cerintele Directivei Depozitelor. Se vor lua masuri pentru inchiderea celor 2 depozite neconforme din Curtea de Arges si Costesti. Vor fi luate urmatoarele masuri: pentru orasul Curtea de Arges refacerea structurii depozitului; sistemului de drenare a apei de suprafata, sistemului de acoperire temporara, managementului gazului (colectarea gazului si sistemul de ardere); puturi de monitorizare a apelor subterane si acoperirea finala. Pentru orasul Costesti, locatia si caracteristicile acestui amplasament face ca relocarea/ remedierea sa fie mai potrivite in acest caz; deseurile vor fi relocate la depozitul de la Albota.

Componenta 4	 Asistenta Tehnica si Supervizare

Aceasta Componenta include urmatoarele activitati:

1. Asistenta Tehnica: asistenta tehnica este prevazuta in proiect pentru asistenta beneficiarului in managementul implementarii proiectului si pregatirea documentelor de licitatie si a contractelor cu diversi operatori.

2. Supervizarea: asistenta este prevazuta pentru supervizarea dievrselor lucrari si contracte de livrare in conformitate cu planul de implementare al proiectului.

3.Constientizarea Publica: sunt necesare eforturi semnificative pentru cresterea nivelului de constientizare publica in legatura cu deseurile si problemele de mediu. Problemele cheie includ nevoia de reducere a deseurilor la sursa, separarea sursei materialelor reciclabile din fluxul general de deseuri si plata taxelor de utilizator pentru sustinerea sistemului de colectare, tratare si a serviciilor de depozitare din judet. Bugetul pentru constientizarea publica este inclus in estimarile anuale ale costurilor pentru proiect.

4. Studiul PPP si evaluarea independenta a proiectarilor

Componenta 5	 Extinderea Depozitului cu Celula a 2-a

Reducerea capacitatii Celulei 1 a Depozitului de la Albota pana in anul 2014 va conduce la o extindere inevitabila a capacitatii depozitului, respectiv prin construirea Celulei 2.

La inceputul proiectului, a fost preconizat ca Celula 2 sa fie finantata prin veniturile provenite din operare – Etapa I  a SMID din Judetul Arges. Totusi, rezultatele Analizei Economice si Financiare pentru operarea SMID-Etapa I demonstreaza ca aceasta situatie nu este posibila (a se vedea Volumul III-AEF). Prin urmare, se recomanda ca Celula-2 sa fie finantata printr-o componenta de grant.

Proiectarea parametrilor Celulei-2:

| Articol | Celula-2 |
| --- | --- |
| Geologie | Bariera naturala mai mare de 2 m de argila protejeaza stratul acvifer al zonei. |
| Topografie | Pante netede in partea de NV a actualei Celule-1 |
| Zona de depozitare | 3,6 ha |
| Capacitate | 1,1 Mio m3 (Aprox. 10 ani) |
| Inaltime | Max. 30 m |
| Acoperire | Intreg Judetul Arges |
| Rata compactare | De la 1,2 pana la 1,4 ton/m3 |
| Rata de acoperire zilnica | 1/6 |

Reducerea capacitatii Celulei-1 si cea preconizata pentru Celula-2 sunt prezentate in tabelul urmator.

| Sfarsitul anului | Depozitarea finala a “Deseurilor Noi” |  | Namol produs | Total | Acumulate | Reducerea Celulei-1 | Reducerea Celulei-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m3) |  | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) | (m3) |
|  | Etapa-I | Etapa-II | Judetul Arges |  |  |  |  |
| 2013 | 93.285 | 23.387 | 3.150 | 119.822 | 741.479 | 8.521 | 1.100.000 |
| 2014 | 93.836 | 23.449 | 3.150 | 120.435 | 861.913 | -111.913 | 988.087 |
| 2015 | 94.133 | 22.954 | 3.150 | 120.236 | 982.150 |  | 867.850 |
| 2016 | 89.731 | 21.757 | 3.150 | 114.638 | 1.096.788 |  | 753.212 |
| 2017 | 90.089 | 20.838 | 3.150 | 114.076 | 1.210.864 |  | 639.136 |
| 2018 | 90.451 | 20.988 | 3.150 | 114.589 | 1.325.452 |  | 524.548 |
| 2019 | 90.818 | 21.143 | 3.150 | 115.111 | 1.440.563 |  | 409.437 |
| 2020 | 91.189 | 21.304 | 3.150 | 115.644 | 1.556.207 |  | 293.793 |
| 2021 | 91.489 | 21.419 | 3.150 | 116.061 | 1.672.268 |  | 177.732 |
| 2022 | 91.791 | 21.538 | 3.150 | 116.482 | 1.788.750 |  | 61.250 |
| 2023 | 92.096 | 21.659 | 3.150 | 116.909 | 1.905.659 |  | -55.659 |

### INDICATORI PROIECT

Proiectul intentioneaza sa realizeze urmatorii factori cheie, care contribuie la indeplinirea indicatorilor tinta corespunzatori stabiliti in conformitate cu Tratatul de Aderare al Romaniei.

Principalii indicatori fizici din Judetul Arges

| Indicator | Unitate | Inaintea inceperii proiectului | Dupa terminarea proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr statii de transfer | Facilitate | 1 | 3 |
| Nr statii de compostare | Facilitate | 2 | 4 |
| Nr statii de sortare | Facilitate | 1 | 1 |
| Inchiderea si reabilitarea depozitelor urbane neconforme | Amplasament | 3 | 5 |
| Inchiderea si reabilitarea gropilor de gunoi din zona rurala | Amplasament | 100% | - |

Principalii indicatori de performanta din Judetul Arges

| Indicator | Unitate | Inaintea inceperii proiectului | Dupa terminarea proiectului |
| --- | --- | --- | --- |
| Acoperirea colectarii in zonele urbane | % locuitori | 99 | 100 |
| Acoperirea colectarii in zonele rurale | % locuitori | 20 | 100 |
| Sistemul de colectare separata | Da/Nu | Nu | Da |
| Volumul de deseuri biodegradabile de la depozit | % | Neglijabil | 20% – 30% |
| Cantitatea totala de deseuri biodegradabile colectate separat | Tone/ an | Neglijabil | 50.000 |
| Cantitatea totala de deseuri de ambalaje colectare separat | Tone/ an | Neglijabil | 34.000 |
| Conformitate cu Directiva Depozitelor (cu privire la devierea deseurilor biodegradabile de la depozite) | Da/Nu | Nu | Da |

### COSTURILE PROIECTULUI

Costul total al proiectului a fost estimat la 20.409.209 EURO fara TVA, din care suma de 20.325.286 Euro este considerata ca fiind eligibila. O impartire detaliata a costurilor este prezentat in tabelul de mai jos.

| EURO | COSTURI TOTALE PROIECT | COSTURI NEELIGIBILE | COSTURI ELIGIBILE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (A) | (B) | (C)=(A)-(B) |
| 1. Planificare/ taxe proiectare | 634,000 | 0 | 634,000 |
| 2. Achizitie teren | 0 | 0 | 0 |
| 3. Construire | 9,694,028 | 76,250 | 9,617,778 |
| 4. Statii si utilaje | 4,401,828 | 0 | 4,401,828 |
| 5. Cheltuieli neprevazute | 1,633,323 | 0 | 1,633,323 |
| 6. Ajustare pret (daca se aplica) | 1,844,052 | 7,574 | 1,836,479 |
| 7. Asistenta Tehnica | 1,020,978 | 0 | 1,020,978 |
| 8. Publicitate | 487,250 | 0 | 487,250 |
| 9. Supervizarea in timpul implementarii constructiei | 693,750 | 0 | 693,750 |
| 10. SubTOTAL | 20,409,209 | 83,824 | 20,325,386 |
| 11. (TVA), comisioane, taxe legale | 4,879,716 | 4,879,716 | 0 |

Defalcarea costurilor pe componentele principale

| Nr. | Componenta | Procent | Lucrari de constructii | Echipament | Investitie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Colectarea mixta a deseurilor | 17% | 624.834 € | 1.695.223 € | 2.320.057 € |
| 2. | Statii de Transfer | 15% | 1.277.938 € | 701.430 € | 1.979.368 € |
| 3. | Depozit | 23% | 3.071.100 € | 77.000 € | 3.148.100 € |
| 4. | Statii de Sortare | 1% | 0 € | 120.000 € | 120.000 € |
| 5. | Inchidere Depozit/ Groapa de gunoi | 30% | 3.418.991 € | 713.850 € | 4.132.841 € |
| 6. | Statia de Compostare | 14% | 801.165 € | 1.094.325 € | 1.895.490 € |
|  | AT |  |  | 19,12% | 2.600.000 € |
|  | Pregatire amplasament |  |  |  | 500.000 € |
|  | Situatii neprevazute |  |  | 8,91% | 1.633.323 € |
|  | Total incluzand Situatii neprevazute, FD, AT |  |  |  | 18.329.179 € |
|  | Taxe, impozite, provizioane |  |  |  | 125.880 € |
|  | Salarii UIP |  |  |  | 70.098 € |
|  | Mobilier UIP |  |  |  | 10.000 € |
|  | Costuri Audit |  |  |  | 30.000 € |
|  | TOTAL |  |  |  | 18.565.157 |

Costurile specifice ale proiectului sunt prezentate in tabelul urmator:

| Articol* |  | Indicator | Unitate | Costuri unitare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Costuri unitare de investitie pentru colectare si transport |  |  |  |
| 1,1 |  | Total costuri de investitie per capita a | € / capita | 13,6 |  |
| 1,2 |  | Costuri de investitie per tona colectata a | € / tone | 42,6 |  |
| 2 |  | Costuri de investitie unitare pentru Statiile de Transfer |  |  |  |
| 2,1 |  | Costuri de investitie per tona transportata la depozita | € /tone | 69,2 |  |
| 3 |  | Costuri de investitie unitare – constructie depozit |  |  |  |
| 3,1 |  | Total costuri de investitie per capitab | € / capita | 5,0 |  |
| 3,2 |  | Costuri de investitie per suprafata utilizata c | € / ha. | 157.405 |  |
| 3,3 |  | Costuri de investite per tona stocata la depozit d | € /tone | 2,9 |  |
| 4 |  | Costuri de investitie unitare pentru tratare biologica |  |  |  |
| 4,1 |  | Total costuri de investitie per capitaa | € / capita | 11,1 |  |
| 4,2 |  | Costuri de investitie per tona adusa a,e | €/tone | 92,7 |  |
| 5 |  | Costuri de investitie unitare pentru statia de sortare |  |  |  |
| 5,1 |  | Total costuri de investite per capita | € / capita | 0,7 |  |
| 5,2 |  | Costuri de investitie per tona adusa | €/tone | 6,0 |  |
| 6 |  | Costuri de investitie unitare pentru inchiderea amplasamentelor existente |  |  |  |
| 6,1 |  | Costuri per m3 closed of landfill | €/ma | 6,3 |  |
|  | a Considerand doar datele din zonele 1,2 & 8 ale Judetului Arges in 2013, cand se estimeaza o capacitate totala de functionare cu privire la colectare |  |  |  |  |
|  | b Considerand datele pentru intreg judetul Arges |  |  |  |  |
|  | c Zona corespunde doar Celulei -2 |  |  |  |  |
|  | d Capacitatea totala de 1,1 Mio m3, cu o greutate specifica intre 1 si 1,4 tone per m3 |  |  |  |  |
|  | e Cantitatea totala in 2013, 20.454 tone |  |  |  |  |

## ANALIZA CERERII

Date despre producerea si compozitia actuala a deseurilor se bazeaza pe diverse surse, incluzand date de la  Agentia de Protectia a Mediului din Judetul Arges, municipalitati si operatori (de asemenea reflectate in Planul Judetean de Management al Deseurilor si a Planului Regional de Management al Deseurilor). Productia actualade deseuri solide municipale (bazandu-se pe cifrele anului 2009) in Judetul Arges este de aproximativ 282.655 t/an.

Estimarile pentru productia viitoare de deseuri se bazeaza pe o crestere anuala de 0,8% (din 2008 pana in 2013), care este in conformitate cu planurile nationale si regionale de management al deseurilor.

### DATE CU PRIVIRE LA GOSPODARII SI PRODUCEREA SIMILARA DE DESEURI

Cantitatea estimata de deseuri, produsa si necolectata ia in considerare urmatoarele:

- Indicator producere in zona urbana de 0,21 kg/locuitor x zi;

- Indicator producere in zona rurala de 0,19 kg/locuitor x zi;

- Cantitatea de deseuri similare produse in zona rurala reprezinta aproximativ 33 % din cantitatea de deseuri menajere.

### ESTIMAREA POPULATIEI

Judetul Argeş se afla in regiunea Sud-Muntenia din Romania. Populatia totala din acest judet este aproximativ 650 000 de locuitori, care locuiesc in trei municipalitati (Piteşti, Curtea de Argeş si Câmpulung), patru orase (Costeşti, Mioveni, Stefanesti si Topoloveni, si 95 comune rurale. Populatia urbana reprezinta 48% iar populatia rurala este de 52% din total. Populatia este de 640.376 de locuitori. Potrivit Institutului National de Statistica, populatia Judetului Arges va scadea cu 585.181 de locuitori pana in anul 2039, din care 48% in zona urbana si  52% in zona rurala.

### RATA DE CONECTARE LA SERVICIILE DE SALUBRITATE

Rata de conectare la serviciile de salubritate la sfarsitul anului 2008 in judet a fost de aproximativ 61 %, din care 100% in zona urbana si 25% in zona rurala. Acoperirea serviciului este estimata la 100% pentru intreg judetul la sfarsitul anului 2011.

### Indicatorul ratei de generare a deseurilor municipale

In prezent, mentionam faptul ca PMID in Judetul Arges a fost impartit in 2 Etape principale (a se vedea Anexa 3.2-1), i.e

- Etapa I. Luand in considerare 5 zone cu o acoperire de 73% din populatia judetului, finantat prin programul ISPA si care se implementeaza actualmente

- Etapa II. Luand in considerare 3 zone cu o acoperire de 27% din populatia judetului, aplicandu-se pentru fonduri de coeziune

Tabelul de mai jos prezinta ratele de generare folosite in calculele de determinare a cantitatilor de deseuri din Studiul de Fezabilitate

| Indicator | Judetul Arges |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AN | 2005 | 2010 | 2020 | 2035 |
| Deseuri domestice – Urban | 0,94 Kg/locuitor-zi | 0,978 Kg/locuitor-zi | 1,041 Kg/locuitor-zi | 1,092 Kg/locuitor-zi |
| Deseuri comerciale - Urban | 0,575 Kg/locuitor-zi | 0,599 Kg/locuitor-zi | 0,637 Kg/locuitor-zi | 0,668 Kg/locuitor-zi |
| Deseuri domestice – Rural | 0,42 Kg/locuitor-zi | 0,437 Kg/locuitor-zi | 0,471 Kg/locuitor-zi | 0,509 Kg/locuitor-zi |
| Deseuri comerciale - Rural | 0,178 Kg/locuitor-zi | 0,185 Kg/locuitor-zi | 0,197 Kg/locuitor-zi | 0,207 Kg/locuitor-zi |
| Deseuri verzi - Urban | 0,061 Kg/locuitor-zi | 0,063 Kg/locuitor-zi | 0,067 Kg/locuitor-zi | 0,072Kg/locuitor-zi |
| Deseuri verzi - Rural | 0,019 Kg/locuitor-zi | 0,02 Kg/locuitor-zi | 0,021 Kg/locuitor-zi | 0,022Kg/locuitor-zi |
| Deseuri din piete - Urban | 0,016 Kg/locuitor-zi | 0,017 Kg/locuitor-zi | 0,018 Kg/locuitor-zi | 0,019 Kg/locuitor-zi |
| Deseuri din piete - Rural | 0,005 Kg/locuitor-zi | 0,005 Kg/locuitor-zi | 0,006Kg/locuitor-zi | 0,006 Kg/locuitor-zi |
| Deseuri stradale - Urban | 0,132 Kg/locuitor-zi | 0,137 Kg/locuitor-zi | 0,146 Kg/locuitor-zi | 0,153 Kg/locuitor-zi |
| Deseuri stradale - Rural | 0,041 Kg/locuitor-zi | 0,043 Kg/locuitor-zi | 0,045 Kg/locuitor-zi | 0,047Kg/locuitor-zi |
| Deseuri din constructii - Urban | 0,229 Kg/locuitor-zi | 0,239 Kg/locuitor-zi | 0,255 Kg/locuitor-zi | 0,272 Kg/locuitor-zi |
| Deseuri din constructii - Rural | 0,071 Kg/locuitor-zi | 0,074Kg/locuitor-zi | 0,079 Kg/locuitor-zi | 0,084Kg/locuitor-zi |
| Populatie (Locuitor) | 646.320 | 638.455 | 619.558 | 592.256 |

### PROIECTII DESEURII MUNICIPALE

Bazandu-se pe cantatile de deseuri municipale produse in Judetul Arges in 2008 atat in zonele urbane si rurale si indicatorii mentionati in tabelul de mai sus, sunt calculate cantitatile proiectate care urmeaza sa fie produse in timpul perioadei programate a Etapei a 2-a.

Proiectia cantitatii totale de deseuri municipale generate in Judetul Arges

|  | Deseuri Generate (tone/an) | Cod | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | Deseuri municipale si deseuri asimilabile din comert, industrie si institutii, dintre care:: | 20 15 01 | 284.061 | 288.323 | 291.145 | 293.941 | 297.478 | 297.486 | 296.610 | 295.914 |
| 1,1 | Deseuri municipale colectate mixt de la populatie, dintre care | 20 03 01 | 162.279 | 164.713 | 166.407 | 168.171 | 170.406 | 170.623 | 170.335 | 170.107 |
|  | 1.1.1 Urban |  | 109.230 | 110.869 | 111.863 | 112.754 | 113.878 | 113.645 | 113.075 | 112.621 |
|  | 1.1.2 Rural |  | 53.048 | 53.844 | 54.544 | 55.417 | 56.528 | 56.978 | 57.260 | 57.486 |
|  | Deseuri asimilabile colectate mixt din comert, industrie, institutii | 20 03 01 | 89.355 | 90.696 | 91.509 | 92.238 | 93.157 | 92.967 | 92.500 | 92.129 |
|  | 1.2.1 Urban |  | 66.856 | 67.859 | 68.468 | 69.013 | 69.701 | 69.558 | 69.209 | 68.931 |
|  | 1.2.2 Rural |  | 22.499 | 22.837 | 23.041 | 23.225 | 23.456 | 23.408 | 23.291 | 23.197 |
| 1,3 | Deseuri municipale si similare colectate separat (exceptand deseurile din demolari si constructie) dintre care: | 20 01 15 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hartie si carton | 20 01 01 15 01 01 | 13.387 | 15.497 | 17.598 | 19.807 | 20.818 | 21.879 | 20.807 | 19.587 |
|  | Sticla | 20 01 02 15 01 07 | 12.366 | 14.315 | 16.256 | 18.296 | 19.230 | 20.211 | 19.220 | 18.093 |
|  | Metal | 20 01 40 15 01 04 | 5.105 | 5.910 | 6.711 | 7.554 | 7.939 | 8.344 | 7.935 | 7.469 |
|  | Plastic | 20 01 39 15 01 02 | 16.450 | 19.043 | 21.625 | 24.339 | 25.581 | 26.886 | 25.568 | 24.068 |
|  | Lemn | 20 01 38 15 01 03 | 6.807 | 7.880 | 8.948 | 10.071 | 10.585 | 11.125 | 10.580 | 9.959 |
|  | Biodegradabil | 20 01 08 | 150.028 | 173.585 | 168.950 | 163.155 | 158.860 | 151.775 | 147.414 | 144.993 |
|  | Altele | 20 01 15 01 | 46.630 | 52.140 | 51.914 | 51.442 | 50.883 | 49.761 | 48.613 | 47.700 |
| 1,4 | Deseuri de mari dimensiuni | 20 03 07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1,5 | Deseuri din gradini si parcuri | 20 02 | 9.407 | 9.548 | 9.652 | 9.768 | 9.915 | 9.944 | 9.943 | 9.943 |
|  | Urban |  | 7.038 | 7.144 | 7.222 | 7.309 | 7.418 | 7.440 | 7.440 | 7.439 |
|  | Rural |  | 2.369 | 2.404 | 2.430 | 2.460 | 2.496 | 2.504 | 2.504 | 2.504 |
| 1,6 | Deseuri din piete | 20 03 02 | 2.514 | 2.552 | 2.575 | 2.595 | 2.621 | 2.616 | 2.603 | 2.592 |
|  | Urban |  | 1.881 | 1.909 | 1.926 | 1.942 | 1.961 | 1.957 | 1.947 | 1.939 |
|  | Rural |  | 633 | 643 | 648 | 653 | 660 | 659 | 655 | 653 |
| 1,7 | Deseuri stradale** | 20 03 03 | 20.507 | 20.815 | 21.001 | 21.169 | 21.380 | 21.336 | 21.229 | 21.143 |
|  | Urban |  | 15.343 | 15.574 | 15.713 | 15.838 | 15.996 | 15.964 | 15.884 | 15.820 |
|  | Rural |  | 5.164 | 5.241 | 5.288 | 5.330 | 5.383 | 5.372 | 5.345 | 5.324 |
|  | Kg/locuitor-an |  | 445 | 456 | 464 | 474 | 487 | 495 | 501 | 506 |
|  | Kg/locuitor--zi |  | 1,22 | 1,25 | 1,27 | 1,30 | 1,34 | 1,36 | 1,37 | 1,39 |
| 1,8 | Deseuri generate si necolectate, din care: | 20 01 15 01 | 32.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Urban |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rural |  | 32.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,9 | Deseuri municipale si asortate colectate sortate (doar deseuri din demolari si constructii)* |  | 35.630 | 36.164 | 36.561 | 36.999 | 37.554 | 37.665 | 37.663 | 37.662 |
|  | Urban |  | 26.658 | 27.058 | 27.356 | 27.683 | 28.098 | 28.181 | 28.180 | 28.179 |
|  | Rural |  | 8.971 | 9.106 | 9.206 | 9.316 | 9.456 | 9.484 | 9.483 | 9.483 |
|  | Namol produs (tone) |  | 10.000- | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |

### fluxuri speciale de deseuri

Fluxurile speciale de deseuri care urmeaza sa fie produse in Judetul Arges sunt definite in tabelul urmator.

| An | 2010 | 2013 | 2016 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri menajere periculoase (tone) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban (tone) | 765 | 758 | 751 | 742 | 731 | 720 | 709 | 701 |
| Rural (tone) | 499 | 494 | 490 | 484 | 477 | 470 | 463 | 457 |
| Index Urban (kg/locuitor-an) | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Index Rural (kg/locuitor-an) | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deseuri municipale si asimilate colectate sortat (doar deseuri din demolari si constructii)* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generare Judet (tone) | 35.630 | 36.164 | 36.561 | 36.999 | 37.554 | 37.665 | 37.663 | 37.662 |
| Generare Urban (tone) | 26.658 | 27.058 | 27.356 | 27.683 | 28.098 | 28.181 | 28.180 | 28.179 |
| Generare Rural (tone) | 8.971 | 9.106 | 9.206 | 9.316 | 9.456 | 9.484 | 9.483 | 9.483 |
| Index Judet (Kg/locuitor-an) | 55,81 | 57,16 | 58,31 | 59,72 | 61,53 | 62,65 | 63,59 | 64,36 |
| Index Urban (Kg/locuitor-an) | 87,14 | 89,25 | 91,04 | 93,25 | 96,08 | 97,82 | 99,30 | 100,50 |
| Index Rural (Kg/locuitor-an)l | 26,98 | 27,63 | 28,19 | 28,87 | 29,75 | 30,29 | 30,74 | 31,11 |
| Deseuri voluminoase |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generare Judet (tone) | 1.302 | 1.290 | 1.274 | 1.259 | 1.240 | 1.218 | 1.199 | 1.185 |
| Generare Urban (tone) | 974 | 965 | 953 | 942 | 928 | 911 | 897 | 887 |
| Generare Rural (tone) | 328 | 325 | 321 | 317 | 312 | 307 | 302 | 298 |
| Index Judet (Kg/locuitor-an) | 2,04 | 2,04 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| Index Urban (Kg/locuitor-an) | 3,18 | 3,18 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| Index Rural (Kg/locuitor-an)l | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Vehicule cu ciclul de viata aproape incheiat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul Arges (Unitate) | 3.714 | 3.831 | 5.315 | 7.907 | 9.941 | 12.499 | 15.714 | 18.873 |
| Index Judet (ELV/1000locuitori) | 6 | 8,4 | 10,5 | 12,8 | 16,3 | 20,8 | 26,5 | 32,3 |
| Deseuri din Echipamente Electrice si Electronice (DEEE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Judetul Arges (Tone) | 2.554 | 3.796 | 3.762 | 3.717 | 3.662 | 3.607 | 3.554 | 3.511 |
| Index Judet (Kg/locuitor-an) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

## indeplinirea obiectivelor

Tabelul de mai jos prezinta indeplinirea obiectivelor cu privire la producerea de deseuri in Judetul Arges:

Indeplinirea obiectivelor Etapei a II-a in Judetul Arges pana in 2013

| ETAPA I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 |  | Compostare (tone/an) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Individual |  | Campulung (100%) | Albota (100%) | Sortare | Depozit | Suma |
| Suma | 0 | 23.374 |  | 7.761 | 39.597 | 27.866 | 127.916 | 203.140 |
| Deseuri Reziduale |  |  |  |  |  |  | 76.445 |  |
| Deseuri Biodegradabile |  |  |  |  |  |  | 51.471 |  |
| Gospodarii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  |  | 385 | 2.324 |  | 51.471 |  |
| Rural |  | 23.374 |  |  |  |  |  |  |
| Comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  |  | 3.718 | 22.463 |  |  |  |
| Rural |  |  |  | 1.650 | 4.660 |  |  |  |
| Deseuri din gradini |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  |  | 826 | 4.992 |  |  |  |
| Rural |  |  |  | 367 | 1.036 |  |  |  |
| Deseuri din piete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  |  | 186 | 1.124 |  |  |  |
| Rural |  |  |  | 83 | 233 |  |  |  |
| Deseuri stradale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  |  | 379 | 2.291 |  |  |  |
| Rural |  |  |  | 168 | 475 |  |  |  |
| Netratate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deseuri ambalaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hartie |  |  |  |  |  | 9.050 |  |  |
| Sticla |  |  |  |  |  | 8.359 |  |  |
| Metal |  |  |  |  |  | 4.346 |  |  |
| Plastic |  |  |  |  |  | 4.170 |  |  |
| Lemn |  |  |  |  |  | 1.150 |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  | 791 |  |  |
| Deseuri necolectate | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deseuri din constructii |  |  |  |  |  |  | 25.910 |  |
| Deseuri de mari dimensiuni |  |  |  |  |  |  | 1.027 |  |
| ETAPA II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 |  | Compostare (tone/an) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Individual | Curtea de Arges (0,392) |  | Costesti (0,392) | Sortare | Depozit | Suma |
| Suma | 0 | 14.694 | 5.603 |  | 2.415 | 7.169 | 31.928 | 47.115 |
| Deseuri Reziduale |  |  |  |  |  |  | 19.492 |  |
| Deseuri Biodegradabile |  |  |  |  |  |  | 12.436 |  |
| Gospodarii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  | 2.668 |  | 866 |  |  |  |
| Rural |  | 14.694 |  |  |  |  |  |  |
| Comercial |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  | 1.289 |  | 419 |  |  |  |
| Rural |  |  | 847 |  | 708 |  |  |  |
| Deseuri din gradini |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  | 286 |  | 93 |  |  |  |
| Rural |  |  | 188 |  | 157 |  |  |  |
| Deseuri din piete |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  | 64 |  | 21 |  |  |  |
| Rural |  |  | 42 |  | 35 |  |  |  |
| Deseuri stradale |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urban |  |  | 131 |  | 43 |  |  |  |
| Rural |  |  | 86 |  | 72 |  |  |  |
| Netratate |  |  |  |  |  |  | 12.436 |  |
| Deseuri ambalaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hartie |  |  |  |  |  | 2.330 |  |  |
| Sticla |  |  |  |  |  | 2.152 |  |  |
| Metal |  |  |  |  |  | 1.119 |  |  |
| Plastic |  |  |  |  |  | 1.074 |  |  |
| Lemn |  |  |  |  |  | 296 |  |  |
| Altele |  |  |  |  |  | 198 |  |  |
| Deseuri necolectate | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Deseuri din constructii |  |  |  |  |  |  | 6.638 |  |
| Deseuri de mari dimensiuni |  |  |  |  |  |  | 263 |  |
| Indeplinirea obiectivelor | 2013 | Realizari MIDS-Arges |  |  |  | Observatii |  |  |
|  | Obiectiv | Etapa I | Etapa II |  | Total |  |  |  |
| Deseuri Biodegradabile la depozit | 71.818 | 51.471 | 12.436 |  | 63.907 | Indeplinit |  |  |
| Hartie | 8.032 | 9.050 | 2.330 |  | 11.379 | Indeplinit |  |  |
| Sticla | 7.642 | 8.359 | 2.152 |  | 10.511 | Indeplinit |  |  |
| Metal | 3.857 | 4.346 | 1.119 |  | 5.465 | Indeplinit |  |  |
| Plastic | 3.701 | 4.170 | 1.074 |  | 5.244 | Indeplinit |  |  |
| Lemn | 1.021 | 1.150 | 296 |  | 1.447 | Indeplinit |  |  |

In ceea ce priveste devierea deseurilor biodegradabile de la depozit, proiectul este in conformitate cu obiectivele stabilite prin legislatie, care reprezinta o rata de deviere de pana la 50% pana in 2013 (comparativ cu cantitatea raportata in 1995). Acest obiectiv va fi indeplinit prin masuri luate prin Programul operational sectorial de mediu si alte programe implementate in judet. Contributia proiectului - Etapa-II reprezinta 27% rata de deviere pe an pana in 2013. Masuri suplimentare pentru a fi implementate dupa anul 2013 sunt estimate sa conduca la o rata de deviere de 35% pana in 2016.

Potrivit Planului Judetean de Management al Deseurilor, cantitatea de deseuri biodegradabile care urmeaza sa fie deviate de la depozit, bazandu-se pe cantitatea de deseuri biodegradabile produse in Judetul Arges este de:

- 107.756 tone in 2010;

- 71.837 tone in 2013;

- 50.286 tone in 2016.

Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile va fi indeplinita prin implementarea unor masuri, dupa cum urmeaza:

- Compostare individuala;

- Compostare in cele 4 statii de compostare (2 in Etapa-I & 2 in Etapa-II);

- Reciclarea si recuperarea hartiei, cartoonului si deseurilor din lemn;

- Compost produs in gospodarii in zonele rurale

- Publicitate, campanie de constientizare

## ANALIZA ECONOMICA SI FINANCIARA

Scopul acestei prezentări a Proiectului este de a furniza o privire generala a abordarii si metodologiei aplicate si de a sublinia concluziile principale ale analizei economice si financiare.

Obiectivul Analizei Financiare (AF) a fost acela de a evalua viabilitatea financiara si sustenabilitatea Proiectului pe intreaga durata a proiectului.

In termeni generali, Analiza Financiara ia in considerare toate datele si informatiile puse la dispozitie din diverse surse si in special rapoartele, declaratiile financiare si datele despre productie/ servicii furnizate de autoritatile locale. Se continua cu datele socio-economice si informatiile relevante prezentate in Raportul cu privire la Master Plan si conceptele tehnice, estimari de cerere si estimari ale costurilor, dupa cum sunt detaliate in capitolele respective ale Studiului de Fezabilitate.

Potrivit standardelor Uniunii Europene ale Analizei Cost Beneficiu, analiza financiara utilizeaza „metoda incrementala”: acest lucru inseamna ca proiectul a fost evaluat pe baza diferentelor intre scenariul „cu proiect” si un scenariul alternativ „fara proiect”. Pentru un scenariu „cu proiect”, costurile si veniturile luate in considerare sunt acelea ale unui scenariu ale unei operari eficiente. Pentru scenariul „fara proiect”, costurile si veniturile luate in considerare sunt acelea ale „unei afaceri obisnuite” fara investitii noi majore sau inlocuiri.

Proiectul eligibil de investitii luat in considerare pentru analiza este prezentat in urmatorul tabel (in Euro, termeni nominali):

Costuri eligibile de investitie la preturi curente

| Costuri de investitie |  | Total | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planificare/ taxe proiectare | EUR | 696,974 |  | 226,166 | 232,498 | 238,311 |
| Achizitie teren | EUR |  |  |  |  |  |
| Construire | EUR | 10,573,099 |  | 3,430,931 | 3,526,997 | 3,615,172 |
| Statii si utilaje | EUR | 4,839,056 |  | 1,570,255 | 1,614,222 | 1,654,578 |
| Cheltuieli neprevazute | EUR | 1,795,559 |  | 582,652 | 598,966 | 613,941 |
| Asistenta tehnica | EUR | 1,122,390 |  | 364,211 | 374,409 | 383,770 |
| Publicitate | EUR | 535,648 |  | 173,816 | 178,683 | 183,150 |
| Supervizarea executării constructiei | EUR | 762,659 |  | 247,480 | 254,409 | 260,770 |
| TOTAL | EUR | 20,325,386 |  | 6,595,511 | 6,780,185 | 6,949,690 |

A fost realizata o estimare a cash-flow-ului pentru sistemul consolidat de management al deseurilor din momentul prezent pana in 2040. Acestea includ:

- Costuri de capital, inclusiv cheltuielile propuse pentru proiect si investitiile viitoare de inlocuire;

- Costuri recurente ale facilitatilor variate de management al deseurilor: salarii, energie, intretinere, etc, plus serviciul imprumut;

- Venituri recurente: venituri de baza din taxe impuse producatorilor de deseuri si venituri din deseuri reciclabile si compost. Tarifele au fost stabilite luand in considerare limitarea acceptata de 1,80% pentru cea mai mica decila.

- Venituri de capital: fondurile diverse care vor finanta proiectul: grant Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), granturi guvernamentale, judetene si locale din Judetul Arges, imprumuturi bancare.

Proiectul a luat in considerare faptul ca in Judetul Arges strategia managementului desurilor solide a constat in 2 proiecte de investitii:

- Costuri de investitie pentru Etapa I finantata printr-un proiect ISPA si care acopera zonele Pitesti, Campulung, Rucar, Mioveni si Topoloveni;

- Costuri de investitie pentru Etapa a II-a supusa analizei Aplicatiei actuale pentru Fondurile de Coeziune si care acopera zonele Curtea de Arges, Domnesti si Costesti.

Din cauza implementarii investitiei in doua Etape, toate estimarile sunt pregatite separat pentru fiecare din cele doua zone (cerere, venituri, Operare& Intretinere, etc)

Includerea Celulei 2 in cadrul investitiilor care urmeaza sa fie finantate din Programul Operational Sectorial de Mediu a fost considerata necesara din cauza urmatoarelor motive:

- Suma totala pentru investitii pentru Etapa I a crescut semnificativ, lucru care ar putea afecta costul total al sistemului pana la clientul final:

- Suma initiala a fost de 24,5 milioane Euro;

- Suma finala este de 35 milioane Euro;

- Dezvoltarea populatiei pentru Aplicatia ISPA a fost luata in considerare cu o crestere de +0,05% anual. Estimarea curenta pentru dezvoltarea populatiei este o rata negativa de -0,30%. Prin urmare, numarul locuitorilor de la care urmeaza sa fie incasate tarifele este mai mic decat cel mentionat anterior.

- Costurile de Operare& Intretinere au inregistrat o crestere importanta in termeni reali fata de cele care au fost evidentiate in Aplicatia ISPA.

Pentru a verifica daca investitia din fonduri proprii a celei de-a doua celule a fost accesibila, am calculat Costurile Dinamice Prime (CDP) ca fiind un tarif mediu pe termen lung si l-am comparat cu tariful accesibil. Rezultatele sunt prezentate in urmatorul grafic:

Comparatia Costurilor Dinamice Prime cu Tariful Accesibil

Graficul arata in mod clar faptul ca, daca comparam CDP doar pentru Etapa I (fara finantarea Celulei 2) cu tariful accesibil, obtinem urmatoarele rezultate:

- Pentru 2010, 20111 si 2012, CDP este mai ridicat decat tariful accesibil aratand faptul ca sistemul nu asigura o recuperare totala a costurilor;

- Pentru 2013, 2014 si 2015, tariful accesibil depaseste CDP demonstrand posibilitatea de a genera resurse financiare suplimentare. Totusi, luand in considerare faptul ca, constructia cele de-a doua celule ar trebui sa inceapa cel mai tarziu in 2014 pentru a fi functionala in 2015, suma de bani produsa intre 2013 si 2014 nu este suficienta pentru a acoperi costurile de investitie.

De asemenea, daca comparam Costurile Dinamice Prime pentru tot Judetul (Etapa I si Etapa II), observam ca pana in 2015, CDP este mai ridicat decat tariful accesibil, in principal datorita nivelului ridicat al costurilor de operare din Etapa a II-a (densitatea populatiei este mai scazuta, acest lucru conducand la costuri ridicate de colectare).

Considerand argumentele prezentate mai sus, recomandam constructia Celulei 2 ca parte a investitiilor propuse pentru Aplicatia pentru obtinerea de Fonduri ale Uniunii Europene.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, am obtinut urmatoarele rapoarte financiare din analiza proiectului:

- Nivelul deficitului de finantare calculat cu o rata de discount de 5% este de 91,25%.

- Valoarea financiara prezenta neta si Ratele financiare de Rambursare cu si fara asistenta Comunitatii sunt urmatoarele:

| Inainte de asistenta acordata de Comunitate |  | Dupa asistenta acordata de Comunitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VFNP/I | RFR/ I | VFNP/I | RFR/ I | VFNP/K | RFR/ I |
| -15,439,048 | -7.84% | -1,969,698 | -0.44% | -2,001,945 | -1.63% |

VFPN/I – valoarea financiara prezenta neta – investitii

RFR/ I – rata financiara de rambursare - investitii

VFPN/K- valoarea financiara prezenta neta – capital

RFR/ K – rata financiara de rambursare – capital

Tinand seama de analiza detaliata din capitolul anterior, Consultantii propun urmatoarea schema de finantare pentru proiect (ca procentaj al costurilor totale eligibile):

- Grant Uniunea Europeana: 73%

- Subventie Bugetul de Stat: 16,43%

- Contributie Bugete Locale: 1,83%

- Imprumut contractat de Consiliul Judetean: 8,75%

Planul de finantare pentru costurile eligibile este prezentat in tabelul urmator:

| Sursa de finantare | EURO |
| --- | --- |
| Grant Uniunea Europeana | 14,838,182 |
| Grant guvernamental | 3,338,591 |
| Imprumut cofinantare | 1,777,658 |
| Grant Autoritatea Locala | 370,955 |

Contributia Grantului acordat de Autoritatea Locala va fi asigurat din bugetul Consiliului Judetean. Deficitul nefinantarii va fi finantat de Consiliul Judetean prin contractarea unui imprumut.

Pentru a demonstra ca, Consiliul Judetean poate asigura cofinantarea investitiei, Consultantul a realizat o analiza a situatiei financiare a autoritatii locale. Analiza a evidentiat urmatoarele concluzii:

- Veniturile proprii ale autoritatii locale au indicat un trend stabil in 2009 in comparatie cu 2008 in timp ce in 2010 se asteapta o mica scadere datorata in principal crizei financiare;

- Cheltuielile au indicat o scadere in special in ceea ce priveste categoria materialelor si lucrarilor, demonstrand angajamentul autoritatii locale de a-si mentine cheltuielile sub control;

In urmatorul grafic, se prezinta evolutia capacitatea serviciului datoriei a Consiliului Judetean, tinand seama de toate imprumuturile contractate:

Estimarea Nivelului Serviciului Datoriei Consiliului Judetean Arges

Graficul arata faptul ca nivelul serviciului datoriei Consiliului Judetean va atinge un maxim in 2012 (aproximativ 17% din veniturile proprii) si va scadea dupa aceea. Aceste nivele sunt sub plafonul maxim de 30% din veniturile proprii demonstrand ca, Consiliul Judetean poate contracta fara probleme imprumutul pentru cofinantarea acestui proiect.

Pentru a demonstra faptul ca proiectul vine in avantajul locuitorilor Judetului, Consultantul a realizat o analiza economica detaliata. Analiza economica se bazeaza pe urmatoarele presupuneri:

- Perioada pentru evaluarea economica este 2011-2040;

- Anul de referinta pentru evaluare este 2010;

- Toate cifrele costurilor si ale beneficiilor sunt declarate in preturi constante (Euro);

- Rata de discount folosita pentru calcularea Valorii prezente nete este de 5,5%.

Raportul Beneficiu/ Cost este de 1,223, ERR –Rata economica a rambursarilor 15,81%, iar Valoarea Prezenta Neta calculata la o rata de discount de 5,5% este de 9,17 milioane Euro.

Proiectul prezinta indicatori economici satisfacatori cu beneficii economice care depasesc costul economic.

Sistemul de colectare pentru deseurile reziduale din mediul rural revizuit a fost adaptat prin similitudine cu colectarea la punct fix pentru o parte din gospodariile unde accesul masinilor de colectare este dificil de realizat astfel incat nu se poate efectua colectarea din poarta in poarta. Necesitatea rezida din faptul ca avem platforme de colectare si colectare de la punct fix din considerentul ca nu pot avea acces vehiculele de colectare.

Ca urmare a acestei schimbari a colectarii in vederea imbunatatirii sistemului si asigurarea procentului de 100% acoperire cu servicii de salubritate, indicatorii financiari ai proiectului nu vor suferi modificari, in cadrul optiunii castigatoare la momentul realizarii Aplicatiei de finantare costurile de colectare fiind calculate avand in vedere un sistem mixt de colectare (din poarta in poarta si la punct fix).

## planul de finantare

Costul total al proiectului pentru Etapa II a fost estimat la 20.409.209 euro fara TVA, din care 20.325.386 Euro este considerata suma eligibila luand in considerare calculele pentru determinarea finantarii estimate din partea UE. O defalcare detaliata a costurilor este prezentata in tabelul de mai jos.

Defalcarea costurilor (in Euro, fara TVA), este prezentat mai jos:

| Nr. | Componenta | Procent | Lucrari de constructie | Echipamente | Investitii | Costuri O&M | Amortizare | Cheltuieli curente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Colectare Mixta Deseruri | 17% | 624.834 € | 1.695.223 € | 2.320.057 € | 1.490.652 € | 565.557 € | 2.056.209 € |
| 1.1 | Curtea de Arges |  | 82.215 € | 765.466 € | 847.681 € | 114.820 € | 112.641 € | 227.461 € |
| 1.2 | Domnesti |  | 280.140 € | 242.724 € | 522.864 € | 36.409 € | 45.880 € | 82.289 € |
| 1.3 | Costesti |  | 262.479 € | 617.033 € | 879.512 € | 92.555 € | 98.647 € | 191.202 € |
| 1.4 | Camioane Colectare Deseuri Reziduale |  | 0 € | 0 € | 0 € | 331.855 € | 87.820 € | 419.675 € |
| 1.5 | Camioane Colectare Deseuri Reciclabile |  | 0 € | 0 € | 0 € | 824.815 € | 213.569 € | 1.038.384 € |
| 1.5 | Camioane Colectare Deseuri Menajere |  | 0 € | 70.000 € | 70.000 € | 90.198 € | 7.000 € | 97.198 € |
| 2. | Statii de Transfer | 15% | 1.277.938 € | 701.430 € | 1.979.368 € | 266.391 € | 128.094 € | 394.486 € |
| 2.1.2 | Curtea de Arges |  | 649.103 € | 354.568 € | 1.003.671 € | 155.786 € | 71.565 € | 227.351 € |
| 2.1.3 | Costesti |  | 628.835 € | 346.863 € | 975.697 € | 110.605 € | 56.529 € | 167.134 € |
| 3. | Depozit ecologic | 23% | 3.071.100 € | 77.000 € | 3.148.100 € | 177.355 € | 0 € | 177.355 € |
| 3.2 | Celula 2 Depozitul de la Albota |  | 3.071.100 € | 77.000 € | 3.148.100 € | 177.355 € | 0 € | 177.355 € |
| 4. | Statiile de Sortare | 1% | 0 € | 120.000 € | 120.000 € | 141.200 € | 10.909 € | 152.109 € |
| 4.1 | Extindere - Depozitul de la Albota |  | 0 € | 120.000 € | 120.000 € | 141.200 € | 10.909 € | 152.109 € |
| 4.2 |  |  | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. | Inchiderea Depozitelor/Gropilor de Gunoi | 30% | 3.418.991 € | 713.850 € | 4.132.841 € | 14.396 € | 27.525 € | 41.921 € |
| 5.1 | Curtea de Arges |  | 2.115.563 € | 713.850 € | 2.829.413 € | 14.396 € | 27.525 € | 41.921 € |
| 5.2 | Costesti |  | 1.303.428 € | 0 € | 1.303.428 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5.5 | Gropi de Gunoi (Etapa a II-a) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Statia de Compostare | 14% | 801.165 € | 1.094.325 € | 1.895.490 € | 222.749 € | 102.554 € | 325.303 € |
| 6.1 | Statia de la Curtea de Arges |  | 429.514 € | 521.643 € | 951.157 € | 111.520 € | 51.016 € | 162.536 € |
| 6.2 | Statia de la Costesti |  | 371.651 € | 572.682 € | 944.333 € | 111.229 € | 51.537 € | 162.767 € |
|  | Subtotal: | 100% | 9.194.028 € | 4.401.828 € | 13.595.856 € | 2.312.743 € | 834.639 € | 3.147.382 € |
|  | Asistenta Tehnica |  |  | 19,12% | 2.600.000 € |  |  |  |
|  | Pregatire amplasament |  |  |  | 500.000 € |  |  |  |
|  | Cheltuieli neprevazute |  |  | 8,91% | 1.633.323 € |  |  |  |
|  | Total inclusiv Cheltuieli neprevazute, DF, AT |  |  |  | 18.329.179 € |  |  |  |
|  | Taxe, impozite, sume permise |  |  |  | 125.880 € |  |  |  |
|  | Salarii UIP |  |  |  | 70.098 € |  |  |  |
|  | Mobilier UIP |  |  |  | 10.000 € |  |  |  |
|  | Costuri Audit |  |  |  | 30.000 € |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 18.565.157 |  |  |  |

Deficitul de nefinantare este finantat de catre Beneficiar din surse proprii sau prin contractarea unui imprumut. Planul de finantare pentru costuri eligibile este prezentat in tabelul urmator:

Plan de Finantare (in Euro)

| Plan de finantare | Total | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltuieli eligibile | (20,325,386) | (6,595,511) | (6,780,185) | (6,949,690) |
| Grant UE | 14,838,182 | 4,814,934 | 4,949,752 | 5,073,496 |
| Contributie Buget de Stat | 3,338,591 | 1,083,360 | 1,113,694 | 1,141,537 |
| Contributie Buget Local | 370,955 | 120,373 | 123,744 | 126,837 |
| Imprumut | 1,777,658 | 576,843 | 592,995 | 607,820 |

Solutia acceptata pentru partea de contributie locala este:

- Contributia Consiliului Judetean implicat in proiect.

Contributia Consiliului Judetean se ridica pana la suma de 0.370 millioane Euro.