Pag 1

Proiect:

__________________

___

nr:

Plansa:

__________________

___

nr:

Faza:

__________________

OBIECTIV:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI,JUD.ARGES

OBIECTUL:

4.1.CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1

STADIUL FIZIC:

4.1.1.    TERASAMENTE,SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

(exclusiv TVA)

-lei-

TOTALUL

(exclusiv TVA)

-lei-

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

100 mc

80.00

180.00

0.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

180.00

0.00

2.25

Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala descarcare descarcare in depozit teren catg 2 in conditiile gospodaririi apelor

TSC02B11

material:

manopera:

utilaj:

transport:

mc

66.81

4,676.92

45.93

20.88

0.00

0.00

3,215.20

1,461.60

0.12

0.00

70.00

Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;

DA06A1

material:

manopera:

utilaj:

transport:

mc

20.18

2,219.80

0.02

20.16

0.00

0.00

2.20

2,217.60

0.00

0.00

110.00

Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. 20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, incl.imprastiatul

RCSA06A%

material:

manopera:

utilaj:

transport:

tona

5.00

560.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

560.00

112.00

Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=    10 km.

TRA01A10

material:

manopera:

utilaj:

transport:

tona

12.77

1,468.57

0.00

0.00

0.00

12.77

0.00

0.02

0.00

1,468.55

115.00

Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km

TRA01A20P

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

9,105.29

2,028.55

180.12

3,679.22

3,217.40

Total Cheltuieli directe:

Recap 1 ianuarie 2018

Recapitulatia:

82.78

0.00

0.00

0.00

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

82.78

2.250 %

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

3,217.40

3,762.00

180.12

2,028.55

9,188.07

263.34

225.22

12.61

142.00

Cheltuieli indirecte

643.17

7.000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

3,442.62

4,025.34

192.73

2,170.55

9,831.24

161.01

137.70

7.71

86.82

Profit

393.25

4.000 %

Total Inclusiv Beneficiu:

3,580.32

4,186.36

200.44

2,257.37

10,224.49

Pag 2

STADIUL FIZIC:      4.1.1.    TERASAMENTE,SISTEMATIZARE PE VERTICALA SI AMENAJARI EXTERIOARE

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

10,224.49

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

%

19.00

1,942.65

TOTAL GENERAL:

12,167.14

1 euro = 4.74 lei, curs la data de 9/12/2019

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP    , www.devize.ro,    e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007