Pag 1

Proiect:

__________________

___

nr:

Plansa:

__________________

___

nr:

Faza:

__________________

OBIECTIV:

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE LEORDENI,JUD.ARGES

OBIECTUL:

4.1.CONSTRUIRE CLADIRE BIROURI P+1

STADIUL FIZIC:

4.1.3.c    INSTALATII TERMICE,VENTILARE,CLIMATIZARE,PSI,RADIO-TV,INTRANET

Beneficiar:

________________________________________

Proiectant:

________________________________________

Executant:

________________________________________

- lei -

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.

Capitolul de lucrari

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar

(exclusiv TVA)

-lei-

TOTALUL

(exclusiv TVA)

-lei-

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Conducte de distributie agent termic si accesorii

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

8.36

2,508.00

2.06

6.30

0.00

0.00

618.00

1,890.00

0.00

0.00

300.00

Teava PPR pt radiatoare dn=20mm

IC35B1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

7.20

720.00

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

720.00

0.00

0.00

100.00

Teava PPR pt radiatoare dn=25mm

IC35C1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

23.21

928.59

17.63

5.58

0.00

0.00

705.39

223.20

0.00

0.00

40.00

Teava din cupru preizolata cu diametrul exterior de 22,0 mm

IC32C1#

Corpuri de incalzire si accesorii

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

9.62

96.19

0.62

9.00

0.00

0.00

6.17

90.00

0.02

0.00

10.00

Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...pana la 1000 mm inclusiv

IB06A1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

275.00

2,200.00

275.00

0.00

0.00

0.00

2,200.00

0.00

0.00

0.00

8.00

Radiator 22x600x600

5700806

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

300.00

600.00

300.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

2.00

Radiator otel 22x600x1000 mm

5700800

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

12.44

87.10

0.74

11.70

0.00

0.00

5.18

81.90

0.02

0.00

7.00

Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...1001-1500 mm

IB06B1#

Pag 2

STADIUL FIZIC:      4.1.3.c    INSTALATII TERMICE,VENTILARE,CLIMATIZARE,PSI,RADIO-TV,INTRANET

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

290.00

2,030.00

290.00

0.00

0.00

0.00

2,030.00

0.00

0.00

0.00

7.00

Radiator din otel tip panou    22- H = 600 si L = 1200

5709080

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

15.37

153.65

0.96

14.40

0.00

0.00

9.62

144.00

0.03

0.00

10.00

Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de...1501-2000 mm

IB06C1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

350.00

3,500.00

350.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

10.00

Radiator 22x600x1600

5700809

Centrala termica

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

189.03

189.03

8.17

180.00

0.86

0.00

8.17

180.00

0.86

0.00

1.00

Centrala termica murala in condensare P= 45kW

IA13A1#asi.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

19.69

19.69

1.69

18.00

0.00

0.00

1.69

18.00

0.00

0.00

1.00

Pompa circuit incalzire

IA37B1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

19.69

19.69

1.69

18.00

0.00

0.00

1.69

18.00

0.00

0.00

1.00

Pompa circuit ACM

IA37B1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

18.00

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

18.00

0.00

0.00

1.00

Boiler 300 l

IA13XA

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

71.66

71.66

53.65

18.00

0.00

0.00

53.65

18.00

0.00

0.00

1.00

Vas expansiune boiler 24 l

IA32A1# asim.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

71.66

71.66

53.65

18.00

0.00

0.00

53.65

18.00

0.00

0.00

1.00

Vas expansiune CT=50 l

IA32A2asim.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

1,620.00

1,620.00

0.00

1,620.00

0.00

0.00

0.00

1,620.00

0.00

0.00

1.00

Modul hidraulic complet echipat pt panourile solare,inclusiv 2 panouri solare tubulare

IG01B05+asim.

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

65.34

392.04

60.84

4.50

0.00

0.00

365.04

27.00

0.00

0.00

6.00

Robinet sectorizare,diam.nominal 1/2"

ID03XA

Pag 3

STADIUL FIZIC:      4.1.3.c    INSTALATII TERMICE,VENTILARE,CLIMATIZARE,PSI,RADIO-TV,INTRANET

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

79.10

632.80

72.80

6.30

0.00

0.00

582.40

50.40

0.00

0.00

8.00

Robinet sectorizare ,diam.nominal 3/4"

ID03XB

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

84.30

505.80

78.00

6.30

0.00

0.00

468.00

37.80

0.00

0.00

6.00

Robinet sectorizare diam.nominal 1"

ID03XB

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

28.51

114.04

25.27

3.24

0.00

0.00

101.08

12.96

0.00

0.00

4.00

Aerisitor automat d=1/2"

ID01A1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

68.36

68.36

50.36

18.00

0.00

0.00

50.36

18.00

0.00

0.00

1.00

Butelie de egalizare a presiunilor dn=65 mm

IA20A1#asim.

Instalatie de climatizare

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

185.51

2,597.17

5.51

180.00

0.01

0.00

77.08

2,520.00

0.09

0.00

14.00

Unitati interioare de climatizare

RpVC17D#[1]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

buc

322.69

645.38

142.68

180.00

0.01

0.00

285.37

360.00

0.01

0.00

2.00

Unitati exterioare de climatizare

RpVC17D#[2]

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

19.08

2,384.41

11.88

7.20

0.00

0.00

1,484.41

900.00

0.00

0.00

125.00

Teava agent frigorific din Cu d=1/4"

IC31D1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

21.33

2,665.66

14.13

7.20

0.00

0.00

1,765.66

900.00

0.00

0.00

125.00

Teava agent frigorific din Cu d=3/8"

IC31D1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

64.26

8,031.91

57.06

7.20

0.00

0.00

7,131.91

900.00

0.00

0.00

125.00

Teava agent frigorific din Cu d=5/8"

IC31D1#

material:

manopera:

utilaj:

transport:

m

7.53

941.73

0.50

7.03

0.00

0.00

62.50

879.23

0.00

0.00

125.00

Furtun de evacuare condens 16mm

FE07G1

total

transport

utilaj

manopera

material

procent

33,812.56

0.00

1.04

11,644.49

22,167.03

Total Cheltuieli directe:

Pag 4

STADIUL FIZIC:      4.1.3.c    INSTALATII TERMICE,VENTILARE,CLIMATIZARE,PSI,RADIO-TV,INTRANET

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Recap 1 ianuarie 2018

Recapitulatia:

262.00

0.00

0.00

0.00

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)

262.00

2.250 %

Total Inclusiv Cheltuieli directe:

22,167.03

11,906.49

1.04

0.00

34,074.56

833.45

1,551.69

0.07

0.00

Cheltuieli indirecte

2,385.22

7.000 %

Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:

23,718.73

12,739.95

1.11

0.00

36,459.78

509.60

948.75

0.04

0.00

Profit

1,458.39

4.000 %

Total Inclusiv Beneficiu:

24,667.47

13,249.55

1.16

0.00

37,918.18

37,918.18

TOTAL GENERAL (fara TVA):

TVA:

%

19.00

7,204.45

TOTAL GENERAL:

45,122.63

1 euro = 4.74 lei, curs la data de 9/12/2019

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP    , www.devize.ro,    e-mail: contact@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007