CAIET DE SARCINI NR. 5

LUCRĂRI   DE   BETON SIMPLU SAU ARMAT

BETON SIMPLU-BETON ARMAT

- GENERALITĂŢI

Prevederile acestui capitol se aplică la executarea lucrărilor de beton simplu,beton armat pentru lucrarea:

,, AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

În el sunt cuprinse precizările privind execuţia, verificarea, lucrărilor de beton simplu şi armat, abaterile admisibile, prescripţiile tehnice care trebuie respectate.

- MATERIALE

  - Oţelul beton trebuie să îndeplinească condiţiile tehnice prevăzute în STAS 438/1,2,3 din 1980.

  - Materialele componente şi ale betonului vor corespunde prevederilor din normativul NE012.

- EXECUŢIA LUCRĂRILOR

  - Se face în conformitate cu prevederile “Normativului pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat, indicativ NE012

  - De asemenea pe perioada execuţiei pe timp friguros se vor respecta prevederile “Normativului pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente” indicativ C 16-84.

  - Detalierea regulilor de execuţie şi de control al calităţii lucrărilor se va face de către constructor prin fişe tehnologice .

  - Fişele tehnologice trebuie să cuprindă :

    - precizarea obiectului fişei;

    - lucrări pregătitoare ce se impun;

    - utilaje necesare,rezervele acestora, materialele necesare;

    - fazele,ordinea şi ritmul execuţiei;

    - detalii tehnologice necesare asigurării calităţii lucrărilor;

    - organizarea tehnologică a punctului de lucru;

    - măsurile tehnico-organizatorice suplimentare impuse în cazul unor condiţii climatice extreme;

    - formaţii de lucru;

    - modul de asigurare a supravegherii execuţiei;

    - programul de control al calităţii lucrărilor pe faze;

    - măsuri AII. şi SSM

- VERIFICAREA LUCRĂRILOR

  - Verificarea calităţii materialelor componente şi a betonului se va face în conformitate cu prevederile din Normativ NE012. În cazurile în care loturile de materiale aprovizionate (oţel-beton, ciment, agregate, aditiv), nu îndeplinesc condiţiile de calitate garantate se va interzice sau se va sista utilizarea lor şi se va înştiinţa producătorul, beneficiarul şi organele Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor. Înştiinţarea se va face în termen de 48 ore de la constatare. În conformitate cu prevederile art.89 al.2 din legea 8/1977, furnizorii sunt obligaţi ca în termen de 15 zile de la primire comunicării unităţii de construcţii-montaj să remedieze sau să înlocuiască materialele sau elementele de construcţii necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. Fazele procesului de execuţie a lucrărilor de beton armat constituie în majoritate lucrări care devin ascunse, astfel încât verificarea calităţii acestora trebuie să fie consemnată în procesul verbal de recepţie calitativă, încheiat între delegaţii beneficiarului şi a constructorului. Nu se consideră valabile procesele verbale de recepţie calitativă încheiate numai de constructor. Nu se admite trecerea la o nouă fază de execuţie înainte de închiderea procesului verbal referitor la faza precedentă dacă aceasta urmează să devină o lucrare ascunsă. În procesele verbale se vor preciza concret verificările efectuate, constatările rezultate şi dacă se admite trecerea la executarea fazei următoare,în conformitate cu prevederile de la pct.3,4, 7,8. Dacă se constată neconcordanţă faţă de proiect sau faţă de prevederi  prescripţiile tehnice se vor stabili şi consemna măsurile necesare de remediere conform art. 50 din legea nr.8. După executarea acestora se va proceda la o nouă verificare şi încheierea unui nou proces verbal. La terminarea executării cofrajelor se va consemna în procesul verbal costatările cu privire la:

    - alcătuirea elementelor de susţinere şi sprijinire;

    - încheierea corectă a elementelor cofrajelor şi asigurarea etanşeităţii necesare

    - dimensiunile în plan şi ale secţiunilor transversale

    - poziţia cofrajelor în raport cu cea a elementelor corespunzătoare situate la nivelele inferioare;

    - poziţia golurilor.

  - La terminarea montării armăturilor se va consemna în procesul verbal constatările rezultate în urma verificărilor efectuate cu privire la:

    - numărul, diametrul şi poziţia armăturilor în diferitele secţiuni transvesale ale elementelor structurii;

    - distanţa dintre etrieri, diametrul acestora şi modul de fixare;

    - lungimea porţiunilor de bare care depăşesc rezemele sau care urmează a fi înglobate în elemente ce se toarnă ulterior;

    - poziţia înnădirilor şi lungimile de petrecere a barelor;

    - calitatea sudurilor;

    - numărul şi calitatea legăturilor dintre bare;

    - dispozitivele de menţinere a poziţiei armaturilor în cursul betonării;

    - modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton şi dimensiunile acestuia;

    - poziţia,modul de fixare şi dimensiunile pieselor înglobate.

  - Înainte de începerea betonării se va verifica dacă sunt pregătite corespunzător suprafeţele de beton turnate anterior şi care urmează să vină în contact cu betonul nou,respectiv dacă:

    - s-a îndepărtat stratul de lapte de ciment,

    - s-a îndepărtat zonele de beton necompactat,

    - suprafeţele în cauză rugozitatea necesară asigurării unei bune legături între betonul vechi şi cel nou şi sunt în stare umedă.

  - În cursul betonării elementelor de construcţii se va verifica dacă:

    - dacă datele înscrise în bonurile de transport ale betonului corespund celor prevăzute şi nu sa depăşit durata admisă de transport,

    - lucrabilitatea betonului corespunde celei prevăzute,

    - condiţiile de turnare şi compactare asigură evitarea oricăror defecte,

    - se respectă frecvenţa de efectuare a încercărilor şi prelevărilor de probe conform prevederilor din anexa normativ NE012

    - sunt corespunzătoare masurile adoptate de menţinerea poziţiei armăturilor, dimensiunilor şi formei cofrajelor,

    - se aplică corespunzător măsurile de protecţie a suprafeţelor libere ale betonului proaspăt.

  - În condica de betoane se va consemna:

    - bonurile de transport corespunzătoare ale betonului pus în lucrare,

    - ora începerii şi terminării betonării,

    - proba de beton prelevate,

    - măsurile adoptate pentru protecţia betonului proaspăt,

    - evenimente intervenite (întreruperera turnării, intemperii etc.),

    - temperatura mediului (în perioada de timp friguros).

  - În cazul în care conducătorul  punctului de lucru răspunde direct şi de prepararea betonului, acesta este obligat să verifice în paralel calitatea cimentului şi a agregatelor conform prevederilor din Normativ NE012 precum şi modul de dozare, amestecare şi transport al betonului, constatările acestor verificări se înscriu în condica de betoane. La decofrarea oricărei părţi de construcţie se va verifica şi consemna în proces verbal:

    - aspectul elementelor, semnalizîndu-se dacă se întîlnesc zone de beton necorespunzătoare (beton necompactat, goluri, rosturi de betoane etc.).

    - dimensiunile secţiunilor transversale ale elementelor.

    - distanţele dintre diferitele elemente.

    - poziţia elementelor verticale(stîlpi, diafragme, pereţi) în raport cu cele corespunzătoare situate la nivelu imediat inferior.

    - poziţia armăturilor care urmează a fi înglobate în elementele ce se toarnă ulterior

    - poziţia golurilor de trecere.

Verificările de la poziţia b....f se efectuează prin montaj.

  - În vederea asigurării calităţii lucrărilor de beton şi beton armat este obligatorie efectuarea unui control operativ şi adoptarea de măsuri în conformitate cu prevederile din anexa X6 urmărindu-se:

    - evitarea livrării sau punerea în operă a unui beton ale cărui caracteristici în stare proaspătă nu îndeplinesc condiţiile impuse;

    - adoptarea de măsuri operative, la staţia de betoane pentru corectarea compoziţiei betonului sau a condiţiilor de preparare;

    - sesizarea cazurilor în care betonul prezintă rezistenţe sub limitele admise, fiind necesară analiza de către proiectant a măsurilor sau condiţiilor ce se impun pentru asigurarea rezistenţei, stabilităţii şi durabilităţii elementului sau construcţiei.

    - Calitate betonului pus în lucrare se apreciază ţinând seama de :

    - concluziile analizei efectuate conform prevederilor din normativul NE012 asupra rezultatelor încercării probelor de control prezentate în buletinul unic emis de laborator.

    - concluziile interpretării rezultatelor încercărilor nedistructive sau încărcărilor pe carote, dacă s-a cerut efectuarea lor în cadrul controlului operativ sau prin proiect.

  - Rezultatul aprecierii calităţii betonului pus în lucrare se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar şi constructor.  Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de calitate se vor analiza de către proiectant măsurile ce se impun. Recepţia structurii de rezistenţă se efectuează pe întreaga construcţie sau pe părţii de construcţie (fundaţie, tronson, scară etc.)în funcţie de prevederile programului privind controlul de calitate pe şantier, stabilit de proiectant împreună cu beneficiarul şi constructorul. Această recepţie are la bază examinarea directă efectuată de cei trei factorii pe parcursul execuţiei. Suplimentar se va verifica:

    - existenţa şi conţinutul proceselor verbale de recepţie calitativă, privind: cofrajele, armarea, aspectul elementelor după decofrare precum şi de apreciere a calităţii betonului pus în lucru.

    - existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate,în cazul în care betonul a fost livrat de către o altă unitate de construcţii;

    - constatările consemnate în cursul execuţiei de către beneficiar,proiectant, C.T.C sau alte organe de control:

    - confirmare prin proces verbal a executării corecte a măsurilor de remediere prevăzute în diferitele documente examinate;

    - consemnările din condica de betoane;

    - dimensiunile de ansamblu şi cotele de nivel;

    - dimensiunile diferitelor elemente în raport cu prevederile proiectului;

    - poziţia golurilor prevăzute în proiect;

    - poziţia relativă, pe întreaga înălţime a construcţiei, a elementelor verticale (stîlpi,  diafragme, pereţi) consemnându-se eventualele dezaxsări:

    - încadrarea în abaterile admise conform normativul NE012.

    - comportarea la probe de umplere cu apă în cazul recipienţilor.

    - respectarea condiţiilor tehnice speciale impuse prin proiect privind materialele utilizate, compoziţia betonului, gradul de impermeabilitate, gradul de felivitate , etc.

    - orice altă verificare care se consideră necesară.

  - Verificările efectuate şi constatările rezultate la recepţia structuriide rezistenţă se consemnează într-un proces verbal încheiat între beneficiar, proiectant şi constructor, precizindu-se în concluzie dacă structura în cauză se atestă sau respinge. În cazul în care se constată deficienţa în executarea acestora se va proceda la o nouă recepţie. Acoperirea elementelor structurii cu alte lucrări (ziduri, tencuieli, protecţii, finisaje etc.) este admisă numai în baza dispoziţiei de şantier date de beneficiar şi proiectant. Această dispoziţie se va da după încheierea recepţiei structurii de rezistenţă, sau în cazuri justificate,după încheierea recepţiei parţiale a structurii de rezistenţă. Recepţia parţială va consta din efectuarea tuturor verificărilor arătate la punctul 12 cu excepţia examinării rezistenţelor betonului la vârsta de 28 zile care se va face la recepţia definitivă a structurii de rezistenţă. În asemenea situaţii proiectantul va preciza unele părţii de elemente asupra cărora să se poată efectua determinări ulterioare şi care nu se vor acoperi decît după încheiere recepţiei definitive a structurii.

Intocmit,

Ing Sorin Frincu