MEMORIU TEHNIC

CAP I - DATE  GENERALE

1.1 DENUMIREA LUCRARII :

,,AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

1.2 AMPLASAMENT                                : 	  Comuna BIRLA,  jud Arges.

Zona Primariei Birla

1.3 AUTORITATEA CONTRACTANTA: 	COMUNA BIRLA, JUD ARGES

1.4 ORDONATOR DE CREDITE         :	 COMUNA BIRLA, JUD ARGES.

1.5 PROIECTANT			: 	 PFA FRINCU SORIN, mun Pitesti, jud Arges.

1.6 FAZA DE PROIECTARE 	:	CU+AC+Avize+PT + DDE + CS.

1.7 Tema de proiectare si fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Lucrarea se situeaza din punct de vedere administrativ – teritorial in raza de administrare a comunei Birla. Prin tema de proiectare s-a cerut studiul lucrarilor necesare, avind in vedere spatiul disponibil, fara afectarea limitelor de proprietate, realizarea de imbracaminte rutiera, corect dimensionata avind in vedere situatia existenta in teren, precum si  caietele de sarcini necesare realizarii lucrarilor in conditii de calitate, in vederea executarii de lucrari la parcarea din fata primariei Birla, judetul Arges.

Prin punerea in practica a lucrarilor din prezentul proiect, se realizeaza un impact pozitiv  din punct de vedere functional in zona de parcare din fata primariei. In plus:

-se mareste viteza de exploatare;

- se combate derapajul;

- se asigura confort optic ;

- se elimina stagnari si baltiri de ape;

- se elimina praful pet imp uscat.

Suprafata totala afectata de lucrari in zona de acces la parcare, parcare propriu zisa  si a sistemelor de colectare si evacuarea apelor este total de 230mp.

CAP. II - DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

II.1.	Date initiale din teren

Pentru intocmirea prezentului proiect s-au efectuat masuratori topografice in sistem STEREO 70 care au fost transpuse in plan la scara 1:500.

De asemenea s-au efectuat vizite in  teren  necesare amplasarea corecta a lucrarilor proiectate.

Zona poate fi vizualizata inaite de inceperea lucrarilor la adresa de web:

https://www.google.ro/maps/@44.4345815,24.7834577,3a,62.6y,310.07h,76.16t/data=!3m6!1e1!3m4!1s2_I-EsKxLCT1UhPIzZBhwg!2e0!7i13312!8i6656

II.2. Caracteristicile drumurilor proiectate

II.1. Traseul in plan proiectat

Parcarea va fi amplasata in fata primariei Birla si va avea un numar de 9 locuri de parcare cu dimensiunile de 2,50 x5,00a care se adauga inca un spatiu liber de acces in fata portii de acces in primarie, cu latimea de 3,80m si care poate fi utilizat exclusiv de persoanele cu dizabilitati, daca este cazul.

Linga gardul primariei (alcatuit din beton ciclopian cu fundatie din beton simplu), se va amenaja un trotuar cu latimea de 1,00m cu dublu rol: circulatie pietonala si protectie a gardului existent care se va mentine. Parcarea va fi delimitata de borduri 20x25cm pe fundatie din beton de ciment, dimensiuni 30x15cm.

La trasarea cotelor, se va tine cont si de cotele proiectate din profilele curente.

Categorie de importanta al lucrarii este normala ,  « C ».

II.2. Profilul transversal tip proiectat

In  functie de modul de scurgerea apelor si de lucrarile existente in zona s-a adoptat doua profile tip, si anume :

Profilul tip nr 1 – intre marginea carosabila a drumului judetean DJ679 si rigola carosabila  care va fi executata pe actualul amplasament al santului din pamint si podetului existent :

- Terasamente (in special sapatura pe adincimea medie de 80cm).

- Taierea cu discul diamantat la marginea carosabila a DJ679.

- 10cm balast sortat;

- 2-3cm nisip pilonat sub folie pentru constructii;

- 20cm beton de ciment C32/40 turnat intre marginea carosabila a DJ679 si rigola carosabila  PEHD.

Profilul tip nr 1 va avea o latime medie de circa 2,00m, masurata de la marginea DJ679 si va tine loc si de acostamentul acestuia.

Profilul tip nr 2 – intre marginea carosabila rigola carosabila (executata pe actualul amplasament al santului din pamint si podetului al existent in fata primariei) :

- Terasamente (in special sapatura pe adincimea medie de 80cm).

- 10cm balast sortat;

- 2-3cm nisip pilonat sub folie pentru constructii;

- 10cm beton de ciment C32/40 turnat intre marginea carosabila a DJ679 si rigola carosabila  PEHD.

- Pavele la comanda, de 8cm grosime din beton de ciment C32/40 asezate pe 2-3cm nisip.

Profilul tip nr 2 se va aplica si pe trotuarul de linga gardul primariei cit si in zona aleii de acces

existenta. Zona de acces din dreptul portitei va fi adaptata si pentru persoanele cu dizabilitati, conform

detaliului din partea desenata.

Caminul existent in partea dreapta a parcarii va fi consolidat carosabil prin camasuiala exterioara sau prin reconstruire daca beneficiarul accepta si va fi pus capac carosabil peste acesta.

Toate rosturile taiate vor fi colmatate cu mastic bituminos.

Delimitarea locurilor de parcare va fi facuta cu pavele colorate diferit. Culorile pavelelor in numar de doua bucati, va fi aleasa de catre beneficiar, pretul stabilindu-se in faza de licitatie. Locul de parcare pentru pesoanele cu dizabilitati va fi realizat din pavaj de culoarea delimitarii parcarilor.

II.3. Scurgerea apelor

Scurgerea apelor se va face astfel :

a) De pe carosabil DJ679

Apele de pe DJ679 se scurg spre rigola longitudinala din materiale moderne PEHD 300x300x1500mm, L= 7,5m, clasa de incarcare F900, cu gratar din fonta si destinat traficului greu.

Detaliile rigolei transversale sint date in anexa la prezentul memoriu tehnic.

b) De pe zona de parcare si trotuarul din pavele :

Apele se scurg prin panta proiectata, spre rigola proiectata.

c) Din fata cladirii existente a primariei :

Apele din Vor fi preluate cu ajutorul a doua guri de scurgere pluviala care vor fi racordate cu teava PVC 200mm la rigola proiectata in zona santului.

d) Din santul longitudinal al drumului judetean

Apele vor fi preluate de catre santurile pereate cu lungimea de 60cm lungime la partea amonte, linga podetul existent la drumul lateral si 3,00m la partea aval, racordate la rigola PEHD proiectata.

CAP. III   DISPOZITII  FINALE

Lucrarile vor fi executate conform proiectului si caietelor de sarcini Nu se admit modificari ale documentatiilor tehnice decit cu aprobarea beneficiarului si proiectantului.

Pentru a asigura calitatea ,receptia lucrarilor se va face pe faze de executie in conformitate cu programul de control  elaborat de proiectant. Pentru verificarea  lucrarilor pe timpul executiei, beneficiarul fi reprezentat de catre  diriginte de santier autorizat in domeniul DRUMURI si in domeniul MATERIALE PENTRU CONSTRUCTII. Se vor respecta normele in vigoare privind sanatatea si securitatea in munca prevazute in caietul de sarcini nr 1.

Lucrarile din prezentul proiect nu sunt limitative, ele putind fi modificate pe timpul executiei insa numai daca este absolut necesar, in functie si de interesele tehnice ale  beneficiarului.

Modificarile proiectului  se vor face numai prin dispozitii de santier aprobate si insusite de catre beneficiar si numai cu acordul scris al  proiectantului si al verificatorului de proiect.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materialele şi echipamentele agrementate conform reglementărilor naţionale în vigoare, precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E. ; aceste materiale trebuie să fie în concordanţă cu prevederile la zi privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor.

Proiectant,

Ing. Sorin Frincu