PFA FRINCU SORIN

Tel 0722912237

ANTEMASURATOARE

Proiect :

,,AMENAJARE PARCARE PRIMARIE, COMUNA BIRLA, JUDETUL ARGES.”

1. TSC 03 F1 Sapatura mecanica: 80% din cantitate

230mp x 0,80cm  x 80%mediu = 147,2mc

alte racordari:2,8mc

R=1,5smc

2. TSA 01 G – Sapatura manuala 20% din cantitate

- 230mp x 0,80cm mediu x0.20m=36,8mc

- alte racordari : 3,2mc

R=40mc

3. TRA01A05 – Transport material rezultat din sapatura

(150+40)mc x 1,6t/mc =304t

R=304t

4.CA02C1 – Turnare beton marca C32/40

camine carosabile:  1buc x 4 laturi x1mx1m x x0.2m=0,8mc

camine necarosabile:  2buc x 5 laturi x0,5mx0,5m x x0.10m=0,3mc

carosabil : 65mp x 0.2m=13

fundatie rigola carosabila : 27m x 0,25m x 0,40m=2,70mc

laterale rigola carosabila : 27m x 0,25m x 0,25m=1,70mc

rigole deschise : 3,6m x (0,6+0.4+0.6) x 0.10=0,6mc

fundatie pavele : 145mp x0.10m=14,5mc

alte racordari : 0,4mc

R= 34 mc

5.Cod material  – Procurare beton marca  C32/40

R= 34mc

6. TRA06A50 – Transport  beton de la 50km

34mc x2,5=85t

R=85t

7.CC02A1 – Montare armaturi la camine carosabile

camine carosabile:  50kg/buc x1buc=50kg

camine necarosabile:  25kg/buc x2buc=50kg

R=100 kg

8.CC0302E1 – Confectionat  armaturi

R= 100 kg

9.ACD01K1 – Capac si rama din elemente compozite, carosabil C250

R= 1buc

10. Cod material  – Procurare teava PVC - SN8 Dn 200, L=1,5m/buc

2 buc x 1,5m=3m

1 buc x6m=6m

R= 9 m

11.Cod material : Mufa Y  pentru teava PVC200 - SN8 Dn 200x 5,9

R=1buc

12.Cod material : Cot la 67 grade pentru teava PVC - SN8 Dn 200x 5,9

R=6buc

13.ACA 12 D1 - Montare teava

R= 9 m

14. TSE01C1 –Pregatirea platformei in vederea asternerii stratului de balast

zona carosabil : 65mp

zona pavele : 145mp

R=2,1mp

15. DA06A-  Fundatie balast  cu asternere manuala.

0,10  x 210mp=21mc

R=21mc

16. TRA 01 A05– Transport apa necesara la compactare , cu autocisterna , de  la  maxim 5 km

21mc x 0.232 x 1t/mc =5t

R=5 t

17.TRA 01A25 - Transport balast rezultat cu incarcare mecanica

21mc x 1.311 x 1.7t/mc=47t

R=47t

18. DA 19 A – articol asimilat – Asezare folie pentru constructii in vederea turnarii betonului de ciment

se acorda doar manopera. Se scade materialul din articol.

R=65mp

19. Cod material: Folie pentru constructii. Spor 7% petreceri

65 x 1,05=mp

R=70mp

20.DE  10 A 1 - Montarea de borduri prefabricate 20x25 pe fundatie 30x15

R=45m

21. TRA 01 A50 – Transport borduri noi 20x25

45m x (0.20x0.25) x 2,5t/mc=5,6 t

alte materiale : 0,4t

R=6t

22. TRA06A50 – Transport  beton pentru montare borduri

45m x 0.30x0.15x2.5=5t

R=5t

23. DD02A – Pavaj cu pavele normale calitatea I

Se scad pavelele.

Parcare : 118 mp

Trotuar si acces la primarie: 27 mp

R=145mp

24. Cod material : Pavele din beton C32/40 grosime 8cm la comanda

Reteta contine: beton C32/40: 145 x 0.08m=11,6mc

Manopera: % din material

R=145mp

25. TRA06A50 – Transport  pavele la comanda

11,6mc x 2,5t/mc=29t

R=29t

26.   TRA01A25-Transportul nisip cu basculanta incarcare mecanica

(0,116mc/mp x 145mp)x1.8t/mc=30,3t

R=30,3 t

27.  TRB 01C19  Transportul  cu roaba a  materialelor  pe distante  intre 10 si 90 m

6t borduri+5t beton borduri+29t pavele+(0,116mc/mp x 145mp)x1.7t/mc nisip=36t

R=36 t

28. 15.ACE 02A1 – Gura de scurgere cu sifon , carosabil , ( gratare geiger si rama de fonta 445x445)

R= 2 buc

29.ACA 12 D1 - Montare rigola PEHD

R= 9 m

30. Cod material: Rigola PEHD tip Mufle drain, tipul Wings, clasa de incarcare F900, L=1,5m/buc

27m /1,5m/buc=18buc

R=27m (18buc)

31. Cod material : Gratar din fonta si destinat traficului greu tipul Wing 300, clasa de incarcare F900,

lungime 50cm/buc

27m /0,5m/buc=54buc

R=54buc

32. DC 04 B – Taierea rosturilor cu masina cu disc diamantat

drum : 32m

rosturi la 6m : 5x2m=10m

capete : 2x2m=4m

alte ajustari locale : 4m

R=50m

33. DI 08A – Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor cu mastic bituminos tip BIGUMA

R=50m.

Intocmit						Verificat,

Ing SORIN  FRINCU