Formularul F3

Obiectivul:  0003 538976288    MODERNIZARE

Obiectul:    0028 28           MODERNIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 028009 AMENAJARE PARCARE PRIMARIE

COMUNA BARLA

Categoria de lucrari: 0003

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSC03F1         100 MC.       1.500

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.

CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT

2

002  TSA01G1         M.C.         40.000

SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU

UMID.NAT.ARUNC.IN VEHIC.LA H DE 0,61-2M

T.TARE

003  TRA01A05        TONA        304.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 5 KM.

004   CA02C1         M.C.         34.000

TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII

CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO

A CONSTR CU GROS <30CM

005 2100918          M.C.         34.000

BETON MARFA CLASA C 40/32 (BC 40/B 500)

006  TRA06A50        TONA         85.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

007   CC02A1         KG          100.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D

<8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN

PLASTIC

008   CZ0302E1       KG          100.000

CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI

DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE

CENTRALIZATEPC 52 D=10-

009  ACD01K1         BUC.          1.000

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE

CU PIESA SUPORT CAROSABIL TIP III B

010 3415768          M             9.000

TEAVA CANAL PVC D.200x5,9mm CU MUFA SN8

011 6712127          BUC.          1.000

@MUFA PVC-U DE TRAS PE TEAVA DN 200 COD

KGU-200

012 4111510          BUC.          6.000

COT FONTA DE SCURGERE LA 67GR.30M D=200

STAS 1694

013  ACA12D1         M             9.000

MONTARE TEAVA PVC MUFATA DE 9M LUNG.,IN

PAMINT,IN EXTERIORUL CLADIRILOR ETANS.CU

GARNIT.CAUC.DN

014  TSE01C1         100 MP.       2.100

NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A

PLATFORMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM

IN TEREN TARE

028009 pag    2

=================================================================

015   DA06A1         M.C.         21.000

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT

REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU

ASTERNERE MANUAL

016  TRA01A05        TONA          5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 5 KM.

017  TRA01A25        TONA         47.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 25 KM.

018   DA19A1    [ 1] MP.          65.000

STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL

NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU

PLATFORMA DRUMULUI

ASIMILAT

019 6716650          MP.          70.000

FOLIE POLIETILENA 0,2 MM

020   DE10A1         M            45.000

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT

TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON

30 X 15 CM

020 2100957          M.C.          2.025

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

021  TRA01A50        TONA          6.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

022  TRA06A50        TONA          5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

023   DD02A1    [ 1] MP.         145.000

PAVAJ EXEC CU PAVELE NORM CAL I PE UN

SUBSTR DE NISIP

024 3399000          MP.         145.000

PAVELE TIP I, 8 CM

025  TRA06A50        TONA         29.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

026  TRA01A25        TONA         30.300

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 25 KM.

027  TRB01C19        TONA         36.000

TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE

PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE

GRUP1-3 DISTANTA 90M

028  ACE02A1         BUC.          2.000

GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS

6701-73 CAROSABILA TIP A1

029   DE16A1         BUC.         18.000

MONTAREA LA RIGOLE SANTURI A ELEM PREF

DIN BETON ARMAT CU VOLUM PINA LA 0,02MC/

BUC INCLUSIV

030 3270907          BUC.         18.000

RIGOLA CU GRATAR DIN OTEL ZINCAT PT.

EXTERIOR, STY-900 - STYRON

RIGOLA TIP MUFLE DRAIN, TIPUL WINGS CLASA DE INCARCARE F900

L=1,5 M/BUC

028009 pag    3

=================================================================

031 7111150          BUC.         54.000

GRATAR DIN FONTA TRAFIC GREU TIP WINGS,

CL DE INCARCARE F900

032   DC04B1         M            50.000

TAIEREA CU MAS.CU DISC DIAMANT ROST

CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA

DRUMURI

033   DI08A1         M            50.000

INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC

CU LIANTI HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC

BITUMINOS

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-F.SANATATE + FOND DE RISC SI ACCIDENTE

-CONTRIBUTIE PT CONCEDII SI INDEMNIZATIE 0.85%

-FOND DE GARANTARE PT PLATA CREANTELOR SALARIALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER