ANTEMASURATOARE nr 1

PODET DALAT  cu lungimea L=5 m, B=9,60m

Proiect :

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges.''

1. DF24A1  -Semnalizare rutiera drum inchis

R=1puncte

2. PJ 07 B -  Spargerea de elemente din beton existente in zona de lucru. Cantitate apreciata timpane,carosabil

aripi : ( 4+4+4+2) x0.6m x 4m = 33,6mc

placa :30mp x 0,50m=15mc

timpane : 2buc x 4,50m  x 0.6mx0,80m=4,3mc

fundatii:  30mp x 0,5m=15mc

alte spargeri intre tuburi: 5mc

R=73 mc

3. TRA 01A10 – Transport moloz rezultat. Include incarcat mecanic

73 x 2,5t/mc = 183t

R=183t

4. PI06A1- Demontarea tuburilor la podete cu automacaraua de 9.9 tf. (demonta,incarcat, descarcat, )

5 buc x 3 ori = 15buc

R=15 buc

5.TRA04A10. – Transport tuburi cu autoremorcherul (2,4t / 5ml)

2,4t /buc x 5 buc=12t

R=12 t

6.  TSC 20 A1 – Sapatura mecanica

2 x fundatii podet 3m x 2.50m x 10m=150mc

4x fundatii aripi: 2,5m x2m x5m=100mc

racordari la drum: 2x50mc/culee=100mc

zona pereu : 100mp x 1m=100mc

R=4,5smc

7. TRA 01 A 10   Transportul  rezultat din sapatura  pe  pentru degajare zona Articolul include incarcare.

450mc x 1,311 x 1,5 t/m3 =885t

R =885t

8. TSA04I - Sapatura manuala la fundatii cu sprijiniri cu aplanarea materialului din zona.- m.c.

R= 50m.c.

9. TSF06A1 – Sprijiniri

-pt fundatii  2culei x 2laturi (2 m+ 11 m) x2m  = 104mp

-pentru aripi: 2buc x 2laturi x(2+3.50) x1,50= 33mp

-alte sprijiniri: 13mp

R=150mp

10. PB02A1 - Turnare beton la fundatii.

Beton de egalizare culei de 10cm: 2buc Fundatii x(4,80m x 2m x0,1m) =2mc

Beton de egalizare aripii de 10cm: 4buc x (3.10x1.70)x0,1m=2,2mc

2buc Fundatii culei x(4,80m x 2m x1,50m) =28,8mc

Fundatii  aripi : 4buc x (3.10x1.70)x1m=21,1mc

2buc Dren: 0,50mx0.50m x 4,80m x 2m c=4,8mc

alte ajustari: 1,1mc

R= 60 m.c.

11.PB06A1 - Turnare beton la elevatii. - m.c.

culei: 2,13mc/ buc  x 6buc x 2culei=25,6mc

aripi culei: 1,79mc/buc x 4buc=7,2mc

alte ajustari: 0,2mc

R= 33 m.c.

12.PB11A1 - asim - Turnare beton la dale carosabile

Dale marginale : 2 buc. x (1.84+0.52) m.c =4,72m.c.

Dale curente: 	   10 buc. x 1,84 m.c. = 18,4m.c.

Alte racordari : 0,9mc

R=24 mc

13. PC02A1 - Cofraje pentru dale si elevatii. –  m.p.

Dala marginala: 2x15,8 =31,6 m.p.

Dala curenta: 10 x 10.10 = 101m.p.

Fundatii culei: ((2+9.60m) x1,50m) x 2 parti x 2buc=69,6mp

Fundatii  aripi : 4buc x (3.10+1.70)x1m=19,2mp

Dren: (0,5+0,5) x 9,60 x 2buc=19,2mp

Aripi: 4buc x 22,6=90,4

Culei : 12buc x 14,9mp/buc=178,8

Alte cofraje de ajustare cote: 10mp

R= 520 m.p.

14. PD01A1 - Montarea armaturilor la dale TBP9, PC 52 si OB 37.

Dala marginala: 2x277 =554kg.

Dala curenta: 10 x 221 =2210kg.

Culei: 189kg/buc x 12buc = 2268kg

Aripi: 4buc x 186kg=344

Sirma: 34kg

R= 5400 kg

15. CZ0108A1 - Include beton C25/30.

60+33+24=117mc

R= 117 m.c.

16. CZ0302P1 - Confectionare armaturi

R=5400kg

17. TRA02A60 - Transport dale si elevatii cu autocamionul. .(inclusiv manipulare)

- 4x5,9 dale marginale=23,6t

-  10bucx4,6t dale mijloc=46t

- 12x 5,3t (elevatii)=63.6t

- 4x3.63 aripi=14,5t

- armatura 5,4t

-cofrag : 520 mp x 10kg/mp=5,2

- alte  materiale : 1,7t

R=160t

18. PI06A1- Montarea elemente prefabriate la podete cu automacaraua de 9.9 tf.(incarcat, descarcat, montat)

(12 dale +12elevatii+4 aripi) x 3 ori = 84buc

R=84 buc

19. PK 18A – Mina curenta montata pe podet si racord la terasament

R= 20 m

20. Cod material : Mortar M100

Culei :   2buc x1,60m x 9,60 x 0.03m  =0,93mc

Aripi: :4buc x (3.10x1.70)x0,03m=0,63

R=1,6mc

21. TRA06A60 - Transport beton cu autobetoniera.

Fundatii : 2.5 t/m.c. x 60mc =150 t

Mortar1,6mc x2.5t/mc=4

R=154 t

22. PF05E – Hidroizolatie la poduri

- elevatii : 4m x 1,60 x 12buc = 77mp

- dale 5,90 x 0,80x(10+2)buc=57mp

R=134mp

23. DA19A – Montarea geotextilului drenant  dren( articol asimilat ) –  se scade materialul

2,50 x 9,60 x 2 parti=48mp

alte ajustari pe capete : 2mp.

R= 50 mp

24. cod material 7323525 – Geotextil netesut  de 400g / mp

R= 50 mp

25. TSD01A1  – articol asimilat -Umplutura  pentru dren cu grosimea medie de 2m

1,50m x 1m x 9,60x2=28,8mc

R=29 mc

26. Cod material : pietris sortat  7-70

R=30mc

27. TRA 01A60 – Transport pietris sortat  7-70 pentru dren

29 mc x 1,7t/mc=50t

R=50 t

28. IFB08B – Pereu din bolovani de riu pe  12cm beton C25/30

(2x3.10+2x4.80) x 4m+(5m+ 5m) x 7m+7mp alte ajustari=140m

R=140mp

29. TRA01A60 – Transport materiale pentru pereu.

0,6t/mp x 140mp=84t

R=84t

30. TSD 04 A1 asimilat. Fundatie culei si aripi. Balast 20cm

culei de 10cm: 2buc Fundatii x(4,80m x 2m x0,2m) =3,9mc

aripii de 10cm: 4buc x (3.10x1.70)x0,2m=4,2mc

alte rotunjiri : 0,9mc

R=9mc

31. TRA 01A60 – Transport pietris

9 mc x 1,7t/mc=15t

R=15 t

Intocmit,

ing. Sorin Frincu