Formularul F3

Obiectivul:  0003 538976288    MODERNIZARE

Obiectul:    0028 28           MODERNIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 028010 PODET DALAT

Categoria de lucrari: 0003

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001   DF24A1         BUC.          1.000

SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU

CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU

INDICATOARE METALICE

002   PJ07B1         M.C.         73.000

DARIMARE PART.ELEM.BET.SIMPLU CULEI,

PILE,ZID.SPRIJ PT.MODIF.RACORD CU CIOCAN

AER COMPR.

003  TRA01A10        TONA        183.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

004   PI06A1         BUC.         15.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU

MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

005  TRA04A10        TONA         12.000

TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU

AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB

20T PE DIS.10 KM.*

006  TSC20A1         100 MC.       4.500

SAPAT.IN PROFIL MIXT CU BULD.PE TRACT.81

-180CP INCLUS.IMPING.PIN.LA 10 M TER.

CAT.1 SAU 2

007  TRA01A10        TONA        885.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

008  TSA04I1         M.C.         50.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.

SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.

3,01-4,5M T.TARE

009  TSF06A1         MP.         150.000

SPRIJ.MAL.CU DULAPI MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.

INTRE MAL.1,51-2,5M,LA ADINC.SUB 4M;0,0-

0,2M INTRE DULAPI

010   PB02A1         M.C.         60.000

TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII

OBISNUITE,ZIDDE SPRIJIN PEREURI ETC.

MANUAL

011   PB06A1         M.C.         33.000

TURN.BET.SIMP.B100 IN ELEV.CULEI,ARIPI,

ZID,TIMPAN MANUAL

012   PB11A1         M.C.         24.000

TURN.BET.ARMAT B200 IN TABL.PLACI

PLATELAJE CORONAMENTE,ETC.MANUAL

013   PC02A1         MP.         520.000

COFRAJE PT.BETON ELEVATIE SI ZIDURI

SPRIJ.DIN PANOURI CU PLACAJ P CU

SUPRAFETE PLANE

014   PD01A1         KG         5400.000

MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.

RADIERE ELEV.INFRASTR.SUPRASTR.POD

GRINZI DREPTE,CADRE ETC.

015 2100003          M.C.        117.000

BETON DE CLASA C 25/30

016   CZ0302P1       KG         5400.000

CONFEC.ARMAT.PT.PLACI INCLUSIV SCARI

PODESTE LA CONST.OBIS.IN ATELIERE

CENTRAL.PC 52 D= 10-12

017  TRA02A50        TONA        160.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE

DIST.= 50 KM.

018   PI06A1         BUC.         84.000

MONTAREA ELEM.PREF.DIN BETON ARMAT CU

MACARAUA PE PNEURI DE 9,9 TF

019   PK17A1         M            20.000

PARAPET DE B. A. LA POD. C. F. EXECUTAT

INTEGRAL DIN ELEM. PREF. PE SANTIER

020 2101206          M.C.          1.600

MORTAR PENTRU TENCUIALA M 100 - T

021  TRA06A50        TONA        154.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

022   PF05E1         MP.         134.000

HIDROIZOLATII PT POD SOSEA CU STRAT

SEPARAT.IMPISL FIBRE STICLA BITUM.INCL.

IMBRACAMINTEA CAII

023   DA19A1    [ 1] MP.          50.000

STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL

NETESUT FILTR SINTETIC PE AMPRIZA SAU  PLATFORMA DRUMULUI

024 7323525          MP.          50.000

GEOTEXTIL

025  TSD01A1         M.C.         29.000

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,

STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.

BULG.TEREN USOR

026 2200185          M.C.         30.000

PIETRIS CIURUIT SPALAT DE RIU 7-70 MM

027  TRA01A50        TONA         50.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

028  IFB08B1         MP.         140.000

PEREU GROS.24 CM PE FUNDATIE 8-12 CM

BET.100 CU BOLOVANI DE RIU

028 2100003          M.C.         20.600

BETON DE CLASA C 25/30

029  TRA06A50        TONA         84.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

030  TSD04A1         M.C.          9.000

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.

EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE

10CM GROS.T.NECOEZIV

031  TRA01A50        TONA         15.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-F.SANATATE + FOND DE RISC SI ACCIDENTE

-CONTRIBUTIE PT CONCEDII SI INDEMNIZATIE 0.85%

-FOND DE GARANTARE PT PLATA CREANTELOR SALARIALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

028011 pag    4

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0003 538976288    MODERNIZARE

Obiectul:    0028 28           MODERNIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 028011 SCURGEREA APELOR, ACOSTAMENTE

Categoria de lucrari: 0003

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001   DG06B1         M.C.         13.000

SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT

POZARE CABL COND POD GURI,SCURG IN ALEI

FUND DRUM

002  TRA01A10        TONA         31.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

003  TSC03C1         100 MC.       0.130

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.

CU UMIDITATE.NATURAL DESC.DEP.TEREN CAT 3

004  TSA02D1         M.C.        100.000

SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ

VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.

ADINC.<0,75M T.F.TAR

005  TRA01A10        TONA        170.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

006  ACA12D1    [ 8] M            24.000

MONTARE TEAVA LA CANALIZARE DIN TEAVA

CORUGATA OD400

007 7323241          BUC.          8.000

TEAVA CORUGATA OD400-SN8-DI=343MMX27.

3MM, L= 3 M

008   PC01A1         MP.          32.000

COFRAJE PT. BETOANE FUNDATII,RADIERE

EXECUT. DIN PANOURI CU PLACAJ TIP P

009  IFB09B1         MP.         335.000

STRAT DRENANT CU GROSIMEA:10 CM DIN

NISIP

010  TRA01A50        TONA         57.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

011  IFA03C1         MP.         335.000

PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M

SUPR IMPARTIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10

CM.

012 2100003          M.C.         56.000

BETON DE CLASA C 25/30

013  TRA06A50        TONA        140.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

014 6716650          MP.         350.000

FOLIE POLIETILENA 0,2 MM

028011 pag    5

=================================================================

015   CC02A1         KG          560.000

MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE D

<8MM IN PERETI DIAFRAGME CU DIST DIN

PLASTIC

016  TRA01A50        TONA          3.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-F.SANATATE + FOND DE RISC SI ACCIDENTE

-CONTRIBUTIE PT CONCEDII SI INDEMNIZATIE 0.85%

-FOND DE GARANTARE PT PLATA CREANTELOR SALARIALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)

028012 pag    6

=================================================================

Formularul F3

Obiectivul:  0003 538976288    MODERNIZARE

Obiectul:    0028 28           MODERNIZARE

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta 028012 EXECUTIE CAROSABIL

Categoria de lucrari: 0003

=================================================================

= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

=   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

=                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

=                                             PU TRA   VAL TRA  =

= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

=================================================================

001  TSC03F1         100 MC.       2.800

SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.

CU UMIDITATE NATURAL DESC.AUTO.TEREN CAT   2

002  TRA01A10        TONA        550.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 10 KM.

003   DA06B1    [ 3] M.C.        113.000

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC

REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI

ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

004  TRA01A50        TONA        252.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

005   DA12B1    [ 1] M.C.         85.000

STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU

ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA

INNOROIRE

006  TRA01A50        TONA        169.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

007   DB13B1         TONA         97.000

STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS

EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA

008   DB13A1         TONA          8.000

STRAT LEGAT (BINDER)DE MARG SAU PIETRIS

EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MANUALA

009 7393939          TONA        105.000

BETON ASFALTIC BADPS20

010   DB02D1         100 MP.       7.500

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST

IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU

EMULSIE CATIONICA

011   DB01A1         MP.         750.000

CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM

BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV

PIATRA BITUMATE MEC

012   DB16D1         MP.          60.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 4,0CM ASTERN MANUALA

013   DB16H1         MP.         625.000

IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA

CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA

014 3270052          TONA         66.000

BETON ASFALTIC BA16

015  TRA01A50        TONA        171.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

016   DF16A1         KM.           0.300

MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU

INTRERUPERISAU CONTINUE EXEC MEC VOP

EMAIL,MICROBILE STIC

017   DE10A1         M            40.000

BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT

TROTUARE 20 X 25CM,PE FUNDATIE DIN BETON

30 X 15 CM

017 2100957          M.C.          1.800

BETON DE CIMENT B 200 STAS 3622

018  TRA01A50        TONA          5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 50 KM.

019  TRA06A50        TONA          5.000

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-

MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC

DIST.=50 KM

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice   =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:

-SOMAJ:

-F.SANATATE + FOND DE RISC SI ACCIDENTE

-CONTRIBUTIE PT CONCEDII SI INDEMNIZATIE 0.85%

-FOND DE GARANTARE PT PLATA CREANTELOR SALARIALE

Total cheltuieli directe:

GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

CONTRACTANT (OFERTANT)