PFA FRINCU SORIN

PITESTI _ ARGES

Tel 0722912237

ANTEMASURATOARE nr 3

Executie carosabil

Denumire proiect :

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges.''

1.  TSC 03F1 – Sapatura mecanica descarcare direct in vehicul: 90% din cantitate

( 625mp – 60mp zona podet) x 0,5m=283mc

R=2,8smc

2. TRA 01 A 10   Transportul  rezultat din sapatura  pentru degajare zona

280mc x 1,311 x 1,5 t/m3 =550t

R =550t

3.   DA06B1-  Fundatie balast  sortat de 20cm cu asternere mecanica.

carosabil: ( 625mp – 60mp zona podet) =565mp

565mp x 0.20m=113mc																		R=113mc

4.   TRA01A60-Transportul balastului cu basculanta incarcare mecanica

113mc x 1.311 x 1.7t/mc=252t

R=252 t

5. DA 12B1 – Strat de fundatie de 15 cm grosime din piatra sparta sort 0- 63  in executie mecanizata.

- carosabil:565mp x 0.15=85mc

R= 85mc

6.  TRA 01A60-Transport materiale pentru realizare fundatie piatra sparta - incarcare mecanica

85 mc x1.372 x 1.450 t/mc=169 t

R=169t

7.  DB 13B1 - Strat de legatura (binder BADPS20) executat la cald cu asternere mecanica in grosime de 6cm

Se acorda in plus cantitatile prevazute conform indicator deviz D , pag 47.

625mp x (0.141+0.013)=97t

R=97t

8.  DB 13A1 - Strat de legatura (binder BADPS20) executat la cald cu asternere manuala in grosime de 6cm

- manual trotuare : (0.70m x 2 trotuare x 10m) x 2 straturi =28mp

28mp x (0.141+0.010+0.141)=8,2t

R=8t

9.cod procurare sau articol preparare DZ10B1 -  Binder BADPS20

97t+8t=105t							R=105t

10. DB02D1 - Amorsarea suprafetelor cu emulsie cationica in vederea asternerii uzurii

625mp + pe podet 60mp+2 x 28mp trotuar=741mp

alte suprafete: 9mp

R=7,5 smp

11. DB 01 A1 – Curatirea mecanica a stratului suport in vederea executarii straturilor bituminoase

R=750 mp

12.DB 16D1– Imbracaminte de beton asfaltic  BAPC16 cu asternere manuala  cu gosime de 4cm

Se executa manual pe trotuar :60mp

R= 60mp

13.DB 16H1– Imbracaminte de beton asfaltic  BAPC16 cu asternere mecanica cu gosime de 4cm

R=625mp

14. cod procurare sau  DZ 14B1 – Prepararea  betonului asfaltic BAPC16

(60+625) mp x 0,096t/mp =66t

R=66t

15.  TRA01A 60-Transport  materiale asfaltice  la zona de lucru

emulsie cationica 0.0455t/smp x20smp =0,91t

105binder+66uzura=171t

R=171t.

16. DF16 A1 – Marcaje rutiere

R=0,3 km

17.DE  10 A 1 - Montarea de borduri prefabricate 20x25 pe fundatie 30x15

bordura 20x25 : 10m x 2 parti x 2 borduri=40m

R=40m

18. TRA 01 A60 – Transport borduri

mari :40m x 0.20x0.25x2.5t/mc=5t

R=5t

19. TRA06A60 – Transport  beton pentru montare borduri

40m x 0.30x0.15x2.5=4,5t

alte racordari locale : 0,5t

R=5t

Intocmit						Verificat,

Ing SORIN  FRINCU