MEMORIU TEHNIC

CAP I - DATE  GENERALE

1.1 DENUMIREA LUCRARII :

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges."

1.2 AMPLASAMENT                                : 	  Satul Mindra Comuna Birla, judetul Arges

pe drum comunal DC137, peste paraul Carna.

1.3 AUTORITATEA CONTRACTANTA: 	Comuna Birla, judetul Arges

1.4 ORDONATOR DE CREDITE         :	 Comuna Birla, judetul Arges

1.5 PROIECTANT			: 	 PFA FRINCU SORIN, PITESTI - ARGES

1.6 FAZA DE PROIECTARE 	:	 CU+AC+Avize+PT + DDE + CS.

1.7 Tema de proiectare si fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Lucrarea se situeaza   din punct de vedere administrativ – teritorial in raza de administrare a comunei Birla  din judetul Arges, in satul Mindra, pe drum comunal DC137, la traversarea paraului Carna.

Prin tema de proiectare s-a cerut studiul lucrarilor necesare pentru realizarea unui podet cu lumina de 4m, avind  in vedere situatia existenta in teren si anume faptul ca in prezent scurgerea apelor in sectiunea respectiva se face printr-o baterie de tuburi de 1000mm fiecare, in numar de 4 bucati, suprapuse si inglobate in beton de ciment.

Proiectul se incadreaza in prioritatile beneficiarului, iar terenul pe care se executa lucrarea este inclus integral in proprietatea publica a comunei Birla.

Necesitatea si oportunitatea investitiei rezulta pe de o parte din faptul ca zona studiata este intens locuita iar zonele adiacete de drum, ale zonei podetului, au fost asfaltate in cadrul lucrarilor din investitiile anilor anterioari. Prin modernizarea drumului cu doua benzi de circulatie asfaltate de cite 2,75m fiecare si acostamentele adiacente, s-a sporit viteza de circulatie, existind pericolul accidentelor rutiere, avind in vedere si faptul ca podetul, desi este in aliniament scurt, este precedat pe fiecare sens de circulatie, de curbe cu raze de 100 si respectiv 150m.

Inainte de podet cu 37m si 50m dupa acesta, in sensul km al drumului si al pichetajului din proiect, drumul nu este asfaltat fiind usor pietruit din intretinerea drumului in timp. Acest drum nu are latimea corespunzatoare  desi ar exista spatiu disponibil, datorita ingustarii podetului existent la o banda de 4,00m.

Podetul existent este alcatuit neconform si din elemente provizorii: baterii de tuburi monolitizare cu beton de ciment si timpane fisurate.

Intrucit podetul existent nu asigura elementele de siguranta circulatiei (latime corespunzatoare), fiind alcatuit  din elemente provizorii, acesta se va demola si se va constui unul nou.

Suprafata totala afectata de lucrari in zona drumului, a sistemelor de colectare si evacuarea apelor si podetului proiectat  este de circa  2300 mp, pe o lungime stradala  de 92m.

CAP. II - DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

II.1.	Date initiale din teren

Pentru intocmirea prezentului proiect s-au efectuat masuratori topografice in sistem STEREO 70 care au fost transpuse in plan la scara 1:500.

De asemenea s-au efectuat vizite in teren impreuna cu reprezentantul beneficiarului, necesare amplasarea corecta a lucrarilor proiectate.

Dimensionarea lucrarilor s-a facut in baza calculului hidraulic pus la dispozitie de catre beneficiar conform actului nr 952/HG/24.11.2017 emis de catre Administratia Bazinala Arges- Vedea.

Din discutiile cu locuitorii zonei, cota apelor extraordinare nu a depasit niciodata cota drumului desi podetul era alcatuit din baterii de tuburi de 1000mm iar acestea se mai infunda partial, uneori.

II.2. Caracteristicile drumurilor proiectate

II.2.1. Traseul in plan proiectat

Lungimea in plan  a portiunii proiectate de drum si podet este in total de 92m din care circa 6m zona podetului iar restul de 86m zona rampelor de acces de racordare la zona asfaltata.

A) Podetul proiectat are o lungime de 5,00m intre axele de rezemare si o latime de 9,60m constituita din cite doua benzi de circulatie de 3,50m fiecare, doua trotuare cu latimea de cite 1,10m si zone de amplasare a parapetilor mina curent ape dala marginala de cite 0.25m. Aceasta a fost determinata pe baza STAS 2924-91 privind modul de alcatuire a podurilor si podetelor in sectiune transversala, pe de o parte si pe de alta parte privind modul de alcatuire a elementelor podetului.

Pentru o rapida executie a podetului s-a ales varianta executiei cu elemente prefabricate pe fundatie monolita. Aceasta solutie este viabila intrucit nu este necesar a se amenaja varianta de serviciu, exista variante ocolitoare ale zonei  prin capetele drumului comunal DC137, acesta avind originea si sfirsitul in drumul judetean DJ679.

Lumina podetului (partea libera de scurgerea apelor) este de 4,00m si este determinata de oblicitatea axului drumului fata de axul talvegului de 62,85g. In acest sens, s-au utilizat pentru culei, elemente prefabricate tip L3 (cu inaltimea de 3,20m - vezi detalii in partea desenata) dispuse paralel cu malurile paraului Carna si placi prefabricate tip D5 (cu lungimea de 5,85m - vezi detalii in partea desenata), dispuse longitudinal drumului si oblic 62,85g, culeilor.

Alcatuirea elementelor prefabricate s-a facut in baza proiectului tip cod IPT-D5 la care s-au facut urmatoarele adaptarea la teren in sensul ca s-a utilizat elemente tip L3.

Placile vor fi dispuse longitudinal drumului si vor fi in numar de 10buc dale centrale cu latimea de cite 0,80m si doua dale marginale cu latimea de cite 0,80m, total 12x0.80=9,60m.

Pentru dirijaraea apelor in zona centrala a podetului, se vor monta aripi prefabricate tip A2 atit in amonte cit si in aval de podet, pe ambele maluri.

Fundatiile culeilor si ale aripilor vor fi realizate din beton de ciment C25/30, turnat monolit la dimensiunile aratate in plansele desenate si la cotele de fundare 153.00.

In spatele culeilor se va executa dren cu pietris sortat  7-70 invelit in geotextil.

Atit dalele cit  si culeile si aripile vor fi armate, conform detaliilor din partea desenata.

Calea pe podet: Dalele vor fi hidroizolate cu sistem hidroizolator termosudabil iar protectia acesteia va fi din doua straturi din beton asfaltic : 6cm din binder BADPS20 si respectiv beton asfaltic pentru poduri cu grosimea de 4cm. In acelasi mod se va proceda si la realizarea trotuarelor.

Podetul a fost prevazut cu trotuar pe fiecare parte, cu latimea de 1,10m.

In vederea evitarii caderii accidentale a pietonilor, podetul a fost prevazut cu panouri metalice de  protectie, tip mina curenta, asa cum se arata si in partea desenata. Aceasta va fi vopsita cu grund de doua ori si in final in culorile alb si rosu, vopsea reflectorizanta, ca si bordurile de la trotuarele podetului.

Toate elementele din beton armat sau nearmat vor fi alcatuite cu beton de ciment marca C25/30.

Talvegul podetului va fi amenajat cu pereu din piatra bruta cu grosimea de 20cm si beton de ciment C25/30.

B) Drumul proiectat se va racorda la partea carosabila de la 5,50m in zona de inceput si sfirsit de proiect, la 7,00m in zona podetului.

Profilul tip va fi alcatuit astfel :

- Terasamente (in special sapatura)

- Fundatie inferioara din balast grosime 20cm

- Fundatie superioara din piatra sparta dublu concasata: 15cm

- Strat de legatura din binder BADPS20 grosime 6cm ;

- Strat de uzura din 4cm din beton asfaltic BAPC16 grosime 4cm.

Profilul tip este similar cu profilul tip al drumului pe zonele deja asfaltate si a fost pus la dispozitie

de catre beneficiar.

Pentru zona podetului  se va utiliza doar beton asfaltic pentru poduri BAPC16p atit pentru stratul de uzura cit si pentru stratul de legatura, dupa efectuarea lucrarilor de hidroizolare a placilor.

Traseul proiectat in plan este prezentat conform planselor desenate, pe care s-au dispus si pozitiile km pentru fiecare pichet , pentru o mai buna intelegere a planului de situatie si orientare in teren.

C) Scurgerea apelor din zona

Apele din zona se vor scurge prin amenajarea de santuri pereate asa cum se arata si pe planul de situatie, care vor fi prelungite pe acostamente pina la partea carosabila din asfalt. Aceste zone avind latime variabila de pina la 1,50m pina la 0,75m in zona trotuarelor podetului, vor tine loc si de zona pietonala.

Continuitatea scurgerii apelor va fi asigurata prin constructia de podete noi din teava corugata OD400 – SN8  si betonarea cu C25/30 si armarea cu doua rinduri de plasa a acceselor pe latimea de 5,00m fiecare.

Trasarea pichetilor (axul drumului) se va face conform detaliilor de trasare din proiect, in coordonate STEREO 70. La trasare se va tine cont si de cotele proiectate din profilele curente.

Categorie de importanta al lucrarii este normala ,  « C ».

II.2.2. Profilul longitudinal proiectat

Cota rosie a drumului ramine in principiu aceeasi cu observatia ca se fac unele corecturi de pina la 10cm, asa cum se rata si in profilul longitudinal din partea desenata.

Decliviatile  drumului in zona de acces la podet se inscriu in limitele 1,3%, iar elementele sunt aratate in profilul longitudinal desenat.

II.2.5. Siguranta circulatiei

Ca semnalizare orizontala , dupa executia straturilor de uzura din BAPC16, in cadrul lucrarilor de finisare, se vor realiza marcaje longitudinale de delimitarea benzilor de circulatie  si de incadrare situate linga acostamente.

Circulatia se face pe doua benzi, cite un ape sens si nu sint necesare amplasare de indicatoare rutiere.

Protectia pietonilor se va face prin montarea de mina curenta atit pe podet cit si cite 5m de o parte si de alta in zona rampelor, pe ambele parti, conform detaliilor din partea desenata. Intrucit podetul are prevazute trotuare denivelate,in  zona rampelor de acces nu este nevoie de parapet metalic de protectie.

Foarte important !

Pentru prelungirea duratei de exploatare corespunzatoare a drumului proiectat, se recomanda beneficiarului evitarea utilizarii de materiale antiderapante pe baza de clorura de sodiu (sare), intrucit acet material antiderapant are un efect negativ agresiv asupra stratului de uzura.

Se recomanda utilizarea clorurii de calciu sau alte materiale moderne, nedistructive in timp pentru beton de ciment si beton asfaltic.

Proiectant,

Ing. Sorin Frincu