PFA FRINCU SORIN

Tel 0722912237

ANTEMASURATOARE  nr 2

Scurgerea apelor, acostamente si accese

Proiect :

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges.''

1. DG 06 B – Spargerea si desfacerea imbracaminti existente la accese(articol asimilat.)

Accese existente: 25mp x 0,22m=13mc

R= 13mc

2. TRA 01A10 – Transport moloz din beton rezultat. Include incarcat mecanic

13x 2,4t/mc =31 t

R=31 t

3. TSC03C1 – articol asimilat. Incarcare moloz

R=0,13 smc

4. TSA 02D – Sapatura manuala pregatire cote. Include incarcat  diresct in vehicul.

- santuri : 100m x 0,5mc/m=50

- acostamente : 75mp x 0,30m=23mc

- accese : 60mp x 0,3m=18

- timpane : 4 accese x 2buc x  2,50m x0,40m x 0,80m=6,40m

- alte ajustari: 2,6mc

R=100mc

5. TRA 01A10 – Transport moloz rezultat. Include incarcat mecanic

100x 1,7t/mc = 170 t

R=170 t

6..ACA 12 D1 - Montare teava corugata OD400, L=6m/buc

4 accese x 6m/buc

R=24m

7. Cod material  – Procurare  teava teava corugata OD400 SN8

Se acorda multiplu de 6m (aprovizioneaza la lung. de 6,00m/buc)

R= 24 m

8. PC 01 A1 – Cofraje pentru betoane timpane

8buc x2,5m x 0,8m x 2 parti  =32mp

R=32mp

9. IFB09B Strat drenant  din balast nisipos de 10cm grosime la rigola betonata, acostamente si accese

- santuri : 100m x 2mp=200mp

- acostamente : 75mp

- accese : 60mp

R=335 mp

10. TRA 01A60.-Transport balast nisipos cu autobasculantala distanta de ...km cu incarcare mecanica

335 mp x 0.10m x1.7t/mc=57t

R=57t

11. IFA03C - Pereu din placi de beton simplu turnat pe loc in cimpuri  separate pina la 2mp.

R=335mp

12 Cod material -.Beton de ciment  C25/30

- santuri : 200mp x 0.10=20mc

- acostamente : 75mp x 0.20m=15

- accese : 60mp x0.2=12mc

- timpane : 4 accese x 2buc x  2,50m x0,40m x 1,1m=9mc

R=56mc

13. TRA06A60-Transport beton

56mc x 2.5t/mc=140t

R=140t

14. Cod material : celofan. Spor 5% petreceri

335mp x 1,05=352mp

R=350mp

15.CC02A1 – Montare armaturi plasa sudata Ø6 ochiuri 100x100 x200  la accese

2 buc/acces x 2500mmx5000mm

70kg/buc x 2buc/ acces x4 accese=560kg

R=560 kg

16. TRA 01A60 – Transport armatura, cofraje, etc

R=3 t

Intocmit						Verificat,

Ing SORIN  FRINCU