PFA FRINCU SORIN

INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA COMPORTARII IN TIMP A LUCRARILOR

CONFORM INDICATIV P130-1999

LUCRARE :

,,Refacere podet in satul Mindra pe DC137, comuna  Birla, jud Arges."

Urmarirea in timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei incepand cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare (prin urmatoarele modalitati: vizual, interpretare, avertizare sau alarmare, prevenirea avariilor) a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi ce caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiilor se executa in vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiilor cat si ale celorlalte cerinte esentiale.

Activitatea de urmarire a comportarii constructiilor se aplica tuturor categoriilor de constructii si va fi asigurata de catre investitori, proiectanti, executanti, administratori, utilizatori, experti, specialisti si responsabili cu urmarirea constructiilor a caror obligatii sunt prevazute  in cap. 5 din Indicativul P 130-1999.

Pentru lucrarile precizate in documentatia tehnica se propune organizarea activitatii de urmarire a comportarii in timp prin inspectie vizuala directa si mijloace simple de masurare, efectuata de catre personal propriu sau prin contract cu persoane fizice avand pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.

Urmarirea curenta se va efectua la intervale de timp stabilite dar nu mai rar de o data pe an si in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite: seism, inundatii, incendii, explozii, alunecari de teren, etc.

În cazul in care se constata, in cursul activitatii de urmarire curenta, ca apar deteriorari ce se considera ca pot afecta rezistenta, stabilitatea sau durabilitatea, proprietarul (administratorul) va solicita o inspectare extinsa sau daca este cazul, chiar o expertiza tehnica, pe baza caruia se va interveni corespunzator, asupra constructiei.

Rapoartele de inspectie extinsa sau dupa caz de expertiza tehnica se vor include in vol. IV al „Cartii tehnice a constructiei”.

Activitatile de urmarire curenta cuprind, in functie de tipul de lucrare, verificari precizate in continuare:

- Verificarea asigurarii scurgerii apelor din sistemele de colectarea si evacuare.

- Verificarea aspectului ultimului strat al sistemului rutier executat.

- Integritatea lucrarilor executate, inclusiv verificarea aspectului vizual al podetului in zona intrados, in timpul perioadelor secetoase.

- Alte date referitoare la exploatarea corespunzatoare in conditii de siguranta circulatiei rutiere sau pietonale.

Proiectant

Ing Sorin Frincu